PAGE  
BMW
Presse

7/2001
Seite 1

[image: image1.wmf] 

2000

 

3000

 

4000

 

5000

 

6000

 

7000

 

8000

 

9000

 

Drehzahl [min

-

1

]

 

Leistung [kW]

 

70

 

80

 

90

 

100

 

110

 

120

 

130

 

140

 

150

 

Dreh

moment [Nm]

 

100 Nm bei 5500 min

-

1

 

70 kW/95 PS bei 7250 min

-

1

 

0

 

10

 

20

 

30

 

40

 

50

 

60

 

70

 

80

 

BMW Motorradprogramm 2002.
Inhaltsverzeichnis.

1.
Zusammenfassung der BMW Neuheiten

im Modelljahr 2002.

Neues Einzylindermodell F 650 CS 
und neuer Sport-Tourer R 1150 RS.
 3

2. 
Die Einzylindermodelle der F-Reihe.


Die neue F 650 CS: 


Eigenständiger Charakter – ihr Revier ist die Straße. 
 14

3. 
Die F 650 GS und die F 650 GS Dakar:

Funduro unverändert ins Modelljahr 2002. 
 27

4.
Die Zweizylinder-Modelle der R-Reihe.
Die neue R 1150 RS:


Sport-Tourer noch dynamischer und agiler,

      
komfortabler und sicherer. 
 36

5. 
Die R 1150 RT.

Tourer unverändert ins Modelljahr 2002. 
 41

6. Die R 1150 R.


Roadster unverändert ins Modelljahr 2002. 
 48

7.
Die R 1150 GS.

Enduro unverändert ins Modelljahr 2002. 
 56 

8.
Die R 1100 S.

Sport-Boxer unverändert ins Modelljahr 2002. 
 64

9.
Die R 1200 C.

Cruiser unverändert ins Modelljahr 2002.

R 850 C-Modelle nicht mehr im Programm. 
 73

10.
Die Vierzylinder-Modelle der K-Reihe.

Die K 1200 RS: 
Sport-Tourer unverändert ins Modelljahr 2002. 
 85

11.
Die K 1200 LT.

Luxus-Tourer unverändert ins Modelljahr 2002. 
 95

12.
Das BMW Integral ABS. 
 109
13.
BMW Telelever und BMW Paralever. 
 120 

14.
Die Farben des Modelljahres 2002. 
 123 

15.
Technische Daten und Grafiken. 
 124 
[image: image2.png]


1.
Zusammenfassung der
BMW Neuheiten im Modelljahr 2002.
Neues Einzylindermodell F 650 CS 
und neuer Sport-Tourer R 1150 RS.

BMW Motorrad im Jahr 2001:

Nie zuvor so erfolgreich, 
so viele Neuheiten und so junge Modellpalette.

München. Nie zuvor in ihrer 78-jährigen Geschichte waren BMW Motorräder so erfolgreich: Mit weltweit 74 614 Kundenaus-lieferungen verzeichnete BMW Motorrad 2000 bereits das achte Rekordjahr in Folge.

Nie zuvor brachte BMW Motorrad innerhalb von zwölf Monaten 
so viele neue Modelle auf den Markt. Bereits im März 2001 wurden 
die Modelle R 1150 R, R 1150 RT und K 1200 RS eingeführt. 
Zum Modelljahr 2002 präsentiert BMW nun das neue, außerge-wöhnliche Einzylindermodell F 650 CS und den neuen 
Sport-Tourer R 1150 RS.

Und wohl nie zuvor war die BMW Modellpalette so groß und so jung: Nach der Ablösung der R 1100 RS durch die neue R 1150 RS 
ist nun die im Herbst 1997 eingeführte R 1200 C mit nur vier Jahren bereits das „dienstälteste“ BMW Modell.

Die neue BMW F 650 CS:
Ob Design, Farben oder 
technisches Konzept – 
ein außergewöhnliches Motorrad.

Im Frühjahr 2000 brachte BMW mit der F 650 GS das erste Nach-folgermodell seiner F-Baureihe auf den Markt. Die völlig neu gestaltete Funduro zeichnet sich durch ihr hohes Maß an Komfort, Sozius- und Tourentauglichkeit, ihr hervorragendes Handling 
auf der Straße und ihre Eignung für leichten Off-Road-Einsatz aus. Als erstes Einzylinder-Motorrad der Welt ist sie mit einer digitalen Motorelektronik und einem geregelten Katalysator ausgerüstet und auf Wunsch – so wie alle BMW Modelle – mit ABS erhältlich. 
Ihr Erfolg auf dem Markt ist riesig: Über 30 000 Einheiten wurden von der F 650 GS und der F 650 GS Dakar bis zum Sommer 2001 im BMW Motorradwerk in Berlin bereits gebaut. 

Im September 2001 stellt BMW nun auf der IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt und auf dem Mailänder Salon das zweite Nachfolgermodell seiner Einzylinder-Baureihe vor – 
die neue F 650 CS. Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin F 650 ST, 
die sich gegenüber der Funduro F 650 praktisch nur durch ein stärker für den Straßeneinsatz modifiziertes Fahrwerk unterschied, ist mit der F 650 CS ein komplett neu entwickeltes Motorrad entstanden, das sich im Hinblick auf Design und Produktsubstanz als außergewöhnliche Neuerscheinung in dieser Klasse präsentiert. Mit der F 650 CS sollen auch neue Kunden und Zielgruppen angesprochen werden. Schon ihr äußerer Auftritt – frisch, frech und frei – signalisiert, dass sie einen völlig eigenständigen Charakter 
und eine starke Persönlichkeit besitzt. 

„City-Bike“ und „Kurven-Star“ mit hohem Spaßfaktor.

Das Revier der F 650 CS ist die Straße. Als „City-Bike“ kann man mit ihr in die Innenstadt fahren, zur Arbeit, zur Universität oder zum Bummeln über den Boulevard. Ihr neuartiges Staufachkonzept in der Zentralverkleidung bietet vielfältige Möglichkeiten zur Unterbringung der Alltags-Utensilien. Durch ihre niedrige Sitzhöhe von 780 mm – auf Wunsch sogar nur 750 mm – kommt sie auch kleineren Menschen sehr entgegen. Dank ihres überragenden Handlings und des dreh-freudigen, durchzugsstarken und dabei sparsamen Motors beweist die F 650 CS auf Landstraßen sportliche Talente – sie ist ein 
echter „Kurven-Star“ und begeistert durch ihren hohen Spaßfaktor.

Dass die F 650 CS neue Wege geht, zeigt nicht nur das neue Staufachkonzept, sondern auch ein als Sonderzubehör erhältliches, ausgeklügeltes Softbag-Gepäcksystem; auf die bei BMW 
Motorrädern sonst obligatorischen Tourenkoffer wurde hier bewusst verzichtet.

Drehfreudiger Motor mit geregeltem Katalysator.

Der Einzylinder-Motor und das Fünfgang-Getriebe wurden von 
der F 650 GS übernommen. Wie alle BMW Motorräder verfügt die 
F 650 CS also über eine digitale Motorelektronik und einen geregelten Katalysator. Das flüssigkeitsgekühlte Vierventil-Triebwerk zeichnet sich durch seine Drehfreudigkeit, seine ausgewogene Leistungsentfaltung, Laufruhe und Laufkultur aus.

Durch die Änderungen an der Airbox und die neue Auspuffanlage musste der Ladungswechsel neu abgestimmt werden. Dadurch ergaben sich geringfügige Änderungen der Leistungsdaten. 
Die maximale Leistung von 37 kW (50 PS) wird nun bei 6 800 min-1 
(F 650 GS bei 6 500-1) erreicht, das von 60 Nm auf 62 Nm gewachsene maximale Drehmoment bei 5 500-1 (6 000-1).

Zwischen 3 500 und 7 000-1 stehen ständig mehr als 50 Nm zur Verfügung.

In der ECE-Version ist die F 650 CS der Stufenführerscheinregelung entsprechend wahlweise auch in einer auf 25 kW (34 PS) gedrosselten Version lieferbar. 

Reservoir für das Motoröl im Fahrzeugrahmen.

Zur Verwirklichung der Konzeptidee eines integrierten Staufachs vor dem Fahrer musste Platz geschaffen werden. Dazu wurde ein Lösungsprinzip verwendet, das bereits bei der ersten F 650 Modell-generation verwirklicht wurde – die Nutzung des Fahrzeugrahmens als Reservoir für das Motoröl anstelle eines Öltanks. Die beiden Oberzüge des Brücken-Rahmens sind unten quer miteinander ver-bunden und nehmen die 2,5 Liter Motoröl auf. 

Neue Auspuffanlage als Blickfang.

Die Auspuffanlage wurde völlig neu konzipiert und ist auch optisch einer der Blickfänge. In dem Schalldämpfer aus poliertem Edelstahl sind der geregelte Dreiwege-Katalysator und die Lambdasonde platzsparend integriert. Dadurch konnte auf einen Vorschalldämpfer verzichtet und die Linienführung des Krümmerrohrs bis zum Schalldämpfer ungestört fortgesetzt werden. Die geteilten Auspuff-blenden sind mattgestrahlt und heben sich von der glänzenden Oberfläche des Schalldämpfers wirkungsvoll ab. 

Weltneuheit im Motorradbau: 
Einarmschwinge mit Zahnriemenantrieb.

Schon beim ersten Blick auf die rechte Seite des Hinterrads fallen die zwei herausragenden Innovationen der F 650 CS auf – Einarmschwinge und Zahnriemenantrieb – in dieser Kombination eine Weltneuheit im Motorradbau. 

Mit der Premiere des Zahnriemenantriebs schlägt BMW in Sachen Hinterradantrieb ein neues Kapitel in seiner 78-jährigen Motorrad-geschichte auf. 70 Jahre lang, nämlich von 1923 bis 1993, wurden alle BMW Motorräder ausschließlich mit dem für sie so typischen Kardanantrieb gebaut – der nach wie vor pflegeleichtesten und halt-barsten Art des Antriebs, die bis heute in allen Zwei- und Vierzylinder-modellen von BMW zum Einsatz kommt.

Mit der Einführung des neuen Einzylindermodells F 650 im Herbst 1993 fand zum ersten Mal eine Kette Verwendung, ebenso dann bei der F 650 GS, dem im Frühjahr 2000 eingeführten Nachfolgermodell.

Zahnriemenantrieb: 
Geräuscharm, sauber, pflegeleicht und haltbar.

Für Motorräder wie die F 650 CS, deren Einsatz nur auf der Straße vorgesehen ist, stellt der Zahnriemenantrieb eine hervorragende Alternative dar. Der Zahnriemenantrieb läuft geräuscharm, bedarf keiner Schmierung, ist daher sauber und pflegeleicht und hat im Vergleich zur Kette eine mindestens doppelt so hohe Lebensdauer. Der Zahnriemen der F 650 CS ist 26 mm breit, hat eine spezielle Teilung (11 mm) und ein besonderes Profil. Das Zahnriemenrad am Hinterrad ist ein kalt umgeformtes Präzisionsblechteil aus rostfreiem Edelstahl, das entsprechende Rad am Getriebeausgang besteht 
aus hochfestem Sintermetall.

Einarmschwinge setzt BMW Tradition bei 
innovativen Radführungen fort.

Mit der Einarmschwinge der F 650 CS setzt BMW seine Tradition auf dem Gebiet innovativer Radführungen fort. Die Einarmschwinge am Hinterrad (BMW Monolever) wurde 1980 mit der R 80 G/S eingeführt. Mit der R 100 GS folgte dann 1987 die Doppelgelenkschwinge, der BMW Paralever, der dann sukzessive in alle Modelle der K- und 
R-Baureihe (mit Ausnahme der R 1200 C, die den Monolever besitzt) übernommen wurde. 1993 kam dann mit der R 1100 RS der 
BMW Telelever. Diese einzigartige Form der Vorderradführung findet inzwischen in allen K- und R-Modellen Verwendung.

Die formschöne Einarmschwinge der F 650 CS aus Aluminium, 
in diesem Marktsegment einzigartig, trägt durch ihre hohe Torsionssteifigkeit zur Stabilität des Fahrwerks und damit auch 
zum agilen und präzisen Fahrverhalten bei. 

Wie bei der F 650 GS kommt ein Zentralfederbein mit einer Umlenkkinematik zum Einsatz, die für eine effektive Progression sorgt. Die Auslegung der Progression und die Abstimmung 
des Federbeins (Federweg 120 mm) wurde so gewählt, dass eine Verstellung des Federbeins überflüssig wurde.

Das Rückgrat der F 650 CS bildet wie bei der F 650 GS ein Brücken-rahmen aus Rechteck-Stahlprofilen. Wegen der zusätzlichen Funktion als Reservoir für das Motoröl weisen sie einen größeren Querschnitt auf; dies erhöht zugleich die Steifigkeit. Die Blenden 
an den Seitenprofilen dienen nicht nur der Optik, sondern schützen die Beine des Fahrers vor der Abstrahlungswärme des Motoröls. 

Die Vorderradführung erfolgt wie bei der F 650 GS über eine Teleskopgabel, die sich lediglich durch den kürzeren Federweg von 125 mm und eine spezielle Straßenabstimmung unterscheidet. 

Elegante Aluminiumgussräder.

Ganz neu sind auch die eleganten, silber lackierten 17 Zoll Drei-speichen-Aluminiumgussräder. Das Hinterrad fällt durch seine von der Nabe zur Felge geschwungene Form auf, die durch die Unterbringung der Brems- und Zahnriemenscheibe auf der rechten Seite bedingt ist.

Wie die F 650 GS ist auch die F 650 CS vorne mit einer Einscheiben-bremse (Durchmesser 300 mm) mit Zweikolbenschwimmsattel und Sintermetall-Bremsbelägen ausgerüstet. Hinten verzögert ebenfalls eine Einscheibenbremse (Durchmesser 240 mm) mit Einkolben-schwimmsattel.

Auf Wunsch ABS – wie für alle BMW Motorräder.

Natürlich ist auch für die F 650 CS als Sonderausstattung das ABS erhältlich, das eigens für die BMW Einzylinder-Baureihe entwickelt wurde und großen Anklang bei den Kunden findet: Über 55 Prozent aller Käufer der F 650 GS entschieden sich bislang für diese Sicherheitstechnologie, die BMW als weltweit einziger Motorrad-hersteller für seine gesamte Modellpalette anbietet.

Individualisierung über Farbauswahl für Lackierung, 
Sitzbank und Seitencover.

Die F 650 CS wird zunächst in drei attraktiven Farben angeboten: 
in azurblau-metallic, goldorange-metallic und belugablau. Dazu stehen jeweils zwei Farben für die Sitzbank in dunkelblau oder sepia sowie die auswechselbaren Seitencover der Zentralverkleidung 
in weißaluminium oder goldorange zur Auswahl und damit viele Möglichkeiten der Individualisierung.

Neuer Doppelscheinwerfer mit Ellipsoidtechnik.

Schon von vorne zeigt die F 650 CS mit dem grau-blau einge-färbten, transparenten Windschild, der transluzenten Windschild-halterung und dem tiefliegenden, geduckt wirkenden Doppel-scheinwerfer ein völlig neues Gesicht. Das Abblendlicht besitzt Ellipsoidtechnik und sorgt für helles, gebündeltes Licht, 
das Fernlicht im Freiformflächenprinzip für eine weitflächige Ausleuchtung der Fahrbahn. In der Mitte unterhalb der 
beiden Scheinwerfer sitzt ein kleines Standlicht. 

Im Cockpit findet sich das Kombiinstrument, das im wesentlichen von der F 650 GS übernommen wurde. Tachometer und Drehzahlmesser tragen eine neue, aus modernen Uhren bekannte grafische Gestaltung, die das progressive Erscheinungsbild des Motorrads unterstreicht. 

Der in silber lackierte Lenker hat eine Griffbreite von 745 mm, 
die Rückspiegel und die Lenkerarmaturen sind von der F 650 GS. So wie bei der F 650 GS befindet sich auch bei der F 650 CS 
der Kraftstofftank mit einem Volumen von 15 Litern zugunsten eines tiefen Schwerpunkts und eines optimalen Handlings im Rahmen-dreieck unter der Sitzbank; der Tankeinfüllstutzen ist bedienungs-freundlich auf der rechten Sitzbankseite. Die F 650 CS ist in 
zwei verschiedenen Sitzhöhen erhältlich: mit 780 mm (Serie) oder 
750 mm (Sonderausstattung). Die transluzente Gepäckbrücke (Beladung maximal 5 kg) wird von zwei stabilen Soziushaltegriffen aus Aluminium getragen.

Zentralverkleidung mit neuartigem Staufachkonzept.

Die optisch dominanteste Partie der F 650 CS ist die Zentralver-kleidung. Sie ersetzt den Tank oder die Tankverkleidung, da der Kraftstofftank wie bei der F 650 GS unter der Sitzbank platziert 
ist und das Motorölreservoir statt in einem Öltank nun im Fahrzeug-rahmen zirkuliert. Die neuen Platzverhältnisse wurden zur Umsetzung eines neuartigen Staufachkonzepts genutzt. Das Staufach, eine wannenartige Vertiefung in der Zentralverkleidung über der Airbox, besitzt zu beiden Seiten eine transluzente  Befestigungs-Reling  
und steht ganz unterschiedlichen Nutzungszwecken offen.

Vom Softbag über Helm-Spinne bis zum Audiosystem.

So lässt sich im Staufach der zum Serienumfang gehörende Softbag aus wasserabweisendem Gewebe unterbringen, der schnell lösbare Spanngummis besitzt, die einfach an der Reling befestigt werden. 
In ihm finden Alltagsgegenstände wie etwa Geldbeutel, Mobiltelefon, Schlüssel oder Sonnenbrille ihren sicheren und schnell zugäng-lichen Platz. Durch einen Gurt lässt sich der Softbag zum Mitnehmen über die Schulter hängen. Anstelle des serienmäßigen Softbags (Volumen ca. 12 Liter) ist als Sonderausstattung und als Sonderzubehör auch ein höherwertiger, sogenannter Frontbag erhältlich.

Auch ein Hardcase aus Kunststoff (Volumen ca. 10 Liter) lässt sich sicher im Staufach sowie an der Reling befestigen und mittels eines Tragegriffs nach dem Abnehmen leicht transportieren. Eine Helm- und Gepäckspinne besteht aus drei flexiblen Kunststoffarmen mit Metall-Inserts und einem Schließmechanismus, mit dem der Helm oder sonstiges Gepäck im Staufach fixiert und abgeschlossen werden kann. Basierend auf dem Gehäuse des Hardcase gibt es zudem ein Audiosystem mit zwei integrierten, witterungsbeständigen Aktiv-Lautsprechern und Stereoverstärker mit manueller und geschwindigkeitsabhängiger Lautstärkeregelung. Als Signalquellen für das Audiosystem dienen tragbare CD-, MC- und MD-Player.

Softbags auch für Gepäckbrücke und Soziussitz.

Ein schnell und rutschfest auf der Gepäckbrücke zu befestigender Softbag aus robustem, wasserdichten Nylon fasst bis zu 27 Liter und kann auch als Rucksack genutzt werden. Auf dem Soziussitz ist ein weiterer, ca. 35 Liter fassender Softbag zu montieren. 
Er lässt sich mit dem Softbag für die Gepäckbrücke verbinden 
und zusammen mit diesem auch als großer Rucksack tragen.

Individualisierung auch durch Sonderausstattung 
und Sonderzubehör.

Das Thema Individualisierung spielt bei der F 650 CS eine wichtige Rolle. Neben der Farbauswahl bieten dazu auch die Sonderaus-stattung und das beim BMW Händler erhältliche Sonderzubehör weitere Möglichkeiten. Als Sonderausstattung gibt es für 
die F 650 CS unter anderem ein ABS, heizbare Lenkergriffe, 
eine Leistungsreduzierung auf 25 kW (34 PS), eine niedrige 
Sitzhöhe (750 mm) und eine Warnblinkanlage.

Als Sonderzubehör werden außer dem Staufach- und Gepäck-system unter anderem ein Motorspoiler aus CFK, ein Chrom-Veredelungskit, ein Bordcomputer, eine Bordsteckdose, eine Diebstahlwarnanlage, ein Montageständer und eine Abdeckplane angeboten.

Passend zur F 650 CS: 
Innovative Fahrerausstattungskollektion „CS“.

BMW Motorrad hat – dem erfolgreichen Prinzip des „System-
gedankens: alles aus einer Hand“ folgend – eine speziell auf die 
F 650 CS, deren Design und Einsatz abgestimmte Fahrerausstat-tungskollektion entwickelt, die zur Markteinführung erhältlich sein wird. Sowohl für die urban orientierte markenbewusste Fahrerin als auch den trendorientierten Fahrer werden in Funktion und Design innovative, eigenständige Anzüge angeboten, mit denen man nicht nur Motorradfahren, sondern auch bequem und leger in der City zum Shopping gehen kann. Zum ersten Mal bei einem Motorrad-anzug wird dabei ein sogenanntes Techno-Loden-Material einge-setzt, das durch Kevlar verstärkt ist. Dazu passend gibt es Sneaker-Schuhe, Handschuhe und einige Accessoires wie T-Shirt, Halstuch, Hut oder Sonnenbrille. 

Sonderausstattung ABS jetzt auch für F 650 GS Dakar erhältlich.

Vom Modelljahr 2002 an ist nun auch für die F 650 GS Dakar ein ABS als Sonderausstattung erhältlich. So wie bei der F 650 GS ist das ABS für Geländeeinsätze ebenfalls abschaltbar. Die F 650 GS Dakar gibt es nur noch in der Farbe desertblue/auraweiß.

Die neue R 1150 RS:
Sport-Tourer noch dynamischer und agiler, komfortabler und sicherer.

Im Frühjahr 1993 begann eine neue Zeitrechnung in der bis dahin 70-jährigen Motorradgeschichte von BMW. Mit der R 1100 RS wurde das erste Modell der völlig neu entwickelten Boxergeneration mit Zweizylinder-Vierventilmotor und dem BMW Telelever, einer völlig neuartigen Vorderradführung eingeführt. Zum Modelljahr 2002 wird der Sport-Tourer als „dienstältestes“ Modell des aktuellen Motorradprogramms von BMW von der neuen R 1150 RS abgelöst.

So wie die R 1150 GS, die R 1150 R und die R 1150 RT besitzt nun auch die R 1150 RS einen größeren und stärkeren Motor mit geregeltem Katalysator und ein Sechsganggetriebe. Der gestiegenen Dynamik angemessen, verzögert sie auch noch besser: Sie verfügt über die neue EVO-Bremse am Vorderrad und ist auf Wunsch mit dem neuen BMW Integral ABS erhältlich – ihrem sportlichen Charakter angemessen in der Teilintegralversion. Neu sind unter anderem ihre Räder und ein größeres Windschild. Die neue 
R 1150 RS ist noch dynamischer und agiler, komfortabler und sicherer geworden – der ideale Sport-Tourer.

Mehr Hubraum, Leistung und Drehmoment.

Der Motor und der untenliegende Schalldämpfer wurden unver-ändert von der R 1150 RT übernommen, die Leistungsdaten sind identisch.

Die maximale Leistung erhöhte sich von 66 kW (90 PS) auf 
70 kW (95 PS) bei 7 250 min-1, das maximale Drehmoment von 
95 Nm auf 100 Nm bei 5 500 min-1. Der Drehmomentverlauf wurde über den gesamten Drehzahlbereich noch fülliger. So stehen zwischen 3 000 und 6 500 min-1 ständig über 90 Nm zur Verfügung – dies bedeutet mehr Schub und noch bessere Durchzugswerte.

Neues Getriebe mit sechstem Gang als Overdrive.

Auch bei der neuen R 1150 RS erfolgt die Kraftübertragung nun über eine hydraulisch betätigte Kupplung, deren Handhebel dreifach einstellbar ist.

Wie bei der R 1150 RT ist das neue Sechsganggetriebe mehr auf komfortables Touren abgestimmt. So ist auch hier der sechste Gang länger, das heißt, als Overdrive ausgelegt; dies reduziert die Dreh-zahlen und dadurch Geräusche, Vibrationen und Kraftstoffverbrauch.
Noch handlicher und sicherer.

Das Fahrwerk und die Fahrwerksgeometrie sind im wesentlichen unverändert.

Für Fahrsicherheit und ausgezeichneten Fahrkomfort sorgen auch bei der R 1150 RS der BMW Telelever, die einzigartige Art der Vorderradführung und der BMW Paralever, die bewährte Doppel-gelenkschwinge am kardanangetriebenen Hinterrad.

Die Gleitrohre des Telelevers wurden von der R 1150 RT über-nommen, der restliche Umfang stammt von der R 1100 RS. Der Federweg beträgt unverändert 120 mm, das Federbein ist über eine Schlitzschraube in der Zugstufendämpfung stufenlos verstellbar.

Durch den Einsatz des Sechsganggetriebes und die modifizierte Lagerung des Paralevers im vergrößerten Getriebegehäuse hat sich auch hier die Länge der Schwinge von 520 auf 506 mm verkürzt. 
Die Fahrerfußrastenanlage wurde von der R 1150 R übernommen.

Das in seiner Abstimmung optimierte hintere Federbein wurde von der R 1150 RT übernommen – der Federweg beträgt unverändert 135 mm. Das Federbein ist wie bisher in der Federvorspannung über ein Handrad hydraulisch und in der Zugstufendämpfung über eine Einstellschraube verstellbar.

Besseres Handling durch neue Räder.

Nicht nur optisch, sondern auch technisch stellen die neuen Räder die wesentlichste Veränderung des Fahrwerks dar. Die R 1150 RS rollt nun wie die R 1150 RT, die R 1150 R und die R 1100 S auf filigranen, leichteren Aluminiumgussrädern mit fünf Doppelspeichen.  Die Reduzierung der ungefederten Massen kommt dem Handling und dem Fahrkomfort zugute.

Während die Größe des Vorderrads mit 3,50 x 17 unverändert blieb, kommt hier nun auch ein kleineres und breiteres Hinterrad mit den Dimensionen 5,00 x 17 (bisher 4,50 x 18) zum Einsatz. Dies macht die Verwendung von Reifen der aktuellsten Generation möglich und führt zu einer noch höheren Fahrstabilität, zu verbessertem Handling und damit noch mehr Fahrspaß.

Neue EVO-Bremse am Vorderrad und auf Wunsch 
mit BMW Integral ABS.

In der R 1150 RS kommt die neu entwickelte EVO-Bremse am Vorderrad zum Einsatz – sie erhöht die Bremsleistung um 20 Prozent. Die Hinterradbremse stammt von der R 1150 RT. Auch für die 
R 1150 RS steht auf Wunsch das neue BMW Integral ABS zur Verfügung – hier in Teilintegralversion, das heißt, der Handbrems-hebel wirkt auf beide Räder, der Fußbremshebel nur auf das Hinterrad. (Weitere Informationen zur EVO-Bremse und dem 
BMW Integral ABS in Kapitel 12 auf der beiliegenden CD-Rom).

Größeres Windschild verbessert Wind- und Wetterschutz.

Optisch hat sich die R 1150 RS gegenüber der R 1100 RS nicht 
viel verändert. Wesentlichste Neuerung ist das Windschild, das in der Höhe um 8 cm und in der Breite um 6 cm wuchs. Dadurch vergrößerte sich die Fläche des Windschilds um ca. 30 Prozent und damit der Wind- und Wetterschutz. Das Windschild ist wie bisher 
mit einem Handgriff stufenlos in der Neigung verstellbar. 

Die bisher als Sonderausstattung erhältliche Vollverkleidung, bei der sich die Verkleidung unterhalb der Zylinder fortsetzt und das Motor-gehäuse weitgehend umschließt, ist bei der R 1150 RS serienmäßig. Außerdem besitzt die R 1150 RS jetzt die neue Armaturen- und Schaltergeneration am Lenker sowie weiße Blinkergläser vorn.

Drei Farben zur Auswahl.

Drei Farben stehen zur Auswahl und zwar: darkblue-metallic/ frostblau-metallic, titansilber-metallic oder pazifikblau-metallic; 
die Sitzbank ist dabei jeweils schwarz.

Sonderausstattung und Sonderzubehör.

Als Sonderausstattung stehen das BMW Integral ABS in Teilintegral-version, heizbare Lenkergriffe und Kofferhalter mit Gepäckbrücke zur Auswahl, als Sonderzubehör gibt es unter anderem Koffer, Topcase, Tankrucksack, Zylinderschutz, verchromte Zylinderschutzhauben und eine Diebstahlwarnanlage.

[image: image3.wmf] 

2000

 

3000

 

4000

 

5000

 

6000

 

7000

 

8000

 

9000

 

Drehzahl [min

-

1

]

 

Leistung [kW]

 

70

 

80

 

90

 

100

 

110

 

120

 

130

 

140

 

150

 

Dreh

moment [Nm]

 

100 Nm bei 5500 min

-

1

 

70 kW/95 PS bei 7250 min

-

1

 

0

 

10

 

20

 

30

 

40

 

50

 

60

 

70

 

80

 

2.
Die Einzylinder-Modelle 
der F-Reihe.
Die neue F 650 CS:
Eigenständiger Charakter – 
ihr Revier ist die Straße.  

Nach 27-jähriger Unterbrechung knüpfte BMW im Herbst 1993 wieder an seine Einzylindertradition an (230 000 Einheiten zwischen 1925 und 1966) und erweiterte sein Modellprogramm um ein neues Einsteigermodell, die F 650. Da ihr Fahrzeugkonzept zwischen 
dem eines Fun-Bikes und einer Enduro lag, kreierte BMW mit der Bezeichnung Funduro eine neue Modellbezeichnung und zugleich ein neues Marktsegment. Im Herbst 1997 kam dann noch die 
F 650 ST hinzu, eine optisch und technisch fast identische, aber in ihrer Fahrwerksauslegung stärker straßenorientierte, auch „Strada“ genannte Modellvariante. Der Erfolg dieser bei Aprilia in Italien montierten Modelle übertraf alle Erwartungen: Bis zu ihrem plan-mäßigen Auslauf Ende 1999 wurden über 64 000 Einheiten gebaut.

Im Frühjahr 2000 brachte BMW mit der neuen F 650 GS das erste Nachfolgermodell der F-Baureihe auf den Markt. Die völlig neu gestaltete Funduro zeichnet sich durch ihr hohes Maß an Komfort, Sozius- und Tourentauglichkeit, ihr hervorragendes Handling 
auf der Straße und ihre Eignung für leichten Off-Road-Einsatz aus. Die F 650 GS setzte auch technologisch neue Maßstäbe in ihrer Klasse. So ist sie als erstes Einzylindermotorrad mit einer digitalen Motorelektronik und Einspritzung sowie serienmäßig mit einem geregelten Katalysator ausgerüstet und außerdem auf Wunsch mit ABS erhältlich – so wie alle Zwei- und Vierzylinder-Modelle von BMW.

Damit ist BMW der erste und einzige Motorradhersteller der Welt, der diese innovativen Umwelt- und Sicherheitstechnologien für seine gesamte Modellpalette anbietet. Die F 650 GS, die nun wie alle BMW Modelle im BMW Motorradwerk in Berlin gefertigt wird, war auf Anhieb noch erfolgreicher als ihre Vorgängerin F 650:

Über 30 000 Einheiten wurden von der F 650 GS zusammen mit der F 650 GS Dakar bis zum Sommer 2001 gebaut. Das heißt insgesamt wurden somit seit 1993 schon über 94 000 F 650-Einzylinder-modelle produziert.

Vorstellung im September 2001.

Auf der IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in Frankfurt und dem Mailänder Salon stellt BMW nun Mitte September 2001 das zweite Nachfolgermodell der Öffentlichkeit vor, die neue F 650 CS. Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin, der F 650 ST ist mit ihr ein – 
bis auf Motor und Getriebe – komplett neuentwickeltes Modell ent-standen, das sich im Hinblick auf  Design und Produktsubstanz 
als außergewöhnliche Neuerscheinung in dieser Klasse präsentiert. Mit der F 650 CS sollen auch neue Kunden und Zielgruppen angesprochen werden. Schon ihr äußerer Auftritt lässt erkennen, dass sie einen völlig eigenständigen Charakter und eine starke Persönlichkeit besitzt.

Das Revier der F 650 CS ist die Straße. Als City-Bike kann man mit ihr in die Innenstadt fahren, zur Arbeit, zur Universität, zum Shopping oder zum Bummeln. Mit ihr kommt man leichter durch den Stau in der „Rush-hour“ und zu einem Parkplatz. 

Als Straßenflitzer ist sie auf kurvenreichen Landstraßen dank ihres überragenden Handlings und des drehfreudigen, durchzugsstarken und zugleich sparsamen Motors so richtig in ihrem sportlichen Element. Ihre Dynamik und Agilität sorgen für einen hohen Spaß-faktor, ihre komfortable Ergonomie und ihr stabiles, spurpräzises Fahrwerk für ein entspanntes und sicheres Fahrgefühl. 

Ihr völlig neuartiges Staufachkonzept ist gut geeignet, um die Alltags-Utensilien mitzunehmen. Doch nicht nur beim Staufach-konzept geht die F 650 CS neue Wege. Auch das Stauraumangebot unterscheidet sich von dem aller anderen BMW Motorräder. 
So wurde im Hinblick auf den Fahrzeugcharakter bewusst auf die sonst bei BMW Motorrädern obligatorischen Tourenkoffer verzichtet und stattdessen ein ausgeklügeltes, als Sonderzubehör erhältliches Softbag-Gepäcksystem für Gepäckbrücke und Soziussitz vorgesehen.

Technologisch wartet die F 650 CS mit einer Weltneuheit auf: 
Als erstes Motorrad besitzt sie eine Einarmschwinge mit Zahn-riemenantrieb. Natürlich verfügt sie – wie alle BMW Motorräder 
über einen geregelten Katalysator und auf Wunsch über ein ABS.

Die F 650 CS lässt sich nicht nur farblich individualisieren, auch 
bei Sonderausstattung und Sonderzubehör ist das Angebot reichlich. Für die F 650 CS gibt es sogar eine dazu passende, attraktive Fahrerausstattungskollektion.

Der Motor und das Getriebe.


Drehfreudig, laufruhig und durchzugsstark.

Der Motor der F 650 CS, der wie bei der F 650 GS nach BMW Vorgaben vom österreichischen Hersteller Bombardier-Rotax gefertigt wird, wurde fast unverändert von der F 650 GS über-nommen. Als erster und einziger Einzylinder-Motorradmotor verfügt er – wie alle BMW Motorräder – über eine digitale Motorelektronik und einen geregelten Katalysator. Der flüssigkeitsgekühlte Vier-ventiler zeichnet sich durch seine Drehfreudigkeit, seine ausgewogene Leistungsentfaltung, Durchzugsstärke, Laufruhe 
und Laufkultur aus.

Durch die Änderungen an der Airbox und die neue Auspuffanlage musste der Ladungswechsel neu abgestimmt werden. Dadurch ergaben sich geringfügige Änderungen der Leistungsdaten. 
Die maximale Leistung von 37 kW (50 PS) wird nun bei 6 800 min-1 
(F 650 GS bei 6 500-1) erreicht, das von 60 Nm auf 62 Nm gewachsene maximale Drehmoment bei 5 500-1 (6 000-1).

Zwischen 3 500 und 7 000-1 stehen ständig mehr als 50 Nm 
zur Verfügung.

In der ECE-Version ist die F 650 CS der Stufenführerscheinregelung entsprechend wahlweise auch in einer auf 25 kW (34 PS) gedrosselten Version lieferbar. Die Drosselung erfolgt über eine Begrenzung des maximalen Öffnungswinkels der Drosselklappe. Eine Entdrosselung ist daher mit wenig Aufwand und Kosten möglich.

Fahrzeugrahmen als Reservoir für das Motoröl.

Zur Verwirklichung der Konzeptidee eines integrierten Staufachs vor dem Fahrer musste Platz geschaffen werden. Dazu wurde ein Lösungsprinzip verwendet, das bereits beim ersten F 650 Modell und auch schon bei anderen Motorrädern vereinzelt verwirklicht wurde – die Nutzung des Fahrzeugrahmens als Reservoir für das Motoröl anstelle eines Öltanks. Die beiden Oberzüge des Brücken-Rahmens sind unten quer miteinander verbunden und nehmen die 
2,5 Liter Motoröl auf. Schwallschutzklappen aus Gummi verhindern, dass das Öl bei starken Bremsungen nach vorne schwappt und dadurch der Öldruck durch ein „Leeransaugen“ der Ölpumpe vorübergehend abfällt. Durch die große Rahmenoberfläche wird das Öl wirkungsvoll gekühlt. Nicht zuletzt trägt dieses Prinzip zum niedrigen Schwerpunkt der F 650 CS bei. Die Kombination von Ölmessstab und Verschluss ermöglicht eine einfache Kontrolle 
und Nachfüllung.

Geregelter Katalysator im Endschalldämpfer.

Die Auspuffanlage wurde völlig neu konzipiert und ist nun einer 
der Blickfänge.

In dem Schalldämpfer aus poliertem Edelstahl sind der geregelte Dreiwege-Katalysator und die Lambdasonde platzsparend integriert. Dadurch konnte auf einen Vorschalldämpfer verzichtet und 
die Linienführung des Krümmerrohrs bis zum Endschalldämpfer ungestört fortgesetzt werden.

Die geteilten Auspuffblenden sind mattgestrahlt und heben sich von der glänzenden Oberfläche des Schalldämpfers wirkungsvoll ab. 
Die Endkappe des Schalldämpfers ist schwarzverchromt; damit tritt die im Fahrbetrieb ansonsten schnell unansehnlich wirkende, 
aber unvermeidliche Verschmutzung in diesem Bereich nicht mehr störend in Erscheinung.

So wie der Motor wurde auch das bewährte Fünfganggetriebe 
von der F 650 GS übernommen. Die Hinterradübersetzung (1:2,929) änderte sich gegenüber der F 650 GS (1:2,937) nur marginal. 
Die Position des Schalthebels wurde der geänderten Sitzhaltung angepasst.

Novum im Motorradbau: 
Einarmschwinge mit Zahnriemenantrieb. 

Schon beim ersten Blick auf die rechte Seite des Hinterrads fallen die zwei herausragenden Innovationen der F 650 CS auf, 
die es in dieser Kombination im Motorradbau noch nicht gab: Einarmschwinge und Zahnriemenantrieb. 

Mit der Premiere des Zahnriemenantriebs schlägt BMW in Sachen Hinterradantrieb ein neues Kapitel in seiner 78-jährigen Motorrad-geschichte auf. 70 Jahre lang, nämlich von 1923 bis 1993, wurden alle BMW Motorräder ausschließlich mit dem für sie so typischen Kardanantrieb gebaut – der nach wie vor pflegeleichtesten und 
haltbarsten Art des Antriebs, die bis heute in allen Zwei- und Vier-zylindermodellen von BMW zum Einsatz kommt.

Mit der Einführung des neuen Einzylindermodells F 650 im Herbst 1993 fand zum ersten Mal eine Kette Verwendung, ebenso dann bei der F 650 GS, dem im Frühjahr 2000 eingeführten Nachfolgermodell.

Nun bringt BMW also zum ersten Mal ein Motorrad mit Zahnriemenantrieb.

Für Motorräder wie die F 650 CS, deren Einsatz nur auf der Straße vorgesehen ist, stellt der Zahnriemenantrieb eine hervorragende Alternative dar. Der Zahnriemenantrieb läuft geräuscharm, bedarf keiner Schmierung und hat im Vergleich zur Kette eine mindestens doppelte so hohe Lebensdauer.  

Im Off Road-Einsatz hingegen könnte der Zahnriemenantrieb 
durch Steine oder groben Schmutz schnell an seine Grenzen 
stoßen – deswegen sind dort Kardan oder Kette die bessere Wahl.

Der Zahnriemen der F 650 CS ist 26 mm breit, hat eine spezielle Teilung (11 mm) und ein besonderes Profil. Das Trägermaterial des Zahnriemens besteht aus Polyurethan, die Lauffläche aus Polyamid, Aramid-Zugfasern verstärken den Zahnriemen. Das Zahnriemenrad am Hinterrad ist ein kalt umgeformtes Präzisionsblechteil aus rostfreiem Edelstahl, das entsprechende Rad am Getriebeausgang besteht aus hochfestem Sintermetall.

Neu ist auch der vierteilige und asymmetrisch geteilte Ruckdämpfer, der sich durch eine hohe Lebensdauer auszeichnet.

Das Fahrwerk:

Einarmschwinge setzt BMW Tradition bei innovativen Radführungen fort.

Mit der Einarmschwinge der F 650 CS setzt BMW seine Tradition auf dem Gebiet innovativer Radführungen fort. Die Einarmschwinge am Hinterrad (BMW Monolever) wurde 1980 mit der R 80 G/S erstmalig eingeführt. Mit der R 100 GS folgte dann 1987 die Doppelgelenk-schwinge, der BMW Paralever, der dann sukzessive in alle Modelle der K- und R-Baureihe (mit Ausnahme der R 1200 C, die den Monolever besitzt) übernommen wurde. 1993 kam dann mit der 
R 1100 RS der BMW Telelever. Diese einzigartige Form der Vorderradführung findet inzwischen in allen K- und R-Modellen Verwendung.

Die formschöne Einarmschwinge der F 650 CS aus Aluminium, 
in diesem Marktsegment einzigartig, trägt durch ihre hohe Torsions-steifigkeit viel zur Stabilität des Fahrwerks und damit auch zum agilen und präzisen Fahrverhalten bei. Der Radträger, ebenfalls aus Aluminium, ist mit seiner Welle exzentrisch in der Schwingenauf-nahme gelagert; dies erleichtert den Ein- und Ausbau des Hinterrads und eine einfache und präzise Einstellung der Zahnriemenspannung. Die Welle zum Radantrieb ist hohl ausgeführt und somit ein echtes Leichtbauteil. Der Sensorring für die Ansteuerung des elektronischen Tachometers und des optionalen ABS ist innerhalb der Hohlwelle angebracht und somit vor Witterungseinflüssen geschützt.

Aus- und Einbau des Hinterrads einfach und sauber.

Der Aus- und Einbau des Hinterrads gestaltet sich bei der F 650 CS also fast noch einfacher und ebenso sauber wie bei den 
BMW Motorrädern mit Kardanantrieb.

Nach der Demontage des Schalldämpfers muss nur eine Zentral-mutter gelöst werden und das Rad lässt sich abnehmen. 
Das Zahnriemenrad und der Zahnriemen verbleiben an der Schwinge.

Wie bei der F 650 GS kommt ein Zentralfederbein mit einer Umlenkkinematik zum Einsatz, die für eine effektive Progression sorgt. Die Auslegung der Progression und die Abstimmung 
des Federbeins (Federweg 120 mm) wurde so gewählt, dass eine Verstellung des Federbeins überflüssig wurde.

Das Rückgrat der F 650 CS bildet wie bei der F 650 GS ein Brückenrahmen aus Rechteck-Stahlprofilen. Die zwei Oberzüge bilden die geradlinige und damit verwindungssteife Verbindung zwischen Lenkkopf und Schwingenlagerung. Wegen ihrer zusätzlichen Funktion als Reservoir für das Motoröl weisen sie einen größeren Querschnitt auf; dies erhöht zugleich die Steifigkeit. Die Blenden an den Seitenprofilen dienen nicht nur der Optik, sondern schützen die Beine des Fahrers vor der Abstrahlungswärme des Motoröls. Der Rahmenunterzug vom Lenkkopf zum Motor entspricht im wesentlichen dem der F 650 GS. Der Motor fungiert hier ebenfalls als tragendes Element und ist vorn über die Motorschale an den Rahmen angebunden.

Dem sportlicheren Konzept entsprechend wurde auf einen Haupt-ständer verzichtet und daher eine leichtere Konstruktion mit 
nur einem Rahmenunterzug zur Befestigung des Seitenständers gewählt. Der schwarz lackierte Heckrahmen ist wie bei allen 
BMW Motorrädern reparaturfreundlich mit dem Hauptrahmen verschraubt.

Die Fußrasten für Fahrer und Beifahrer stammen aus der R 1100 S.

Die Vorderradführung erfolgt wie bei der F 650 GS über eine identische Teleskopgabel, die sich lediglich durch den kürzeren Federweg von 125 mm und eine spezielle Straßenabstimmung unterscheidet. 

Servicefreundliche Einstellung des Lenkkopflagers.

Erstmals im Motorradbau kommt ein aus dem Mountainbike-Bereich entliehenes Prinzip des Lenkkopflagers zum Einsatz, das dort unter der Bezeichnung „Aheadset“ seinen Siegeszug antrat. Diese den Motorraderfordernissen angepasste Art des Lenkkopflagers kommt mit sehr wenig Bauteilen aus und überzeugt durch einen leichten, umkomplizierten und servicefreundlichen Aufbau. Die komplette Ein-stellarbeit erfolgt über eine Einstellschraube auf der Gabelbrücke. Sie ist für den Fahrer unsichtbar unter einem BMW Emblem verborgen.

Elegante Aluminiumgussräder.

Ganz neu sind auch die eleganten, silber lackierten 17 Zoll Dreispeichen-Aluminiumgussräder. Das Hinterrad fällt durch seine von der Nabe zur Felge geschwungene Form auf, die durch die Unterbringung der Brems- und Zahnriemenscheibe auf der rechten Seite bedingt ist.

Wie die F 650 GS ist auch die F 650 CS vorne mit einer Einscheiben-bremse (Durchmesser 300 mm) mit Zweikolbenschwimmsattel und Sintermetall-Bremsbelägen ausgerüstet. Hinten verzögert ebenfalls eine Einscheibenbremse (Durchmesser 240 mm) mit Einkolben-schwimmsattel.

Natürlich ist auch für die F 650 CS als Sonderausstattung das ABS erhältlich, das eigens für die BMW Einzylinder-Baureihe entwickelt wurde und großen Anklang bei den Kunden fand: 55 Prozent aller Käufer der F 650 GS entschieden sich bislang für diese Sicherheits-technologie, die BMW als weltweit einziger Motorradhersteller für seine gesamte Modellpalette anbietet.

Design, Farben und Ausstattung.

Design signalisiert die Beschreitung neuer Wege: 
frisch, frech und frei...

Schon auf den ersten Blick wird klar, dass mit der F 650 CS ein komplett eigenständiges Modell neben der F 650 GS im Segment der Motorräder zwischen 500 und 750 cm3 entstanden ist. 
Im Gegensatz zur Funduro F 650 GS, die auch für größere Touren zu zweit und für kleine Ausflüge ins Gelände konzipiert wurde, 
ist die Bestimmung der F 650 CS eine andere. Sie zeigt sich auch gerne in der City, auf Boulevards, vor Straßenrestaurants oder Biergärten und ist dennoch alles andere als  ein „Cafe-Racer“, denn auf Landstraßen erweist sie sich als wahre „Kurven-Königin“.

Ganz gleich ob Scheinwerfer, Cockpit, Zentralverkleidung, Auspuff oder der Hinterradbereich – das innovative Design signalisiert, 
dass BMW mit der F 650 CS neue Wege beschreitet: frisch, frech und frei...

Transluzente Teile wie bei anderen High Tech- 
und Life Style-Produkten.

Das Design hebt die innovative Technik der F 650 CS hervor, wie zum Beispiel die Einarmschwinge mit dem Zahnriemenantrieb. 
Die Linienführung streckt das Fahrzeug, obwohl es durch das kurze Heck dennoch kompakt und kraftvoll wirkt.

Das Erscheinungsbild mit seinen für ein Motorrad außergewöhn-lichen Farben spiegeln Spontanität und Aufgeschlossenheit der Fahrerin oder des Fahrers wider. Die transluzenten Teile aus Polycarbonat, die Windschildhalterung, Staufachreling und Gepäck-brücke machen das Motorrad lebendig und schlagen den Bogen 
zu anderen High Tech- und Life-Style-Produkten wie etwa Computer-gehäusen, Armbanduhren oder Sportschuhen.

Durch unterschiedliche Farbkombinationen und die auswechselbaren Seitencover bieten sich viele Möglichkeiten zur Individualisierung.

Die harmonische Kombination vieler neuer Designelemente und Details lässt die Linienführung wie eine Welle oder ein geschwungenes Band erscheinen. Die faszinierende Formensprache drückt die spielerische Handhabung und das agile Handling der F 650 CS aus.

Lackierung, Sitzbank und Seitencover in verschiedenen Farben.

Die F 650 CS wird zunächst in drei attraktiven Farben angeboten. Dazu stehen jeweils zwei Farben für die Sitzbank und die auswechselbaren Seitencover der Zentralverkleidung zur Auswahl.

Azurblau-metallic harmoniert besonders gut mit den transluzenten Teilen, die auf eine elegante und moderne Art und Weise in das Motorrad integriert sind. Seitencover in goldorange und die Sitzbank in sepia erwecken ein modern avantgardistisches Aussehen. 
Bei einer Wahl der Seitencover in weißaluminium und der Sitzbank 
in dunkelblau erscheint die F 650 CS in einem Ton-in Ton-Spiel 
in Matt und Glanz. 

Goldorange-metallic strahlt viel Wärme aus und verleiht dem Motorrad ein sehr edles Erscheinungsbild, bei dem die transluzenten Teile einen frischen Kontrast bieten. Seitencover in weißaluminium und die Sitzbank in dunkelblau vermitteln einen eher sportlichen Eindruck.

Wahlweise gibt es die Seitencover in goldorange und die Sitzbank 
in sepia, diese Kombination betont den harmonischen Charakter.

Belugablau ist eine sehr peppige und frische Farbe und unterstreicht zusammen mit dem Seitencover in weißaluminium und der Sitzbank in dunkelblau den speziellen Design-Charakter der F 650 CS. Wahlweise gibt es die Seitencover in goldorange und die Sitzbank 
in sepia.

Neuer Doppelscheinwerfer mit Ellipsoidtechnik.

Schon von vorne zeigt die F 650 CS mit dem grau-blau eingefärbten, transparenten Windschild, der transluzenten Windschildhalterung und dem tiefliegenden, geduckt wirkenden Doppelscheinwerfer ein völlig neues Gesicht. Das Abblendlicht besitzt Ellipsoidtechnik und sorgt für helles, gebündeltes Licht, das Fernlicht im Freiformflächen-prinzip für eine weitflächige Ausleuchtung der Fahrbahn. In der Mitte, unterhalb der beiden Scheinwerfer, sitzt ein kleines Standlicht. 

Im Cockpit findet sich das Kombiinstrument, das im wesentlichen von der F 650 GS übernommen wurde. Tachometer und Drehzahl-messer besitzen eine neue, aus modernen Uhren bekannte grafische Gestaltung, die das progressive Erscheinungsbild des Motorrads unterstreicht. Neu ist auch, dass nach dem Einschalten der Zündung und vor dem Starten des Motors kurz die Kontroll-lampe für die vier Liter betragende Kraftstoffreserve im Tank zum Zeichen der Funktionsfähigkeit aufleuchtet.

Der in silber lackierte Lenker hat eine Griffbreite von 745 mm und besitzt die Rückspiegel und die Lenkerarmaturen der F 650 GS. 
An der rechten Griffarmatur befindet sich eine Aussparung für den Schalter der optional erhältlichen Heizgriffe, so dass dieser ohne Schwierigkeiten auch nachgerüstet werden kann.

Tank unter der Sitzbank.

So wie bei der F 650 GS befindet sich auch bei der F 650 CS der Kraftstofftank mit einem Volumen von 15 Litern zugunsten eines tiefen Schwerpunkts und eines optimalen Handlings im Rahmen-dreieck unter der Sitzbank; der Tankeinfüllstutzen befindet sich bedienungsfreundlich auf der rechten Sitzbankseite. Die Sitzbank ist in zwei verschiedenen Sitzhöhen erhältlich: mit 780 mm (Serie) oder als Sonderausstattung mit 750 mm; die niedrigere Sitzhöhe wird durch eine abgepolsterte Sitzbank und einen Hinterradreifen in der Dimension 150/60 ZR 17 (normal 160/60 ZR 17) realisiert. Die Sitzbank lässt sich durch ein Schloss unterhalb der Heckleuchte (wie bei R 1100 S) verschließen. Die transluzente Gepäckbrücke (Beladung maximal 5 kg) wird von zwei stabilen Soziushaltegriffen aus Aluminium getragen.

Zentralverkleidung mit neuartigem Staufachkonzept.

Die in Form und Funktion wohl markanteste Partie der F 650 CS 
ist die Zentralverkleidung, deren Seitencover mit dem BMW Emblem leicht auswechselbar und in zwei Farben erhältlich sind (siehe Farben). Diese Zentralverkleidung ersetzt den Tank oder die Tank-verkleidung, da der Kraftstofftank, wie bei der F 650 GS, unter der Sitzbank platziert ist und das Motoröl nun statt in einem Öltank im Fahrzeugrahmen zirkuliert. Die neuen Platzverhältnisse wurden 
zur Umsetzung eines neuartigen Staufachkonzepts genutzt. Das Staufach, eine wannenartige Vertiefung in der Zentralverkleidung über der Airbox, besitzt zu beiden Seiten eine transluzente Befestigungs-Reling und steht ganz unterschiedlichen Nutzungs-zwecken offen.

So lässt sich im Staufach der zum Serienumfang gehörende Softbag (Volumen 12 Liter) aus wasserabweisendem Gewebe unterbringen, der schnell lösbare Spanngummis besitzt, die einfach an der Reling befestigt werden. In ihm finden Alltagsgegenstände wie etwa Geldbeutel, Mobiltelefon, Schlüssel oder Sonnenbrille ihren sicheren und schnell zugänglichen Platz. Durch einen Gurt mit Handy-Tasche lässt sich der Softbag zum Mitnehmen über die Schulter hängen. 

Zusätzlich gibt es einen Frontbag, ein Hardcase, ein Audiosystem sowie eine Helm- und Gepäckspinne. Und weil bei der F 650 CS bewusst auf das für alle anderen BMW Motorräder obligatorische Tourenkoffersystem verzichtet wurde, hat BMW für dieses Modell neben dem Stauchfachkonzept ein ausgeklügeltes Gepäcksystem für Gepäckbrücke und Soziussitz entwickelt (alle weiteren Details beim Sonderzubehörprogramm weiter hinten).

Sonderausstattung: Vom ABS bis zu heizbaren Lenkergriffen.

Als Sonderausstattung ab Werk gibt es für die F 650 CS ein ABS, heizbare Lenkergriffe, eine Leistungsreduzierung auf 25 kW (34 PS), eine niedrige Sitzbank (Sitzhöhe 750 mm) und eine Warnblinkanlage sowie diverse Farbkombinationen bei Sitzbank und Seitencover.

Individualisierung spielt eine wichtige Rolle.

Das Thema Individualisierung spielt bei der F 650 CS eine wichtige Rolle. Neben dem großen Farb- und Sonderausstattungsprogramm bietet auch das umfangreiche, beim BMW Händler erhältliche Sonderzubehör weitere Möglichkeiten der Individualisierung.

Fünf verschiedene Einsätze für das Staufach.

Allein für das neuartige Staufachkonzept gibt es fünf unterschiedliche, einfach zu wechselnde Einsätze. Anstelle des serienmäßigen Softbags ist als Sonderausstattung und als Sonderzubehör auch ein sogenannter Frontbag erhältlich. Er ist hochwertiger und in der Farbe blau/gold farblich auf das Motorrad abgestimmt. Vollkommen wasserdicht durch einen verschließbaren Innenbeutel, hat er zusätzlich eine Werttasche, eine Handy-Tasche und ein abnehm-bares Landkartenfach. Der Frontbag kann als Rucksack getragen werden.

Das Hardcase aus Kunststoff hat ein Volumen von ca. 10 Liter, lässt sich sicher im Staufach sowie an der Reling befestigen und mittels eines Tragegriffs nach dem Abnehmen leicht transportieren. Die Verriegelung des Deckels und des Hardcase am Fahrzeug ist über Gleichschließung mit dem Fahrzeugschlüssel möglich.

Die Helm- und Gepäckspinne besteht aus drei flexiblen Kunststoff-armen mit Metall-Inserts und einem Schließmechanismus, mit dem die Spinne auch ohne Helm oder Gepäck im Staufach fixiert 
und abgeschlossen werden kann. Eine Gleichschließung mit dem Fahrzeugschlüssel ist möglich.

Basierend auf dem Gehäuse des Hardcase gibt es ein Audiosystem mit zwei integrierten, witterungsbeständigen Aktiv-Lautsprechern und Stereoverstärker mit manueller und geschwindigkeitsabhängiger Lautstärkeregelung. Als Signalquellen für das Audiosystem dienen tragbare CD-, MC- und MD-Player mit analogem Ausgang (3,5 mm Klinkenstecker). In dem herausnehmbaren Audiosystem ist auch ein Fach für Speichermedien (Cassette oder CD).

Softbags für Gepäckbrücke und Soziussitz.

Der schnell und rutschfest auf der Gepäckbrücke zu befestigende Softbag ist aus robustem und wasserdichtem Nylon, fasst bis zu 
27 Liter und kann auch als Rucksack genutzt werden. Einfach, schnell und rutschfest ist ein weiterer, ca. 35 Liter fassender Softbag aus Nylon für den Soziussitz zu montieren. Er lässt sich als 
Sport- oder Reisetasche mit Schulter- und Tragegurten einsetzen und zudem mit dem Softbag für die Gepäckbrücke verbinden; zusammen mit diesem ist er auch als großer Rucksack zu tragen.

Weiteres Sonderzubehör: 
Motorspoiler und Chrom-Veredelungskit.

Als weiteres Sonderzubehör werden unter anderem ein Motorspoiler aus CFK, ein Chrom-Veredelungskit, ein Bordcomputer, eine Bordsteckdose, eine Diebstahlwarnanlage, ein Montageständer 
und eine Abdeckplane angeboten.

Passend zur F 650 CS: 
Innovative Fahrerausstattungskollektion „CS“.

BMW Motorrad hat – dem erfolgreichen Prinzip des „System-
gedankens: alles aus einer Hand“ folgend – eine speziell auf die 
F 650 CS, deren Design und Einsatz abgestimmte Fahrerausstat-tungskollektion entwickelt, die zur Markteinführung erhältlich sein wird. Sowohl für die urban orientierte markenbewusste Fahrerin 
als auch den trendorientierten Fahrer werden in Funktion und Design innovative, eigenständige Anzüge angeboten, mit denen man 
nicht nur Motorradfahren, sondern auch bequem und leger in der City zum Shopping gehen kann. Zum ersten Mal bei einem Motorradanzug wird dabei ein sogenanntes Techno-Loden-Material eingesetzt, das durch Kevlar verstärkt ist. Dazu passend gibt es Sneaker-Schuhe, Handschuhe und einige Accessoires wie T-Shirt, Halstuch, Hut oder Sonnenbrille.

[image: image4.png]Drehmoment [Nm]

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

25 kW, int
50 Nm/3500 min-! 5 kW/6 500 min
N
/
2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

Drehzahl [min]

7500

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

Leistung [kW]



3.
Die F 650 GS und 
die F 650 GS Dakar:
Funduro unverändert ins 
Modelljahr 2002.
Die im März 2000 eingeführte zweite Generation der F 650-Ein​zylindermodelle legte einen Traumstart hin: Bis Sommer 2001 wurden über 30 000 Einheiten der F 650 GS und der F 650 GS Dakar gebaut, davon über 6 000 in der Dakar-Version. Um die alle Erwartungen übertreffende Nachfrage decken zu können, wurde auch bei der Produk​tion der neuen F 650-Modelle im BMW Werk 
in Berlin eine zweite Arbeitsschicht notwendig.

Vom Modelljahr 2002 an ist nun auch für die F 650 GS Dakar ein ABS als Sonderausstattung erhältlich; es ist für den Geländeeinsatz ebenfalls abschaltbar. Die F 650 GS Dakar gibt es nur noch in der Farbe desertblue/auraweiß.

Durch eine entsprechende Neuabstimmung des Motors ist nun bei der F 650 GS und der F 650 GS Dakar die Verwendung von Kraftstoff mit 91 ROZ (bisher 95 ROZ) möglich. Ansonsten gehen beide Modelle unverändert ins Modelljahr 2002.

Die Funduro F 650 GS: 
Das erste Einzylinder-Motorrad mit digitaler Motorelektronik,
geregeltem Dreiwege-Katalysator und ABS.

Die F 650 GS setzt das erfolgreiche Konzept der Funduro fort. 
Ihre Bezeichnung mit der für die BMW Enduros typischen Buchstabenkombination GS verweist noch deutlicher auf die einzigartige Stellung der F 650 GS in ihrem Marktsegment: 
Sie ähnelt ihren „großen Schwestern“ R 850 GS und R 1150 GS nicht nur äußerlich, sondern bietet wie diese hervorragende Fahreigenschaften auf unbefestigten Wegen und Straßen jeder Güte, sowie ein hohes Maß an Komfort, Sozius- und Tourentauglichkeit. Ihr Motor ist noch kräftiger und kultivierter.

Dazu setzte die F 650 GS neue Maßstäbe in ihrer Klasse: Als erstes Einzylindermotorrad ist sie mit einer digitalen Motorelektronik und serienmäßig mit einem geregelten Dreiwege-Katalysator ausgerüstet sowie auf Wunsch mit ABS erhältlich – so wie bislang schon alle Zwei- und Vierzylindermodelle von BMW. Damit ist BMW der erste und einzige Motorradhersteller der Welt, der diese Umwelt- und Sicherheitstechnologien für seine gesamte Modellpalette anbietet. 

Der Motor und der Antrieb.


Neu entwickelt: Die BMW Motor-Steuerung.
Triebwerk noch kräftiger, kultivierter und umweltverträglicher.

Das Triebwerk der F 650 GS ist auf der Basis des bewährten F 650 Triebwerks von BMW und dem österreichischen Motorenlieferanten Bombardier-Rotax gemeinsam weiterentwickelt worden und ist noch kräftiger, kultivierter und umweltverträglicher. 

Der flüssigkeitsgekühlte Vierventilmotor hat einen Hubraum von 652 cm3 und leistet maximal 37 kW (50 PS) bei 6 500 min-1. 

Sein maximales Drehmoment beträgt 60 Nm bei 5 000 min-1. Zwischen 3 000 min-1 und 6 500 min-1 stehen durchgehend mehr als 50 Nm Drehmoment zur Verfügung. Bereits ab 2 000 min-1 lässt sich das Motorrad ruckfrei beschleunigen. Auch im oberen Drehzahl​bereich setzte der Motor mit seiner Drehfreudigkeit neue Maßstäbe. In der ECE-Version ist die F 650 GS wegen des Stufenführerscheins wahlweise auch mit 25 kW (34 PS) bei 6 000 min-1 (51 Nm bei 
3 750 min-1) erhältlich.

Die Drosselung erfolgt über einen reduzierten Öffnungswinkel der Drosselklappe.

Als erster Einzylindermotor in einem Motorrad verfügt er über eine digitale Motorelektronik. Die BMW Motor-Steuerung (BMS) ist eine BMW Eigenentwicklung und kommt auch im BMW C1 zum Einsatz. Sie regelt sowohl die Funktion der Zündung, wie auch die der Kraft​stoffversorgung über die Einspritzanlage. Um dem prinzipbedingt unregelmässigen Rundlauf des Einzylindermotors gerecht zu werden, kommen bei der F 650 GS ein Hochleistungsrechner mit hoher Regelungsgüte, eine präzise Kurbelwinkelerfassung und eine elek-trische Benzinpumpe (3,5 bar) zum Einsatz. Die BMS erfasst 
als sogenannte alpha-n-Steuerung laufend die Motordrehzahl, den Öffnungswinkel der Drosselklappe und den Wert der Lambdasonde sowie die Rahmenbedingungen Ansauglufttemperatur, Luftdruck und Kühlwassertemperatur. Da die BMS sofort nach dem Motorstart und in der Warmlaufphase über eine Luftmengensteuerung die Leerlaufdrehzahl reguliert, konnte der Chokehebel komplett ent​fallen. Selbstverständlich ist die Lambdaregelung der BMS auch Voraussetzung für den weltweit serienmäßigen Einsatz eines geregelten Dreiwege-Katalysators; zugleich ermöglicht die präzise Steuerung der elektronischen Einspritzung besonders niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte. 

Zylinderkopftechnologie aus dem M3.

Der im Vorgängermodell bewährte Motor wurde in den nachfolgend beschriebenen Schwerpunkten grundlegend überarbeitet: 

Der neuentwickelte Zylinderkopf ist technologisch vom Hoch​leistungstriebwerk des BMW M3 abgeleitet. So ist die Drossel​klappe im Fallstrom sehr nah an den Einlassventilen angeordnet. Die strömungsgünstige Kanalgeometrie sorgt für eine ausgezeichnete Zylinderfüllung. Die Brennraumgestaltung führt in Verbindung mit 
der zentral angeordneten Zündkerze und dem hohen Verdichtungs​verhältnis (11,5 : 1) zu einer hohen Leistungsausbeute bei gerin​gem Verbrauch. Gesteuert wird der Gaswechsel durch zwei dreh​momentoptimierte obenliegende Nockenwellen; diese betätigen 
die vier Ventile über Tassenstößel. 

Die Ölversorgung erfolgt über eine Saugpumpe und eine Hoch​druckpumpe. Der Motor arbeitet mit einer Trockensumpfschmierung und besitzt keine Ölwanne. Im gesamten Ölkreislauf befinden sich 2,3 Liter Schmierstoff; der Ölbehälter aus Aluminiumdruckguss ist auf der linken Rahmenseite neben dem Lenkkopflager angeordnet. Der Ölstand lässt sich komfortabel durch ein Schauglas
kontrollieren. 

Platzsparende Schalldämpferanlage 

mit geregeltem Katalysator.

Die komplett neu entwickelte Auspuffanlage aus Edelstahl mit zwei Schalldämpfern ist weltweit serienmäßig mit einer beheizten Lambda-Sonde und einem Dreiwege-Katalysator ausgerüstet. Direkt vor dem linken Schalldämpfer ist der Katalysator in die Auspuff​anlage integriert. Die beiden Schalldämpfer sind platzsparend unter der Sitzbank im Heckbereich des Motorrades eingebaut und unter​einander mit einem Rohr verbunden. 

Wie bisher und bei allen BMW Motorrädern betragen auch bei der F 650 GS die Service-Intervalle 10 000 km. Erstmals ist auch bei dem Einzylindermodell der Einsatz des Mobilen Diagnose Test Com​puters (MoDiTeC) möglich. Das Testgerät in Lap-Top-Größe wird beim BMW Händler über einen Diagnosestecker mit dem Motorrad verbunden und ermöglicht eine lückenlose Überprüfung der elektro​nischen Bausteine wie BMS und ABS. Dabei ist der BMW MoDiTeC nicht nur ein Diagnose- und Messgerät, sondern auch ein elektro​nisches Informationssystem, das dazu beiträgt, Service- und Reparaturzeiten zu verkürzen.

Das Fahrwerk.


Brückenrohrrahmen für höchste Steifigkeit.

Das Rückgrat der F 650 GS bildet ein Brückenrohrrahmen aus Rechteck-Stahlrohren mit einer zusätzlichen Querstrebe vor dem Zylinderkopf. Diese Bauart gewährleistet durch die geradlinige Ver​bindung zwischen Steuerkopf und Schwingenlager höchste Steifig​keit. Der Rahmenunterzug ist mit dem Hauptrahmen verschraubt und umschließt den Motor mit einer schützenden mehrteiligen Stahlrohrkonstruktion. Der Hinterrahmen aus dem gleichen Material ist ebenfalls mit dem Hauptrahmen verschraubt. 

Verstärkte Teleskopgabel und einstellbares Zentralfederbein.

Das 19 Zoll große Speichen-Vorderrad wird von einer Showa-Tele​gabel mit 41 mm Standrohrdurchmesser und einem Federweg 
von 170 mm geführt. Gegenüber dem Vorgängermodell verstärkt ein zusätzlicher Stabilisator die beiden Gabelholme für den ABS-Ein​satz. Das Hinterrad mit 17 Zoll Durchmesser wird in einer Zweiarm-Kastenschwinge aus Stahl geführt. Zur Realisierung der notwen​digen Progression ist das zentrale Federbein über ein Hebelsystem am unteren Befestigungsauge mit der Hinterradschwinge verbun​den. Das Federbein ist in Federvorspannung und Zugstufen​dämpfung stufenlos verstellbar. Die Federvorspannung erfolgt hydraulisch 
über ein gut zugängliches Einstellrad, die Zugstufe der Dämpfung lässt sich über eine Schlitzschraube einstellen, der Federweg beträgt 165 mm.

Die F 650 GS ist vorne mit einer Einscheibenbremse (Durchmesser 300 mm) mit Zweikolbenschwimmsattel und Sintermetall-Brems​belägen ausgerüstet, hinten verzögert eine Einscheibenbremse (Durchmesser 240 mm) mit Einkolbenschwimmsattel.

Bremsen erstmals mit ABS als Sonderausstattung.

Bei den BMW Zwei- und Vierzylindermodellen ist das Anti-Blockier-System (ABS) schon seit vielen Jahren als Sonderausstattung oder sogar als Serienausstattung verfügbar – bei der F 650 GS ist diese Sicherheitstechnik nun erstmals auch in einem Einzylinder-Motorrad als Sonderausstattung erhältlich. 

Das ABS ist eine von BMW und dem Systemlieferanten Bosch Braking Systems gemeinsam entwickelte Konstruktion, die auch im BMW C1 zum Einsatz kommt. Zielsetzung der Entwicklung war es, das neue ABS für ein kleineres und leichteres Motorrad wie die F 650 GS auszulegen. So zeichnet sich das neue ABS durch nied​rigeres Gewicht (2,1 kg), geringeren Platzbedarf, reduzierten Strom​verbrauch und geringere Kosten aus. 

Der Zwei-Kanal-Druckmodulator und das Steuergerät sind in einer kompakten Baugruppe zusammengefasst, zusätzlich ist am Vorder​rad ein Sensor zur Erfassung der Raddrehzahl montiert. Der Hinter​radsensor für die Ansteuerung des elektronischen Tachometers übernimmt bei ABS-Ausstattung zugleich auch diese Funktion für das ABS. Die beiden in sich geschlossenen und für Vorder- und Hinterrad getrennten Bremskreise besitzen jeweils ein elektrisch-hydraulisches Einlass- und Auslassventil, ein Reservoir und eine Hydraulikpumpe. 

Bei einer normalen (ungeregelten) Bremsung wird der Bremsdruck vom Bremszylinder der Hand- oder Fußbremse über das geöffnete Einlassventil direkt in die Kolben des Bremssattels geleitet. Meldet der Sensor zur Erfassung der Raddrehzahl nun die Blockierneigung des gebremsten Rades, übernimmt das ABS die Regelung des Druckes, um das Blockieren des Rades und damit die Gefahr eines Sturzes zur verhindern. Während der Regelung mit kontinuierlicher Beobachtung der Raddrehzahl steuert das ABS fortlaufend durch Öffnen oder Schließen des Ein- und/oder Auslassventils den Brems​-druck, der im Kolben des Bremssattels gehalten, abgebaut oder aufgebaut werden soll. Sind beide Ventile geschlossen, wird der Druck gehalten und mit der Öffnung des Auslassventils kann 
der zu hohe Bremsdruck bis zur Anpassung des Druckwertes in das Reservoir entweichen. Ist das Auslassventil geschlossen und das Einlassventil geöffnet, wird der Bremsdruck aus dem Bremszylinder der Hand- oder Fußbremse bis zu dem vom Fahrer eingesteuerten Druck aufgebaut. Die in das Reservoir entwichene Bremsflüssigkeit wird durch die Hydraulikpumpe wieder in den Bremskreislauf zurückgeführt.

Wie auch beim GS-Modell der Boxerbaureihe lässt sich das ABS der F 650 GS im Geländeeinsatz abschalten. In diesem Fall erinnert 
eine rotblinkende Kontrollleuchte den Fahrer daran, dass die ABS-Funktion nicht einsatzbereit ist.

Design und Ausstattung.



Dynamischer Auftritt.

Das Design der F 650 GS orientiert sich mit seinem dynami​schen Auftritt deutlich an der „großen Schwester“ R 1150 GS sowie an der erfolgreichen Wettbewerbsversion F 650 RR. 

Alle farbigen Verkleidungsteile bilden – ähnlich wie bei der R 1150 GS – von der hochgesetzten und mitschwenkenden Vorder​rad​abdeckung bis zur Sitzbank und der Kunststoff-Seiten​verklei​dung der Sitzbank eine dynamische Wellenlinie, in deren Mitte der Fahrer in das Motorrad integriert ist. BMW typisch sind dabei 
auch Ver​kleidung und Sitzbank so ausgeformt, dass die Beine des Fahrers einen schlüssigen Kontakt zum Motorrad haben.

Die Technik der F 650 GS ist – wie bei allen BMW Motorrädern – bewusst als Designelement eingesetzt: Sämtliche Fahrwerks- und Motorkomponenten sind deutlich in ihrer Funktion zu erkennen und haben ihre natürliche Aluminium-Oberfläche oder sind silber lackiert. Im Kontrast dazu sind viele der Anbauteile wie Fußrasten, Brems- und Schalthebel, Haupt- und Seitenständer sowie der Kettenschutz matt-schwarz.

Mit einem vollständig neuen „Gesicht“ zeigt sich die F 650 GS von vorne: In der Mitte der schlanken Frontansicht ist der neue 
Schein​werfer eingebaut. Die Leuchtweite lässt sich abhängig vom Beladungszustand per Handrad an der hydraulischen Feder​vorspannung des zentralen Federbeins einstellen. Umrandet ist der Scheinwerfer von einem schwarzen Kunststoffgehäuse, welches zugleich als Cockpitgehäuse dient. Im farblichen Kontrast dazu
stehen – wie bei der R 1150 GS – der silberne Windabweiser sowie die Blinkerträger in der gleichen Farbe.

Das Heck setzt die schlanke Linie der F 650 GS mit interessanten Detaillösungen weiter fort. Durch die Anordnung der Schalldämpfer unter der Sitzbank ist das Heck im Vergleich zum Vorgängermodell zwölf Zentimeter schmaler geworden; dies ermöglicht nun eine symmetrische Anordnung der Tourenkoffer. In der Heckansicht umranden die beiden halbkreisförmigen Schalldämpferabschlüsse zusammen mit dem Rücklicht das hoch über dem Hinterrad platzierte Nummernschild.

Der Tank an einer neuen Position.

Der Kraftstofftank mit einem Volumen von 17,3 Litern hat im Rahmendreieck unter der Sitzbank einen neuen Platz gefunden. 
Die ungewöhnliche Position bietet bei diesem Motorradkonzept deut​liche Vorteile zugunsten einer optimalen Gewichtsverteilung. Durch den niedrigen Einbau verlagert sich der Schwerpunkt zum Vorteil eines besseren Handlings weiter nach unten. Der Tank besteht aus einem widerstandsfähigen schwarzen Kunststoff und übernimmt neben seiner eigentlichen Aufgabe auch die optische Funktion der sonst üblichen Seitendeckel. Im Sichtbereich ist die Oberfläche mit optisch interessanten Vertiefungen in Kugelform 
und zusätzlich auf beiden Seiten des Motorrades mit zwei farbigen Scheuerschutz​leisten für den Geländeeinsatz mit stehendem Fahrer versehen. Der Einfüllstutzen für den Kraftstofftank befindet sich bedienungs​freundlich auf der rechten Sitzbankseite. Unter der sonst üblichen „Tankverkleidung“ mit den charakteristischen Lufteinlässen haben bei der F 650 GS die Airbox, der Öltank, der Kühl​wasserausgleichsbehälter sowie die Elektrikbox und die Batterie ihren Platz.

Mit 780 mm weist die F 650 GS eine für diese Fahrzeugkategorie einzigartig niedrige Sitzhöhe auf.

Neu gestaltetes Cockpit.

In dem aluminiumsilber-farbig neu gestalteten Cockpit sind in asymmetrischer Anordnung Tachometer und Drehzahlmesser unter​gebracht. Zwischen den beiden elektronischen Instrumenten befinden sich die Kontroll​leuchten für Blinker, Fernlicht, Leerlauf, Kühlmitteltemperatur, Öldruck, Tankinhalt bei Restmenge von 
ca. vier Litern und ABS. Über die aktuelle Uhrzeit informiert eine Digitalanzeige. 

Neue Lenkerarmaturen.

Die Bedienschalter sind in die beiden Griffeinheiten integriert und farblich den Modellen der R- und K-Baureihe angepasst. Im Ver​gleich zum Vorgängermodell erleichtern eine veränderte Oberfläche und größere Schaltereinheiten die Bedienung auch mit gefütterten Winterhandschuhen.

Serienausstattung.

Die F 650 GS ist serienmäßig mit einem geregelten Dreiwege-Katalysator, Haupt- und Seitenständer, Digitaluhr und einem Motor​schutz aus Aluminium ausgerüstet.

Sonderausstattung ab Werk.

Um auch den Ansprüchen kleinerer Motorradfahrer gerecht zu werden, ist die F 650 GS ab Werk als Sonderausstattung mit einem Tieferlegungssatz erhältlich, der die Sitzhöhe von 780 mm um 30 mm auf 750 mm absenkt. Die Umrüstung erfolgt durch ein modifi​ziertes Fahrwerk. Dieses besteht aus dem entsprechenden Feder​bein, der dazugehörigen Gabel sowie verkürztem Haupt​ständer und Seitenständer.

Für große Fahrer ist als Sonderausstattung eine hohe schwarze Sitzbank erhältlich. Diese steigert die Sitzhöhe auf 820 mm und empfiehlt sich darüber hinaus auch für ausgeprägte Langstrecken​fahrer, da sie den Komfort der Seriensitzbank nochmals verbessert.

Außerdem sind als Sonderausstattung heizbare Lenkergriffe, 
die Leistungsreduzierung auf 25 kW (34 PS) sowie das abschaltbare ABS erhältlich.

Variables Koffersystem als Sonderzubehör.

Das als Sonderzubehör erhältliche neuartige Koffersystem mit den entsprechenden Kofferhaltern bietet eine bisher unerreichte Varia​bilität: Die beiden gleich großen Tourenkoffer lassen sich durch einen Verstellmechanismus in der Tiefe verändern, so dass je nach Bedarf ca. 20 oder 30 Liter Stauraum pro Koffer zur Verfügung stehen. Bei geringerem Transportbedarf verringert sich so auch die Gesamtbreite des Motorrades. Dazu passend gibt es ebenfalls ver​stellbare wasserdichte Innentaschen. Als weiterer Stauraum ist ein Topcase mit einem Volumen von 31 Litern erhältlich. Auf Wunsch können das Motorrad und das Gepäcksystem mit Gleichschließung zur Bedienung mit nur einem Schlüssel ausgerüstet werden.

Als weiteres Sonderzubehör vom BMW Händler sind für die F 650 GS unter anderem Handprotektoren, ein Lenkeraufprallschutz, ein hohes Windschild, ein Motorschutzbügel, ein Bordcomputer und eine Bordsteckdose mit 12-Volt-Anschluss erhältlich. 

Die F 650 GS Dakar jetzt auch mit ABS erhältlich.

Um auch die BMW Fans an den Siegen der Wettbewerbsversion F 650 RR bei der Rallye Granada-Dakar 1999 und Paris-Dakar-Kairo 2000 teilhaben zu lassen, gibt es die F 650 GS auch als F 650 GS Dakar. Mit der sportlichen Optik orientiert sich diese Modellvariante an der Wettbewerbsversion F 650 RR. Die tech​nischen Änderungen gegenüber dem Basismodell verbessern das Fahrverhalten der 
F 650 GS Dakar im leichten Geländeeinsatz.

So erhöht sich der Federweg des 21 Zoll großen Vorderrades 
(sonst 19 Zoll) durch eine veränderte Telegabel gegenüber dem Basis​modell um 40 mm auf 210 mm. Der Federweg des Hinterrades erhöht sich um 45 mm ebenfalls auf 210 mm. Der Seitenständer 
ist dem höhe​ren Fahrwerk entsprechend verlängert. Dem größeren Vorderrad angepasst wurde auch die Vorderradabdeckung. Serien​mäßig sind die hohe Sitzbank (Sitzhöhe 870 mm), die Handprotek​toren und das spezielle Windschild der F 650 RR. 

Die Lackierung ist desertblue/auraweiß mit dem weißen Schriftzug „Dakar“. Sonderausstattung und Sonder​zubehör entsprechen ansonsten dem der F 650 GS. Vom Modelljahr 2002 an ist auch 
die Sonderausstattung ABS erhältlich.

[image: image5.png]Drehmoment [Nm]

70,00 40,00
37 kW/6800 min-f
62 Nm/5500 min-t
7 ; \ —| 35,00
60,00 N
\ ~1 30,00
.
50,00 / \
— 25,00
/
40,00
~ 20,00
30,00
~ 15,00
20,00
~ 10,00
10,00
5,00
0,00 0,00

3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000

Drehzahl [min-]

Leistung [kW]



4.
Die Zweizylinder-Modelle 
der R-Reihe.
Die neue R 1150 RS:
Sport-Tourer noch dynamischer und agiler, komfortabler und sicherer.

Im Frühjahr 1993 begann eine neue Zeitrechnung in der bis dahin 70-jährigen Motorradgeschichte von BMW. Mit der R 1100 RS wurde das erste Modell der völlig neu entwickelten Boxergeneration mit Zweizylinder-Vierventilmotor und dem BMW Telelever, einer völlig neuartigen Vorderradführung eingeführt.

In seiner achtjährigen Bauzeit brachte es der Sport-Tourer auf über 26 000 Einheiten. Die R 1100 RS kam zwar bei weitem nicht auf die hohen Stückzahlen der R 1100 GS oder R 1100 RT, doch selbst nach der Einführung ihrer sportlicheren Schwester, der R 1100 S, fand sie weiter ihre Liebhaber.

Zum Modelljahr 2002 wird das „dienstälteste“ Modell des aktuellen Motorradprogramms von BMW von der neuen R 1150 RS abgelöst.

So wie die R 1150 GS, die R 1150 R und die R 1150 RT besitzt nun auch die R 1150 RS einen größeren und stärkeren Motor mit geregeltem Katalysator und ein Sechsganggetriebe. Der gestiegenen Dynamik angemessen, verzögert sie nun auch noch besser: 
So verfügt sie über die neue EVO-Bremse am Vorderrad und ist auf Wunsch mit dem neuen BMW Integral ABS erhältlich – ihrem sportlichen Charakter angemessen in der Teilintegralversion. Neu sind unter anderem ihre Räder und ein größeres Windschild. Die neue R 1150 RS ist noch dynamischer und agiler, komfortabler und sicherer geworden – der ideale Sport-Tourer.

Der Motor und das Getriebe.

Mehr Hubraum, Leistung und Drehmoment.

Der Motor und der untenliegende Schalldämpfer wurden unverändert von der R 1150 RT übernommen, die Leistungsdaten sind identisch.

Die maximale Leistung erhöhte sich von 66 kW (90 PS) auf 
70 kW (95 PS) bei 7 250 min-1, das maximale Drehmoment von 
95 Nm auf 100 Nm bei 5 500 min-1. Der Drehmomentverlauf wurde über den gesamten Drehzahlbereich noch fülliger. So stehen zwischen 3 000 und 6 500 min-1 ständig über 90 Nm zur Verfügung – dies bedeutet mehr Schub und noch bessere Durchzugswerte.

Neues Getriebe mit sechstem Gang als Overdrive.

Auch bei der neuen R 1150 RS erfolgt die Kraftübertragung nun über eine hydraulisch betätigte Kupplung, deren Handhebel dreifach einstellbar ist.

Wie bei der R 1150 RT ist das neue Sechsganggetriebe mehr auf komfortables Touren abgestimmt. So ist auch hier der sechste Gang länger, das heißt, als Overdrive ausgelegt; dies reduziert die Dreh-zahlen und dadurch Geräusche, Vibrationen und Kraftstoffverbrauch.

Das Fahrwerk.

Handlicher und sicherer.

Das Fahrwerk und die Fahrwerksgeometrie sind im wesentlichen unverändert.

Für Fahrsicherheit und ausgezeichneten Fahrkomfort sorgen 
auch bei der R 1150 RS der BMW Telelever, die einzigartige Art 
der Vorderradführung und der BMW Paralever, die bewährte Doppelgelenkschwinge am kardanangetriebenen Hinterrad.

Die Gleitrohre des Telelevers wurden von der R 1150 RT über-nommen, der restliche Umfang stammt von der R 1100 RS. 
Der Federweg beträgt unverändert 120 mm, das Federbein ist über eine Schlitzschraube in der Zugstufe stufenlos verstellbar.

Durch den Einsatz des Sechsganggetriebes und die modifizierte Lagerung des Paralevers im vergrößerten Getriebegehäuse hat sich auch hier die Länge der  Schwinge von 520 auf 506 mm verkürzt; sie stammt aus der R 1150 RT. Die Aufnahmepunkte für Federbein und Heckrahmen wurden deswegen modifiziert, die Fahrerfuß-rastenanlage wurde von der R 1150 R übernommen.

Das in seiner Abstimmung optimierte hintere Federbein wurde von der R 1150 RT übernommen – der Federweg beträgt unverändert 135 mm. Das Federbein ist wie bisher in der Federvorspannung über ein Handrad hydraulisch und in der Zugstufendämpfung über eine Einstellschraube verstellbar.

Besseres Handling durch neue Räder.

Nicht nur optisch, sondern auch technisch stellen die neuen Räder die wesentlichste Veränderung des Fahrwerks dar. Die R 1150 RS rollt nun wie die  R 1150 RT, die R 1150 R und die R 1100 S auf filigranen, leichteren Aluminiumgussrädern mit fünf Doppelspeichen. Die Gewichtsersparnis beträgt beim Vorderrad 460 g, beim Hinterrad 340 g. Diese Reduzierung der ungefederten Massen kommt dem Handling und dem Fahrkomfort zugute.

Während die Größe des Vorderrads mit 3,50 x 17 unverändert blieb, kommt hier nun auch ein kleineres und breiteres Hinterrad mit den Dimensionen 5,00 x 17 (bisher 4,50 x 18) zum Einsatz. Dies macht die Verwendung von Reifen der aktuellsten Generation möglich und führt auch hier zu einer noch höheren Fahrstabilität, zu verbessertem Handling und damit zu noch mehr Fahrspaß.

Neue EVO-Bremse am Vorderrad.

In der R 1150 RS kommt die neu entwickelte EVO-Bremse 
am Vorderrad zum Einsatz – sie erhöht die Bremsleistung um 
20 Prozent. Die Hinterradbremse stammt von der R 1150 RT.

Auf Wunsch mit dem neuen BMW Integral ABS.

Auch für die R 1150 RS steht auf Wunsch das neue BMW Integral ABS zur Verfügung – hier in Teilintegralversion, das heißt, der Handbremshebel wirkt auf beide Räder, der Fußbremshebel nur auf das Hinterrad. (Weitere Informationen zur EVO-Bremse und dem BMW Integral ABS in Kapitel 12)

Design, Farben und Ausstattung.

Größeres Windschild verbessert Wind- und Wetterschutz.

Optisch hat sich die R 1150 RS gegenüber der R 1100 RS nicht 
viel verändert. Wesentlichste Neuerung ist das Windschild, das in der Höhe um 8 cm und in der Breite um 6 cm wuchs. Dadurch vergrößerte sich die Fläche des Windschilds um ca. 30 Prozent und damit der Wind- und Wetterschutz. Das Windschild ist wie bisher 
mit einem Handgriff stufenlos in der Neigung verstellbar. 

Die bisher als Sonderausstattung erhältliche Vollverkleidung, 
bei der sich die Verkleidung unterhalb der Zylinder fortsetzt und das Motorgehäuse weitgehend umschließt, ist bei der R 1150 RS serienmäßig.

Außerdem besitzt die R 1150 RS jetzt die neue Armaturen- und Schaltergeneration am Lenker sowie weiße Blinkergläser vorn.

Drei Farben zur Auswahl.

Drei Farben stehen zur Auswahl und zwar: darkblue-metallic/ frostblau-metallic, titansilber-metallic oder pazifikblau-metallic; 
die Sitzbank ist dabei jeweils schwarz.

Sonderausstattung und Sonderzubehör.

Als Sonderausstattung stehen das BMW Integral ABS in Teil-integralversion, heizbare Lenkergriffe und Kofferhalter mit Gepäckbrücke zur Auswahl, als Sonderzubehör gibt es unter anderem Koffer, Topcase, Tankrucksack, Zylinderschutz, verchromte Zylinderschutzhauben und eine Diebstahlwarnanlage.

5.
Die R 1150 RT.
Tourer unverändert ins 
Modelljahr 2002.

Als viertes Modell seiner neuen Boxermotorrad-Generation brachte BMW im Herbst 1995 die Tourer-Version, die R 1100 RT, auf den Markt. Auch das vollverkleidete Tourer-Modell knüpfte an die Tradition seiner Vorgängerin an: Mit der R 100 RT hatte BMW bereits 1978 das erste Tourer-Serienmodell der Welt mit einer im Windkanal entwickelten Vollverkleidung eingeführt und damit das Tourer-Segment begründet. Über 60 000 Einheiten der R 100 RT und R 80 RT waren bis zum Ende des Modelljahrs 1995 gebaut worden.

Mit der Entwicklung der R 1100 RT gelang BMW eine zeitgemäße Neudefinition des Tourer-Konzepts. Vorbildliche Tugenden der RT-Vorgängermodelle wie etwa ausgezeichneter Wind- und Wetter-schutz, hoher Komfort für Fahrer und Beifahrer auch bei langen Reisen mit Gepäck sowie gutes Handling auf allen Straßen wurden beibehalten und durch innovative Lösungen verbessert. Auch im Hinblick auf modernste Motoren- und Fahrwerkstechnologien sowie aktive Sicherheit und Umweltverträglichkeit setzte die R 1100 RT neue Maßstäbe im Tourer-Segment. Bis Ende 2000 wurden fast 
60 000 Einheiten gebaut.

Die R 1150 RT – der perfekte Tourer.

Nach über fünfjähriger Bauzeit wurde die R 1100 RT zum Frühjahr 2001 von der neuen R 1150 RT abgelöst. Bis zum Sommer 2001 wurden bereits über 11 000 Einheiten gebaut. Die R 1150 RT geht unverändert ins Modelljahr 2002. 

So wie die im Herbst 1999 eingeführte R 1150 GS und die neue 
R 1150 R, besitzt auch die R 1150 RT einen größeren und stärkeren Motor mit geregeltem Katalysator und ein Sechsganggetriebe. Technischer Fortschritt kommt jedoch nicht nur dem Antrieb, sondern auch der Bremsanlage und damit der aktiven Sicherheit zugute. 
So besitzt die R 1150 RT die neue EVO-Bremse am Vorderrad und serienmäßig das revolutionäre BMW Integral ABS, hier in Vollintegralversion.

Neu sind unter anderem auch die im Fahrerbereich noch komfortablere Sitzbank sowie die Räder, die Vorderradabdeckung, der Tandem-Scheinwerfer mit zwei Nebelscheinwerfern und das Verkleidungsoberteil. Daraus resultiert ein „Face lift“ im wahrsten Sinne des Wortes, das heißt, ein neues Design der Frontpartie, das die gesteigerte Fahrdynamik der R 1150 RT schon optisch erkennen lässt.

Der Motor und  das Getriebe.

Mehr Hubraum, Leistung und Drehmoment.

Wie bei der R 1150 GS und der R 1150 R wurde auch bei der 
R 1150 RT der  Hubraum von ursprünglich 1 085 cm3 um 45 cm3 auf 1 130 cm3 vergrößert. Gleichzeitig wurde das Verdichtungsverhältnis von 10,7:1 auf 11,3:1 angehoben. Diese beiden Maßnahmen wurden durch die Verwendung der Zylinder der R 1150 GS sowie den Einsatz entsprechend modifizierter Kolben realisiert. Das digitale Motormanagement wird ebenfalls von der Motronic MA 2.4 gesteuert. Und natürlich erfolgt die Abgasreinigung wie bei jedem seit 1997 neu eingeführten BMW Motorrad weltweit serienmäßig durch einen geregelten Katalysator.

Das wesentlichste Ergebnis dieser technischen Maßnahmen: Der Motor der R 1150 RT hat mehr Power. So erhöhte sich die Leistung des Vierventil-Zweizylinders bei 7 250 min-1 von bislang 66 kW 
(90 PS) auf 70 kW (95 PS) und das maximale Drehmoment bei 
5 500 min-1 von 95 auf 100 Nm. Noch bemerkenswerter ist die Tatsache, dass der Drehmomentverlauf über den gesamten Drehzahlbereich noch fülliger geworden ist. Zwischen 3 000 und 
6 500-1 stehen ständig deutlich mehr als 90 Nm zur Verfügung – 
dies bedeutet mehr Schub und noch bessere Durchzugswerte.

Getriebe mit sechstem Gang als Overdrive.

Auch bei der R 1150 RT erfolgt die Kraftübertragung über eine hydraulisch betätigte Kupplung, deren Handhebel dreifach einstellbar ist. Wie bei der R 1100 S, der R 1150 GS und der 
R 1150 R kommt auch bei der R 1150 RT ein Sechsganggetriebe zum Einsatz, das sich gegenüber dem bisherigen Fünfganggetriebe in Sachen Schaltpräzision und Schaltkomfort deutlich verbessert zeigt. Wie bei der R 1150 GS ist bei der R 1150 RT das Getriebe mehr auf komfortables Touren abgestimmt. So ist auch hier 
der sechste Gang länger, das heißt, als Overdrive ausgelegt; dies reduziert die Drehzahlen und dadurch Geräusche, Vibrationen 
und den Kraftstoffverbrauch.

Das Fahrwerk.

Handlicher und sicherer – noch mehr Fahrspaß.

Das Fahrwerk und die Fahrwerksgeometrie sind im wesentlichen unverändert.

Für Fahrsicherheit und hervorragenden Komfort sorgen wie schon bei der R 1100 RT der BMW Telelever, die einzigartige Art der Vorderradführung und der BMW Paralever, die bewährte Doppel-gelenkschwinge am kardanangetriebenen Hinterrad. Auch die Federbeine sind in Funktion und Federweg (vorn 120 mm, hinten 135 mm) unverändert – das hintere Federbein, dessen Abstimmung optimiert wurde, ist wie bislang also in der Federvorspannung über ein Handrad hydraulisch und in der Zugstufendämpfung über eine Einstellschraube – ebenfalls stufenlos – verstellbar. Damit ist eine Anpassung auf unterschiedliche Beladungs- oder Fahrbahnzustände möglich.

Durch den Einsatz des Sechsganggetriebes und die modifizierte Lagerung des Paralevers im vergrößerten Getriebegehäuse hat sich die Länge der neugestalteten Schwinge von 520 auf 506 mm verkürzt. Die Aufnahmepunkte für Federbein und Heckrahmen wurden deswegen modifiziert, die Fußrastenplatten neu gestaltet.

Besseres Handling durch neue Räder. 

Nicht nur optisch, sondern auch technisch stellen die Räder die wesentlichste Veränderung des Fahrwerks dar. Die R 1150 RT rollt nun wie die R 1100 S und die R 1150 R auf filigranen, leichteren Aluminiumgussrädern mit fünf Doppelspeichen. Die Gewichts-
ersparnis beträgt beim Vorderrad 460 g (Gewicht bisher 6 050, 
jetzt 5 590 g) und beim Hinterrad 340 g (Gewicht bisher 6 470, 
jetzt 6 130 g). Diese Reduzierung der ungefederten Massen kommt 
dem Handling und vor allem dem Fahrkomfort zugute.

Die Dimension des Vorderrads (3,50 x 17 mit Reifen der Größe 120/70 ZR 17) blieb unverändert. Die Dimension des Hinterrads indes (bisher 4,50 x 18/Reifen 160/60 ZR 18) beträgt nun wie bei der R 1100 S, R 1150 R, K 1200 RS und K 1200 LT 5,00 x 17 
und macht somit auch bei der R 1150 RT den Einsatz von Reifen der jüngsten Generation möglich. Dies führt auch hier zu einer 
noch höheren Fahrstabilität, zu signifikant verbesserten Handling-Eigenschaften und damit zu noch mehr Fahrspaß.

Neue Evo-Bremse und BMW Integral ABS serienmäßig – 
hier in Vollintegralversion.

Am Vorderrad kommt die neu entwickelte EVO-Bremse zum Einsatz, am Hinterrad die bewährte Bremse der R 1100 RT. Vorne und hinten finden sich nun Bremsbeläge aus Sintermetall (bisher organische Bremsbeläge), die sich durch besseres Nassbremsverhalten, höhere Bremsleistung und Lebensdauer auszeichnen. Außerdem verfügt die R 1150 RT weltweit serienmäßig über das neue revolutionäre BMW Integral ABS – dem Charakter eines Tourer-Modells entsprechend in Vollintegral-Version; das bedeutet, Hand- und Fußbremshebel wirken jeweils gleichzeitig auf Vorder- und Hinterradbremse. Das Bremsen ist also nun noch komfortabler, wirkungsvoller und sicherer.

Eine ausführliche Beschreibung von EVO-Bremse und BMW Integral ABS findet sich in Kapitel 12. 

Design und Ausstattung.

Gelungenes „Face lift“ durch Tandem-Scheinwerfer

und neues Verkleidungsoberteil.

Der neue Tandemscheinwerfer mit zwei integrierten Nebelschein-werfern, das entsprechend angepasste neue Verkleidungsoberteil und der neu gestaltete vordere Teil der Vorderradabdeckung sorgen für ein gelungenes „Face lift“ im wahrsten Sinn des Wortes 
und zusammen mit den filigranen Aluminiumgussrädern mit fünf Doppelspeichen für einen noch dynamischeren Auftritt.

Bessere Lichtverhältnisse durch Tandem-Scheinwerfer 
und Nebelscheinwerfer.

Der neue Scheinwerfer und das neue Verkleidungsoberteil prägen das neue Gesicht der R 1150 RT. Wie bei der K 1200 RS und der 
K 1200 LT findet auch hier ein Tandem-Scheinwerfer Verwendung (Details in Kapitel 10 über die K 1200 RS). Die R 1150 RT besitzt zusätzlich noch zwei flankierend integrierte Nebelscheinwerfer. 
Der Scheinwerfer ist, den unterschiedlichen Beladungszuständen des Motorrads entsprechend, über ein Handrad im Cockpit in der Höhe stufenlos einstellbar. Somit ergibt sich auch bei schlechten Sichtverhältnissen eine hervorragende Ausleuchtung der Fahrbahn.

Das Verkleidungsoberteil ist dem neuen Scheinwerfer angepasst  und komplett neu gestaltet. Dies gilt auch für den Trägerrahmen 
des Scheinwerfers, das Windschild, die darunter befindliche Ab-
deckung und die Innenabdeckung des Cockpits. Das Windschild ist in seinen Dimensionen unverändert und wie beim Vorgängermodell mittels eines Wippschalters an der linken Lenkerarmatur elektrisch einstellbar. Der Verstellbereich beträgt 22 Grad im Neigungswinkel und 155 mm in der Höhe. So kann je nach Fahrergröße und Fahrweise, Wind und Wetter eine optimale individuelle Einstellung gewählt werden. Der Wind- und Wetterschutz  der Verkleidung ist also unverändert hervorragend. Außer dem – wie schon bei der 
R 1150 GS – neu gestalteten Fahrer-Informations-Display (FID) und einer zusätzlichen Anzeigenleuchte für das BMW Integral ABS blieben die Instrumente im Cockpit unverändert. Links im Cockpit findet sich ein separates Display, das den jeweiligen Modus der optional erhältlichen Audio-Anlage anzeigt. Die Lenkerarmaturen entsprechen dem neuesten Stand bei BMW Motorrädern.

Tank mit Roll-Over-Ventil.

Der Kunststofftank hat ein nutzbares Fassungsvermögen von 
25,2 Litern, dies ergibt eine großzügige Reichweite. Das Erreichen einer Restfüllmenge von etwa vier Litern Kraftstoff wird durch eine Warnleuchte und das Erlöschen des letzten Anzeigebalkens im Fahrer-Informations-Display angezeigt. Der Tankstutzen ist nun mit einem sogenannten Roll-Over-Ventil ausgestattet, das im Falle 
eines Falles das Auslaufen des Kraftstoffs verhindert und das damit verbundene Risiko reduziert.

Fahrersitz noch komfortabler.

Die bereits bei der R 1100 RT sehr komfortable, zweiteilige und höhenverstellbare Sitzbank wurde im Bereich des Fahrers deutlich optimiert. Der Fahrersitz wurde in Kontur und Polsterung neu abgestimmt und bietet nun eine noch bessere Oberschenkelauflage, erhöhten Sitzkomfort und eine ergonomisch optimale Sitzposition. Damit stieg die Sitzhöhe um 25 mm. Die Sitzbank ist also jetzt wahlweise in den Sitzhöhen 805, 825 und 845 mm einstellbar. Für kleinere Fahrer ist jedoch als Sonderausstattung auch die bisherige, niedrigere Sitzbank mit den Sitzhöhen 780, 800 und 820 mm lieferbar.

Wie es sich für einen echten Tourer gehört, so besitzt auch die 
R 1150 RT serienmäßig Kofferhalter mit integrierter Gepäckbrücke und zwei Systemkoffer. Diese sind, wie das Radiofach, das zentrale Zünd- und Lenkerschloss und die Sitzbank ebenfalls mit einem einzigen Schlüssel zu öffnen und zu schließen.

Jetzt zwei elektrische Steckdosen.

Auch die übrige Serienausstattung ist großzügig und umfasst unter anderem das BMW Integral ABS, geregelten Katalysator, Haupt-ständer, Seitenständer mit automatischer Startunterbrechung, Warnblinkanlage und jetzt sogar zwei elektrische Steckdosen.

Als Sonderausstattung gibt es unter anderem heizbare Lenkergriffe, Radiovorbereitung mit neuen Lautsprecherboxen inklusive Hoch-töner, ein Radio mit Cassettengerät, eine niedrige Sitzbank, und eine Fanfare. Als Sonderzubehör werden unter anderem angeboten: Topcase, Rückenlehne für Topcase, Innentaschen für Topcase 
und Koffer, Tankrucksack, Zylinderschutz, Diebstahlwarnanlage. 


6.
Die R 1150 R.
Roadster unverändert ins 
Modelljahr 2002.
Als drittes Modell seiner neuen Boxergeneration führte BMW im Herbst 1994 die R 1100 R ein. Die Roadster-Version verkörpert das klassische, unverkleidete Basismodell. Es ist gewissermaßen das Motorrad pur, heute auch „naked bike“ genannt, so wie es bei BMW in allen Baureihen immer zu finden war.

Technisch und optisch mit der R 1100 R identisch kam zugleich die R 850 R auf den Markt, das erste Modell der neuen Boxergeneration mit einem kleineren Hubraum. Zum Frühjahr 1997 bekamen die Roadster-Modelle ein „Facelift“, das heißt einen größeren Schein​werfer und ein neues Instrumenten-Cockpit – beides in verchromter Ausführung. Zum Modelljahr 1998 schließlich gab es noch einige weitere kosmetische Verschönerungsmaßnahmen, wie etwa die Verchromung der Rückspiegel und der Lenkergewichte. Bis 
Ende 2000 wurden insgesamt über 53 000 Roadster-Modelle gebaut, davon waren über 30 000 R 1100 R.

Die R 1150 R – das Motorrad für das Fahrerlebnis pur...

Nach sechsjähriger Bauzeit wurde die R 1100 R im Frühjahr 2001 von der neuen R 1150 R abgelöst. Bis zum Sommer 2001 wurden rund 9 000 Einheiten gebaut. Sie geht unverändert ins Modelljahr 2002. Als zusätzliche Sonderausstattung gibt es nun auch eine hohe Sitzbank mit einer Sitzhöhe von 830 mm. Die R 850 R auf Basis 
der R 1100 R bleibt unverändert im Programm. Dies gilt auch für das Sondermodell in der Farbe elfenbein mit schwarzer Handlinierung am Tank und an den Seitenblenden oder in nachtschwarz mit weißer Handlinierung. Es besitzt zudem Kreuzspeichenräder und ver​chromte Zylinderkopfhauben.

So wie die ein Jahr zuvor einge​führte Enduro R 1150 GS, besitzt auch die R 1150 R einen größeren und stärkeren Motor mit geregeltem Katalysator und ein neues Sechsganggetriebe. Dazu kommen umfangreiche Verbesse​rungen am Fahrwerk. Durch diese Kombination ist das Roadster-Modell noch kraftvoller und handlicher geworden. Das attrak​tive Design betont die Dynamik und Agilität der R 1150 R. Dem Kräfte​zuwachs entsprechend sorgt die neue 
EVO-Bremse am Vorderrad für höhere Verzögerungswerte. Und auf Wunsch ist auch das neue, revolutionäre BMW Integral ABS erhältlich.

Das Roadster-Modell ist sportlicher geworden und zwar ohne Kompromisse bei Komfort oder Tourentauglichkeit. Es vereinigt High-Tech und ein eigenständiges, unverwechselbares Design. 
Die R 1150 R ist das Motorrad für das Fahrerlebnis pur...

Der Motor und das Getriebe.

Mehr Leistung und Drehmoment für mehr Schub.

Der Motor der R 1150 R stammt wie der gesamte Antriebs​strang aus der R 1150 GS und ist noch kräftiger als bei der R 1100 R. 
So erhöhte sich die Leistung des Vierventil-Zweizylinders bei 
6 750 min-1 von bislang 59 kW (80 PS) auf 62,5 kW (85 PS) und das maximale Drehmoment bei 5 250 min-1 von 97 Nm auf 98 Nm. Besonders bemerkenswert ist, dass der Drehmomentverlauf des Triebwerks über den gesamten Drehzahlbereich – vor allem zwischen 3 000 min-1 und 5 000 min-1 – noch fülliger geworden ist. So stehen zwischen 3 000 min-1 und 6 500 min-1 ständig mehr als 90 Nm 
zur Verfügung, was spürbar mehr Schub und deutlich ver​besserte Durchzugswerte in diesem Hauptdrehzahlbereich bedeutet.

Die Leistungsverbesserung hat wie bei der R 1150 GS eine ganze Reihe von Gründen. So wurde der Hubraum von ursprünglich 1 085 cm3 um 45 cm3 auf jetzt 1 130 cm3 vergrößert, Zylinderköpfe und Kurbelwelle stammen von der R 1100 S. Das digitale Motor​management wird nun ebenfalls von der Motronic MA 2.4 gesteuert. Rund 50 Prozent der Leistungssteigerung gehen auf das Konto der neuen Abgas- und Schalldämpferanlage aus verchromtem Edelstahl, die von der R 1150 GS übernommen wurde. Natürlich verfügt die R 1150 R wie jedes seit 1997 neu eingeführte BMW Motorrad welt​weit serienmäßig über einen geregelten Katalysator.

Ölkühler nun in der seitlichen Tankverkleidung.

Dem höheren Leistungsvermögen des Motors angepasst wurde auch dessen Kühlung. Die beiden optimierten Ölkühler sitzen in zwei aerodynamisch geformten Luftkanälen in den seitlichen Verklei-dungen des Tanks, diese sind perfekt ins Gesamt-Design integriert. Die Luftkanäle sind so geformt, dass der hinter dem Ölkühler austretende Warmluftstrom am Fahrer vorbeigeleitet wird.

Neues Getriebe mit sportlich ausgelegtem sechsten Gang.

Die Kraftübertragung erfolgt wie bei der R 1150 GS über eine hydraulisch betätigte Kupplung, deren Handhebel vierfach ein-stellbar ist. Zugute kommt der R 1150 R auch das Sechs​ganggetriebe, bei dem Schaltkomfort und Schaltpräzision gegen​über dem bisherigen Fünfganggetriebe deutlich verbessert sind. Anders als bei der R 1150 GS ist der sechste Gang bei der R 1150 R – so wie bei der R 1100 S – kürzer und damit sportlicher aus​gelegt. Ein mehr auf komfortables Touren als Overdrive länger aus​gelegter sechster Gang, wie bei der R 1150 GS serienmäßig, 
ist als Sonderausstattung wahlweise erhältlich. Durch die deutliche Dreh​zahlabsenkung werden Geräusch, Schwingungen und Kraftstoff​verbrauch spürbar reduziert. Die Hinterradübersetzung beträgt 2,82 (bisher 3,00).

Das Fahrwerk.


Neuer Längslenker und neue Federbeine.

Das Rahmenkonzept wurde beibehalten. Die mittragende Motor- und Getriebeeinheit ist also mit dem Vorderrahmen und dem Heck​rahmen verbunden. Die Befestigung des Heckrahmens am Getrie​begehäuse wurde wie bei der R 1150 GS durch die Einbindung der neuen Fahrerfußrastenplatte verstärkt. Die dadurch noch steifer gewordene Verbindung der beiden Radführungselemente sorgt für noch höhere Fahrstabilität. 

Auch ansonsten wartet das Fahrwerk mit deutlichen Veränderungen auf, vor allem im Bereich der Vorderradführung. Der nun als Stahl-Gitterrohr-Konstruktion neu gestaltete Längslenker des BMW Tele​levers wirkt sehr filigran und trägt zum attraktiven Erscheinungsbild bei. 

Neu ist auch das vordere Federbein mit Einrohr-Stoßdämpfer. 
Der Stoßdämpfer lässt sich nun über eine Einstellschraube an der Längslenkeraufnahme in seiner Zugstufe stufenlos verstellen und damit der Fahrweise und Beladung individuell anpassen. Der Feder​weg beträgt wie bisher 120 mm. 

Ebenfalls neu ist die von der R 1150 GS übernommene Paralever-Hinterradschwinge; obwohl sich die Schwingenlänge gegenüber dem Vorgängermodell um 14 mm verkürzt hat, blieben Radstand und Fahrwerksgeometrie gleich. Das neue, hintere Federbein (Federweg unverändert 135 mm) kann wie bisher in der Zugstufen​dämpfung (über eine Einstellschraube) und in der Federvorspannung – nun hydraulisch über ein Handrad – stufenlos verstellt werden. Das vordere und das hintere Federbein sind neu abgestimmt, das Druck​stufendämpfungsverhalten ist nun linear (bei der R 1100 R pro​gressiv), was die Radführung besonders auf schlechten Straßen verbessert.

Räder jetzt wie bei der R 1100 S.

Die R 1150 R rollt wie die R 1100 S auf filigranen, leichteren Aluminiumgussrädern mit fünf Doppelspeichen, vorn unverändert
in der Dimension 3,50 x 17 mit Reifen der Größe 120/70 ZR 17. 
Das Hinterrad folgt dem sportlich breiteren Trend und wuchs auf die Dimension 5,00 x 17 mit 170/60 ZR 17 Reifen. 

EVO-Vorderradbremse mit 20 Prozent mehr Leistung.

In der R 1150 R kommt die neu entwickelte EVO-Bremse am Vorderrad zum Einsatz, die in diesem Modell die Bremsleistung um 20 Prozent erhöht. Gleichzeitig verringerte sich die Betätigungskraft des Handbremshebels bei gleicher Bremsleistung um 15 Prozent. Die Vorderradbremse der R 1150 R reagiert bereits auf leichten Fingerdruck, was den sportlichen Fahrspaß auch auf längeren Strecken erhält. Außerdem wiegt die Anlage rund zehn Prozent weniger; durch die geringeren ungefederten Massen am Vorderrad verbessert sich das Handling. Am Hinterrad kommt die Bremsanlage der R 1100 R zum Einsatz.

Auf Wunsch mit dem neuen BMW Integral ABS.

Die neue EVO-Bremse ist ein idealer Partner für das revolutionäre, neue BMW Integral ABS, das für die R 1150 R als teilintegrales System als Sonderausstattung zur Wahl steht. Das Integral ABS verbindet das ABS neuester Technologie und einen völlig neuen elektrischen Bremskraftverstärker in einem Integralbremssystem mit adaptiver elektronischer Bremskraftverteilung. Beim teilintegralen System wie für die R 1150 R wirkt der Handbremshebel auf beide Räder, der Fußbremshebel nur auf das Hinterrad. Ausführliche Informationen über die EVO-Bremse und das BMW Integral ABS finden sich in Kapitel 12. 

Design und Ausstattung.


Design signalisiert Qualitäten der R 1150 R.

Schon auf den ersten Blick signalisiert das Design die exzel​lenten Qualitäten des Motors und des Fahrwerks der R 1150 R. Die betont sportliche Linienführung mit einer sehr kraftvollen, aber nie zu schwer wirkenden Formgebung verleiht dem Auftritt des Roadster-Modells einen sehr emotionalen, charaktervollen Aus​druck. Die konsequent durchgängige Linie beginnt beim Vorderrad​kotflügel, setzt sich bei der perfekt als eigenständiges Design-Ele​ment integrierten Ölkühlerverkleidung und dem muskulös anmuten​den Tank sowie der einladenden zweiteiligen Sitzbank mit der schlanken, auf der linken Fahrzeugseite fast parallel zum Endschall​dämpfer aufsteigenden Seitenblende fort und endet in der scheinbar über dem Hinterrad schwebenden kurzen Heckpartie. Auch die Fünfdoppelspeichen-Aluminium Räder und der neue Längslenker des Telelever tragen durch ihre filigrane Gestaltung dazu bei, 
dass schon beim Anschauen der neuen R 1150 R die Lust geweckt wird, die Freude am Fahren zu erleben...

Bis auf Scheinwerfer und Cockpit fast alles neu.

Bis auf den runden, verchromten Scheinwerfer, das ebenfalls von der R 1100 R übernommene, formschöne und übersichtliche Instrumentencockpit und die Blinker ist an der R 1150 R fast alles neu.

Neu sind unter anderem die Scheinwerferhalterung, das Vorderteil des zweiteiligen Vorderradkotflügels (das Hinterteil ist von der R 1100 RS), sowie der Tank, dessen nutzbares Volumen um 1,5 Liter auf 20,4 Liter gewachsen ist und der nun eine Reichweite von etwa 360 km ermöglicht. Der Tankeinfüllstutzen ist mit einem sogenann​ten Roll-Over-Ventil ausgestattet, das im Fall eines Falles das Ent​weichen von Kraftstoff und damit eine Brandgefahr ver​hindert.

Zwei aerodynamisch geformte Luftkanäle in der seitlichen Tank​verkleidung beherbergen nun die Ölkühler. Die neue, mehr nach vorn geneigte Sitzbank ist zweiteilig. Die Sitzhöhe für den Fahrer beträgt 800 mm, wahlweise wird der Fahrersitz auch mit 770 mm Sitzhöhe angeboten. Als Sonder​zubehör ist zudem ein noch komfortablerer Soziussitz erhältlich. Vom Modelljahr 2002 an wird als Sonderausstattung auch noch eine hohe Sitzbank mit 
830 mm Sitzhöhe angeboten. 

Neu sind auch die Fußrastenanlage für den Fahrer und die Träger der Soziusfußrasten. Die Fußrasten selbst stammen von der R 1100 S. Neu sind ferner die Seitenblenden, das Heckträgerteil, der Kenn​zeichenträger, der Rückstrahler, die vibrationsentkoppelte Rück​leuchte, die Kennzeichenbeleuchtung mit einer Halogenleuchte und der wie bei der K 1200 RS ausziehbare Spritzschutz unter 
dem Kennzeichenträger.

Breiterer Lenker trägt zum hervorragenden Fahrverhalten bei.

Die neue Gesamtergonomie sorgt nicht nur für eine sportlich kon​zentrierte und zugleich bequeme, entspannte Haltung, sondern trägt auch entscheidend zum hervorragenden Fahrverhalten der R 1150 R bei. Sie resultiert aus der mehr nach vorn geneigten Sitzposition von Fahrer und Beifahrer, insbesondere jedoch aus dem neuen Stahl​rohr​lenker, dessen Griffenden flacher abgewinkelt sind. Die Lenker​griffbreite vergrößerte sich um 56 mm von bisher 729 mm auf nunmehr 785 mm, die Lenkergriffe liegen um jeweils 40 mm tiefer und weiter vorn als bisher. 

Die Lenkerarmaturen stammen von der R 1150 GS, alle Bedien​schalter sind in die Griffeinheit integriert, Kupplungs- und Hand​bremshebel vierfach einstellbar. Zur Serienausstattung gehört unter anderem der Hauptständer, der Seitenständer mit Startunter​brechung bei eingelegtem Gang, die Warnblinkanlage und der geregelte Katalysator. 

Fahrfertig wiegt die R 1150 R 238 kg. Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 450 kg ergibt sich eine großzügige Zuladung von 212 kg.

Sonderausstattung: BMW Integral ABS.

Als Sonderausstattung gibt es unter anderem das neue 
BMW Integral ABS in Teilintegral-Version, heizbare Lenkergriffe, einen niedrigeren Fahrersitz mit 770 mm Sitzhöhe, Kofferhalter 
mit integ​rierten Soziushaltegriffen, eine Gepäckbrücke, eine 
kleine Speedster-Scheibe und einen längeren sechsten Gang 
(Overdrive-Version).

Sonderzubehör: Komfort-Soziussitz.

Als Sonderzubehör werden zunächst unter anderem angeboten: Komfort-Soziussitz, elektrische Steckdose, Zylinderschutz, System​koffer, Innentaschen für Koffer, Tankrucksack, Softcase und eine Ablageblende, die bei Abnahme des Soziussitzes den Heckrahmen abdeckt und auf der zum Beispiel eine große Gepäckrolle Platz
fin​det.

7.
Die R 1150 GS.
Enduro unverändert ins
Modelljahr 2002.


Die im September 1999 eingeführte R 1150 GS schreibt die Erfolgsstory der GS-Modelle fort:
Bis Sommer 2001 wurden bereits über 32 000 Einheiten gebaut. 

Die große Enduro geht unverändert ins Modelljahr 2002.

Die Erfolgsgeschichte der GS-Enduro-Modelle:
Schon über 146 000 Einheiten wurden gebaut.

Mit der Premiere der R 80 G/S im September 1980 eröffnete BMW ein neues Marktsegment im Bereich der Enduro-Motorräder, das der großvolumigen Reise-Enduros. Bis dahin nämlich hatten Enduros nur einen Zylinder und einen Hubraum von maximal 500 cm3.

Die 50 PS starke 800 cm3-Zweizylinder-Boxermaschine mit der 
Ein​armschwinge, dem BMW Monolever, setzte damals nicht nur einen neuen Maßstab, sondern auch einen Trend.

Die R 80 G/S (das G/S stand für Gelände/Straße) wurde zum bevor​zugten Motorrad für Globetrotter. Auf ihren Wettbewerbsversionen errangen der Franzose Hubert Auriol (1981 und 1983) und der Belgier Gaston Rahier (1984 und 1985) insgesamt vier Siege bei der Rallye Paris–Dakar, dem härtesten Langstreckenrennen der Welt. 21 864 Einheiten wurden von ihr zwischen 1980 und 1987 produ​ziert, dazu zwischen 1987 und 1992 noch 1 727 Einheiten der R 65 GS.

Im Herbst 1987 kamen dann die R 80 GS und R 100 GS, die Nach​folgerinnen mit der Doppelgelenkschwinge, dem BMW Paralever,
auf den Markt. Inklusive der Paris-Dakar-Modelle wurden von diesen bis 1995 42 387 Einheiten gebaut. 3 003 Exemplare der 1996 abschlie​ßend aufgelegten R 80 GS Basic beendeten dann endgültig die Ära der alten Boxermotorräder mit Zweiventilmotoren, insgesamt 68 981 von diesen wurden als Enduros gefertigt.

R 1100 GS setzte Erfolge eindrucksvoll fort.

Als zweites Modell der neuen Boxergeneration mit Vierventil-Motoren präsentierte BMW dann auf der IAA (Internationale Auto​mobil-Ausstellung) in Frankfurt im September 1993 die R 1100 GS, die im Frühjahr 1994 in den Handel kam. Die Enduro-Version des neuen Boxers, auch als der Range Rover unter den Enduro-Motor​rädern beschrieben, setzte die Erfolge der GS-Modelle von BMW in eindrucksvoller Weise fort: Rund 46 000 Einheiten wurden (inklusive R 850 GS) gebaut.

Die R 850 GS blieb bis Ende des Modelljahrs 2000 im Programm.

Zum Modelljahr 1999 wurde der R 1100 GS noch eine R 850 GS
zur Seite gestellt. Ihr 848 cm3-Motor leistete 52 kW/70 PS bei 7 000 min-1 und verfügte über ein maximales Drehmoment von 77 Nm bei 5 500 min-1. Als Sonderausstattung gab es, der euro​päischen Stufenführerscheinregelung entsprechend, auch eine Leistungsvariante mit 25 kW/34 PS. Ansonsten war die R 850 GS technisch, optisch und ausstattungsmäßig mit der R 1100 GS identisch. 

Die R 850 GS wurde bis zum Ende des Modelljahrs 2000 unver​ändert angeboten.

R 1150 GS löste R 1100 GS im Herbst 1999 ab.

Nach sechs Jahren Bauzeit wurde die R 1100 GS zum Herbst 1999 von der neuen R 1150 GS abgelöst. Mit einem noch größeren
und stärkeren Motor, einem neuen Sechsganggetriebe und einem opti​schen „Face-lift“ ging das Original aller großen Abenteuer- 
und Fernreise-Enduros gut gerüstet in das zwanzigste Jahr der Erfolgs​geschichte der GS-Motorräder von BMW. 

Bis zum Sommer 2001 wurden über 146 000 Einheiten gebaut.

Der Motor und das Getriebe.


Drehmomentverlauf noch fülliger.

Das Herz der R 1150 GS schlägt noch kräftiger als bei der R 1100 GS, das heißt, die Leistungs- und Drehmomentwerte sind spürbar angehoben. So wurde die maximale Leistung des Zwei​zylinder-Boxermotors bei 6 750 min-1 von bislang 59 kW (80 PS) 
auf 62,5 kW (85 PS) und das maximale Drehmoment bei 5 250 min-1 von bisher 97 Nm auf 98 Nm erhöht. Noch weit bemerkenswerter 
ist dabei, dass der Drehmomentverlauf des Triebwerks über den gesamten Drehzahlbereich – und vor allem zwischen 3 000 und 5 000 min-1 – fülliger geworden ist. So stehen jetzt zwischen 3 000 und 6 500 min-1 ständig mehr als 90 Nm zur Verfügung, dies führt 
zu deutlich ver​besserten Durchzugswerten.

Hubraum um 45 cm3 vergrößert – Motor modifiziert.

Zur Verbesserung der Leistungswerte trugen folgende technische Maßnahmen bei:

Der Hubraum des Motors wurde durch eine Vergrößerung der 
Boh​rung von 99 auf 101 mm (wie bei der R 1200 C) von 1 085 auf 1 130 cm3 vergrößert. Unverändert blieb der Hub mit 70,5 mm. So kom​men nun die Zylinder der R 1200 C (ohne geschliffene Rippen) mit neuen Kolben zum Einsatz. Von der R 1100 S übernommen wurden die Zylinderköpfe und die Kurbelwelle. So wie die R 1100 S besitzt nun auch die R 1150 GS die leichteren Zylinderkopfhauben aus Magnesium. Außerdem hat die R 1150 GS eine neue Nocken​welle, deren Steuerzeiten stärker auf eine Optimierung des Dreh​moment​verlaufs abgestimmt sind.

Motronic MA 2.4 und weltweit serienmäßig geregelter
Katalysator.

Ihr digitales Motormanagement wird, wie bei der R 1200 C und R 1100 S, von der Motronic MA 2.4 (bisher MA 2.2) gesteuert;
sie verfügt – wie jedes von 1997 an neu eingeführte BMW Modell (K 1200 RS, R 1200 C, R 1100 S und K 1200 LT) – weltweit serien​mäßig über einen geregelten Dreiwege-Katalysator. Dem gesteiger​ten Leistungsvermögen und dem damit verbundenen höheren Kühlungsbedarf entsprechend hat sie den größeren Ölkühler der R 1100 RT.

Neue Abgas- und Schalldämpferanlage aus Edelstahl trägt
rund 50 Prozent zur Leistungssteigerung bei.

Rund 50 Prozent der Verbesserung der Leistungswerte der neuen R 1150 GS gehen auf das Konto der komplett neuen Abgas- und Schalldämpferanlage aus verchromtem Edelstahl, diese erforderte eine Anpassung des Motor-Ölwannenschutzes aus Aluminium.

Wie bei der R 1100 S führen nun die beiden, aus den Zylindern kommenden, von bislang 38 auf 45 mm Durchmesser vergrößerten und mit einem Interferenzrohr miteinander verbundenen Auspuff​krümmer in einer Zweirohrausführung in den Vorschalldämpfer (bisher Zwei-in-eins-Anlage). Im Vorschalldämpfer sind der Kataly​-sator und die Lambdasonde untergebracht. Wie bei einer Enduro üblich, ist der ebenfalls neugestaltete Endschalldämpfer nach oben gelegt.

Sechster Gang als Overdrive oder wahlweise sportlich.

Die Kraftübertragung erfolgt wie bei der R 1200 C und R 1100 S nunmehr über eine hydraulisch betätigte Einscheiben-Trocken​kupplung. Zugute kommt der R 1150 GS auch das neue Sechs​ganggetriebe der R 1100 S: Schaltkomfort und Schaltpräzision sind hier gegenüber dem bisherigen Fünfganggetriebe deutlich verbes​sert. Im Gegensatz zum Sportmodell R 1100 S ist das Sechsgang​getriebe der Enduro indes mehr auf komfortables Touren abge​stimmt. So ist der sechste Gang als Overdrive länger ausgelegt,
der durch deutlich abgesenkte Drehzahlen Geräusch, Schwingungen und Kraftstoffverbrauch spürbar reduziert.

Vom Modelljahr 2001 an ist für die R 1150 GS wahlweise als Sonderausstattung der sechste Gang nun auch – wie serienmäßig bei der neuen R 1150 R – in kürzerer, sportlicherer Auslegung lieferbar.

So wie die R 1100 S besitzt auch die R 1150 GS aus Gründen der Gewichtsersparnis in der Serienausstattung eine Lichtmaschine mit 600 Watt Leistung und eine 14 Ah-Batterie. Auf Wunsch sind als Sonderausstattung jedoch auch eine Lichtmaschine mit 700 Watt und eine 19 Ah-Batterie lieferbar. Die Sonderausstattungen ABS oder heizbare Lenkergriffe beinhalten die stärkere Stromversorgung.

Das Fahrwerk.


Leichterer Telelever sorgt für noch besseres Handling.

Beibehalten ist in der R 1150 GS das Rahmenkonzept der R 1100 GS, bei dem Motor- und Getriebegehäuse als mittragende Bestandteile mit dem Vorder- und Heckrahmen verbunden sind. Die Anbindung des Heckrahmens am verstärkten Getriebegehäuse wurde optimiert und bildet zusammen mit diesem eine hochfeste Einheit. Die neuen Fußrastenplatten sorgen für zusätzliche Stabili​sierung.

Wie bei der R 1100 S kommt nun auch bei der R 1150 GS am Vorderrad eine verbesserte, leichtere Ausführung des einzigartigen BMW Telelevers zum Einsatz. Nähere Details dazu finden sich im Kapitel über die R 1100 S. So profitiert auch die R 1150 GS von der Reduzierung der ungefederten Massen durch ein noch besseres Handling.

Unverändert findet vorne das zentrale, in der Federvorspannung mit einem Hakenschlüssel aus dem Bordwerkzeug fünffach einstellbare Federbein (Federweg 190 mm) Verwendung.

Übernommen wurde auch das hintere zentrale Federbein (Federweg 200 mm). Dieses ist stufenlos verstellbar: in der Federvorspannung über ein Handrad hydraulisch und in der Zugstufendämpfung über eine Einstellschraube.

Paralever neu gestaltet –
bewährte Bremsanlage auf Wunsch mit ABS II.

Nach dem Vorbild der R 1100 S neu gestaltet wurde die BMW Paraleverschwinge. Durch die Vergrößerung des Gehäuses für das Sechsganggetriebe und die modifizierte Lagerung des Paralevers im Getriebegehäuse hat sich die Schwingenlänge von 520 auf 506 mm verkürzt. Der Radstand und die gesamte Fahrwerksgeometrie blie​ben jedoch unverändert. Auch die BMW Kreuzspeichenräder (hinten mit angepasster Radnabe) und die bewährte Bremsanlage wurden von der R 1100 GS übernommen: am Vorderrad die Zweischeiben​bremse mit Vierkolbenfestsätteln und schwimmend gelagerten Edelstahlscheiben (Durchmesser 305 mm), am Hinterrad die Ein​scheiben​bremse (Durchmesser 276 mm) mit Zweikolben​schwimmsattel. Die bislang organischen Bremsbeläge an der Vorderradbremse sind jetzt aus Sintermetall. 

Und natürlich ist als Sonderausstattung wieder das – hier für den Geländeeinsatz wie bisher schon abschaltbare – ABS II erhältlich.

Design und Ausstattung.


R 1150 GS präsentiert sich mit neuem Gesicht.

Schon der erste Auftritt der R 1100 GS im Herbst 1993 fand starke Beachtung in der Motorradwelt. Besonders ihr eigenwilliges, gewagtes und unverwechselbares Design löste intensive Diskussio​nen aus und polarisierte die Gemüter – völlig kalt ließ ihr Aussehen indes kaum einen Motorradfahrer. Rund 45 000 von ihnen haben sich seither durch den Kauf dieses Modells eindeutig zu diesem bekannt.

Zum Modelljahr 2000 präsentierte sich die neue R 1150 GS nicht nur mit Verbesserungen an Motor, Getriebe und Fahrwerk, sondern auch mit einem sogenannten „Face-lift“ und das im wahrsten Sinn des Wortes, denn sie zeigt sich in der Frontpartie tatsächlich mit einem neuen Gesicht.

Obere Vorderradabdeckung in neuer Form.

Fast völlig unauffällig beginnt dieses an der unteren, neu geformten schwarzen Radabdeckung, es setzt sich schon deutlicher erkennbar an der GS-typischen, markanten oberen Radabdeckung fort.
Diese fungiert weiter als Luftzufuhr-Eingangskanal für den Ölkühler, als zusätzlicher Spritzschutz und als Leitfläche, um bei höheren Geschwin​digkeiten für den nötigen Abtrieb zu sorgen. In der Seiten​ansicht ist klar zu erkennen, dass die obere Radabdeckung durch ihre gelungene neue Formgebung den Vorderbau des Motorrads noch stärker in einer fließenden Linienführung mit dem Tank verbin​det. Die neue Linienführung verstärkt die optische Kraftausstrahlung dieses Modells.

Doppelscheinwerfer mit Ellipsoid-Abblendlicht.

Gewissermaßen im Blickpunkt des „Face-lifts“ stehen die „Augen“ des neuen Gesichts. Anstelle des alten, rechteckigen Scheinwerfers findet sich hier nun ein asymmetrischer Doppelscheinwerfer wie bei der R 1100 S. Der größere der beiden ist ein Ellipsoid-Scheinwerfer mit H7-Birne, der die Funktion des Abblendlichts übernimmt und für eine verbesserte Ausleuchtung der Fahrbahn sorgt. Das Fernlicht wird von einem Freiformflächen-Scheinwerfer mit H1-Birne ausge​strahlt.

Windschild verstell- und abnehmbar.

Direkt über dem Doppelscheinwerfer sitzt eine aluminium-silbern lackierte Abdeckung für die dahinter befindliche Instrumenteneinheit im Cockpit, welche die beiden Scheinwerfer so eigenwillig einfasst, dass man mit ein bisschen Fantasie fast ein neckisches Augen​zwinkern erkennen könnte...

Auf dieser Abdeckung thront das neue transparente Windschild,
das aerodynamisch optimiert wurde und einen noch besseren Wind​schutz bietet. Es ist nicht nur dreifach einstellbar, sondern für Freunde des vollen Fahrtwinds sogar ganz abnehmbar.

Cockpit neu angeordnet.

Neu angeordnet, kompakter und noch übersichtlicher präsentieren sich der Tachometer und der Drehzahlmesser sowie die Kontroll​leuchten im Cockpit. Der Platz des als Sonderausstattung erhält​lichen Fahrerinformationsdisplays (FID) mit Digitaluhr und Anzeige für Benzinstand, eingelegten Gang und Öltemperatur ist von der rech​ten auf die linke Seite gewandert.

Neue Lenkerarmaturen.

Nach ihrer Einführung in der R 1200 C und R 1100 S kommen die neuen Lenkerarmaturen nun auch bei der R 1150 GS zum Einsatz. Alle Bedienschalter sind hier in die Griffeinheit integriert. Der Hand​bremshebel und der Handhebel für die hydraulische Kupplung sind vierfach einstellbar. Die Breite des wiederum kippentkoppelten
Len​kers vergrößerte sich wegen der neuen Armaturen von 890 auf 903 mm.

Unverändert ist der Kraftstofftank, dessen nutzbares Tankvolumen 22,1 Liter beträgt. Ein sogenanntes Roll-Over-Ventil verhindert nun im Falle eines Falles das Entweichen von Kraftstoff und eine damit verbundene Brandgefahr. Beibehalten wurde ebenso wie die Gepäck​brücke die zweigeteilte, komfortable Sitzbank. Im Fahrer​bereich ist sie in zwei Stufen auf eine Sitzhöhe von 840 oder 860 mm einstellbar.

Neben dem „Face-lift“ der Frontpartie tragen, wie bereits erwähnt, auch die Neugestaltung von Abgas- und Schalldämpferanlage, Getriebegehäuse, Paralever und Fußrastenanlage zu einem deutlich verjüngten Erscheinungsbild bei. 

Zur Serienausstattung der R 1150 GS gehört ein kombiniertes
Zünd- und Lenkschloss mit Einschlüsselsystem, ein Hauptständer, ein Seitenständer mit Startunterbrechung, eine Gepäckbrücke,
eine Warnblinkanlage, ein geregelter Katalysator und eine elektrische Steckdose.

Umfangreiche Sonderausstattung und Sonderzubehör.

Als Sonderausstattung ab Werk gibt es unter anderem das (abschaltbare) ABS II, heizbare Lenkergriffe, einen integrierten Handschutz, Kofferhalter und ein Fahrerinformationsdisplay.

Als Sonderzubehör werden beim BMW Händler beispielsweise Systemkoffer, dazu passende Innentaschen, ein Topcase, ein neuer Tankrucksack, ein sogenannter Twin Bag zur Gepäckunterbringung, Zylinderschutzbügel oder eine Diebstahlwarnanlage angeboten.

8.
Die R 1100 S.
Sport-Boxer unverändert ins Modelljahr 2002.
In der Tradition des Buchstabens S.

Mit der R 1100 S ließ BMW im Herbst 1998 eine Tradition wieder aufleben: So stand der Buchstabe S in der Typenbezeichnung bei BMW schon in den Sechziger und Siebziger Jahren für das Wort Sport. Es begann mit der R 50 S (1960 –1962) und der R 69 S (1960 –1969). Als erstes BMW Motorrad mit einer Höchstgeschwin​digkeit von 200 km/h und durch ihr sportliches Design ging die sehr erfolgreiche R 90 S (1973 –1976) als Meilenstein in die BMW Geschichte ein. Details wie Lackierung in orange, Cockpit​verkleidung mit Doppelinstrumenten, Heckbürzel und gelochte Bremsscheiben setzten neue Trends. Mit der R 100 S (1976 –1978) und der R 100 CS (1980 –1984) endete vorläufig die Geschichte des Buchstabens S bei den Boxermodellen.

Die R 1100 S trägt nun also wieder den Buchstaben S und muss sich folglich an diesem Anspruch messen lassen. Die R 1100 S ist wie die R 1150 RS im Sport-Tourer-Segment angesiedelt. Während bei der R 1150 RS die Betonung jedoch mehr auf Tourer liegt, ver​hält es sich bei der R 1100 S umgekehrt: Zwar erfüllt sie in Sachen Sitzkomfort für Fahrer und Beifahrer und ihrer Möglichkeit, Koffer 
zu tragen auch ein ausreichendes Maß an Tourentauglichkeit, doch dominiert bei ihr eindeutig die Bezeichnung Sport.

Das stärkste, leichteste und agilste Boxermodell.

Schon ihr stark emotional anmutender optischer Auftritt mit der Halbschalenverkleidung, der Sitzbank im Einzelsitz-Look und den unter das Heckteil hochgelegten Endschalldämpfern signalisiert, dass die sportlichen Talente bei der R 1100 S überwiegen. Der äußere Schein trügt nicht, denn sie besitzt ein Sportler-Herz, das noch kräftiger und schneller schlägt, als die Herzen ihrer Boxer-Schwestern. Sie ist jedoch nicht nur die stärkste, sondern zudem auch noch die leichteste und agilste Vertreterin der Vierventil-Boxergeneration.

Die R 1100 S ist der Sport-Boxer, der dynamischste Boxer,
den es bei BMW je gab. Bis Sommer 2001 wurden rund 
20 000 Einheiten gebaut. Sie geht unverändert ins Modelljahr 2002.

Der Motor und das Getriebe.


Der stärkste Boxermotor in der BMW Motorradgeschichte.

Als Basis für den Antrieb der R 1100 S dient der Zweizylinder-Vierventil-Motor der R 1100 RS mit einem Hubraum von 1 085 cm³ Hubraum, der bei der RS eine Leistung von 66 kW/90 PS bei 7 250 min-1 und ein Drehmoment von 95 Nm bei 5 500 min-1 besitzt.

Die Zielsetzung der Überarbeitung dieses Motors für den Einsatz
in der R 1100 S war eine solide Leistungserhöhung ohne spürbare Einschränkung in der Drehmomentabgabe.

Das Ergebnis: Die maximale Leistung des Motors der R 1100 S beträgt 72 kW/98 PS bei 7 500 min-1, sein maximales Drehmoment 97 Nm bei 5 750 min-1.

Damit ist der leistungsstärkste Boxermotor entstanden, den BMW 
in seiner Motorradgeschichte in Serie gebaut hat.

Äußerlich unterscheidet sich der Motor der R 1100 S durch neue Zylinderkopfhauben mit drei erhabenen Rippen an der Unterseite und der Aufschrift Magnesium an der Oberseite. Die Gewichts​ersparnis für beide Zylinderkopfhauben beträgt gegenüber der 
Aus​führung in Aluminium zusammen 800 Gramm.

Folgende technische Maßnahmen trugen zu der gewünschten Leistungssteigerung bei oder wurden im Zusammenhang damit getroffen:

•
Durch entsprechende Kolbengestaltung wurde die Verdichtung von 10,7 auf 11,3 angehoben.

•
Optimierung der Ansaugluftführung und Einsatz eines Plattenluft​filters anstelle eines Rundluftfilters; dieser sorgt für höhere Durchströmungswerte.

•
Durch die Anhebung der maximalen, abgeregelten Drehzahl von 7 900 min-1 auf 8 400 min-1 wurden neue, geschmiedete Pleuel notwendig.

•
Die digitale Motorelektronik, die Motronic MA 2.4 von Bosch,
die auch in der R 1200 C und der K 1200 RS zum Einsatz kommt, wurde auf die neuen Bedingungen abgestimmt. Mit der Motronic MA 2.4 führte BMW als erster Hersteller der Welt 
einen Mobilen Diagnose Test Computer (MoDiTeC) ein, der dazu beiträgt, Service- und Reparaturzeiten zu verkürzen.

•
Zur Verbesserung der Schmierung hochbelasteter Motorteile wie etwa Kurbelwellen- und Pleuellager wurde der Ölkreislauf im Kurbelgehäuse durch eine Änderung des Motorgehäuses opti​miert. Diese Maßnahme kommt auch allen anderen Boxer​modellen zugute; gleichzeitig wurde die Einfüllmenge des Motor​öls um 0,35 l auf 4,10 l (mit Filterwechsel) angehoben.

•
Rund 70 Prozent der Leistungssteigerung steuert die neue Abgas- und Schalldämpferanlage der R 1100 S bei, die anschlie​ßend näher beschrieben wird.

Neue Abgas- und Schalldämpferanlage trägt zu höherer
Leistung und sportlichem Erscheinungsbild bei.

Die neue Abgas- und Schalldämpferanlage der R 1100 S reduziert durch ein vergrößertes Volumen den Gegendruck und trägt damit zur Leistungssteigerung sowie einem charakteristischen, kernigen „Boxer-Sound“ bei. Durch ihre, erstmals bei einer BMW, direkt 
unter das Heckteil hochgelegten beiden Endschalldämpfer sorgt sie zudem für ein leichtgewichtiges, sportliches Erscheinungsbild.

Geregelter Dreiwege-Katalysator weltweit serienmäßig.

Die komplette Anlage ist aus Edelstahl. Die aus den Zylindern kom​menden, auf 45 mm Durchmesser (R 1100 RS: 38 mm) vergrößerten zwei Krümmerrohre sind über ein sogenanntes Interferenzrohr 
mit​einander verbunden und münden in einem großvolumigen Vor​schalldämpfer an der Fahrzeugunterseite. In diesem befindet 
sich der – wie schon bei der K 1200 RS und R 1200 C – weltweit serien​mäßige geregelte Dreiwege-Katalysator.

Aus dem Vorschalldämpfer führt dann ein Rohr in den linken End​schalldämpfer, der mit dem rechten Endschalldämpfer über ein weiteres Rohr verbunden ist. Die beiden Endschalldämpfer treten direkt unter der Heckleuchte aus.

Zum sportlichen Charakter passend:
Neues Sechsgang-Getriebe.

Die Kraftübertragung erfolgt wie bei der K 1200 RS und der R 1200 C über eine hydraulisch betätigte Einscheiben-Trocken​kupplung. Ihrem sportlichen Charakter angemessen besitzt die R 1100 S – wie die K 1200 RS – ein neues Sechsgang-Getriebe. Dieses zeichnet sich durch verbesserten Schaltkomfort und Präzision aus. Weil die Paralever-Hinterradschwinge hier nicht am Getriebegehäuse, son​dern an einem neu entwickelten Hauptrahmen gelagert ist, konnte das Getriebegehäuse kompakter gestaltet werden, dadurch verrin​gerte sich auch die geräuschabstrahlende Fläche. 

Die Ganganschlüsse sind optimal über das Drehzahlband verteilt. Durch eine engere Abstufung ist das nutzbare Drehzahlband in jedem Gang ideal zugeschnitten.

Aus Gründen der Gewichtsersparnis besitzt die R 1100 S in der Serienausstattung eine kleinere, um etwa 1,4 kg leichtere 14 Ah-Batterie und eine etwas schwächere, um 0,97 kg leichtere Licht​maschine mit 600 Watt Leistung. Auf Wunsch sind jedoch auch 
eine größere 19 Ah-Batterie und eine stärkere Lichtmaschine mit 700 Watt Leistung erhältlich. Die Sonderausstattungen Integral ABS oder heizbare Lenkergriffe beinhalten die stärkere Stromversorgung.

Das Fahrwerk.

Sport-Boxer noch handlicher und stabiler.

Den stärkeren Leistungsdaten des neuen Sport-Boxers angemessen präsentiert sich auch das Fahrwerk, das noch handlicher und fahr​stabiler ist.

Einer sportlicheren Fahrweise angepasst wurde die Fahrwerks​geometrie der R 1100 S. Sie weist einen Radstand von 1 478 mm (R 1100 RS: 1 473 mm) und einen Nachlauf von 100 mm (111 mm) auf. Ihr Lenkkopfwinkel beträgt 65,0° (64,5°) und ihre Schräglagen​grenze liegt bei einem Fahrer von 85 kg Gewicht bei 50° (49°).

Telelever in leichterer Version.

Wie bei allen Boxermodellen und der K 1200 RS so findet sich auch bei der R 1100 S der BMW Telelever. Dieses innovative Vorderrad​führungssystem wurde 1993 in der R 1100 RS eingeführt und ist im Motorradbau nach wie vor einzigartig.

Bei der R 1100 S kam erstmals eine verbesserte, noch leichtere Ausführung, der Telelever „light“ zum Einsatz. Durch ein spezielles Fertigungsverfahren mit aus Einzelteilen gebauten Gleitrohren der Telegabel konnte etwa ein Kilogramm Gewicht eingespart werden. Diese deutliche Reduzierung der ungefederten Massen am Vorder​rad trägt zum hervorragenden Fahrverhalten der R 1100 S bei.

Vorderes Federbein erstmals aus der Fahrersitzposition
einstellbar.

Das vordere Federbein der R 1100 S besitzt einen Einrohr-Gas​druckdämpfer und ermöglicht einen Federweg von 110 mm. Über ein Handrad zwischen der Vorderkante des Tanks und der oberen Gabelbrücke kann die Dämpfung des Federbeins in der Zugstufe stufenlos eingestellt werden. Bei der R 1100 RS erfolgt diese Ein​stellung über eine Schlitzschraube am Federbein. Die Möglichkeit, das vordere Federbein bei der R 1100 S also jetzt aus der Fahrer​sitzposition einzustellen, ist ein Novum – und das nicht nur bei 
BMW Motorrädern...

Neuer Hauptrahmen für noch höhere Fahrstabilität.

Komplett neu ist der vierteilige Rahmen der R 1100 S.
Der Vorderrahmen aus Aluminium-Kokillenguss dient zusammen 
mit dem Längslenker zur Aufnahme der Vorderradführung. 

Wie bei allen anderen Vierventil-Boxermodellen erfüllen Motor- und Getriebegehäuse eine tragende Rolle. Die R 1100 S besitzt jedoch zusätzlich einen neu entwickelten Hauptrahmen aus geschweißten 

Aluminiumteilen. Dieser stellt über das mittragende Motor- und Getriebegehäuse eine äußerst steife Verbindung zwischen Vorder- und Hinterradführung und somit noch höhere Fahrstabilität her.

Der Heckrahmen besteht aus einer Stahlrohrkonstruktion und trägt die Sitzbank und die kleine Gepäckbrücke.

Wie bei allen BMW Motorrädern – mit Ausnahme der R 1200 C und den durch eine Kette angetriebenen F 650-Einzylindermodellen – sorgt das 1987 in der R 100 GS eingeführte BMW Paraleversystem auch bei der R 1100 S für eine optimale Hinterradführung. Diese Doppelgelenkschwinge reduziert die Lastwechselreaktionen des Kardanantriebs und bewirkt so eine allzeit optimale Bodenhaftung des Hinterrads. 

Bei der R 1100 S ist die Paralever-Hinterradschwinge indes nicht im Getriebegehäuse, sondern im Hauptrahmen gelagert. Das zentrale Gasdruckfederbein ist unten an der Paralever-Hinterradschwinge und oben am Hauptrahmen fixiert. Es ermöglicht einen Federweg von 130 mm. Die Federvorspannung ist über ein Handrad hydrau​lisch in 40 Stufen, die Zugstufendämpfung über eine Schlitz​schraube stufenlos einstellbar.

Leichtere Räder im filigranen Fünf-Doppelspeichen-Design.

Passend zum sportlichen Auftritt der R 1100 S fährt sie wie die K 1200 RS auf  leichteren 17 Zoll-Aluminiumgussrädern im filigranen Fünf-Doppelspeichen-Design. Die Räder haben die Dimension 
3,50 x 17 (vorn) und 5,00 x 17 (hinten), die Reifen haben die Größen 120/70 ZR 17 (vorn) und 170/60 ZR 17 (hinten).

Als Sonderausstattung ist auch ein Hinterrad in der Dimension 5,50 x 17 und einem Reifen in der Größe 180/55 ZR 17 erhältlich.

Am Vorderrad kommt ab 2001 die neue EVO-Bremse zum Einsatz. Am Hinterrad verrichtet eine Einscheibenbremse (Durchmesser 276 mm) mit einem Zweikolben​schwimmsattel ihren Dienst.

Bremsanlage auf Wunsch mit dem neuen BMW Integral ABS.

Selbstverständlich ist die R 1100 S auf Wunsch auch mit der Sonderausstattung ABS lieferbar und zwar von 2001 an mit dem neuen BMW Integral ABS. Bei dem Sport-Tourer-Modell wird es in der Teilintegral-Version geliefert, das heißt, der Hand​bremshebel wirkt gleichzeitig auf die Vorder- und Hinterradbremse, der Fußbremshebel nur auf die Hinterradbremse.

Design und Ausstattung.


Das Erscheinungsbild der R 1100 S:
Sportlich, emotional, dynamisch und unverwechselbar.

Zielsetzung des Designs der R 1100 S war es, ein emotionales und dynamisches Erscheinungsbild zu schaffen, das die unverwechsel​baren BMW Eigenschaften mit einem für BMW neuen Niveau an Sportlichkeit vereint.

Halbschalen-Verkleidung und Ellipsoid-Scheinwerfer.

Die im Windkanal entwickelte, vierteilige, sportliche Halbschalen​verkleidung mit integrierten Fahrtrichtungsanzeigern und Hand​schutzfunktion besitzt eine transparente Scheibe und bietet einen vergleichsweise guten Wind- und Wetterschutz. 

Im Mittelpunkt der Verkleidungsfront steht – über den beiden Öffnungen für den Ölkühler im typischen BMW Nierenlook – der komplett neuentwickelte, asymmetrische Doppel-Scheinwerfer.

Der größere der beiden Scheinwerfer ist ein Ellipsoid-Scheinwerfer mit H7-Birne, der die Funktion des Abblendlichts übernimmt. Dieser aus dem Automobilbau bekannte Scheinwerfer sorgt für eine noch bessere Ausleuchtung der Fahrbahn. Das Fernlicht wird von einem Freiformflächen-Scheinwerfer und H1-Birne ausgestrahlt. 
Diese neue Scheinwerfereinheit trägt zugleich zum eigenständigen Erscheinungsbild der R 1100 S bei.

Höherer Lenker und höhere Verkleidungsscheibe
als Sonderausstattung.

Der Lenker ist als sogenannter Stummellenker ausgeführt. Zwei voneinander getrennte Lenkerhälften aus geschmiedetem Aluminium sind direkt unterhalb der Gabelbrücke an die Standrohre geklemmt. Die Griffbreite des Lenkers beträgt 680 mm (mit Lenkergewichten 760 mm). Als Sonderausstattung ist in Verbindung mit einer höheren Verkleidungsscheibe auch ein etwas höherer Komfortlenker erhält​lich. Der Handbremshebel und der Handhebel für die hydraulische Kupplung sind in vier verschiedenen Positionen einstellbar.

In sportlicher Optik präsentiert sich auch das in Schwarz gehaltene Cockpit. Es wird von zwei neu gestalteten Instrumenten dominiert, dem Tachometer und dem Drehzahlmesser, beide mit gelben Ziffern und Zeigern vor schwarzem Hintergrund. Im linken Bereich des Cockpits finden sich die Kontrollleuchten, in der Mitte unten eine Digitaluhr.

Der Tank sitzt unter einer Kunststoffschale. Er ist aus Gewichts​gründen aus Aluminium, beherbergt Kraftstoff-Pumpe und -Filter und fasst 18 Liter. Beim Aufleuchten der Reservekontrollleuchte stehen noch vier bis fünf Liter Kraftstoff zur Verfügung.

Der Sport-Boxer bringt nur 229 kg auf die Waage.

Fahrfertig bringt der Sport-Boxer 229 kg auf die Waage und ist damit der leichteste Vertreter der neuen Boxerriege von BMW. Doch um auf dieses vergleichsweise niedrige Gewicht zu kommen, war eine Summe von vielen einzelnen, teilweise bereits erwähnten gewichts​ersparenden Maßnahmen erforderlich.

Konsequent auf niedriges Gewicht getrimmt und daher nicht höhen​verstellbar ist die einteilige Sitzbank mit einer Sitzhöhe von 800 mm, die Fahrer und Beifahrer ein dem Konzept entsprechendes Maß an Sitzkomfort gewährt. Die als Sonderausstattung lieferbare Abdeckung des Soziussitzes sorgt für eine sportliche Einzelsitzoptik. Unter der abnehmbaren Sitzabdeckung findet sich im Heckteil eine kleine Gepäckbrücke mit integrierten Soziushaltegriffen.

Zur weiteren Gewichtsoptimierung kommt bei der R 1100 S zum ersten Mal bei einem BMW Motorrad der Hightech-Werkstoff Kohlefaser zur Verwendung und zwar im vorderen Teil der Vorder​radabdeckung. Dies trägt gleichzeitig zur Reduzierung der unge​federten Massen am Vorderrad bei. Die Formgebung bedeutet einen gelungenen Kompromiss zwischen Spritzschutz und geringen Auftriebskräften.

Sportliche, aber dennoch bequeme Sitzposition.

Die R 1100 S besitzt einen Schlüssel für Zünd- und Lenkschloss, Tankdeckel und Sitzbank. Unter der Sitzbank befinden sich zwei Haken, an denen zwei Helme angeschlossen werden können.

Die Fahrerfußrasten sind der sportlicheren Auslegung entsprechend im Vergleich zur R 1100 RS etwas nach hinten und nach oben ver​setzt. An der Unterseite der Fahrerfußrasten sind austauschbare Dorne eingeschraubt, die eine Rückmeldung zur erreichten Schräg​lagengrenze ermöglichen. Sie liegt bei einem Fahrer von 85 kg 
bei maximal 50°. Die Anordnung der Fußrasten und der Lenkergriffe ergibt zusammen mit der Sitzbank eine sportliche, aber dennoch bequeme Sitzposition.

Zur Serienausstattung der R 1100 S gehören unter anderem ein Seitenständer mit Startunterbrechung, eine automatische Blinker​rückstellung, eine Warnblinkanlage und ein geregelter Dreiwege-Katalysator.

Sonderausstattung: Vom ABS bis zum breiteren Hinterrad.

Als Sonderausstattung gibt es das BMW Integral ABS, heizbare Lenkergriffe, Soziussitzabdeckung, einen schwarzlackierten Antriebsstrang, einen Hauptständer, eine stärkere 700 Watt-Licht​maschine mit größerer 19 Ah-Batterie (bei ABS und heizbaren Lenkergriffen enthalten), Kofferhalter und einen höheren Lenker mit höherer Verkleidungsscheibe. Außerdem ist als Sonderausstattung auch ein breiteres Hinterrad in der Dimension 5,50 x 17 mit einem Reifen in der Größe 180/55 ZR 17 lieferbar.

Für besonders sportliche Fahrer empfiehlt sich die Sonderausstat​tung Sportpaket. Diese umfasst einen Lenkungsdämpfer und verlän​gerte Federbeine, die eine Anhebung des Fahrzeugs vorn um 18 mm und hinten um 20 mm und damit eine Erhöhung der Schräg​lagenfreiheit von 50 auf 52° ermöglichen. Dazu gehört selbst​verständlich ein entsprechend verlängerter Seitenständer.

Als Sonderzubehör werden folgende Artikel angeboten:
Kohlefaser-Kit, elektrische Steckdose, Koffer und Innentaschen sowie ein Tankrucksack.

9.
Die R 1200 C.
Cruiser unverändert ins
Modelljahr 2002. 
R 850 C-Modelle nicht mehr 
im Programm.

Noch mehr funkelnde Chromteile, exklusive Aluminiumräder, Einzel​sitz, ovale Spiegel, Zusatzscheinwerfer, Speedster-Scheibe und zwei unterschiedliche, extravagante Zweifarbenlackierungen zeich​nen die neue R 1200 C Independent aus; mit diesem Modell baute BMW zum Modelljahr 2001 sein Cruiser-Programm weiter aus und erfüllt damit entsprechende Kundenwünsche zum Thema Individuali​sierung.

Mit der R 1200 C Classic war BMW im September 1997 erstmals in das Segment der Cruiser-Motorräder eingestiegen. Im Frühjahr 1999 kam die R 850 C Classic und im Herbst 1999 wurden dann die Avantgarde-Versionen eingeführt. Bei diesen, in zwei verschiedenen Farben erhältlich, sind viele Teile nicht verchromt, sondern in der Farbe Graphitan lackiert.

Seit ihrer Einführung sorgte die R 1200 C für Furore: durch ihren spektakulären Auftritt mit Geheimagent James Bond im 007-Thriller „Der Morgen stirbt nie“, durch hochkarätige Design-Auszeichnungen und den Gewinn vieler Wahlen zum „Cruiser des Jahres“ 1999 und 2000 von Motorradmagazinen in aller Welt.

Auch auf dem Markt waren die Cruiser-Modelle von BMW erfolgreich: über 30 000 Einheiten liefen bis Sommer 2001 im Werk Berlin vom Band. Vom Modelljahr 2002 an sind die Modelle R 850 C Classic und R 850 C Avantgarde nicht mehr im Programm.

R 1200 C Independent: Neue Aluminiumräder, Nebelscheinwerfer und Speedster-Scheibe.

Die im Herbst 2000 eingeführte, elegante und auch optisch besonders hochwertig wirkende R 1200 C Independent, technisch mit ihren Schwester​modellen fast identisch, gibt es wahlweise in der Zweifarben​lackierung elfenbein uni/peach-metallic mit schwarzer Handlinierung oder mandarin uni/graphit-metallic mit weißer Handlinierung. Diese Art der Lackierung betont die fließenden Linien und Formen der R 1200 C und differenziert die Independent-Version gegenüber den anderen Modellvarianten. Der eigenständige Charakter dieser auf​fallenden Lackierung wird durch die getönte Speedster-Scheibe, zwei zusätzliche kleine Linsen-Nebelschein-werfer und die neuen Räder unterstrichen. Anstelle der Kreuzspeichenräder kommen hier zweiteilige Aluminiumräder mit Dreispeichen-Innenstern zum Einsatz, Felgenkranz und Innenstern sind durch Titanschrauben miteinander verbunden.

Serienmäßig verfügt die R 1200 C Independent über einen Einzel​sitz, der die Fahrerin oder den Fahrer in den optischen Mittelpunkt rückt. Wer indes nicht ganz so unabhängig ist, wie dies die Modell​bezeichnung verspricht, für den gibt es wie bei den anderen Cruiser-Modellen einen kleinen oder großen Beifahrersitz und Fußrasten. Anstelle des serienmäßigen Tourenlenkers ist auch bei der Indepen​dent wahlweise der hohe oder niedrige Lenker des Classic-Modells erhältlich.

Die Fahrtrichtungsanzeiger besitzen weiße Gläser mit gelben Birnen, die Rückspiegelgehäuse sind nicht rund, sondern oval und ver​chromt. Dank eines noch größeren Chromanteils als bei ihrer Classic-Schwester hat die neue Independent einen noch glanz​volleren Auftritt: Sogar die Abdeckung der Lichtmaschine am vorderen Teil des Motorgehäuses, die neu gestalteten Lufteinlass​gitter vor den Ölkühlern, Kupplungs- und Handbremshebel und die Deckel der Flüssigkeitsausgleichsbehälter für Bremse und Kupplung sind hier hochglanzverchromt. Gewissermaßen als i-Tüpfelchen zieren zwei zusätzliche BMW Markenembleme die Abdeckung der Lichtmaschine vorn und die Radschrauben​abdeckung hinten.

Cruiser-Modelle in Avantgarde-Version:
In Graphitan lackierte Teile anstelle von Chrom.

Zwei Jahre nach der Einführung der R 1200 C präsentierte BMW unter der Bezeichnung Avantgarde zum Modelljahr 2000 eine neue visuelle Interpretation zum Thema Cruiser. Die Avantgarde-Ver​sion der R 1200 C steht in deutlichem Kontrast zu den klassischen Cruiser-Modellen. Die Teile, die bei diesen in Chrom oder Aluminium- silber funkeln, sind bei den Avantgarde-Ver​sionen in Graphitan 
oder wie der Motorblock oder der Antriebs​strang schwarz lackiert. Die neuentwickelte Farbe Graphitan stellt eine Mischung der Qualitäten von Graphit und Magnesium dar. Die „dunklere“ Alternative zum klassischen Silber wirkt modern und strahlt die High-Tech-Qualitäten dieser Maschine aus.

Neuer Tourenlenker.

Die Avantgarde-Modelle werden serienmäßig mit einem neuen Tourenlenker geliefert. Dieser ist ein gelungener Kompromiss zwischen dem hohen Serienlenker der klassischen Cruiser-Modelle und dem als Sonderausstattung erhältlichen niedrigen, sportlicheren Lenker. Natürlich ist der Tourenlenker auf Wunsch auch bei den klassischen Modellen lieferbar. Umgekehrt sind der hohe und der niedrige Lenker auch für die klassischen Cruiser Modelle verfügbar.

Zusätzliche Chromteile als Sonderzubehör.

Seit dem Modelljahr 2000 gibt es als Sonderzubehör weitere hoch​glanzverchromte Teile, so zum Beispiel die Kupplungs- und Brems​hebel, die Deckel für Brems- und Kupplungs-Flüssigkeitsbehälter und den Tankverschluss.

Der Motor.

Vor die Aufgabe gestellt, einen Cruiser stilgerecht zu motorisieren, wählten die Techniker logischerweise den neuen Zweizylinder-Boxer von BMW als Basis. Denn hier sind im Ansatz schon alle wesent​lichen Charakterzüge eines Cruiser-Triebwerks vorhanden: die ener​gische Kraftentfaltung für ein entspanntes Cruisen, der akzentuierte Klang des Zweizylinders als akustische Botschaft souveräner Stärke und der ideale Massenausgleich des Boxers zum Wohle bester Laufkultur. Zudem sorgt schon allein der Boxermotor für den BMW typischen und unverwechselbaren optischen Auftritt.

Aber zugleich war den Motorenbauern auch klar, dass der Boxer in seiner bisherigen Form zwar sportlich bestens durchtrainiert ist, aber von der idealen Cruiser-Maschine im wahren Sinne des Wortes um einige tausend Touren entfernt ist. Also beschlossen die Techniker, den Boxer einer tiefen inneren Wandlung zu unterziehen, um aus dem flinken Sprinter einen gelassenen Kraftsportler zu machen.

Vergrößerung des Hubraums.

Der erste und wichtigste Kraftakt auf dem Weg zum artgerechten Powerplay war die Vergrößerung des Hubraums, von dem ein rech​ter Cruiser ohnehin kaum genug haben kann. Durch eine Erweite​rung der Bohrung von 99 auf 101 mm und die Verlängerung des Hubs von 70,5 auf 73 mm wurden aus ursprünglich 1 085 cm3 
für die BMW R 1200 C erstmals 1 170 cm³.

Drehmomentkurve wie das Rückenprofil eines Büffels.

So kommt die Kraft nun mehr aus dem Vollen, aber das allein genügte den Motorenspezialisten bei ihrer Definition der best​möglichen Cruiser-Charakteristik nicht. Sie wollten dem wahrhaft durchzugsstarken Motor mit einer Drehmomentkurve ein angemessenes Denkmal setzen, die beispielhaft dem Rückenprofil eines Büffels folgt. Und das Ergebnis dieser Mühen ist eine Maschine, die auf hohe Drehzahlen so konsequent verzichtet, 
dass hier ein Dreh​zahlmesser zur überflüssigsten Nebensache 
der Welt wird. 

Kleine Änderungen zugunsten der Cruiser-Charakteristik.

Diese Wandlung des Wesens des Boxers erzielten die Ingenieure durch eine Vielfalt kleiner Änderungen, aber ohne den grund​sätzlichen Aufbau des Vierventil-Boxermotors zu ändern.

Diese sind unter anderem:

•
Verringerung des Ventildurchmessers:
(R 1200 C Einlass 34 mm, Auslass 29 mm; 
R 1100 RS Einlass 36 mm, Auslass 31 mm).

• 
Neue Nockenauslegung:
Verkürzte Steuerzeiten (R 1200 C 256°, R 1100 RS 300°) bei gleichzeitig verringertem Ventilhub (R 1200 C Einlass und Aus​lass: 8,23 mm/R 1100 RS Einlass 9,85 mm, Auslass 9,4 mm).

•
Drehmomentoptimierte Ansauganlage:
Saugrohrdurchmesser 35 mm (R 1100 RS: 50 mm)
mit optimier​ter Saugrohrlänge.
Drosselklappenstutzen (Durchmesser 35 mm/R 1100 RS 50 mm) miteinander gekoppelt und in Ansauganlage integriert; dadurch konnte auch eine automatische Kaltstartanhebung untergebracht werden. Das heißt, so wie bei der K 1200 RS entfällt auch bei der R 1200 C der Choke-Hebel am Lenker.

•
Neue Programmierung der Motronic:
Durch Eingriffe in die Motronic (MA 2.4 wie bei der K 1200 RS) wurde eine Drehmomentkurve erreicht, bei der die maximalen Drehmomente schon in niedrigen Drehzahlbereichen anliegen.

Ein Boxer von der milden Sorte.

Die Zähmung machte aus dem sportlichen Boxer fürs coole Cruisen einen von der ganz milden Sorte. Denn für das stressfreie Gleiten auf dem Highway – wo immer der auch sein mag – sind die satten 45 kW/61 PS bei moderaten 5 000 Kurbelwellen-Umdrehungen pro Minute ein fabelhaftes Angebot, wenn sie so vital beisammen sind wie im Boxermotor der BMW R 1200 C. Denn was hier zählt beim echten Cruising, wo man die Kraft aus dem rechten Handgelenk schüttelt, ist reichlich Drehmoment bei wenig Drehzahl: Den Spitzen​wert von 98 Newtonmetern gibt es hier schon bei 3 000 min-1.
Mehr als 90 Newtonmeter liegen ständig zwischen 2 500 und
4 500 Touren an.

Ein deutlich weiterer Bereich mit reichlich Drehmoment und viel nutzbarem Leistungsüberschuss erstreckt sich beim Cruiser von BMW zwischen 1 500 min-1 und – wenn es dann wirklich sein muss – 6 500 min-1. Im fünften und höchsten Gang der BMW R 1200 C reicht diese Spanne vom Stadttempo 50 km/h bis zur Höchstge-schwindig​keit von über 160 km/h. Die Kultur des Cruising liegt bei dieser BMW darin, dass man unterwegs auf das Schalten verzichten kann – aber nicht muss.

Satter und sonorer Boxer-Sound.

Klassischen Stil und zeitgemäße Technik vereint die Auspuffanlage, die natürlich durch eine entsprechende Abstimmung ebenfalls ihren Part zum gewünschten Drehmomentverlauf beiträgt. Hinter dem kernigen Auftritt mit den zwei kurzen Endrohren im strahlenden Chromglanz steckt eine in zweifacher Hinsicht umweltbewusste Konstruktion. Die Kombination des zentralen Vorschalldämpfers und der beiden kompakten seitlichen Endschalldämpfer senkt das
Fahr​geräusch auf die strengen Werte der aktuellen Europa-Norm von 80 dB (A). Dennoch ist der Sound BMW-typisch und Cruiser-spezifisch, also satt und sonor.

Geregelter Katalysator weltweit serienmäßig.

Ferner steckt im Vorschalldämpfer der R 1200 C der weltweit serienmäßige, geregelte Dreiwege-Katalysator.

Hydraulische Kupplung und ein neues Fünfgang-Getriebe.

Die Kraftübertragung der BMW R 1200 C erfolgt über eine hydrau​lisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung an ein neues Fünf​gang-Getriebe, das aus dem neuentwickelten Sechsgang-Getriebe der K 1200 RS abgeleitet ist. Es zeichnet sich durch Schaltkomfort und Präzision aus und ist kleiner, weil das Schwingenlager der R 1200 C nicht im Getriebe, sondern im Rahmen gelagert ist.
Außer​dem wurden die Serviceintervalle von 20 000 auf 40 000 km ange​hoben.

Die Abstufung des neuen Fünfgang-Getriebes bedeutete Maßarbeit für die Anforderungen an einen Cruiser. Die unteren Gänge sind für den flinken Sprint auf kurvenreichen Nebenstraßen kurz übersetzt und eng abgestuft. Der fünfte Gang hält dazu mit deutlich längerer Übersetzung Abstand. Das ideale Cruisen zwischen 80 und 120 km/h findet in dieser höchsten Stufe im Bereich des höchsten Drehmoments mit optimaler Kraftreserve statt.

Der Antrieb zum Hinterrad erfolgt natürlich wie bei allen BMW Boxern über eine Kardanwelle, die hier im hohlen Schwingarm des Monolever läuft und neben zwei Kreuzgelenken auch über einen Torsionsdämpfer verfügt. 

Das Fahrwerk.


Langer Radstand für die Cruiser-typische Fahrposition.

Für einen Cruiser ist ein langer Radstand die ideale Voraussetzung, die typischen Qualitäten solcher Motorräder zu entfalten. Denn Cruising bedeutet gelassenes und entspanntes Fahren sowohl auf geraden als auch auf kurvenreichen Strecken. Unbeirrbare Spurtreue ist hier mehr gefragt als der spontane Wechsel von der einen kühnen Schräglage zur anderen.

Die Gunst des langen Radstandes schafft ferner Platz auf dem Motorrad für eine herrschaftliche Position seines Herrn und Reiters. Um dies zu erreichen, rückten die Ingenieure auf der zum Cruiser gestreckten BMW die sattelförmige Sitzbank des Fahrers weiter nach hinten, die Fußrasten aber ein ganzes Stück nach vorn. Sie schufen damit einen bequemen Sitzplatz zwischen den zwei Rädern, der transkontinentale Touren zum Genuss macht, aber garantiert keinen rennsportlichen Ehrgeiz aufkommen lässt.

Im Zuge seiner Wachstumsphase streckte sich der BMW Boxer in seinem Radstand vom kurzen Maß der sportlich ausgelegten R 1100 RS mit 1 473 Millimetern um fast 20 Zentimeter auf die 
1 650 Milli​meter der R 1200 C. Mit dem Radstand wuchs natürlich auch die Gesamtlänge des Fahrzeugs von den 2 175 mm der R 1100 RS auf die 2340 mm der R 1200 C.

Neue Dimensionen und ein neues Konzept.

Die neuen Dimensionen erforderten ein neues Konzept. Der Rahmen der R 1200 C besteht in seinem vorderen Teil aus einem optisch dominanten Aluminium-Gussstück und im hinteren Teil aus einer eher unauffälligen Stahlrohr-Konstruktion. Motor und Getriebe fügen sich dazwischen als mittragendes Element ein.

Die vordere Rahmenpartie aus Leichtmetall, die perlglanz-verchromt ist, wie zum Beispiel die Gehäuse klassischer Kameras, ist über ihre Funktion hinaus zugleich ein wichtiges Design-Element. Sie zeigt ihre Zusatzfunktion einer Design-Vorgabe folgend unmissverständ​lich: Die Lufteinlassöffnungen für die dahinter liegenden beiden
Öl​kühler sind wie die Luftauslassöffnungen deutlich sichtbar.

Telelever auch als wichtiges Design-Element.

Das Rahmenvorderteil trägt an seinem Kopf ferner auch die obere Lagerung des Telelevers. Von Beginn an war klar, dass auch die R 1200 C – wie alle Modelle der neuen Boxergeneration und inzwi​schen auch die neue K 1200 RS – diese innovative und exklusive Art der Vorderradführung besitzen sollte (siehe auch ausführliche Beschreibung im Kapitel 13). Und weil der Längs​lenker – hier vollständig sichtbar – auch ein besonders wichtiges Design-Element darstellt, ist er bei der R 1200 C sogar erstmals aus geschliffenem Aluminium. 

Im gleichen Schliff strahlen auch die Tauchrohre der Telelever-Gabel, die einen für Cruiser typischen flachen Lenkwinkel (60,5°) hat. Der Nachlauf des Vorderrades ist in Anbetracht der spurstabilen Bauweise mit langem Radstand und im Interesse einer guten Hand​lichkeit kurz bemessen (86 mm). Die Federung übernimmt ein zentrales Federbein mit Schraubenfedern und Einrohr-Gasdruck​dämpfer, der Federweg beträgt 144 mm.

Verlängerter Monolever anstelle des Paralever.

Neben dem flacheren Winkel der Telelever-Gabel hat auch eine um 90 mm verlängerte Hinterradschwinge ihren Anteil am deutlich gewachsenen Radstand der BMW R 1200 C. Da sich mit einer lan​gen Schwinge die Reaktionen des Kardanantriebs ähnlich gut aus​gleichen lassen, wie mit der kürzeren, aber aufwendigeren Doppel​gelenk-Einarmschwinge, dem BMW Paralever, wählten die Tech​niker für die BMW R 1200 C aus Gründen der Funktion und des Designs eine längere Variante der urspünglichen Einarmschwinge, dem BMW Monolever. Auch hier obliegt die Federung einem zen​tralen, an der Schwinge gelagerten Federbein mit Einrohr-Gasdruck​dämpfer. Die Vorspannung der Schraubenfeder kann der Belastung mechanisch angepasst werden. Der Federweg beträgt 100 mm.

Neues komfortableres Federbein.

Seit November 1998 wird serienmäßig ein neues, weicheres und komfortableres Federbein eingebaut. Das ursprünglich eingebaute härtere Federbein, das für den vollen Beladungszustand besser geeignet ist, wird seit Modelljahr 2000 mit einer zusätzlichen hydraulischen Federvorspannung als Sonderausstattung „Touren​federbein“ angeboten.

Zwei Endschalldämpfer.

Last but not least wurde durch den Einsatz des verlängerten Mono-
levers der erforderliche Platz für den rechten Endschalldämpfer geschaffen – dem der Paralever buchstäblich im Weg gewesen wäre. Nach über zehn Jahren kam so erstmals wieder ein neues BMW Motorrad auf den Markt, das auf beiden Seiten je einen Endschalldämpfer besitzt.

Der lange Radstand der R 1200 C bringt nicht nur Ruhe in den Fahrstil, er ist auch notwendiges Element für den Baustil eines Cruisers, denn Länge schafft auch die Voraussetzungen für eine tiefe Sitzposition, die hier mit 740 mm über Grund besonders kleineren Menschen deutlich entgegenkommt.

Stilvoll und stabil: Die BMW Kreuzspeichenräder.

Da die Räder grundsätzlich zu den Bauelementen zählen, die den Charakter eines Motorrades besonders stark prägen, suchten Designer und Fahrwerksexperten nach einem möglichst ausdrucks​vollen Radtyp. Die gefundene Lösung ist eine gelungene Kombina​tion aus traditioneller Optik und moderner Technik. Denn als stilisti​sches Grundmotiv haben die Räder der BMW R 1200 C das klassi​sche Drahtspeichen-Design. Dies kommt hier in der modernen, hochglanzverchromten Variante des BMW Kreuzspeichenrades zum Ausdruck. Bei dieser stabilen Konstruktion, die sich seit der Premiere der R 100 GS 1987 bestens bewährt hat, werden die Drahtspeichen nicht durch das Felgenbett geführt, sondern sie verspannen einen Steg am Außenrand der Felge mit der Nabe. Diese Bauweise ermöglicht ein geschlossenes Felgenbett und den Einsatz schlauchloser Reifen.

Hocheffiziente Bremsanlage – auf Wunsch mit ABS II.

Obwohl in dieser Fahrzeugkategorie üblicherweise die fahr​dynamischen Ansprüche nicht so im Vordergrund stehen, fühlt sich ein BMW Motorrad auch als Cruiser-Modell für optimale Brems​verzögerung verantwortlich. Entsprechend großzügig sind die Stopper dimensioniert. Die beiden gelochten Edelstahl-Scheiben 
am Vorderrad haben einen Durchmesser von 305 Millimetern. Vierkolben-Festsättel von Brembo nehmen die Scheiben machtvoll in die Zange. Hinten wird mit einer Scheibe (285 mm Durchmesser) und einem Zweikolben-Schwimmsattel verzögert. Selbstverständlich wird auch die R 1200 C auf Wunsch mit ABS II geliefert.

Fazit: Mit der R 1200 C kann man nicht nur gemütlich und souverän durch die Landschaft gleiten, sondern auch durchaus eine ange​messene, dynamische Fahrweise auf kurvenreichen Strecken genie​ßen. Oder noch kürzer gesagt – die BMW R 1200 C ist ein Cruiser, mit dem man richtig Motorradfahren kann...

Design und Ausstattung.

Ein wesentliches Merkmal ist auch für einen Cruiser von BMW die dahinter stehende Design-Philosophie. Das Design muss die Grundwerte der Marke widerspiegeln und dem Motorrad seine eigene Identität verleihen. Das Design der R 1200 C interpretiert die traditionellen Werte von BMW, wie Innovation, Klarheit in Inhalt und Gestaltung, sinnvolle und zweckmäßige Funktionen sowie Zuver​lässigkeit. Als wichtigste Zutat kommt noch ein kräftiger Schuss Emotion dazu.

Modernste Technologie und nostalgische Attribute.

Außerdem verbindet die R 1200 C aber auch modernste Techno​logie mit jenen nostalgischen Attributen und Anmutungen wie sie bei Cruisern typisch sind. Die R 1200 C nimmt jedoch keinen Bezug
auf eine bestimmte Epoche, sondern verweist im Kern auf die BMW Motorrad-Tradition, ohne in der Aussage historisch zu werden.

Freier Blick auf die Federelemente.

Trotz des kompakten, am klassischen Dreieck als Grundform orien​tierten Gesamtbildes wurde durch gezielte Freiräume und Durch​brüche eine Transparenz der seitlichen Silhouette erzielt. Diese gibt einen Blick auf die Federelemente des Telelever vorn und des Monolever hinten frei. Sie führt zu einer Anmutung von Leichtigkeit und dem Eindruck einer auf das Wesentliche reduzierten Maschine: einem Cruiser, dem Motorrad pur.

Bei einem Cruiser werden die Materialien des Motorrads nicht nur zweckgebunden gewählt; sie haben vielmehr zugleich eine stark design-orientierte Ausrichtung, die neben dem Zeitgeist auch den Charakter des Fahrers und seiner Maschine präsentieren. Deshalb kommen bei der R 1200 C nur hochwertige Materialien zum Einsatz.

Eigenständigkeit durch Boxermotor.

Die Eigenständigkeit der BMW R 1200 C im stark besetzten Markt​segment der Cruiser wird technisch und optisch allein schon durch den einzigartigen – und im wahrsten Sinn des Wortes zu beiden Seiten herausragenden Zweizylinder-Boxermotor hervorgehoben. Dessen neugestaltete Zylinderkopfhauben sind natürlich hochglanz-verchromt.

Das Streben nach klarem und auf wirklich wichtige Dinge reduzier​ten Stil kommt rund um den Cruiser-typisch hohen und 25 Millimeter starken, hochglanz-verchromten Rohrlenker zum Ausdruck. Seine Formgebung trägt zur aufrechten und entspannten Sitzposition des Fahrers wesentlich bei. Wie bereits bei der K 1200 RS, so kommen auch bei der R 1200 C die Lenkerarmaturen der neuen Generation zum Einsatz. Das bewährte Konzept wurde beibehalten, nur die Schalteranordnung und Bedienbarkeit wurde nochmals verbessert. So sind nun alle Bedienschalter in die Griffeinheit integriert. Den für Motorräder heute immer noch obligatorischen Choke-Hebel sucht man am Lenker der R 1200 C indes vergeblich: So wie die neue BMW K 1200 RS besitzt auch die R 1200 C eine automatische Kalt​startanhebung. Die hydraulische Kupplung ermöglicht eine vierfache Einstellung des Kupplungshebels. Auch der ebenfalls perlglanz-verchromte Handbremshebel ist vierfach einstellbar.

Beschränkung auf das Wesentliche.

Die Instrumentierung der R 1200 C oberhalb des hochglanz-verchromten Rundscheinwerfers beschränkt sich auf einen links​mittig angebrachten Tachometer, in dem sich auch die Kontroll​leuchten für Öldruck und Kraftstoffrestmenge befinden. Das Zifferblatt des Tachometers ist ganz im Stil der Fünfzigerjahre gehalten.

Die Dampfmaschinen-Charakteristik des 1200er-Boxermotors macht den Drehzahlmesser überflüssig und als Informationsquelle genügen sieben Kontrollleuchten, die rechtsmittig und zweireihig in einer Aluminiumplatte angeordnet sind. Genau in der Mitte zwischen Tachometer und Kontrollleuchten ist der Platz des kombinierten Zünd- und Lenkschlosses. Der Schlüssel dazu besitzt einen matt​silbernen Griff im Stil vergangener Motorradzeiten.

Planmäßige Reduzierung auf das Einfache kommt auch bei der Sitz​gelegenheit zum Ausdruck. Die überaus komfortable Bank des Fahrers signalisiert mit voller Absicht Einsitzigkeit. Der Design-Linie folgend ist sie sattelähnlich geformt und mit hochwertigem Leder bezogen. Seit Modelljahr 1999 gibt es als Sonderausstattung einen um 20 mm aufgepolsterten Komfortsitz.

Beifahrersitz dient auch als Rückenlehne für den Fahrer.

Für kürzere Ausfahrten gibt es hinter dem Fahrersitz ein kleines, ebenfalls lederbezogenes Sitzkissen für Beifahrerin oder Beifahrer. Der Clou: Bei Solofahrten kann das Sitzkissen vertikal aufgestellt werden und dem Fahrer als Rücklehne dienen, wobei die Neigung per Hand dreifach einstellbar ist. Bei hochgeklapptem Sitzkissen kommt ein perlglanz-verchromtes Aluminiumgussteil zum Vorschein, das als Gepäckbrücke fungiert.

Einzelne Bauteile funktional erkennbar.

Die meisten Bauteile der BMW R 1200 C sind – wie bereits beschrieben – mit klarer Absicht optisch stark betont und so in ihrer Funktion klar erkennbar. So zum Beispiel die Luftführung auf der Einlassseite mit der hochglanz-verchromten Lufteinlassabdeckung unterhalb des Tanks und das perlglanz-verchromte Rahmen​vorderteil. Dieses nimmt zugleich die beiden Ölkühler auf und lässt diese zusätzliche Funktion durch die Öffnungen für Ein- und Auslass der Kühlluft auch deutlich erkennen.

Auch der Tank mit dem rechtsmittig angeordneten, hochglanz-verchromten Tankdeckel ist ein sehr eigenständiges Element im Design der R 1200 C. Da es bei einem Cruiser nicht auf große Reichweite bei hohem Tempo ankommt, durfte der Benzinbehälter etwas zier​licher bleiben. Ein Volumen von 17 Litern, davon vier als Reserve, kann aber bei Motorrädern dieser Art als absolut aus​reichend gelten.

Hochwertige Materialien und Oberflächen.

Die vornehm lässige Eleganz der BMW R 1200 C wird auch durch den gezielten Einsatz von hochwertigen Materialien und Oberflächen unterstrichen, die perfekt zum Stil des Cruisers passen.

Die konsequente Verwendung von verzinktem Stahlblech für Tank, Radabdeckungen und Seitenverkleidungen ist mehr als die Rück​kehr zu alten Traditionen. Stahlblech ist im täglichen Gebrauch un​empfindlich und solide sowie ein idealer Untergrund für hoch​wertige Lackierungen, die hier langfristig ihren perfekten Glanz behalten. 

Linierung mit ruhiger Hand und geübtem Pinselstrich.

Die Lackierung aller Teile ist bei der R 1200 C überdurchschnittlich aufwendig: Über Grundierung, Füller und farbiger Lackschicht liegen zwei Lagen Klarlack für tiefen und dauerhaften Glanz. Und schließ​lich kommt auch dem Cruiser ein besonderer Arbeitsgang zugute, der Höhepunkt jeder Besucherbesichtigung des BMW Motorrad​werks in Berlin-Spandau ist: Dabei bringen Frauen mit ruhiger Hand und geübtem Pinselstrich auf dem Tank und den Radabdeckungen farblich abgestimmte Linierungen auf.

Viel Chrom und geschliffenes Aluminium.

Im typischen Cruiser-Stil zeigt die BMW R 1200 C selbstbewusst viel Chrom. Diese hochglänzende Metalloberfläche wird nach den höchsten Qualitätsnormen in drei Lagen aus Nickel, Kupfer und Chrom aufgebracht. In dieser Form stellt Chrom hochglänzend oder perlglänzend eine enorm strapazierfähige Oberfläche her.

Geschliffenes Aluminium findet sich beispielsweise am Längslenker des Telelever. Das gibt der Cruiser-Optik zusätzlichen Glanz und edles Aussehen.

Sitze mit Leder überzogen.

Die Sitzbank des Fahrers und das Sitzkissen des Beifahrers sind mit hochwertigem, wetterfestem Leder überzogen. 

Sonderausstattung und Sonderzubehör für die R 1200 C.

Weit mehr noch als andere Motorradfahrer legen die Freunde 
der Cruiser Wert auf eine besonders individuelle Maschine.

Der erste Gedanke galt einer Verbesserung des Sitzkomforts für Beifahrerin oder Beifahrer auf längeren Strecken. Dafür sorgt auf Wunsch ein größerer Sitz; und wem der Lederhalteriemen nicht ausreicht, kann sich nachträglich auch eine verchromte Reling anbauen. Für den Fahrer gibt es seit Modelljahr 1999 einen um 20 mm aufgepolsterten Komfortsitz.

Heizbare Griffe, niedrigerer Lenker 
und kleine Windschutzscheibe.

Für die kühleren Tage empfehlen sich die heizbaren Lenkergriffe 
und wer nicht ganz so aufrecht wie mit dem hohen Serienlenker 
dem Fahrtwind trotzen möchte, für den gibt es eine niedrigere und zugleich breitere Lenker-Variante, die ein aktiveres Fahrgefühl ver​mittelt. Zur Anhebung des aerodynamischen Wohlbefindens und zugunsten eines gewissen Wetterschutzes wird für die R 1200 C eine kleine Windschutzscheibe angeboten. Neben einer Bordsteck​dose gibt es noch einen Motorschutzbügel – natürlich hochglanz-verchromt. Seit Modelljahr 1999 gibt es als Sonderzubehör verchromte Auspuffblenden.

Das Cruiser-Gepäcksystem:
Von Satteltaschen bis zur Tanktasche.

Die hohe Reisetauglichkeit wird durch ein Gepäckset in stilechtem Design passend zur Maschine unterstrichen. Statt fester Kunststoff-Koffer gibt es für die R 1200 C Satteltaschen aus wasserabweisen​dem, imprägnierten Leder, die ihren Platz in üblicher Weise an integrierten Haltern neben dem Hinterrad finden. Ein stabiler Rücken aus Kunststoff ermöglicht rüttelfesten Halt und bietet in Verbindung mit dem Leder eine funktionale und attraktive Stauraumlösung. Für Ordnung und bequeme Nutzung der abschließbaren Satteltaschen sorgen dazu erhältliche, wasserdichte Innentaschen aus strapazier​fähigem Material mit Canvas-Optik-Oberfläche.

10.  Die Vierzylinder-Modelle 
der K-Reihe. 
Die K 1200 RS:
Sport-Tourer unverändert ins 
Modelljahr 2002.

Im Frühjahr 1997 kam die K 1200 RS auf den Markt. 13 Jahre nach der Premiere der K 100 RS im Herbst 1983 präsentierte BMW damit die dritte und umfassendste Evolutionsstufe des Sport-Tourers mit dem Vierzylinder-Reihenmotor. 1989 hatte die K 100 RS den Vierventilmotor und den Paralever aus der K 1 bekommen, 1992 war durch die erste Hubraumvergrößerung die K 1100 RS entstanden. Durch abermaligen Hubraumzuwachs auf 1 171 cm3 erhielt die 
K 1200 RS den bis dahin größten und mit 96 kW (130 PS) stärksten Motor in der BMW Motorradgeschichte; außerdem kam zum ersten Mal ein Sechsganggetriebe zum Einsatz.  

Fast völlig geändert waren auch das Fahrwerk, nun mit Telelever und serienmäßigem ABS sowie die Ausstattung. Das neue Design zeigte, dass der Sport-Tourer noch dynamischer und sportlicher geworden war. Die K 1200 RS bekam viele Auszeichnungen und war auch auf dem Markt erfolgreich: Bis Ende 2000 wurden über 21 000 Einheiten gebaut.

Modellüberarbeitung der K 1200 RS erfüllte Kundenwünsche:

Verbesserung des Wind- und Wetterschutzes 
und der Ergonomie.

Nach vierjähriger Bauzeit brachte BMW im Frühjahr 2001 die neue 
K 1200 RS auf den Markt. Getreu dem Motto „Das Bessere ist der Feind des Guten“ hat BMW den Sport-Tourer einer Modellüber-arbeitung unterzogen und damit auch auf die Anregungen und Wünsche seiner Kunden reagiert.

Zwar waren nach der Markteinführung der K 1200 RS im Frühjahr 1997 die meisten Kunden von der souveränen Dynamik und Sportlichkeit des neuen Sport-Tourers äußerst angetan, nicht alle indessen vom Komfort. So vermissten manche BMW Kunden 
den von der Verkleidung der K 100 RS und K 1100 RS gewohnten, noch besseren Wind- und Wetterschutz. Dies traf auch auf den Sitzkomfort für den Fahrer zu: Die sportlicher orientierte Ergonomie führte zu einer mehr nach vorn geneigten Position des Oberkörpers und stärker angewinkelten Beinen im Kniebereich.

Bereits im Sommer 1998 wartete BMW zum Thema Ergonomie mit einer ersten, komfortableren Lösung auf. Der 700 mm breite Lenker blieb zwar unverändert, das heißt er behielt also auch seine kombinierte, dreifache Höhen- und Längsverstellung. Als Sonder-ausstattung nun „Komfortlenker“ genannt, rückte er jedoch 
über einen entsprechend modifizierten Lenkerhalter um 40 mm näher zum Fahrer heran und ermöglichte diesem damit eine aufrechtere Körperhaltung. Eine neue, ebenfalls höhenverstellbare Komfortsitzbank, die für den Fahrer um 20 mm und den Beifahrer um 10 mm aufgepolstert war, vergrößerte die Kniewinkel von Fahrer und Beifahrer, führte aber gleichzeitig zu einer Zunahme der Sitzhöhe des Fahrers auf 790 oder 820 mm. Komfortlenker und Komfortsitzbank werden seither als Sonderausstattung oder als nachrüstbares Sonderzubehör angeboten.

Gleichzeitig beschloss BMW eine Modellüberarbeitung der              K 1200 RS. Hauptzielsetzung war eine Verbesserung des Touren-komforts, also eine Optimierung des Wind- und Wetterschutzes 
und der ergonomischen Bedingungen für Fahrer und Beifahrer. Dieses Ziel wurde voll erreicht. Die einzelnen Maßnahmen und deren Ergebnisse sind unter der Rubrik „Design und Ausstattung“ weiter unten im Detail beschrieben.

Motor und Fahrwerk unverändert – 
hinteres Federbein jetzt hydraulisch verstellbar.

Unverändert sind bei der neuen K 1200 RS Motor und Fahrwerk. Mit einer Ausnahme: Das hintere Federbein ist jetzt in Federvor-spannung und Zugstufendämpfung hydraulisch über ein Handrad (bisher mechanisch mit dem Bordwerkzeug) verstellbar.

BMW Integral ABS serienmäßig.

Die neue K 1200 RS besitzt nun die neue Evo-Bremse am Vorderrad und serienmäßig das neue, revolutionäre BMW Integral ABS, dem sportlichen Charakter dieses Modells entsprechend in Teilintegral-version. Das bedeutet, dass der Handbremshebel gleichzeitig die Vorder-und Hinterradbremse betätigt, der Fußbremshebel nur 
die Hinterradbremse (Details zum BMW Integral ABS in Kapitel 12). 
Neu im umfangreichen Sonderausstattungsangebot ist ein Tempoautomat, mit dem sich die gewünschte Geschwindigkeit einstellen lässt. Und wie es sich für ein neues Motorrad gehört, 
gibt es für die K 1200 RS natürlich auch neue Farben 
(siehe Rubrik „Design und Ausstattung“ weiter unten). 

Tourenkomfort markiert neues Spitzenniveau.

Fazit: Die neue K 1200 RS ist noch besser geworden. Dies gilt 
vor allem für den Wind- und Wetterschutz und für die Ergonomie von Fahrer und Beifahrer. Der Tourenkomfort dieses Sport-Tourers markiert ein neues Spitzenniveau in seiner Klasse. Die  K 1200 RS ist jedoch nicht nur komfortabler, sondern durch den Einsatz 
der Evo-Bremse und des BMW Integral ABS auch noch sicherer geworden. Und nicht wenige Motorradfreunde werden finden – 
auch noch schöner...  

Bis Sommer 2001 wurden über 5 000 Einheiten gebaut. 
Die K 1200 RS geht unverändert ins Modelljahr 2002.

Der Motor.

Unverändert in der neuen K 1200 RS.
Der Motor der K 1200 RS ist der bislang größte (wie K 1200 LT) in der BMW Motorradgeschichte und mit 96 kW/130 PS zugleich der kräftigste. Er kommt in der neuen K 1200 RS von Frühjahr 2001 an unverändert zum Einsatz.


Auf Wunsch auch mit 98 PS.

Wahlweise ist jedoch auch eine Version mit 72 kW/98 PS erhältlich. Diese entspricht der Einteilung der Versicherungsklassen in Deutsch​land. Seine maximale Leistung erreicht der Motor der K 1200 RS hier schon bei 7 000 min-1.

Im unteren Drehzahlbereich unterscheiden sich die Leistungskurven beider Motorversionen nicht wesentlich. Sie steigen steil und gleichmäßig bis 6 000 min-1 an. Von dort an legt die 96kW/130PS-Version bis fast 9 000 min-1 kontinuierlich an Leistung zu und verleiht der K 1200 RS einen gewaltigen Schub. Erst bei 9 400 min-1 wird das Triebwerk elektronisch abgeregelt – bei der K 1100 RS geschah dies schon bei 9 000 min-1.

Maximales Drehmoment um rund zehn Prozent erhöht.

Beiden Motorversionen gemeinsam zugute kommt eine Steigerung des bisher schon sehr hohen Drehmoments von 107 Nm bei 5 500 min-1 um rund zehn Prozent. Auch der Drehmomentverlauf ist insge​samt fülliger: So stehen bei beiden Versionen bereits ab 3 500 min-1 100 Nm zur Verfügung.

Bei der Version mit 72 kW/98 PS steigt die Drehmomentkurve ab 3 500 min-1 steiler an. Sie erreicht ihr maximales Drehmoment von jetzt 118 Nm wie die K 1100 RS schon bei 5 500 min-1 und zeichnet sich also durch eine faszinierende Durchzugskraft bei moderaten Drehzahlen aus.

Die sportlichere Version mit 96 kW/130 PS-Version erreicht nicht nur ihre Höchstleistung erst bei höherer Drehzahl, sondern auch ihr maximales Drehmoment: Die 117 Nm liegen hier bei 6 750 min-1 an.

Technisch unterscheidet sich die 130 PS-Variante von der 98 PS-Version durch kürzere Saugrohre mit größerem Durchmesser und einem veränderten Kennfeld der Motorelektronik.

Staudruckaufladung sorgt für optimale Beatmung.

Da eine optimale Füllung der Zylinder mit dem Gemisch aus Kraft​stoff und Luft eine wesentliche Voraussetzung für eine kraftvolle Leistungsentfaltung bedeutet, ist der Motor der K 1200 RS mit 
einer Staudruckaufladung des Ansaugsystems ausgestattet. Das heißt, der Motor saugt die zur Verbrennung notwendige Luft durch eine Öffnung im Frontbereich der Verkleidung direkt aus dem Fahrtwind an. 

Dritte Generation der digitalen Motorelektronik:
Die Motronic MA 2.4.

Während bei Motorrädern – ganz anders als bei Automobilen – das elektronische Motormanagement immer noch die Ausnahme ist, bringt BMW mit dem Motor der K 1200 RS bereits die dritte Generation seiner digitalen Motorelektronik zum Einsatz. Besonders im Hinblick auf so wichtige Anforderungen wie die Redu​zierung 
von Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemissionen bietet diese 
die idealen Voraussetzungen – nicht zuletzt natürlich für den Einsatz eines geregelten Dreiwege-Katalysators.

MoDiTec: der erste Mobile Diagnose Test Computer.

Mit der Motronic MA 2.4 führte BMW als erster Hersteller der Welt einen Mobilen Diagnose Test Computer (MoDiTeC), ein Testgerät in Laptop-Größe, für das Motorrad ein. MoDiTeC wird in der Werk​statt beim BMW Händler über einen Diagnosestecker mit dem Motor​rad verbunden und ermöglicht eine lückenlose Überprüfung aller elektronischen Bausteine und der Bordelektrik. Der BMW MoDiTeC ist nicht nur ein Diagnose- und Messgerät, sondern ein elektro-nisches Informationssystem, das dazu beiträgt, Service- und Reparaturzeiten zu verkürzen.

Weltweit serienmäßiger Doppelkatalysator.

Die K 1200 RS besitzt weltweit serienmäßig zwei geregelte Dreiwege-Katalysatoren in Form eines Doppel-Katalysators.

Neu entwickeltes Sechsganggetriebe.

Als erstes BMW Motorrad verfügte die K 1200 RS über ein Sechs​ganggetriebe, akustisch wurde das neue Getriebe optimiert. So ist die Paralever-Hinterradschwinge hier nicht mehr im Getriebe-
gehäuse, sondern im Zentralrahmen gelagert. Das Getriebe ist kompakter und die geräuschabstrahlende Fläche somit wesentlich geringer. Die Service-Intervalle für das Getriebe wurden von 
20 000 auf 40 000 km verdoppelt.

Das Fahrwerk.

Neue K 1200 RS mit Evo-Bremse und Integral ABS.

Hinteres Federbein nun hydraulisch einstellbar. 

Ansonsten unverändert.

Eine der wichtigsten Innovationen der Fahrwerkstechnologie kam 1997 in der K 1200 RS erstmals in einem K-Modell zum Einsatz: 
Der BMW Tele​lever. Dieses einzigartige Vorderradführungssystem feierte 1993 in der R 1100 RS seine Premiere und hat seine 
Vorzüge auch in allen nachfolgenden Modellvarianten der neuen Boxergeneration eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Eine ausführliche technische Beschreibung des BMW Telelevers 
ist im Kapitel 13 nachzulesen.

Wie bei den Boxermodellen, so übernimmt auch bei der K 1200 RS ein zentrales Gasdruckfederbein die Federung und Dämpfung. 
Es hat einen Federweg von 115 mm.

In der R 100 GS 1987 zum ersten Mal zum Einsatz gekommen, sorgt das inzwischen in allen BMW Motorrädern – mit Ausnahme 
der  R 1200 C, R 850 C und der durch eine Kette angetriebenen F 650-Einzylindermodelle – bewährte Paraleversystem für eine optimale Hinterradführung. Diese Doppelgelenkschwinge reduziert die Last​wechselreaktionen des Kardanantriebs weitgehend und bewirkt so eine allzeit optimale Bodenhaftung des Hinterrades. Die Para​leverschwinge ist jedoch bei der K 1200 RS nicht im Getriebe​gehäuse, sondern im Rahmen gelagert.

Ein Gasdruckfederbein ermöglicht einen Federweg von 150 mm 
und ist in der Federvorspannung und der Zugstufendämpfung 
in der neuen K 1200 RS vom Frühjahr 2001 an über ein Handrad hydraulisch einstellbar.

Neues Rahmenkonzept gegen störende Vibrationen
und für höchste Fahrstabilität.

Wie in der technischen Beschreibung des Motors der K 1200 RS dargestellt, wurde dieser durch eine abermalige Hubraum​ver-größerung noch kräftiger als seine Vierzylinder-Vorgänger​modelle. Bei dem bisherigen Konzept der K-Modelle, bei denen der Motor als tragender Bestandteil mit dem Rahmen starr verbunden war, kam eine perfekte Entkoppelung über elastische Elemente zur Ver-meidung eventuell störender Vibrationen nicht in Frage, weil dies 
zu Lasten der Fahrstabilität gegangen wäre.

Die Lösung dieses Zielkonflikts zwischen Fahrkomfort und Fahr​sicherheit, das heißt die Vermeidung von störenden Vibrationen einerseits und die Erreichung höchster Fahrstabilität andererseits, führte schließlich zu einem völlig neuen Rahmenkonzept.

Aluminiumgussrahmen als steifes Rückgrat.
Motor schwingungsentkoppelt gelagert.

Ein kompakter Aluminiumgussrahmen, der sich eng um den nun völlig schwingungsentkoppelt gelagerten Motor schmiegt, bildet das biege- und verwindungssteife Rückgrat zwischen Telelever und Paralever. Der Rahmen nimmt im hinteren Bereich die Silentblocks, großvolumige Gummielemente der Motorlagerung, das Rahmen​hinterteil aus Stahlrohr und die Paraleverschwinge auf. Vorne ist der Längslenker des Telelever drehbar gelagert, außerdem stützen sich dort die Silentblöcke der vorderen Motorlagerung über Stahlstreben im Rahmenkopf ab.

Bei dem aus vier Teilen geschweißten Kokillengussrahmen aus Aluminium handelt es sich um eine sogenannte Freiform-Gusskonstruktion. Diese bietet beste Voraussetzungen in der Form​gestaltung, um das zur Verfügung stehende Bauvolumen im Hinblick auf optimale Steifigkeit ideal zu nutzen. Wandstärken konnten gezielt so gewählt werden, wie die Festigkeit es erfordert. Der Rahmen besitzt im Innern Stege, aus denen sich eine Art Waben​konstruktion ergibt, mit der höchste Steifigkeit auf kleinstem Raum verwirklicht werden konnte.

Schön und leicht: Räder im Fünf-Doppelspeichen-Design.

Passend zum Gesamtauftritt der K 1200 RS sind auch die  leichteren 17 Zoll-Aluminiumgussräder im filigran anmutenden
Fünf-Doppelspeichen-Design.

Neue K 1200 RS serienmäßig mit neuer EVO-Vorderradbremse und dem neuen BMW Integral ABS.

Die neue K 1200 RS besitzt die neue Evo-Vorderradbremse und 
das neue BMW Integral ABS – dem sportlichen Charakter dieses Modells entsprechend in Teilintegral-Version. Das heißt, dass der Vorderradbremshebel gleichzeitig Vorder- und Hinterradbremse betätigt, der Fußbremshebel nur die Hinterradbremse. (Siehe auch Kapitel 12 BMW Integral ABS.)

Der Kupplungshebel ist in drei Positionen und der Handbremshebel in vier Positionen einstellbar. Eine hydraulische Kupplungs-betätigung sorgt für komfortable und konstante Bedienkräfte.

Design und Ausstattung. 

Größeres Windschild und neues Verkleidungsoberteil.

Zur Verbesserung des Wind- und Wetterschutzes wurden das Verkleidungsoberteil und das Windschild der neuen K 1200 RS funktional und optisch völlig neu gestaltet. Das Windschild wuchs 
in der Horizontalen unten von 300 auf 320 mm, oben von 380 auf 430 mm und in der Vertikalen von 380 auf 425 mm. Das heißt, 
die Fläche des Windschilds vergrößerte sich um über 20 Prozent von 130 auf 160 cm2. 

Das Windschild ist wie bislang mit einem Handgriff in zwei Posi-tionen einstellbar: in einer niedrigen und flacher geneigten sowie einer hohen, steiler geneigten Position. Die Verstellkinematik 
wurde auf die geänderte Sitzposition des Fahrers abgestimmt, 
die grundlegende Mechanik blieb unverändert. Die Höhe des Windschilds wuchs in der niedrigen Einstellung von 410 auf 470 mm und in der hohen von 480 auf 525 mm. Das größere Windschild 
führt zu einem deutlich verbesserten Wind- und Wetterschutz im Oberkörperbereich des Fahrers.

Aerodynamische Optimierung im BMW Windkanal.

Im BMW Windkanal wurde nicht nur das neue Windschild, sondern natürlich auch das entsprechend angepasste, neu konstruierte Verkleidungsoberteil aerodynamisch optimiert. So sind die in das Verkleidungsoberteil integrierten, neu geformten Blinker (Fahrt-richtungsanzeiger) etwas weiter nach oben und innen gewandert. Dadurch verringerte sich die maximale Breite der Verkleidung von 740 auf 650 mm, was zu einem deutlich schlankeren Erschei-nungsbild führte. Dennoch gelang es, durch umfangreiche Feinarbeit im Windkanal die seitlichen Partien des Verkleidungsoberteils 
im Detail so zu optimieren, dass der Schutz für die Hände und Unterarme des Fahrers so gut wie zuvor ist.

Die BMW Designer nutzten die Neukonstruktion von Verkleidungs-oberteil und Windschild auch zu einer neuen Formgebung: So sind die beiden Ölkühler hinter einer BMW Niere in die Verkleidung integriert, die Öffnung für die Staudruckaufladung des Luftansaug-systems befindet sich wie bisher vorne rechts über den Wasser-kühlern. Neu gestaltet wurden auch die Instrumentenabdeckung 
und die Innenabdeckung des Cockpits, beide sind in Fahrzeugfarbe lackiert und wirken noch eleganter. Zum neuen Gesicht der 
K 1200 RS tragen auch neue Rückspiegel am Lenker bei, die aufgrund der vergrößerten Spiegelfläche die Sicht nach hinten 
und damit die aktive Sicherheit verbessern.

Computersimulationen zur Verbesserung der Ergonomie.

Nach umfangreichen, modernsten Computersimulationen flossen zur Verbesserung der Ergonomie folgende Maßnahmen in die Modellüberarbeitung ein: Der bislang als Sonderausstattung oder Sonderzubehör angebotene Komfortlenker (Beschreibung in 
der Einleitung weiter vorn) gehört nun zur Serienausstattung, 
der bisherige Serienlenker ist wahlweise als Sonderausstattung „niedriger Lenker“ erhältlich.

Die Fußrasten des Fahrers wurden um 30 mm, die des Beifahrers um 20 mm tiefer als bisher angeordnet. Dies vergrößert den Kniewinkel und sorgt somit für eine bequemere Sitzposition im Bein-bereich. Wie bisher sind die Fußrasten des Fahrers über drei Schrauben verstellbar: vertikal um 26 mm und horizontal um 30 mm.  Durch die Anpassung der Position des Getriebeschalthebels an 
die neue Fußrastenposition konnte auch dessen Kinematik optimiert und so eine deutliche Reduzierung der Schaltkräfte erreicht werden.

Die Sitzbank des Fahrers ist wie bisher auf eine Sitzhöhe von 
770 oder 800 mm einstellbar. Die bislang auf Wunsch erhältliche Komfortsitzbank (Beschreibung in der Einleitung weiter vorn) 
bleibt als Sonderausstattung im Angebot.

Wie bisher sind also auch bei der neuen K 1200 RS das Windschild, der Lenker, Kupplungs- und Handbremshebel, die Sitzbank und die Fußrasten des Fahrers ganz individuell einstellbar – ein nach wie vor beispielloses Ergonomie-Konzept.

Bereits bewährte, bisherige Ausstattungsumfänge der K 1200 RS wurden unverändert beibehalten, wie etwa der Tandem-Scheinwerfer in Freiformflächen-Technik, die Instrumente im Cockpit und die bei der K 1200 RS erstmals eingeführte neue Generation von optimierten Lenkerarmaturen.

Sonderausstattung und Sonderzubehör:

Jetzt auch ein Tempoautomat im Angebot.

Das Angebot bei Sonderausstattung  und Sonderzubehör reicht 
von Kofferhaltern mit Gepäckbrücke und Koffern über heizbare Lenkergriffe, Diebstahlwarnanlage bis zu Tankrucksack und Innentaschen für die Koffer. Auch ein breiteres Hinterrad in den Dimensionen 5,50 x 17 MTH mit der Reifengröße 180/55 ZR 17 ist erhältlich. Und so wie bei der K 1200 LT gibt es nun auch bei der neuen K 1200 RS auf Wunsch einen Tempoautomat.

11.  Die K 1200 LT.
Luxus-Tourer unverändert ins 
Modelljahr 2002.

Die K 1200 LT erlebte im September 1998 auf der „INTERMOT“
in München ihre Weltpremiere, sie kam im Frühjahr 1999 auf den Markt. So wie bereits im Falle der Sport-Tourer K 1200 RS und 
R 1100 S geschehen, setzte BMW auch bei der K 1200 LT seine neue Modellpolitik fort. Diese sollte zu einer Spreizung des Modell-angebots führen und so zu einer noch größeren Differenzierung – hier zwischen dem Tourer R 1100 RT und dem Luxus-Tourer 
K 1200 LT.

Mit der K 1200 LT hat BMW für sein Modellangebot den Begriff Luxus-Tourer in Bezug auf Technik, Design, Komfort und Aus​stattung neu und noch konsequenter mit der Betonung auf Luxus definiert. 

Die Rolle, die der „7er“ von BMW im Segment der Luxuslimousinen bereits inne hat, soll die K 1200 LT bei den Luxus-Tourern ein​nehmen: mit elegantem Erscheinungsbild, souveräner Kraftentfal- tung, sicherem, dynamischem und agilem Fahrverhalten, hohem Langstreckenkomfort, großem Stauraum und luxuriöser Ausstattung.

Auf Anhieb wurde sie in fünf europäischen Ländern zum „Tourer des Jahres“ gewählt. Die amerikanische Motorradzeitschrift „Rider“ kürte die K 1200 LT sogar zum „Motorcycle of the year“.

Bis Sommer 2001 wurden bereits über 18 000 Einheiten gebaut.

Der Motor.


Triebwerk der K 1200 RS an die Charakteristik eines
Luxus-Tourers angepasst.

Als „Erbmasse“ der K 1100 LT findet sich in der neuen K 1200 LT eigentlich nur der Vierzylinder-Motor wieder, wie bei der K 1200 RS in vergrößerter, modifizierter und noch kräftigerer Form. 

Das Triebwerk der K 1200 LT besitzt ebenfalls einen Hubraum von 1 171 cm3. Die Leistungsdaten vorweg: Seine maximale Leistung von 72 kW/98 PS erreicht es bei 6 750 min-1, sein maximales Dreh​moment von 115 Nm bereits bei 4 750 min-1. Im Drehzahlbereich zwischen 2 800 und 6 800 min-1 liegen ständig über 100 Nm an.

Für den Einsatz in der K 1200 LT wurde der Motor der K 1200 RS gründlich überarbeitet. Ziel einer Vielzahl von technischen Änderun​gen war es, die Entfaltung der Leistung und des Drehmoments optimal an die Ansprüche eines Luxus-Tourers anzupassen.

Im Bereich des Ladungswechsels sorgen die Änderungen vor allem für eine bessere Füllung bei niedrigen Drehzahlen. Deshalb wurde der LT-Motor mit längeren Saugrohren mit kleinerem Durchmesser und entsprechend kleineren Drosselklappen ausgerüstet (hier 34 mm gegenüber 38 mm bei der RS).

Geänderte Steuerzeiten sorgen dafür, dass die gasdynamische Abstimmung der geänderten Ansaugwege bei niedrigeren Dreh​zahlen optimal genutzt werden kann. Diese neue Nockenwellen​abstimmung bringt nicht nur eine bessere Füllung der Zylinder und damit ein höheres Drehmoment, sondern auch einen ruhigeren Leerlauf und eine äußerst gleichmäßige Kraftentfaltung auf insge​samt sehr hohem Drehmomentniveau.

Neue Abgas- und Schalldämpferanlage
mit geregeltem Katalysator.

Auch die neue Abgas- und Schalldämpferanlage aus Edelstahl trägt mit speziell abgestimmten Rohrlängen und Kammervolumen zu dieser Leistungscharakteristik bei. Die vier längenoptimierten Rohre des Fächerkrümmers münden in den Vorschalldämpfer, in dem auch der geregelte Katalysator untergebracht ist. (Die K 1200 RS besitzt wegen des höheren Durchsatzes einen Doppel-Katalysator.)

Wie die RS so ist auch die LT mit zwei Wasserkühlern ausgerüstet, die so angeordnet sind, dass sie optimal vom Fahrtwind durchströmt werden. Außerdem sind die Kühlluftströme so geführt, dass die warme Abluft am Fahrer vorbeigeleitet wird. Zwei Ventilatoren schalten sich im Bedarfsfall automatisch zu.

Für den Einsatz in der LT neu abgestimmt ist natürlich auch die digitale Motorelektronik, die Motronic MA 2.4 (nähere Details hierzu und zum Diagnosesystem BMW MoDiTeC in der Beschreibung des RS-Motors). So wie die RS und die R 1200 C besitzt auch die LT eine Kaltstartautomatik mit elektronisch gesteuertem Drossel​klappenansteller. Auf einen Choke-Hebel kann also verzichtet werden.

Wegen des niedrigeren Drehzahlniveaus erfolgt die Kraftentfaltung nicht nur sehr gelassen und souverän, sondern vergleichsweise auch sehr leise. Dazu trägt nicht zuletzt ein Vierkammer-Resonanz​dämpfer bei, der nach dem Prinzip des sogenannten Helmholtz-Resonators funktioniert, das heißt, der Ansaugschnorchel und der Luftsammler sind strömungsdynamisch so abgestimmt, dass störende Geräuschanteile gezielt eliminiert werden.

Fünfgang-Getriebe auf hohes Drehmoment
bei niedrigen Drehzahlen abgestimmt.

Wie bei der RS erfolgt die Kraftübertragung bei der LT über eine hydraulisch zu betätigende Kupplung (Handhebel vierfach verstell​bar) zu dem neu entwickelten Fünfgang-Getriebe.

Auch das Getriebe ist auf die Fahrcharakteristik eines Luxus-Tourers abgestimmt und ermöglicht sowohl eine zügige Fortbewegung als auch ein ruhiges Dahingleiten. Deshalb ist der fünfte Gang als Over​drive ausgelegt, das heißt, die Drehzahlen sind hier nochmals deutlich abgesenkt. So beträgt die Drehzahl bei 130 km/h ca. 4 000 min-1, bei 100 km/h nur ca. 3 000 min-1.

Rückfahrhilfe erleichtert das Rangieren.

Damit das Rangieren auch bei schrägen Ebenen nicht zum schweiß-treibenden Kraftakt gerät, verfügt die K 1200 LT wie es sich 
für einen Luxus-Tourer gehört, über eine elektrische Rückfahrhilfe. Diese funktioniert über den elektrischen Anlasser, der hier außer dem Abtrieb zum Motor zusätzlich eine Verzahnung zur Getriebe​abtriebswelle besitzt.

Die Aktivierung der Rückfahrhilfe ist nur bei laufendem Motor und im Leerlauf möglich. Über einen Drehschalter oberhalb des Fußschalt​hebels wird der Kraftschluss über die Verzahnung am Anlasser zur Getriebeabtriebswelle hergestellt. Wird dann der Anlasserknopf betätigt, treibt der Anlassermotor das Motorrad an. Die Rückfahr​geschwindigkeit beträgt 1,2 km/h. Aus Sicherheitsgründen bewegt sich das Motorrad nur so lange rückwärts wie der Anlasserknopf gedrückt ist. Um die Batterie zu entlasten, wird während dieses Vor​gangs über die Motorelektronik die Leerlaufdrehzahl auf 1 500 min-1 angehoben.

Dies gilt auch für andere Fahrzustände, welche die Ladebilanz der Batterie belasten, wie zum Beispiel Stadtverkehr oder stop and
go-Betrieb mit eingeschaltetem Licht, Radio, Sitzheizung oder Heiz​griffen. Das sogenannte Ladebilanzmanagement erkennt solche Zustände und hebt die Leerlaufdrehzahl von 950 auf etwa
1 350 min-1 an.

Das Fahrwerk.


Fahrkomfort und Fahrdynamik – 
neuer Maßstab für einen Luxus-Tourer.

Luxus-Tourer zeichnen sich in der Regel durch lange Federwege und äußerst komfortable Fahrwerksabstimmungen aus, die aber meist auf Kosten der Fahrdynamik gehen.

BMW verbindet mit der K 1200 LT die scheinbaren Gegensätze Komfort und Fahrdynamik in idealer Weise miteinander und setzt damit neue Maßstäbe in der Kategorie der Luxus-Tourer. Trotz ihres stattlichen Leergewichts von vollgetankt 378 kg und einer groß​zügigen Zuladungskapazität von 222 kg (höchstzulässiges Gesamt​gewicht 600 kg) ist die K 1200 LT für ein Motorrad dieser Kategorie nicht nur absolut sicher, sondern auch überraschend handlich zu fahren. 

BMW Telelever und verlängerter Paralever
sorgen für Komfort und Sicherheit.

Gerade bei einem Luxus-Tourer, bei dem Federung und Dämpfung weich und komfortabel ausgelegt sein müssen, kommen die Vorteile des BMW Telelever besonders zum Tragen. Bei konventionellen Telegabeln kann eine weiche Fahrwerksabstimmung vor allem beim Anbremsen von Kurven zu unangenehmen Nickbewegungen führen, welche die Souveränität und Zielgenauigkeit negativ beeinflussen. Der BMW Telelever (siehe auch ausführliche Beschreibung im Kapi​tel 13) zeichnet sich bei Straßenunebenheiten durch feinfühliges Ansprechen und komfortables Durchfedern aus und verhindert gleichzeitig das starke Eintauchen beim Bremsen. Er bringt 
so deutliche Vorteile in Sachen Komfort, aktiver Sicherheit und Fahrdynamik.

Bei der K 1200 LT kommt vorn ein entsprechend abgestimmtes Federbein mit einem Federweg von 102 mm zum Einsatz. 
Auch der Lenkungsdämpfer der RS findet bei der LT Verwendung. Im Gegen​satz zur RS ist der Lenker bei der LT kippentkoppelt. 

Zum hohen Fahrkomfort der LT trägt auch die im Vergleich zur RS um 80 mm verlängerte Paralever-Schwinge bei. Die Verlängerung des Radstands ist nicht nur Voraussetzung für großzügige Platz​verhältnisse für Fahrer und Beifahrer, sondern führt auch zu einem stabilen Geradeauslauf und zur Reduzierung von Nickbewegungen.

Das hintere Federbein hat einen Federweg von 130 mm. Es kann über eine hydraulische Federbasisverstellung dem Beladungs​zustand angepasst werden. Das Handrad zur Einstellung liegt leicht erreichbar unter der Sitzbank.

Rahmenkonzept der RS sorgt auch bei der LT
für vibrationsfreies Fahren.

Wohl bei keinem anderen Motorrad sind Vibrationen so unwillkom​men wie bei einem Luxus-Tourer. So wurde bei der neuen LT natür​lich das Rahmenkonzept der RS übernommen, bei dem der Motor nicht als tragendes Element starr mit dem Rahmen verbunden, son​dern schwingungsentkoppelt in einem zentralen, sehr steifen Alu​miniumgussrahmen gelagert ist (nähere Beschreibung im Kapitel über die K 1200 RS). Auf diese Weise können die Vibrationen nicht auf Lenker, Karosserie, Sitzbank oder Fußrasten übertragen werden.

Stoßleistensystem verhindert Beschädigungen der Karosserie.

Die K 1200 LT besitzt ein Stoßleistensystem, das ein vollständiges Umfallen des Motorrads bis auf die Rückspiegel verhindert. Unter der Stoßleistenverkleidung vorn, die zu beiden Seiten aus der Ver​kleidung herausragt, sitzt ein Trägersystem, das die auf die Stoß​leiste einwirkenden Kräfte aufnimmt und sich im Zentralrahmen abstützt.

Die Stoßleiste nimmt beim Umfallen des Motorrads Energie auf und verhindert so eine Beschädigung der Karosserie. Die Stoßleisten​kappen lassen sich leicht auswechseln. Auch ein Auswechseln eventuell verformter Träger ist kein Problem.

Im Gegensatz zu den konventionellen Heckrahmen mit Kofferhaltern für abnehmbare Koffer wie bei allen anderen BMW Modellen unter​scheidet sich der Stahlrohrheckrahmen der LT durch zusätzliche kräftige Unterzüge, welche die Böden der fest mit dem Fahrzeug verbundenen Koffer einrahmen. In Verbindung mit den Stoßleisten auf den Kofferdeckeln ergibt sich so auch im Heckbereich ein wirk​samer Schutz gegen Beschädigungen beim Umfallen des Motorrads aus dem Stand oder beim Rangieren. Die Kräfte werden von der Stoßleiste gleichmäßig auf den Kofferdeckel und damit auf den Heckrahmen übertragen.

Neue Hinterradbremse mit Vierkolbenfestsattel.

Um der stärkeren Belastung durch das höhere Gewicht gewachsen zu sein, wurde für die LT eine neue Hinterradbremse mit Vierkolben​festsattel und einer schwimmend gelagerten Bremsscheibe mit 285 mm Durchmesser entwickelt. Am Vorderrad verrichtet die Brems​anlage der RS ihren Dienst.

BMW Integral ABS serienmäßig.

So wie die K 1200 RS und die R 1150 RT verfügt auch die K 1200 LT serienmäßig über ein ABS und zwar vom Modelljahr 2001 an über das neue BMW Integral ABS in Vollintegralversion und die neue EVO-Vorderradbremse (siehe Kapitel 12).

Die K 1200 LT fährt auf den gleichen Rädern wie die RS:
auf leich​ten, filigran anmutenden 17 Zoll-Aluminiumgussrädern im Fünf-Doppelspeichen-Design. Wegen der höheren Last wurde
das Vorderrad verstärkt.

Design und Ausstattung.


Das Design-Konzept der K 1200 LT:
Luxus und Komfort, Dynamik, Kraft und Souveränität.

Hinter dem Konzept der neuen K 1200 LT steht der Anspruch, 
das Thema Luxus-Tourer im Sinne von BMW neu zu interpretieren. Der Anspruch, luxuriösen Komfort und Fahrdynamik miteinander 
zu ver​binden, soll natürlich auch schon durch den optischen Auftritt sig​nalisiert werden. So soll das Design der LT Luxus und Komfort sowie Dynamik, Kraft und Souveränität ausstrahlen.

Zeitloses Design durch die Klarheit und Ausgewogenheit der Formen: Linien und Bögen, die ihren Ursprung im Frontbereich haben, finden ihre Fortführung und ihren Abschluss im Heck – wie beispielsweise die ansteigende Linie des Windschilds im abfallenden Horizont des Topcase. Die Stimmigkeit von Hauptlinien und Details erzeugt die Geschlossenheit und Harmonie der Erscheinung und ist wesentlicher Bestandteil der hohen Qualität des Designs.

Erstmalige Umsetzung eines kompletten Karosseriekonzepts.

Die dominierende Rolle bei der Verwirklichung dieses Designs spielt dabei die erstmalige, vollständige Umsetzung eines kompletten Karosseriekonzepts. Verkleidung, Tank, Sitzbank, Koffer, Topcase und sogar die Auspuffanlage sind dabei nicht mehr einzelne Elemente, die um Motor und Rahmen gruppiert werden, sondern integrale Bestandteile einer in sich geschlossenen Karosserie.

Cockpitgestaltung nach dem Vorbild der BMW Automobile.

Das Cockpit des neuen BMW Luxus-Tourers strahlt wie bei den BMW Automobilen durch seine aufgeräumte und klar funktions​betonte Gestaltung Ruhe und Abgeschlossenheit aus. Durch den geschlossenen Steuerkopfbereich ist der Fahrer von der Unruhe,
die ansonsten von der bewegten Fahrbahnoberfläche ausgeht, ange​nehm entkoppelt.

Außer Tachometer, Drehzahlmesser, Tankuhr, Wassertemperatur​anzeige, Ganganzeige, Digitalzeituhr und Landkartenleseleuchte sind die Kontrollleuchten für alle wesentlichen Funktionen im Cock​pit zusammengefasst. Sie treten nur dann in Erscheinung, wenn sie aktiviert sind. Damit liefert das Cockpit nur Informationen, die von aktueller Bedeutung sind. Alle weiteren Informationen kann der Fahrer bei Bedarf über Schalter in den Griffarmaturen abrufen.

Auch der Lenker gehört optisch zum Cockpitbereich. Weder Kabel noch Leitungen stören die aufgeräumte Atmosphäre. Sie werden durch eine ebenfalls im Farbton Graphitan gehaltene Lenker​verkleidung verdeckt.

Höchste Ansprüche an Ergonomie, Komfort und Ausstattung.

Wie bei keiner zweiten Motorrad-Kategorie stellt das Konzept für einen Luxus-Tourer höchste Ansprüche an Ergonomie, Komfort und Ausstattung. Wohlbefinden für Fahrer und Beifahrer genießen hier oberste Priorität.

Bei der neuen K 1200 LT schafft ein langer Radstand (siehe auch unter Fahrwerk) die Voraussetzung für das üppige Sitzplatzangebot. Wichtig ist dabei vor allem die Sitzlänge, denn Fahrer und Beifahrer sitzen hier nicht wie bei anderen Motorrädern möglichst eng mitein​ander verbunden, sondern unabhängig voneinander mit viel Bewe​gungsfreiheit. Der Fahrer sitzt aufrecht und entspannt mit nahezu 90 Grad Kniewinkel und der Beifahrer eher nach hinten geneigt, an die Rückenlehne, das Backrest, angelehnt.

Hervorragender Wind- und Wetterschutz ist für einen Luxus-Tourer selbstverständlich. Aber auch hier haben Versuche im BMW Wind​kanal zu neuen Lösungen geführt. So zum Beispiel zu transparen​ten, verstellbaren Windleitflügeln, die durch eine Steuerung der seit​lichen Strömung am Fahrzeug eine variable Klimatisierung des Fahrerplatzes ermöglichen.

Neue Wege beschritt BMW auch beim wichtigen Thema Stauraum​angebot, das hier in das Karosserie-Design integriert ist und durch ein neues Schließkonzept für hohen Bedienkomfort sorgt.

Ein umfassendes Soundsystem mit Radio, Casettenrecorder und Lautsprechern rundet die umfangreiche Serienausstattung ab.

Lenkerarmaturen wie bei der K 1200 RS.

Der kippentkoppelte verkleidete Stahlrohrlenker kommt dem Fahrer weit entgegen und ermöglicht eine komfortable, aufrechte Sitz​position. Die LT besitzt die neu entwickelten Lenkerarmaturen der K 1200 RS. Alle Schalter sind so zu bedienen, dass keine Hand vom Lenker genommen werden muss. Auch Radio und Warnblinkanlage sowie die Sonderausstattungen wie etwa heizbare Lenkergriffe, Bordcomputer oder Tempoautomat können über die Griffarmaturen bedient werden. Die Betätigung der Kupplung erfolgt hydraulisch, Kupplungs- und Handbremshebel sind vierfach verstellbar.

Verstellbare Sitze für Fahrer und Beifahrer.

Die zweiteilige, getrennte Sitzbank der LT signalisiert schon durch ihr Aussehen, dass Platzangebot, Sitzkomfort und Wohlbefinden eine neue Dimension darstellen. Für bestmögliche Beinfreiheit ist der Fahrersitz vorn tailliert und hinten komfortabel breit.

Den Abschluss bildet eine kurze, integrierte Rückenlehne, die den Rücken des Fahrers angenehm entlastet, ohne die Bewegungs​freiheit des Beifahrers einzuschränken.

Unter dem linken Kofferdeckel angeordnet ist der Zugknopf für die Sitzbankverriegelung. Bei geöffnetem Fahrersitz lässt sich durch einfaches Umklappen der Anschläge die Sitzhöhe des Fahrersitzes auf 770 oder 800 mm einstellen. Ein Gasdruckelement hält dabei die Sitzbank geöffnet. Die Kniepads sind weich gepolstert und sorgen für eine Isolation gegenüber der Motorwärme.

Der Beifahrersitz ist breit, bietet eine hervorragende Auflage bis zu den Oberschenkeln und viel Bewegungsfreiheit. Da der Beifahrer höher sitzt, kann er über den Fahrer blicken und so einen ungehin​derten Ausblick genießen. Entscheidend geprägt wird der Komfort für den Beifahrer durch den Backrest, die gepolsterte und nach hinten geneigte Rückenlehne. Diese ist durch ein Zurückversetzen des Topcase um 25 mm nach hinten verstellbar. 

Ergänzt wird der Sitzkomfort für Fahrer und Beifahrer durch die breiten Fußauflagen mit großvolumigen Rastengummis.

Elektrisch verstellbares Windschild und Windleitflügel.

Die Verkleidung und das Windschild wurden im Windkanal ent​wickelt und durch umfangreiche Fahrerprobungen verfeinert. Dabei wurde nicht nur auf den Windschutz für Oberkörper, Beine und Füße des Fahrers, sondern auch auf die Klimatisierung des Fahrerplatzes geachtet.

Das Windschild ist wahlweise in einer niedrigen oder einer um 180 mm höheren Version lieferbar. Es ist über die linke Griffarmatur elektrisch stufenlos verstellbar, in der niedrigeren Version um 120 mm, in der höheren Version um 137 mm.

Zu beiden Seiten des Windschilds sind transparente Windleitflügel angebracht, die zusammen mit den Rückspiegelgehäusen Wind- und Wetterschutz für Arme und Hände bieten.

Zwei weitere Windleitflügel sitzen unterhalb der Rückspiegel. Diese sind verstellbar und ermöglichen wahlweise eine Vergrößerung des Wind- und Wetterschutzes oder die Zufuhr kühlenden Fahrtwindes an heißen Tagen.

24 Liter-Tank sorgt für große Reichweite.

Der Kunststofftank unter dem Tankcover fasst 24 Liter und sorgt für eine große Reichweite. Ein sogenanntes Rollover-Ventil im Tank ver​hindert, dass beim Umkippen des Fahrzeugs Benzin auslaufen kann. Der abschließbare Drehverschluss des Tanks liegt hinter einer Tank​klappe auf der rechten Seite.

Topcase bietet Platz für zwei Helme.

Das Topcase bietet mit 50 Litern Volumen viel Platz für Reisegepäck und ist so gestaltet, dass auch zwei Integral-Helme darin unter​gebracht werden können. Mit einem zentralen Griff ist es leicht zu bedienen und selbstverständlich abschließbar. Zum Schutz der Gepäckstücke ist das Topcase-Unterteil innen mit einem hochwerti​gen Teppichformteil ausgestattet. Auf der Innenseite des Topcase-Deckels befinden sich das Ablagefach für die Bordliteratur, eine Innenbeleuchtung sowie ein Spiegel.

Als integraler Bestandteil der Karosserie ist das Topcase nicht mittels eines Schnellverschlusses mit dem Fahrzeugheck verbun​den, sondern mit dem Heckträgerteil verschraubt. Dennoch lässt sich diese Verschraubung nach Herausnehmen des Teppich​formteils einfach lösen. Um dem Beifahrer bei Bedarf noch mehr Platz zu bieten, lässt sich das Topcase so um 25 mm nach hinten versetzen.

Ausgeklügeltes Koffersystem.

Mit einem Koffervolumen von zweimal 35 Litern verfügt die LT insge​samt über 120 Liter abschließbaren Stauraum. So wie das Topcase sind auch die Koffer Bestandteil der Karosserie; sie sind nicht abnehmbar. Um jedoch auch hier das Hinterrad bequem wechseln zu können, lässt sich der Kennzeichenträger mit wenigen Hand​griffen demontieren. Der Bremssattel muss dabei nicht demontiert werden.

Eine Besonderheit der seitlichen Kofferräume ist das einzigartige Schließkonzept. Nach Eindrücken des Schließzylinders schnappt ein im Kofferoberteil bündig versenkter Hebel auf. Mit diesem Hand​hebel werden die eigentlichen Schließkräfte aufgebracht. Über eine Übersetzung wirkt er auf drei im Deckel integrierte Zuganker, die für ein gleichmäßiges Andrücken der Dichtung sorgen. Zusätzlich überlappt die Außenhaut des Kofferdeckels die Dichtfläche, die so nicht dem Spritzwasser ausgesetzt ist. Das Ergebnis: komfortable Einhandbedienung und wasserdichte Stauräume.

Der Kofferverschluss muss hier nicht zwingend abgeschlossen wer​den und kann bei Stops auch ohne Benutzung des Zündschlüssels geöffnet werden. Der Boden des Kofferinnenteils ist mit einer Lade​kante versehen, die eine sichere Positionierung des Gepäcks oder der Innentaschen gewährleistet; die Ladekante verhindert auch ein Herausfallen kleinerer Gegenstände beim Öffnen des Kofferdeckels. Ein selbstaufrollendes Band hält den Deckel während des Beladens. Ergonomisch günstig sind im oberen Rand der Kofferdeckel die Haltegriffe für den Beifahrer integriert.

Wie beim Verkleidungsseitenteil vorn schützen auch auf den Kofferdeckeln Stoßleisten vor Beschädigungen beim Umfallen des Motor​rads.

Staufach im Tankcover.

Direkt im Zugriffbereich des Fahrers befindet sich im Tankcover ein abschließbares Staufach. Unter dem wasserdichten Deckel sind 
das Radio mit Cassettenrecorder und eine Taschenlampe unterge-bracht. Davor ist noch etwas Platz für kleinere Utensilien wie zum Beispiel Geldbörse oder Mobiltelefon.

Soundsystem mit Radio und CD-Player.

Der neue BMW Luxus-Tourer ist serienmäßig mit einem vollkommen neu entwickelten Soundsystem ausgestattet. Es umfasst einen unter dem Tankcover untergebrachten hochwertigen Radio mit CD-Player und lässt sich durch einen CD-Wechsler als Sonderaus​stattung erweitern. Weitere Bestandteile des Soundsystems sind vier 
20 Watt-Lautsprecherpaare – jeweils ein Breitbandlautsprecher 
und ein Hochtonlautsprecher.

Vorn im Cockpit sind die Lautsprecher in geschlossenen Boxen installiert, hinten zu beiden Seiten der Rückenlehne in das Topcase integriert. Die demontierbare Antenne ist am Rahmenheckteil links befestigt.

Über ein zentrales Bedienfeld mit Digitalanzeige, das im Tankcover im Blickfeld des Fahrers eingelassen ist, lassen sich alle Funktionen des Soundsystems über hinterleuchtete Tasten anwählen. Einige Funktionen davon, wie etwa Lautstärke oder Stationstasten lassen sich vom Fahrer auch an der linken Lenkergriffarmatur und 
vom Beifahrer an der rechten Seite des Topcase bedienen.

Sonderausstattung: Von der Sitzheizung bis zum CD-Wechsler.

Über die umfangreiche Serienausstattung hinaus ist die LT auf Wunsch noch mit verschiedenen Sonderausstattungen ab Werk lieferbar. 

Achtung: In Deutschland sind heizbare Lenkergriffe, Tempoautomat und Bordcomputer bereits in der Serienausstattung enthalten.

Neben den bei BMW Motorrädern fast obligatorischen heizbaren Lenkergriffen gibt es erstmals sogar eine Sitzheizung, die für Fahrer und Beifahrer in zwei Stufen getrennt regelbar ist und beim Bei​fahrersitz sogar das Backrest umfasst. Die Bedienschalter liegen auf der rechten Seite des jeweiligen Sitzes.

Noch höheren Sitzkomfort bietet die Sitzbank Soft-Touch mit 20 mm mehr Polsterschaumhöhe. Diese Sonderausstattung gibt es nur in Verbindung mit der Sitzheizung. Ein Bordcomputer liefert über ein Digitaldisplay im linken Cockpitbereich Informationen über Benzin​verbrauch, Tankreichweite, Durchschnittsgeschwindigkeit und Außentemperatur.

Ein Tempoautomat sorgt beim entspannten Dahingleiten auf Autobahnen oder Highways für konstante Geschwindigkeit. Der Musikfan, der auch während der Fahrt nicht auf seine Lieblings-CDs verzichten möchte, kann sich die Sonderausstattung CD-Wechsler bestellen, die im rechten Koffer Platz findet. Auch dabei kann der Fahrer per Fernbedienung an der linken Griffarmatur zwischen einzelnen Titeln oder maximal sechs CDs auswählen. Auch optisch lässt sich die LT noch individualisieren: Mit einem Chrompaket, das sich von den Fußrastenträgern bis zu den Rückspiegelgehäusen erstreckt.

Seit Frühjahr 2000 gibt es für das Topcase zudem eine verchromte Reling mit zusätzlichem Bremslichtband (auch als nachrüstbares Sonderzubehör erhältlich).

Und damit das kostbare Stück nicht abhanden kommt, gibt es für die K 1200 LT auch noch eine neue Diebstahlwarnanlage, die kom​fortabel über eine Funkfernbedienung ein- oder ausgeschaltet wird. Für eine manuelle Bedienung des Systems wird auch ein elektro​nisch codierter Schlüssel mitgeliefert. Eine neue Sensorik erkennt schon kleinste Abweichungen von den beim Abstellen des Fahr​zeugs gespeicherten Werten und verhindert durch die Unter​brechung der Benzinzufuhr und die Sperrung des Anlassers ein unbefugtes Starten des Fahrzeugs. Ein Bewegungsmelder löst eine starke Sirene und das Aufleuchten aller vier Blinker aus.

Sonderzubehör: 
Von der Gegensprechanlage bis zur Tanktasche.

Über die im Werk bereits eingebauten Sonderausstattungen hinaus ist beim BMW Motorradhändler auch noch passendes Sonder​zubehör erhältlich. So wurde für die LT eine Intercom-Gegensprech​anlage entwickelt, deren Elektronik und Leitungen in das Fahrzeug integriert sind. Das Steuergerät der Anlage wird im Tankstaufach oberhalb des Cassettenrecorders angeordnet. Dazu benötigt man noch die ent​sprechenden Mikrophon- und Lautsprechereinbausätze für den BMW Systemhelm 4 und den Systemhelm 4 EVO. Der Fahrer steckt die Helmzuleitung in eine Buchse im Tankcover, der Beifahrer in eine Buchse am Topcase links. Über die Bedienelemente im Radiofach unter dem Tankcover lässt sich die Lautstärke der Helmlautsprecher regulieren. Außer der Gegensprechanlage und dem Soundsystem lässt sich über Buchsen im Steuergerät auch 
ein Mobiltelefon (nur mit auto​matischer Rufannahme) oder ein Handsprechfunkgerät anschließen. Empfangen wird automatisch, gesendet wird über eine Taste an der linken Griffarmatur. Mobiltelefon oder Handsprechfunkgerät können im Tankfach untergebracht werden. Auch ein CB-Funkgerät kann angeschlossen werden. Das Gerät muss in einem der beiden Koffer platziert werden. Außerdem gibt es großflächige Fußauflagen für den Beifahrer, die über einen Schnellverschluss um bis zu 50 mm in der Höhe verstell​bar sind (auch als Sonderausstattung lieferbar). Ergänzend zu den beiden serienmäßigen elektrischen Steckdosen sind zwei weitere erhältlich. Natürlich gibt es für die Koffer und das Topcase passende, heraus​nehmbare Innentaschen aus hoch​wertigen Materialien. Kleinteile wie Geldbörse, Ausweise oder Schlüssel finden griffbereit in einer Tanktasche Platz, die genau auf den Deckel des Staufachs passt und oben in einem Klarsichtteil auch noch die Unterbringung einer Landkarte ermöglicht.

Weltneuheit Navigationssystem.

Als erster Motorradhersteller der Welt bietet BMW seit Herbst 2000 als Sonderzubehör ein Navigationssystem an – zunächst für 
die K 1200 LT. Dieses Navigationssystem basiert auf dem Global Positio​ning System (GPS), arbeitet wie bei den Automobilen und wird über die Lenkerarmatur bedient. Der Bildschirm sitzt vor dem Instrumen​tencockpit auf dem Tankcover.

12.  Das BMW Integral ABS.


Motorradexperten sprachen damals von einer „technischen Revo-
lu​tion“ und vom „wichtigsten Fortschritt auf dem Gebiet der aktiven Sicherheit seit Einführung der Scheibenbremse“. Als erster Motor​radhersteller der Welt brachte BMW im Frühjahr 1988 als Sonder​ausstattung für seine K 100-Modelle ein elektronisch-hydraulisches Anti-Blockier-System (ABS) auf den Markt.

Das zusammen mit der Firma FAG Kugelfischer entwickelte ABS war auf Anhieb erfolgreich. So bestellten schon 1989 rund 70 Prozent aller K 100-Käufer das ABS und dokumentierten so eindrucksvoll ihre Bereitschaft, für mehr Sicherheit gerne einen Aufpreis zu bezahlen. Aufgrund der großen Nachfrage wurden dann vom Früh​jahr 1990 an auch die K 75-Modelle mit ABS angeboten. Bis Ende 1995 wurden insgesamt rund 60 000 Motorräder mit dem ABS der ersten Generation gebaut.

Bereits im Frühjahr 1993 brachte BMW mit Einführung der R 1100 RS, des ersten Modells der neuen Boxergeneration, eine weiter​entwickelte, zweite ABS-Generation – ABS II genannt – auf den Markt. Dieses war kompakter und mit 5,96 kg leichter als das erste ABS (11,1 kg). Es zeichnete sich zudem durch modernste Digital-Regeltechnik, besseren Regelkomfort, höhere Bremskraft​ausnutzung und Betriebssicherheit aus.

Angesichts von Sonderausstattungsquoten von rund 90 Prozent wurden die K 1100 LT und die neue R 1100 RT zum Modelljahr 1996 als erste BMW Motorräder serienmäßig mit ABS II ausgerüstet.

1999 besaßen außer der R 1100 RT auch die K 1200 RS und die K 1200 LT das ABS serienmäßig. Die Ausstattungsquoten bei den Zwei- und Vierzylindermodellen stiegen kontinuierlich weiter –
auf stolze 89 Prozent in Deutschland und 78 Prozent weltweit. 
Über 250 000 Kunden haben sich von 1988 bis heute für ein BMW Motorrad mit ABS entschieden – ein eindeutiges Votum. Und seit dem Frühjahr 2000 gibt es auf Wunsch auch für die neue F 650 GS ein eigens für dieses Einzylindermodell und den BMW C1 ent​wickeltes, kostengünstigeres ABS.

Damit können jetzt alle BMW Serienmodelle mit ABS ausgerüstet werden – sofern sie nicht schon serienmäßig damit ausgestattet sind. Doch während das ABS bei der Mehrzahl aller Automobile längst obligatorisch ist und sich der Siegeszug des ABS bei BMW Motorrädern in den letzten Jahren ungebremst fortgesetzt hat, haben andere Motorradhersteller bei diesem so wichtigen Sicher​heitsthema voll abgebremst und fast geschlossen den Rückzug angetreten...

Schwachstelle Mensch im Bremssystem – 
ABS als „Sicherheitsnetz“.

Während der technische Standard von Bremsanlagen, Fahrwerk 
und Reifen mit der wachsenden Motorleistung in den vergangenen 20 Jahren durchaus Schritt hielt, blieb der Faktor Mensch dagegen die Schwachstelle im Brems-Regelsystem. Ist beim Automobil die volle Betätigung der Fußbremse auch für Anfänger relativ unge​fährlich, so birgt eine Vollbremsung beim Motorrad weit größere Risiken.

Die Gründe dafür sind schlicht physikalischer Natur. Ein gleich​gewichtslabiles, einspuriges Fahrzeug bleibt bis zum Schritttempo durch das Festhalten des Lenkers und ab höheren Geschwindig​keiten nahezu ausschließlich durch die Kreiselwirkung der beiden Räder – vor allem des Vorderrads – stabil. Deshalb haben schon Radstillstände von Sekundenbruchteilen eine spontane Instabilität zur Folge. Beim Hinterrad führt dies oft – beim Vorderrad fast immer – zu einem Sturz. Welch hohe Anforderungen eine Vollbremsung – insbesondere in einer plötzlich auftretenden Gefahrensituation – 
an den Fahrer stellt, unterstreicht die Tatsache, dass gleichzeitig,
aber separat, die Vorderradbremse mit der Hand und die Hinterrad​bremse mit dem Fuß optimal dosiert werden müssen.

Untersuchungen haben gezeigt, dass etwa jeder zehnte Motorrad​sturz durch Überbremsungen verursacht wird. Noch weitaus höher wird der Anteil der Unfälle geschätzt, bei denen es zur Kollision kam, weil der Fahrer aus Angst vor blockierenden Rädern die Bremsen nicht voll betätigt und damit entscheidenden Bremsweg verschenkt hatte.

Die Zahl solcher Unfälle – das ist längst bewiesen und anerkannt – kann durch ein Anti-Blockier-System entscheidend verringert werden. Mit ABS kann der Motorradfahrer – solange es geradeaus geht – ohne Angst vor einem blockierenden Rad risikolos voll brem​sen und dies auch bei Fahrbahnbelagszuständen mit niedrigen Reibwerten wie etwa bei Nässe, Rollsplitt, Sand oder Ölspuren. 


Insbesondere bei plötzlich wechselnden Reibwerten – wie etwa trocken und nass – bei denen das menschliche Reaktionsvermögen überfordert ist, reagiert das ABS schnell und sicher.

Gewisse Gesetze der Physik kann jedoch auch das ABS nicht auf​heben. Bremsungen in Kurvenfahrten sind mit einem Motorrad wegen der komplexen Überlagerung von Längs- und Querbeschleu​nigung grundsätzlich problematisch. Ein Rad, das bei voller Schräg​lage des Motorrads maximale Seitenführungskräfte aufgebaut hat, kann nicht gleichzeitig maximale Längskräfte und damit volle Bremsleistung übertragen. Ob mit oder ohne ABS – in Kurvenfahrten kann nur bedingt gebremst werden.

Auch mit ABS sollte man also im öffentlichen Straßenverkehr stets so vorsichtig fahren, dass man möglichst selten zu Vollbremsungen gezwungen ist. Doch wenn die Notbremsung unumgänglich wird und der Fahrer in Sekundenbruchteilen voll in die Bremsen gehen muss, stellt das ABS das „Sicherheitsnetz“ dar, das ihn bei Gerade​ausfahrt vor einem Sturz durch Überbremsen bewahren kann. Und in vielen Fällen kann das ABS den Fahrer vor einer Kollision bewah​ren, weil er im Vertrauen auf das ABS das Potenzial seiner Bremsen bedenkenlos voll nutzen und somit den Bremsweg so kurz wie möglich machen kann. 

ABS macht das Bremsen und damit das Motorradfahren sicherer. Das zahlt sich manchmal schneller aus als manch einer denkt. 
Allein die Schadensreparatur eines Motorrads nach einem Sturz kann mehr als die Ausstattung eines Motorrads mit ABS kosten. 
Von schmerzhaften Folgen für Fahrer, Beifahrer oder andere Ver​kehrsteilnehmer mal ganz abgesehen...

Revolutionäres BMW Integral ABS für Motorräder:
Neue Maßstäbe in Bremsentechnologie und aktiver Sicherheit.

Zwölf Jahre nach der Weltpremiere des ABS brachte BMW wiederum ein revolutionäres Bremssystem für Motorräder – das BMW Integral ABS. Dieses wurde im September 2000 auf der INTERMOT in München vorgestellt und kam im Frühjahr 2001 serien​mäßig in den Modellen K 1200 LT, K 1200 RS, R 1150 RT sowie als Son​derausstattung für die R 1100 S und R 1150 R zum Einsatz; vom Modelljahr 2002 an ist es auch bei der R 1150 RS erhältlich.

Das BMW Integral ABS nutzt die technischen Möglichkeiten der neuen, weiterentwickelten dritten ABS-Generation und verbindet diese mit zusätzlichen Funktionen. So besitzt es einen völlig neuen elektrisch-hydraulischen Bremskraftverstärker, eine adaptive, das heißt selbstlernende, elektronische Bremskraftverteilung und ein Integralbremssystem, bei dem der Handbremshebel oder auch der Fußbremshebel jeweils gleichzeitig auf Vorder- und Hinterradbremse wirken. Mit dem BMW Integral ABS, das zugleich die Funktion von Rück- und Bremslicht sowie den Bremsflüssigkeitsstand überwacht, ist zudem das Debüt der sogenannten EVO (Evolution) – Bremse am Vorderrad verknüpft, die eine bis zu 20 Prozent höhere Brems​leistung bei deutlich verringerten Betätigungskräften aufweist.

Das Integral ABS ist leichter, es regelt noch schneller und gleich​mäßiger. Es macht bei Notbremsungen – also bei plötzlichen Voll​bremsungen – bei Geradeausfahrt den Bremsweg noch kürzer und verhindert gleichzeitig einen Sturz durch ein blockierendes Rad. Insbesondere bei abrupt wechselnder Fahrbahnbeschaffenheit während einer Vollbremsung reagiert das Integral ABS schneller als der Fahrer.

Das von BMW gemeinsam mit der Firma FTE automotive GmbH im bayerischen Ebern entwickelte Integral ABS setzt neue Maßstäbe auf dem Gebiet der Bremsentechnologie und damit der aktiven Sicherheit des Motorradfahrens.

Das BMW Integral ABS im Detail.

Wirkung und Funktion der einzelnen Komponenten.


So wirkt das neue ABS mit Bremskraftverstärker:
Schneller und gleichmäßiger – Bremswege noch kürzer.

Grundsätzlich besteht in der Wirkungsweise des neuen ABS zum ABS II kein wesentlicher Unterschied: Bremst der Fahrer voll –
ob mit Vorder- oder Hinterradbremse, am besten aber mit beiden – wird jedes Rad optimal entsprechend seiner Bodenhaftung verzögert. Für die Regelung selbst verändert das System den Bremsdruck. 

Durch leichtere mechanische Bauteile und entsprechend weniger benötigte Aktivierungsenergie sowie geringere Stromaufnahme 
kann das neue ABS bei Blockiergefahr den Bremsdruck noch schneller abbauen. Zum Vergleich: Das ABS II erreicht den Druck​abbau in 90 Millisekunden. Das neue ABS verbessert diesen bereits sehr guten Wert auf jetzt 80 Millisekunden. Noch schneller sogar –
in bis zu 50 Millisekunden – regelt das System dann, wenn etwa bei Reibwertsprüngen des Fahrbahnbelags die Stabilität des Motorrads gefährdet sein könnte. Die Regelung erfolgt, abhängig von der Fahr​bahnbeschaffenheit, mit Frequenzen zwischen 0,6 Hz (homogener trockener Asphalt) und 5 Hz (unebene Fahrbahn, wie etwa Kopf​steinpflaster).

Für den Normalfall ist diese hohe Frequenz, die mit Komfort​nachteilen verbunden ist, jedoch weder notwendig noch sinnvoll und wird daher nur dann vom System gewählt, wenn dies erforderlich ist.

Das BMW Integral ABS verfügt für jedes Rad über einen Bremskraft​verstärker. Er sorgt dafür, dass mit geringeren Betätigungskräften an Hand- oder Fußbremshebel schneller maximaler Bremsdruck aufge​baut wird als bei einer konventionellen Bremsanlage, damit der Bremsweg verkürzt und so eventuell eine Kollision vermieden werden kann. Bereits ein um 0,1 Sekunden schnellerer Druckaufbau verkürzt den Bremsweg aus 100 km/h um knapp drei Meter.

Überwachung von Rück- und Bremslicht.

Zusätzlich weist das BMW Integral ABS weitere neue Sicherheits​funktionen auf. So werden das Rück- und das Bremslicht ständig überwacht und ein Defekt durch eine Kontrollleuchte angezeigt. Beim Defekt des Rücklichts wird dessen Funktion durch das abge​dimmte Bremslicht übernommen. Über eine Cockpitleuchte wird der Fahrer darüber hinaus gewarnt, wenn die Bremsflüssigkeit in einem der beiden Bremskreise unter ein kritisches Maß absinkt.

Integral ABS über 20 Prozent leichter als ABS II.

Obwohl das Integral ABS weit mehr kann, ist es mit 4,36 kg um 
über 20 Prozent leichter als das ABS II mit 5,96 kg (Druckmodulator 5,24 kg, Sensorringe und Sensoren 720 g). So wiegt der Druck​modulator 4,1 kg, Sensorringe und Sensoren bringen nur noch 260 g auf die Waage. Bei der R 1150 RT, R 1100 S und R 1150 R ist der Druck​modulator liegend unter dem Tank eingebaut, bei der K 1200 RS und K 1200 LT stehend unter der Sitzbank.

So funktioniert das neue ABS mit Bremskraftverstärker:

In seinem technischen Aufbau ist das neue Integral ABS von BMW eine weitgehende Neukonstruktion mit einer weltweit einmaligen Systemintegration. So sind die gesamte Steuerelektronik und Elektrohydraulik in einem einzigen Gehäuse, dem sogenannten Druckmodulator, untergebracht. Bis auf Sensorringe und Sensoren an den Rädern umfasst das Integral ABS ansonsten die gleichen Elemente wie eine konventionelle Bremsanlage ohne ABS. 

Kernelemente des neuen Integral ABS sind die beiden Regelventile, je eines für Vorder- und Hinterradbremssystem. Dieses Regelventil trennt den gesamten Bremskreis in einen Steuerkreis zwischen Hauptbremszylinder und Regelventil sowie einen Radkreis zwischen Regelventil und Bremssattel und funktioniert so:

Bei Betätigung des Hauptbremszylinders am Hand- oder Fußbrems​hebel wird der Steuerkolben mit hydraulischem Druck beaufschlagt, den er über eine Steuerstange an eine Kugel im Radkreis weitergibt. Gleichzeitig startet die von einem Elektromotor angetriebene Hydraulikpumpe des Bremskraftverstärkers. Der sich dadurch im Radkreis bildende Staudruck wirkt über die Sitzfläche der Kugel auf die Steuerstange zurück, es herrscht ein Kräftegleichgewicht.
Das Flächenverhältnis zwischen der Steuerstangen- und der Kugel​sitzfläche bestimmt dabei den Verstärkungsfaktor der Brems​funktion. 

Da die Hydraulikpumpe auch das benötigte Bremsvolumen in der Bremsanlage zur Verfügung stellt, reduziert sich neben der Betäti​gungskraft des Bremshebels auch dessen Betätigungsweg gegen​über einer konventionellen Bremsanlage. Dosierzylinder, welche die Volumenaufnahme des Steuerkreises und damit die Hebelcharakte​ristik an das Fahrzeuggewicht anpassen, sorgen für eine gute Dosierbarkeit der Bremse.

Neu ist auch die genial einfache Integration der ABS-Funktion in die Regelventile: Statt der bisherigen Bauteile Plunger (Tauchkolben), Reibungskupplung, Rückholfeder und Elektromotor sorgt jetzt nur 

noch eine schlichte Spule elektromagnetisch für die Modulation des Bremsdrucks. Die Spule wirkt wie ein Elektromagnet auf den 
Steu​erkolben, der dadurch gegen den vom Fahrer aufgebrachten Steu​erdruck aus dem Hauptbremszylinder zurückgehalten wird – 
der Bremsdruck wird reduziert. Das ermöglicht dem Integral ABS zudem, deutlich schneller als beim ABS II, auf ein instabiles Rad mit Bremsdruckabbau und anschließend wieder mit Druckaufbau zu reagieren.

Restbremsfunktion bei Ausfall des Integral ABS.

Aus Sicherheitsgründen sind die Regelventile so konstruiert, dass der Fahrer auch bei ausgeschalteter Zündung und damit nicht akti​viertem System oder bei einem Ausfall des Integral ABS über eine Restbremsfunktion verfügt, das heißt also noch ausreichend brem​sen kann. Dafür sitzt die Kugel auf einem Restbremskolben, der im Normalfall nicht bewegt wird. Baut die Hydraulikpumpe des Brems​kraftverstärkers jedoch keinen Staudruck im Radkreis auf, wirkt der Steuerdruck aus dem Hauptbremszylinder über Steuerkolben, 
-stange und -kugel auf diesen Restbremskolben und verschiebt ihn. Dadurch wird auch im Radkreis Druck aufgebaut, die Untersetzung entspricht dabei dem Verhältnis zwischen Steuerstangen- und Rest​bremskolbenfläche. 

Zwar muss der Fahrer im Falle der Restbremsfunktion den Brems​hebel über einen größeren Weg und mit mehr Kraft betätigen als bei einer konventionellen Anlage, aber die damit erzielbaren Verzöge​rungswerte liegen dennoch deutlich über den gesetzlichen Anfor​derungen. Außerdem werden alle Motorräder mit BMW Integral ABS grundsätzlich mit der neuen EVO-Bremse am Vorderrad ausgestat​tet, die höhere Bremsleistungen mit geringeren Handkräften verbin​det. Auch das Rangierbremsen des Motorrades bei ausgeschalteter Zündung – und damit inaktiver Bremskraftverstärkung – ist somit problemlos möglich.

So wirkt das neue Integralsystem
mit adaptiver Bremskraftverteilung:
Teil- und Vollintegral – gleichmäßig und immer optimal.

Um die Vorteile des ABS optimal nutzen zu können, musste der Fahrer bisher Hand- und Fußbremse voll betätigen, damit Vorder- und Hinterrad im Regelbereich an der Schlupfgrenze maximal ver​zögert wurden. Das Integral ABS verbindet jetzt die beiden Brems​systeme, es wird in zwei verschiedenen Ausführungen eingesetzt:

In der K 1200 RS, der R 1100 S und der R 1150 R als teilintegrales System, bei dem der Handbremshebel nun auf Vorder- und Hinter​radbremse und der Fußbremshebel wie bisher nur auf die Hinter-​

radbremse wirkt. Diese Variante kommt sportlichen Fahrern entge​gen, die durch gezieltes Abbremsen des Hinterrads vor einer Kurve das Motorrad stabilisieren wollen.

Beim Vollintegralsystem, mit dem die K 1200 LT und R 1150 RT ausge​rüstet sind, wirken sowohl der Handbremshebel als auch 
der Fuß​bremshebel gleichzeitig auf Vorderradbremse und Hinterrad-bremse. Damit erreichen auch Fahrer, die – wie vom Automobil gewohnt – eher nur die Fußbremse betätigen und dabei die deutlich höhere und im Falle einer Vollbremsung unverzichtbare Verzögerungs​wirkung der Vorderradbremse ungenutzt lassen, 
nun trotzdem immer eine Bremswirkung an beiden Rädern.

Beim Motorrad verlagert sich die Radlast bei einer Bremsung –
noch deutlich stärker als beim Automobil – auf das Vorderrad. 
Das bedeutet, dass bei einer Vollbremsung auf trockener Fahrbahn 80 Prozent der Bremsleistung und mehr am Vorderrad erbracht werden.

In beiden Ausführungen ist das Integralsystem mit einer fahrzeug​spezifischen, dynamischen und adaptiven Bremskraftverteilung gekoppelt – eine Weltneuheit im Motorradbau. Diese leitet den Bremsdruck beiden Rädern entsprechend der jeweils übertragbaren Bremskräfte optimal zu. Dadurch gewinnt das Motorrad an Brems​stabilität, beide Reifen behalten möglichst viel Seitenführung und der Verschleiß von Bremsbelägen und Reifen wird gleichmäßiger.
Beim Bremsen in Kurven verbessert die gleichmäßige Reibwertaus​nutzung beider Räder die Fahrstabilität. 

Die Bremskraftverteilung ist adaptiv, also lernfähig, und passt sich dadurch jedem Beladungszustand an. So kann bei Fahrten mit Sozius und Gepäck die höhere Hinterachsbelastung für höhere Bremsmomente am Hinterrad genutzt werden.

So funktioniert das neue Integralsystem
mit adaptiver Bremskraftverteilung: 

Auch die Verbindung von Vorder- und Hinterradbremse zu einem Integralsystem wird über die Regelventile geschaffen. Dazu zweigt beim teilintegralen System in der Steuerleitung der Handbremse, beim vollintegralen System in beiden Steuerleitungen ein Hydraulik​kanal ab. Der Kanal mündet in einem kleinen Zylinder des jeweils anderen Regelventils. Der Integralkolben in diesem Zylinder wirkt auf den Steuerkolben und damit auch auf dieses Bremssystem. Diese Verknüpfung ist im Druckmodulator integriert und benötigt dadurch keinerlei zusätzliche Bremsleitungen.

Der Weg des Integralkolbens ist auf rund zwei Millimeter begrenzt, so dass er bei einem Ausfall des Bremskraftverstärkers ohne Wirkung bleibt. Beim teilintegralen System steuert der Fußhebel nur die Hinterradbremse. Wird die Hinterradbremse sowohl vom Hand​bremshebel als auch über die Fußbetätigung angesteuert, so wirkt nur der größere von beiden Steuerdrücken. 

Das Problem einer statischen Integralbremse liegt in der Physik:
Bei zunehmender Verzögerung nimmt die übertragbare Bremskraft des Hinterrades ab, bis es im Extremfall den Bodenkontakt verliert. Lösen lässt sich dieses Problem nur durch eine Bremskraft​verteilung, am besten adaptiv, also den jeweiligen Bedingungen optimal angepasst. Diese Funktion übernimmt die elektronische Regelung des neuen BMW Integral ABS mit Hilfe von Drucksensoren über die elektromagnetische Spule im Regelventil des Hinterrads. Über die Spule wird – wie bei einer ABS-Regelung – der Bremsdruck gemäß der idealen Bremskraftverteilung reduziert. Diese ideale Bremskraftverteilung folgt bei zunehmender Verzögerung der Form einer Parabel und ist in der Elektronik fahrzeugspezifisch 
gespei​chert. 

Lernfähig wird die Regelung durch die Erkennung und Berück-
sichti​gung des Beladungszustandes. Ein Motorrad mit Sozius und Gepäck kann mehr Bremskraft über das Hinterrad übertragen als eine Solomaschine. Der Beladungszustand und damit die übertrag​bare Bremskraft werden von der Elektronik bei Regelbremsungen registriert und permanent angepasst. Der Effekt: Mit dem Integral ABS kann der Fahrer sein Motorrad bei allen Beladungszuständen immer optimal bremsen. 

Neu: EVO-Bremse mit 15 bis 20 Prozent mehr Leistung.

Alle Modelle, die serienmäßig mit dem neuen BMW Integral ABS ausgerüstet sind oder optional damit ausgestattet werden können, verfügen gleichzeitig über eine neue Evolutionsstufe der Vorderrad​bremse, die neue EVO-Bremse. Diese Vorderradbremse, die zusammen mit der Firma Brembo und dem neuen Systemlieferanten Tokico weiterentwickelt wurde, reagiert bereits auf leichten Finger​druck mit höherer Bremsleistung, so dass in Kombination mit dem Bremskraftverstärker ein äußerst wirkungsvolles Bremssystem zur Verfügung steht. Außerdem wiegt die Anlage mit 2,25 kg rund zehn Prozent weniger als die bisherige (2,5 kg), was durch die geringeren ungefederten Massen am Vorderrad auch Handlingvorteile bietet.

Die EVO-Bremse verfügt über zwei größere Bremsscheiben mit je 320 mm (bisher 305 mm) Durchmesser. Von den je vier Kolben der neuen Festsattelbremse haben zwei wie bisher einen Durchmesser von 32 mm, die beiden anderen wurden um zwei auf 36 mm vergrö​ßert. Sie wirken auf Sintermetall-Beläge mit hervorragender Brems​leistung, die eine um 50 Prozent gesteigerte Lebensdauer haben und jetzt auch ohne Demontage der Bremszange gewechselt wer​den können. Durch die Kombination mit einem neuen Hauptbrems​zylinder (Durchmesser 16 mm) mit einem von 143,6 : 1 auf 165 : 1 geänderten Übersetzungsverhältnis sank die Handkraft bei gleicher Bremsleistung um etwa 15 Prozent, die erzielbare Bremsleistung andererseits stieg je nach Fahrzeugmodell um 15 bis 20 Prozent. Die Stabilität des Druckpunkts erhöhte sich um 50 Prozent.

Im Zusammenwirken mit dem Bremskraftverstärker des Integral ABS verringert sich also die Betätigungskraft des Handbremshebels um etwa 50 Prozent.

BMW Integral ABS erfüllt hohe Sicherheitsansprüche.

Das Integral ABS erfüllt die hohen Sicherheitsansprüche von BMW. Deshalb wird der Fahrer bei allen möglichen Fehlfunktionen gewarnt. 

Bereits beim Einschalten der Zündung wird eine Eigendiagnose durchgeführt. Es werden zuerst zwei Lampen angesteuert:
Die allgemeine Warnlampe (mit Dreiecksymbol) leuchtet rund drei Sekunden und erlischt, wenn kein Fehler im System vorhanden ist. Die ABS Lampe blinkt während der Eigendiagnose etwa zwei Sekunden lang schnell, wechselt dann zu langsamerem Blinken bis bei rund 4 km/h die Funktion der Radsensoren überprüft wurde. Dann erlischt auch sie und das System steht uneingeschränkt zur Verfügung. Das Integral ABS überwacht sich auch während der Fahrt permanent selbst und zeigt eine Fehlfunktion unverzüglich an. 

Aus Sicherheitsgründen kann die Eigendiagnose nicht ablaufen, wenn beim Einschalten der Zündung ein Bremshebel betätigt wird. In diesem Fall blinkt die ABS Lampe schnell, auch nachdem die allgemeine Warnlampe erloschen ist. Sobald der Bremshebel jedoch gelöst wird, läuft die Eigendiagnose ab und das BMW Integral ABS ist etwa zwei Sekunden später voll einsatzbereit. 

Schnelles Blinken der ABS Lampe in Verbindung mit Dauerlicht
bei der allgemeinen Warnlampe (oder ohne allgemeine Warnlampe bei nicht abgeschlossener Eigendiagnose) zeigt an, dass bei min​destens einem Rad nur die Restbremsfunktion vorhanden ist. In der Restbremsfunktion ist keine ABS Regelung mit dem jeweiligen Rad möglich. Die Integralfunktion ist nur noch auf den aktiven Bremskreis möglich. Befindet sich beispielsweise der vordere Radkreis in der Restbremsfunktion, bleibt die Integralwirkung über den Handhebel auf die Hinterradbremse inklusive der ABS-Funktion am Hinterrad erhalten. Ist dagegen der hintere Radkreis in der Restbremsfunktion, hat der Handhebel keine Integralwirkung.

Langsames Blinken der ABS Lampe in Verbindung mit Dauerlicht bei der allgemeinen Warnlampe signalisiert den Ausfall der ABS Funk​tion an mindestens einem Rad. 

Das ABS Steuergerät überwacht sowohl Rücklicht als auch Brems​licht. Fällt beispielsweise das Rücklicht aus, wird die allgemeine Warnlampe angesteuert und das Bremslicht als Rücklichtersatz gedimmt. Beim Betätigen der Bremse wird die Dimmung wieder auf​gehoben.

Fällt das Bremslicht aus, wird ebenfalls die allgemeine Warnlampe angesteuert. Das Rücklicht kann jedoch die Bremslichtfunktion nicht übernehmen.

Der Bremsflüssigkeitsstand der Bremskreise wird mit Schwimmern in den Behältern elektronisch überwacht. Das Unterschreiten einer minimalen Flüssigkeitsmenge wird durch Blinken der ABS Warn​lampe angezeigt.

13.  BMW Telelever und 
BMW Paralever.

BMW Motorräder sind eigenständig und unverwechselbar – nicht nur beim Design, sondern auch in technischer Hinsicht. Wie zum Beispiel einer anderen Art der Vorder- und Hinterradführung, dem BMW Telelever und dem BMW Paralever.

Der BMW Telelever hatte zusammen mit der R 1100 RS im Frühjahr 1993 seine Premiere und kommt heute in allen Zwei- und Vierzylinder-Modellen zum Einsatz. Der BMW Telelever ist ein einzigartiges Vorderradführungssystem – gewissermaßen 
eine Synthese aus Teleskopgabel und Schwingenkonstruktion. 

Die Teleskopgabel mit einem Standrohrdurchmesser von nur 35 mm ist unten an der Gleitrohrbrücke an einem Längslenker und oben an der Gabelbrücke im Vorderteil des Fahrzeugrahmens jeweils drehbar an einem Kugelgelenk gelagert. Ein zentrales Federbein, das bei 
der R 1100 RS einen – vertikal zur Fahrbahn gemessenen – Federweg von 120 mm ermöglicht, übernimmt die Verbindung zwischen dem Längslenker und dem Rahmenvorderteil. Es ist seit Modelljahr 1997 in der Zugstufe über eine Schlitzschraube stufenlos verstellbar.

Die Holme der Teleskopgabel enthalten keinerlei Feder- und Dämpferelemente mehr, sondern nur noch Öl zur Schmierung zwischen Stand- und Gleitrohren. Dies bewirkt ein besonders 
fein​fühliges Ansprechverhalten der Teleskopgabel. Die Standrohre werden in Gleitbuchsen geführt, die mit Teflon beschichtet und daher sehr reibungsarm sind. 

Die Lenkbewegungen der Teleskopgabel erfolgen über die spiel- und wartungsfreien Kugelgelenke an der Gleitrohrbrücke und der Gabelbrücke. Über das untere, mit dem Längslenker verschraubte Kugelgelenk wird der größte Teil der beim Bremsen auftretenden Kräfte in das stabile Motorgehäuse eingeleitet. Der Längslenker ist auf beiden Seiten des Motorgehäuses schwenkbar gelagert. Beim BMW Telelever-System dient die Teleskopgabel also nur noch zur Radführung und Lenkung. 

Die Vorteile des BMW Telelevers:


•
Durch die fahrzeuggeometrischen Verhältnisse ergibt sich beim Bremsen gegenüber konventionellen Radführungssystemen ein stark reduziertes Eintauchen der Teleskopgabel. Dies hat die Wirkung eines mechanischen Anti-Dive-Systems und bedeutet, dass auch beim Bremsen stets ein ausreichender Restfederweg vorhanden ist.

•
Selbst bei starkem Einfedern bleiben der Radstand und der Nach​lauf über den gesamten Federweg weitgehend erhalten. Dies sorgt für hohe Stabilität in allen Fahrzuständen, also auch beim Bremsen in Kurven.

•
Zur enormen Stabilität des Telelevers trägt auch die hohe 
Über​deckung zwischen den Standrohren und den hier längeren Gleitrohren bei.

•
Geringe Reibungskräfte und sehr gutes Ansprechverhalten 
der Teleskopgabel durch Entfall der Gabelfedern.

•
Das zentrale Federbein erlaubt im Vergleich zu konventionellen Teleskopgabeln eine hohe Flexibilität bei der Feder-Dämpfer​abstimmung und eine kinematische Feder- und Dämpfer​progression.

•
Durch den Bremsnickausgleich und die hohe Längssteifigkeit bietet der Telelever die idealen Voraussetzungen für den ABS-Einsatz und einen hervorragenden ABS-Regelkomfort.

•
Da der Freiraum zwischen Vorderrad und Motor geringer sein kann als beim Einsatz einer konventionellen Teleskopgabel, 
war es möglich, den Motor zugunsten einer optimalen Radlast​verteilung weiter nach vorne zu setzen.

•
Das gesamte Telelever-System ist wartungs- und ölwechselfrei. Nur die Kugelgelenke müssen nach 100 000 km überprüft werden.

Der BMW Paralever – Doppelgelenkschwinge am Hinterrad.

Der BMW Paralever ist eine Weiterentwicklung der 1980 mit der 
R 80 G/S eingeführten Einarmschwinge, dem BMW Monolever. Der BMW Paralever kam 1987 in der R 100 GS und findet sich heute 
in allen Zwei- und Vierzylindermodellen mit Ausnahme der R 1200 C (Monolever). 

Die Doppel​gelenkschwinge aus Aluminium besitzt ein zentrales Federbein, reduziert die Last​wechsel​reaktionen des Kardanantriebs weitgehend und sorgt so für allzeit optimale Fahrbahnhaftung 
des Hinterrads.

14.  Die Farben 
des Modelljahres 2002.

	F-Modelle
	Farbe
	Sitzbank
	
	Seitencover

	F 650 CS
	goldorange-metallic
	dunkelblau 
	
	weißaluminium 

	
	azurblau-metallic
	sepia
	
	goldorange

	
	belugablau uni
	dunkelblau
	
	weißaluminium

	F 650 GS
	rot
	schwarz oder gelb
	
	

	
	mandarin
	schwarz oder gelb
	
	

	
	titanblau-metallic
	gelb oder schwarz
	
	

	
	tiefschwarz
	gelb oder schwarz
	
	

	F 650 GS Dakar
	desertblue/auraweiß
	schwarz
	
	

	
	
	
	
	

	R-Modelle
	Farbe
	Sitzbank
	
	

	R 850 R
	graphit-metallic
	marineblau oder schwarz
	
	

	
	pazifikblau-metallic
	schwarz
	
	

	
	graphit-metallic/
frostblau-metallic
	schwarz
	
	

	Sondermodell
R 850 R
	nachtschwarz
	schwarz
	
	

	R 1150 R
	nachtschwarz
	schwarz oder safranbeige
	
	

	
	atlantablau-metallic
	safranbeige oder schwarz
	
	

	
	rot-metallic
	schwarz
	
	

	R 1150 GS
	nachtschwarz
	trinidadrot oder schwarz
	
	

	
	mandarin
	schwarz
	
	

	
	graphitan-metallic
	trinidadrot oder schwarz
	
	

	
	pazifikblau-metallic/alpinweiß 
	schwarz
	
	

	R 1100 S
	marrakeschrot 
	schwarz
	
	

	
	frostblau-metallic
	schwarz
	
	

	
	phönixgrau-metallic
	schwarz
	
	

	
	titansilber-metallic/
mandarin
	schwarz
	
	

	
	dakargelb/nachtschwarz
	schwarz
	
	

	R 1200 C
	nachtschwarz
	schwarz oder canyonbraun
	
	

	
	elfenbein
	marineblau, canyonbraun oder schwarz
	
	

	
	flashstone
	canyonbraun oder schwarz
	
	

	
	tartangrün-metallic
	orange oder schwarz
	
	

	R 1200 C
Avantgarde
	frostblau-metallic
	schwarz
	
	

	
	dust-metallic
	schwarz
	
	

	R 1200 C
Independent
	elfenbein/
peach-metallic
	schwarz
	
	

	
	mandarin/graphit-metallic
	schwarz
	
	

	R 1150 RS
	pazifikblau-metallic
	schwarz
	
	

	
	darkblue-metallic/frostblau-metallic
	schwarz
	
	

	
	titansilber-metallic
	schwarz
	
	

	R 1150 RT
	aquamint-metallic
	schwarz
	
	

	
	titansilber-metallic
	schwarz
	
	

	
	darkblue-metallic
	schwarz
	
	

	
	rot-metallic
	schwarz 
	
	

	
	
	
	
	

	K-Modelle
	Farbe
	Sitzbank
	
	

	K 1200 RS
	pazifikblau-metallic
	schwarz
	
	

	
	nachtschwarz 
	schwarz
	
	

	
	frostblau-metallic/marrakeschrot
	schwarz
	
	

	K 1200 LT
	mauve-metallic
	schwarz
	
	

	
	toscanagrün-metallic
	schwarz
	
	

	
	titansilber-metalic mit graphitan
	schwarz
	
	


15.  Technische Daten und Grafiken.
Technische Daten BMW Motorräder.

F 650 CS.

	
	
	F 650 CS
	F 650 CS

25 kW/34 PS
	
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Hubraum
	cm3
	652
	
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	100/83
	
	
	

	Leistung
	kW/PS
	37/50
	25/34
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	6 800
	6 500
	
	

	Drehmoment
	Nm
	62
	50
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	5 500
	3 500
	
	

	Zylinderzahl
	
	1
	
	
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	
	11,5:1/N
	
	
	

	Ventil/Gassteuerung
	
	DOHC
	
	
	

	Ventile pro Zylinder
	
	4
	
	
	

	Ø Ein-/Auslass
	mm
	36/31
	
	
	

	Gemischaufbereitung
	
	BMS
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Elektrische Anlage
	
	
	
	
	

	Lichtmaschine
	W
	400
	
	
	

	Batterie
	V/Ah
	12/12
	
	
	

	Scheinwerfer
	W
	H 1/H 3 55/55
	
	
	

	Starter
	kW
	0,9
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kraftübertragung Getriebe
	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
klauengeschaltetes Fünfgang-Getriebe
	

	Übersetzungen
I
	
	2,75/2,93
	
	
	

	
II
	
	1,75/2,93
	
	
	

	
III
	
	1,31/2,93
	
	
	

	
IV
	
	1,05/2,93
	
	
	

	
V
	
	0,84/2,93
	
	
	

	
	
	
	

	Fahrwerk
	
	
	

	Hinterradantrieb
	
	
Zahnriemen
	

	Kupplung
	
	
Mehrscheibenkupplung im Ölbad
	

	Rahmenbauart
	
	
Stahl-Brückenrohrrahmen mit integriertem Öltank
	

	Federweg vorn/hinten
	mm
	125/120
	
	
	

	Nachlauf
	mm
	186
	
	
	

	Radstand
	mm
	1 493
	
	
	

	Lenkkopfwinkel
	°
	62,1
	
	
	

	Bremsen
	vorn
	
Einscheibenbremse  Ø 300 mm
	

	
	hinten
	
Einscheibenbremse  Ø 240 mm 
	

	Räder
	
	Leichtmetall-Gussrad
	
	
	

	
	vorn
	3,0 x 17
	
	
	

	
	hinten
	4,5 x 17
	
	
	

	Reifen
	vorn
	110/70 ZR 17
	
	
	

	
	hinten
	160/60 ZR 17
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Maße und Gewichte
	
	
	
	
	

	Gesamtlänge
	mm
	2 142
	
	
	

	Gesamtbreite mit Spiegeln
	mm
	915
	
	
	

	Gesamtbreite ohne Spiegel
	mm
	824
	
	
	

	Sitzhöhe
	mm
	780
	
	
	

	Leergewicht, vollgetankt
	kg
	189
	
	
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	370
	
	
	

	Tank/Reserve
	l
	15/4
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Fahrdaten
	
	
	
	
	

	Kraftstoffverbrauch
	
	
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	3
	
	
	

	120 km/h
	l/100 km
	4,5
	
	
	

	Beschleunigung
	
	
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	5,1
	7,4
	
	

	0–1000 m
	s
	27,3
	32
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	175
	147
	
	


Technische Daten BMW Motorräder.

F 650 GS, F 650 GS Dakar.

	
	
	


F 650 GS
	


F 650 GS Dakar
	F 650 GS 
25 kW/34 PS/
F 650 GS Dakar
25 kW/34 PS
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Hubraum
	cm3
	652
	
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	100/83
	
	
	

	Leistung
	kW/PS
	37/50
	
	25/34
	

	bei Drehzahl
	min-1
	6 500
	
	6 000
	

	Drehmoment
	Nm
	60
	
	51
	

	bei Drehzahl
	min-1
	5000
	
	3 750
	

	Zylinderzahl
	
	1
	
	
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	
	11,5:1/S
	
	
	

	Ventil/Gassteuerung
	
	DOHC
	
	
	

	Ventile pro Zylinder
	
	4
	
	
	

	Ø Ein-/Auslass
	mm
	36/31
	
	
	

	Gemischaufbereitung
	
	BMS
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Elektrische Anlage
	
	
	
	
	

	Lichtmaschine
	W
	400
	
	
	

	Batterie
	V/Ah
	12/12
	
	
	

	Scheinwerfer
	W
	H 4 60/55
	
	
	

	Starter
	kW
	0,9
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kraftübertragung Getriebe
	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
klauengeschaltetes Fünfgang-Getriebe
	

	Übersetzungen
I
	
	2,75/2,94
	
	
	

	
II
	
	1,75/2,94
	
	
	

	
III
	
	1,31/2,94
	
	
	

	
IV
	
	1,05/2,94
	
	
	

	
V
	
	0,88/2,94
	
	
	

	
	
	
	

	Fahrwerk
	
	
	

	Hinterradantrieb
	
	
O-Ring-Kette 5/8 x ¼
	

	Kupplung
	
	
Mehrscheibenkupplung im Ölbad
	

	Rahmenbauart
	
	
Stahl-Brückenrohrrahmen
	

	Federweg vorn/hinten
	mm
	170/165
	210/210
	
	

	Nachlauf
	mm
	113
	123
	
	

	Radstand
	mm
	1 479
	1 489
	
	

	Lenkkopfwinkel
	°
	60,8
	
	
	

	Bremsen
	vorn
	
Einscheibenbremse  Ø 300 mm
	

	
	hinten
	
Einscheibenbremse  Ø 240 mm 
	

	Räder
	
	Drahtspeichenrad
	Drahtspeichenrad
	
	

	
	vorn
	2,5 x 19
	1,6 x 21
	
	

	
	hinten
	3,00 x 17
	
	
	

	Reifen
	vorn
	100/90 – 19 57 S
	90/90 – 21 54 S
	
	

	
	hinten
	130/80 – 17 65 S
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Maße und Gewichte
	
	
	
	
	

	Gesamtlänge
	mm
	2 175
	2 189
	
	

	Gesamtbreite mit Spiegeln
	mm
	910
	
	
	

	Gesamtbreite ohne Spiegel
	mm
	785
	901
	
	

	Sitzhöhe
	mm
	780
	870
	
	

	Leergewicht, vollgetankt
	kg
	193
	192
	
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	380
	
	
	

	Tank/Reserve
	l
	17,3/4,5
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Fahrdaten
	
	
	
	
	

	Kraftstoffverbrauch
	
	
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	3,4
	
	
	

	120 km/h
	l/100 km
	5,0
	
	
	

	Beschleunigung
	
	
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	5,9
	
	–
	

	0–1000 m
	s
	26,8
	
	–
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	166
	
	145
	


Technische Daten BMW Motorräder.

R 850 R, R 1150 R.

	
	
	R 850 R/R 850 R
Sondermodell
	R 850 R
25 kW/34 PS
	R 1150 R
	

	Motor
	
	
	 
	
	

	Hubraum
	cm3
	848
	
	1130
	

	Bohrung/Hub
	mm
	87,5/70,5
	
	101/70,5
	

	Leistung
	kW/PS
	52/70
	25/34
	62,5/85
	

	bei Drehzahl
	min-1
	7 000
	5 000
	6 750
	

	Drehmoment
	Nm
	77
	60
	98
	

	bei Drehzahl
	min-1
	5 500
	2 500
	5 250
	

	Bauart
	
	Boxer
	
	Boxer
	

	Zylinderzahl
	
	2
	
	2
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	
	10,3/S
	
	10,3/S
	

	Ventil/Gassteuerung
	
	HC
	
	HC
	

	Ventile pro Zylinder
	
	4
	
	4
	

	Ø Ein-/Auslass
	mm
	32/27
	
	34/29
	

	Gemischaufbereitung
	
	Motronic MA 2.2
	
	Motronic MA 2.4
	

	
	
	
	
	
	

	Elektrische Anlage
	
	
	
	
	

	Lichtmaschine
	W
	700
	
	700
	

	Batterie
	V/Ah
	12/19
	
	12/19
	

	Scheinwerfer
	W
	H 4 55/60
	
	H 4
	

	Starter
	kW
	1,1
	
	1,1
	

	
	
	
	
	
	

	Kraftübertragung Getriebe
	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	
	

	Übersetzungen
I
	
	4,16/3,36
	
	2,045/2,82
	

	
II
	
	2,91/3,36
	
	1,6/2,82
	

	
III
	
	2,13/3,36
	
	1,267/2,82
	

	
IV
	
	1,74/3,36
	
	1,038/2,82
	

	
V
	
	1,45/3,36
	
	0,9/2,82
	

	                                     VI
	
	
	
	0,8/2,82
	

	
	
	
	
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Hinterradantrieb
	
	BMW Paralever 
	
	
	

	Kupplung
	
	Ø 180 mm     Einscheiben-Trockenkupplung            Ø 165 mm
	

	Rahmenbauart
	
	Gitterrohrrahmen Triebwerk mittragend
	

	Federweg vorn/hinten
	mm
	120/135
	
	120/135
	

	Nachlauf
	mm
	127
	
	127
	

	Radstand
	mm
	1 487
	
	1 487
	

	Lenkkopfwinkel
	°
	63
	
	63
	

	Bremsen
	vorn
	Ø 305 mm     Doppelscheibenbremse                       Ø 320 mm
	

	
	hinten
	                     Einscheibenbremse                             Ø 276 mm
	

	Räder
	
	                                                                                             LM
	

	
	vorn
	3,50 x 17
	
	3,50 x 17
	

	
	hinten
	4,50 x 18
	
	5,00 x 17
	

	Reifen
	vorn
	120/70 – ZR 17
	
	120/70 – ZR 17
	

	
	hinten
	160/60 – ZR 18
	
	170/60 – ZR 17
	

	
	
	
	
	
	

	Maße und Gewichte
	
	
	
	
	

	Gesamtlänge
	mm
	2 197
	
	2 170
	

	Gesamtbreite mit Spiegeln
	mm
	898
	
	970
	

	Lenkerbreite ohne Spiegel
	mm
	729
	
	825
	

	Sitzhöhe
	mm
	760/780/800
	
	800
	

	Leergewicht, vollgetankt
	kg
	235
	
	238
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	450
	
	450
	

	Tank
	l
	18,9
	
	20,4
	

	
	
	
	
	
	

	Fahrdaten
	
	
	
	
	

	Kraftstoffverbrauch
	
	
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	4,6
	
	4,6
	

	120 km/h
	l/100 km
	5,7
	
	5,7
	

	Beschleunigung
	
	
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	5,0
	
	4,23
	

	0–1000 m
	s
	26,0
	
	24,86
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	187
	
	197
	


Technische Daten BMW Motorräder.

R 1150 GS, R 1100 S.

	
	
	R 1150 GS
	R 1100 S
	
	

	Motor
	
	
	 
	
	

	Hubraum
	cm3
	1130
	1085
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	101/70,5
	99/70,5
	
	

	Leistung
	kW/PS
	62,5/85
	72/98
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	6 750
	7 500
	
	

	Drehmoment
	Nm
	98
	97
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	5 250
	5 750
	
	

	Bauart
	
	Boxer
	Boxer
	
	

	Zylinderzahl
	
	2
	2
	
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	
	10,3/S
	11,3/S
	
	

	Ventil/Gassteuerung
	
	HC
	HC
	
	

	Ventile pro Zylinder
	
	4
	4
	
	

	Ø Ein-/Auslass
	mm
	34/29
	34/29
	
	

	Gemischaufbereitung
	
	Motronic MA 2.4
	Motronic MA 2.4
	
	

	
	
	
	
	
	

	Elektrische Anlage
	
	
	
	
	

	Lichtmaschine
	W
	600
	600
	
	

	Batterie
	V/Ah
	12/14
	12/15
	
	

	Scheinwerfer
	W
	H 1/H7
	H1/H 7/55
	
	

	Starter
	kW
	1,1
	1,1
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kraftübertragung Getriebe
	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	
	

	Übersetzungen
I
	
	2,05/2,82
	2,05/2,75
	
	

	
II
	
	1,6/2,82
	1,6/2,75
	
	

	
III
	
	1,27/2,82
	1,27/2,75
	
	

	
IV
	
	1,04/2,82
	1,04/2,75
	
	

	
V
	
	0,9/2,82
	0,9/2,75
	
	

	
VI
	
	0,7/2,82
	0,8/2,75
	
	

	
	
	
	
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Hinterradantrieb
	
	BMW Paralever 
	BMW Paralever
	
	

	Kupplung
	
	
Einscheiben-Trockenkupplung  Ø 165 mm
	

	Rahmenbauart
	
	Gitterrohrrahmen, Triebwerk mittragend
	Aluminium​gussrahmen, Gitterrohrrahmen, Triebwerk mittragend
	
	

	Federweg vorn/hinten
	mm
	190/200
	110/130
	
	

	Nachlauf
	mm
	115
	100
	
	

	Radstand
	mm
	1 509
	1 478
	
	

	Lenkkopfwinkel
	°
	64
	65
	
	

	Bremsen
	vorn
	
Doppelscheibenbremse
	
	

	
	
	Ø 305 mm
	Ø 320 mm
	
	

	
	hinten
	
Einscheibenbremse  Ø 276 mm 
	

	Räder
	
	Kreuzspeichenrad
	LM
	
	

	
	vorn
	2,5 x 19 
	3,50 x 17
	
	

	
	hinten
	4,0 x 17
	5,00 x 17
	
	

	Reifen
	vorn
	110/80 H 19 TL
	120/70 – ZR 17
	
	

	
	hinten
	150/70 H 17 TL
	170/60 – ZR 17
	
	

	
	
	
	
	
	

	Maße und Gewichte
	
	
	
	
	

	Gesamtlänge
	mm
	2 196
	2 180
	
	

	Gesamtbreite mit Spiegeln
	mm
	920
	880
	
	

	Lenkerbreite ohne Spiegel
	mm
	903
	760
	
	

	Sitzhöhe
	mm
	840/860
	800
	
	

	Leergewicht, vollgetankt
	kg
	249
	229
	
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	460
	450
	
	

	Tank
	l
	22,1
	18
	
	

	
	
	
	
	
	

	Fahrdaten
	
	
	
	
	

	Kraftstoffverbrauch
	
	
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	4,5
	4,3
	
	

	120 km/h
	l/100 km
	5,7
	5,2
	
	

	Beschleunigung
	
	
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	4,3
	4,0
	
	

	0–1000 m
	s
	24,7
	22,8
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	195
	226
	
	


Technische Daten BMW Motorräder.

R 1200 C.

	
	
	R 1200 C
	
	
	

	Motor
	
	
	 
	
	

	Hubraum
	cm3
	1170
	
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	101/73
	
	
	

	Leistung
	kW/PS
	45/61
	
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	5 000
	
	
	

	Drehmoment
	Nm
	98
	
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	3 000
	
	
	

	Bauart
	
	Boxer
	
	
	

	Zylinderzahl
	
	2
	
	
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	
	10,0/S
	
	
	

	Ventil/Gassteuerung
	
	HC
	
	
	

	Ventile pro Zylinder
	
	4
	
	
	

	Ø Ein-/Auslass
	mm
	34/29
	
	
	

	Gemischaufbereitung
	
	Motronic MA 2.4
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Elektrische Anlage
	
	
	
	
	

	Lichtmaschine
	W
	700
	
	
	

	Batterie
	V/Ah
	12/19
	
	
	

	Scheinwerfer
	W
	H 4 55/60
	
	
	

	Starter
	kW
	1,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kraftübertragung Getriebe
	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
klauengeschaltetes Fünfgang-Getriebe
	

	Übersetzungen
I
	
	2,05/2,54
	
	
	

	
II
	
	1,60/2,54
	
	
	

	
III
	
	1,27/2,54
	
	
	

	
IV
	
	1,04/2,54
	
	
	

	
V
	
	0,80/2,54
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Hinterradantrieb
	
	BMW Monolever 
	
	
	

	Kupplung
	
	
Einscheiben-Trockenkupplung  Ø 165 mm
	

	Rahmenbauart
	
	
Gitterrohrrahmen Triebwerk mittragend
	

	Federweg vorn/hinten
	mm
	144/100
	
	
	

	Nachlauf
	mm
	86
	
	
	

	Radstand
	mm
	1 650
	
	
	

	Lenkkopfwinkel
	°
	60,5
	
	
	

	Bremsen
	vorn
	
Doppelscheibenbremse  Ø 305 mm
	

	
	hinten
	
Einscheibenbremse  Ø 285 mm 
	

	Räder
	
	Kreuzspeichenrad1
	
	
	

	
	vorn
	2,5 x 18
	
	
	

	
	hinten
	4,0 x 15
	
	
	

	Reifen
	vorn
	100/90 – ZR 18
	
	
	

	
	hinten
	170/80 – ZR 15
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Maße und Gewichte
	
	
	
	
	

	Gesamtlänge
	mm
	2 340
	
	
	

	Gesamtbreite mit Spiegeln
	mm
	1 050
	
	
	

	Lenkerbreite ohne Spiegel
	mm
	7752
	
	
	

	Sitzhöhe
	mm
	740
	
	
	

	Leergewicht, vollgetankt
	kg
	256
	
	
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	450
	
	
	

	Tank
	l
	17,5
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Fahrdaten
	
	
	
	
	

	Kraftstoffverbrauch
	
	
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	4,8
	
	
	

	120 km/h
	l/100 km
	5,9
	
	
	

	Beschleunigung
	
	
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	5,8
	
	
	

	0–1000 m
	s
	27,9
	
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	168
	
	
	


1
R 1200 C Independent Aluminiumräder

2
R 1200 C Avantgarde 980 mm


R 1200 C Independent 980 mm

Technische Daten BMW Motorräder.

R 1150 RS, R 1150 RT.

	
	
	R 1150 RS
	R 1150 RT
	
	

	Motor
	
	
	 
	
	

	Hubraum
	cm3
	1 130
	1 130
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	101/70,5
	101/70,5
	
	

	Leistung
	kW/PS
	70/95
	70/95
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	7 250
	7 250
	
	

	Drehmoment
	Nm
	100
	100
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	5 500
	5 500
	
	

	Bauart
	
	Boxer
	Boxer
	
	

	Zylinderzahl
	
	2
	2
	
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	
	11,3/S
	11,3/S
	
	

	Ventil/Gassteuerung
	
	HC
	HC
	
	

	Ventile pro Zylinder
	
	4
	4
	
	

	Ø Ein-/Auslass
	mm
	34/29
	34/29
	
	

	Gemischaufbereitung
	
	Motronic MA 2.4
	Motronic MA 2.4
	
	

	
	
	
	
	
	

	Elektrische Anlage
	
	
	
	
	

	Lichtmaschine
	W
	700
	700
	
	

	Batterie
	V/Ah
	12/19
	12/19
	
	

	Scheinwerfer
	W
	H 4 
	H 7/H 1/55 
	
	

	Starter
	kW
	1,1
	1,1
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kraftübertragung Getriebe
	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	
	

	Übersetzungen
I
	
	2,045/2,82
	2,045/2,91
	
	

	
II
	
	1,6/2,82
	1,6/2,91
	
	

	
III
	
	1,267/2,82
	1,267/2,91
	
	

	
IV
	
	1,038/2,82
	1,038/2,91
	
	

	
V
	
	0,9/2,82
	0,9/2,91
	
	

	                                      VI
	 
	
	0,697/2,91
	
	

	
	
	
	
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Hinterradantrieb
	
	BMW Paralever 
	BMW Paralever
	
	

	Kupplung
	
	
Einscheiben-Trockenkupplung  Ø 165 mm
	

	Rahmenbauart
	
	
Gitterrohrrahmen Triebwerk mittragend
	

	Federweg vorn/hinten
	mm
	120/135
	120/135
	
	

	Nachlauf
	mm
	111
	122
	
	

	Radstand
	mm
	1 469
	1 485
	
	

	Lenkkopfwinkel
	°
	64,5
	62,9
	
	

	Bremsen
	vorn
	
Doppelscheibenbremse  Ø 320 mm
	

	
	hinten
	Einscheibenbremse
	        Ø 276 mm  
	
	

	Räder
	
	LM
	LM
	
	

	
	vorn
	3,50 x 17
	3,50 x 17
	
	

	
	hinten
	5,00 x 17
	5,00 x 17
	
	

	Reifen
	vorn
	120/70  ZR 17
	120/70  ZR 17
	
	

	
	hinten
	170/60  ZR 17
	170/60  ZR 17
	
	

	
	
	Tubeless
	Tubeless
	
	

	
	
	
	
	
	

	Maße und Gewichte
	
	
	
	
	

	Gesamtlänge
	mm
	2 170
	2 230
	
	

	Gesamtbreite mit Spiegeln
	mm
	920
	898
	
	

	Lenkerbreite ohne Spiegel
	mm
	758
	898
	
	

	Sitzhöhe
	mm
	790/810/830
	805/825/845
	
	

	Leergewicht, vollgetankt
	kg
	246
	279
	
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	450
	495
	
	

	Tank
	l
	23
	25,2
	
	

	
	
	
	
	
	

	Fahrdaten
	
	
	
	
	

	Kraftstoffverbrauch
	
	
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	4,3
	4,7
	
	

	120 km/h
	l/100 km
	5,2
	5,6
	
	

	Beschleunigung
	
	
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	4,1
	4,3
	
	

	0–1000 m
	s
	23,3
	24,4
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	215
	200
	
	


Technische Daten BMW Motorräder

K 1200 RS, K 1200 LT.

	
	
	
K 1200 RS
	K 1200 RS
72 kW/98 PS
	
K 1200 LT
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Hubraum
	cm3
	1 171
	
	1171
	

	Bohrung/Hub
	mm
	70,5/75
	
	70,5/75
	

	Leistung
	kW/PS
	96/130
	72/98
	72/98
	

	bei Drehzahl
	min-1
	8 750
	7 000
	6 750
	

	Drehmoment
	Nm
	117
	118
	115
	

	bei Drehzahl
	min-1
	6 750
	5 500
	4 750
	

	Bauart
	
	Reihe
	
	Reihe
	

	Zylinderzahl
	
	4
	
	4
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	
	11,5/S
	
	10,8/S
	

	Ventil/Gassteuerung
	
	DOHC
	
	DOHC
	

	Ventile pro Zylinder
	
	4
	
	4
	

	Ø Ein-/Auslass
	mm
	26,5/23
	
	26,5/23
	

	Gemischaufbereitung
	
	Motronic MA 2.4
	
	Motronic MA 2.4
	

	
	
	
	
	
	

	Elektrische Anlage
	
	
	
	
	

	Lichtmaschine
	W
	840
	
	840
	

	Batterie
	V/Ah
	12/19
	
	12/19
	

	Scheinwerfer
	W
	H 7/55 W
	
	H 7/55 W
	

	
	
	H 3/55 W
	
	H 3/55 W
	

	Starter
	kW
	0,7
	
	0,7
	

	
	
	
	
	
	

	Kraftübertragung Getriebe
	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	
	

	Übersetzungen
I
	
	3,86/2,75
	
	2,05/2,62
	

	
II
	
	3,02/2,75
	
	1,60/2,62
	

	
III
	
	2,39/2,75
	
	1,27/2,62
	

	
IV
	
	1,96/2,75
	
	0,96/2,62
	

	
V
	
	1,70/2,75
	
	0,80/2,62
	

	
VI
	
	1,51/2,75
	
	–
	

	
	
	
	
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Hinterradantrieb
	
	BMW Paralever 
	
	
	

	Kupplung
	
	                                  Einscheiben-Trockenkupplung
                  Ø 165 mm               Ø 165 mm               Ø 180 mm
	

	Rahmenbauart
	
	
Aluminiumgussrahmen
	

	Federweg vorn/hinten
	mm
	115/150
	
	102/130
	

	Nachlauf
	mm
	124
	
	109
	

	Radstand
	mm
	1555
	
	1633
	

	Lenkkopfwinkel
	°
	62,75
	
	63,18
	

	Bremsen
	vorn
	
Doppelscheibenbremse         Ø 320 mm
	

	
	hinten
	
Einscheibenbremse                Ø 285 mm 
	

	Räder
	
	LM
	
	LM
	

	
	vorn
	3,50 x 17 MTH 2
	
	3,50 x 17 MTH 2
	

	
	hinten
	5,00 x 17 MTH 2
	
	5,00 x 17 MTH 2
	

	Reifen
	vorn
	120/70 – ZR 17
	
	120/70 – ZR 17
	

	
	hinten
	170/60 – ZR 17
	
	160/70 – ZR 17
	

	
	
	
	
	
	

	Maße und Gewichte
	
	
	
	
	

	Gesamtlänge
	mm
	2 250
	
	2 508
	

	Gesamtbreite mit Spiegeln
	mm
	850
	
	1 080
	

	Lenkerbreite ohne Spiegeln
	mm
	680
	
	826
	

	Sitzhöhe
	mm
	770/800
	
	770/800
	

	Leergewicht, vollgetankt
	kg
	285
	
	378
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	500
	
	600
	

	Tank
	l
	20,5
	
	23,4
	

	
	
	
	
	
	

	Fahrdaten
	
	
	
	
	

	Kraftstoffverbrauch
	
	
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	4,9
	
	4,3
	

	120 km/h
	l/100 km
	5,8
	
	5,7
	

	Beschleunigung
	
	
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	3,7
	4,1
	5,6
	

	0–1000 m
	s
	–
	–
	26,6
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	245
	225
	197
	


BMW F 650 CS.
37 kW/50 PS.
BMW F 650 CS.

25 kW/34 PS.

BMW R 1150 RS.
 

BMW C1/C1 200.
Inhaltsverzeichnis.

1.
Die Modellpflegemaßnahmen 
zum Modelljahr 2002. 
 135
2.
Die Kurzfassung. BMW C1 200. 
 136

3.
Das Konzept. .
 139
4.
Die Entwicklung. 
 141
5.
Der Fahrspaß. 
 146
 
6.
Die Varianten. 
 148
 

7.
Die Technik.
 149
8.
Die Sicherheit. 
 154
9.
Das Zubehör. 
 157
10.
Die Fahrerausstattung. 
 159
11.
Die Farben des Modelljahres 2002. 
 160
12.
Die Technischen Daten. 
 161
1.
Die Modellpflegemaßnahmen 
zum Modelljahr 2002.

Optimierung des Wind- und Wetterschutzes.

Nach der Einführung des BMW C1 im Frühjahr 2000 und des C1 200 
im Frühjahr 2001 gehen die beiden C1-Modelle im wesentlichen unverändert ins Modelljahr 2002.

Weil es jedoch bekanntlich fast nichts gibt, was nicht zu verbessern wäre, kommen auch dem BMW C1 zum Modelljahr 2002 einige Modellpflegemaßnahmen zugute.

Dabei geht es um die Optimierung des Wind- und Wetterschutzes sowie des Motorgeräusches.

Zur Verbesserung des Wetterschutzes werden die A-Säulenprofile vorne mit einer höheren Regenfangleiste ausgestattet; sie bietet einen besseren Schutz des Innenraums vor dem seitlich von der Windschutzscheibe abfließenden Regenwasser. Zudem wird der hintere Dachspoiler in Form und Größe modifiziert; dadurch soll vermieden werden, dass vom Fahrtwind mitgerissenes Regenwasser den Fahrer benetzt. 

Ein sogenanntes Windpaket, das als Sonderzubehör angeboten wird, besteht aus zwei Windprofilen aus Plexiglas, die an der 
A-Säule befestigt werden und einem Windschott hinter der Kopf-stütze. Die Windprofile sorgen für eine wirkungsvolle Umströmung des Fahrzeugs und verhindern störende Turbulenzen im Innenraum, das Windschott schützt vor Zugerscheinungen im Nackenbereich.

Das Akustik-Paket soll das Motorgeräusch dämpfen und ist bereits in die Serienproduktion eingeflossen. Es besteht aus 9 Akustik-Dämm-Matten unter dem Fahrersitz, einem Cover für die Triebsatz-schwinge, einer modifizierten Hinterradabdeckung, einer Abdeckung für den Generatordeckel und einem größeren Kühler für den C1 200.

2.
Die Kurzfassung. 
BMW C1 200.


Mehr Leistung und ein neues Klangbild – das ist der neue 
BMW C1 200. Äußerlich vom „kleinen“ BMW C1 nur durch den Schriftzug „C1 200“ an der vorderen Seitenverkleidung zu unterscheiden, schlägt unter der Karosserie des „großen“ C1 ein kräftigerer Motor. Aus 176 ccm werden 13 kW (18 PS) geschöpft, das sind 18 Prozent mehr Höchstleistung. Höher – und für den praktischen Fahrbetrieb spürbarer – fällt die Steigerung des maximalen Drehmoments aus: von 12 auf 17 Nm – ein Mehr von 
42 Prozent.

Der 176-ccm-Motor ist mit 11,5:1 geringer verdichtet als der 
125-ccm-Motor (13,0:1). Zusammen mit einem anderen Dreh-momentverlauf führt diese Änderung zu einem neuen Klangbild. 
In allen anderen technischen Merkmalen, vom Scheinwerfer bis zum Getriebe, vom Rahmen bis zu den Karosserieteilen entspricht der C1 200 dem bekannten C1.

Mehr Fahrspaß.

Das Ergebnis ist ein noch höherer Spaß beim Fahren eines C1. Machte schon bisher das Bewegen eines BMW C1 in der Stadt 
viel Freude, die man nach der Papierform (Leistungsgewicht von 12,3 kg/PS) nicht unbedingt erwartet, so ist der C1 200 Fahrer jetzt ausgesprochen flott unterwegs. Schnelles Wegkommen von der Kreuzung bei Grün ist ebenso garantiert wie kürzere Überhol-vorgänge. Die Beschleunigung von 0 auf 50 km/h ist von 5,9 auf 
3,9 s gesunken, d.h. der C1 200 beschleunigt in diesem für den Stadtverkehr relevanten Bereich 51 Prozent besser als der C1 mit dem kleinen Motor.

Obwohl der BMW C1 für Fahrten in der Stadt bzw. in Ballungs-gebieten konzipiert wurde, haben zahlreiche C1 Nutzer schnell erkannt, dass auch Überlandfahrten mit dem C1 eine Freude der besonderen Art sein können. Das Dahingleiten bei Tempo 70 bis 
90 ohne Spezial-(Schutz-)kleidung und ohne Helm (der ja die direkte Wahrnehmung von Licht, Luft und Sonne einschränkt), bietet eine völlig neue Art, Landschaft zu erleben. Der C1 200 ist für solche 

Fahrten noch besser geeignet als der C1, weil die Überholvorgänge kürzer ausfallen und die Höchstgeschwindigkeit für Landstraßen 
(in Deutschland zum Beispiel 100 km/h) schneller erreicht wird.

Prinzipiell Gleiches gilt für das Fahren auf der Autobahn. Wenngleich auch der C1 200 noch kein typisches „Autobahnfahrzeug“ ist, 
so gehören doch Autobahnen im Umfeld von Großstädten oder in Ballungsräumen zum typischen Terrain der Berufspendler und anderer Nutzergruppen des C1. Mit dem C1 200 ist das Mitschwimmen in diesem Verkehr noch besser möglich als mit dem C1. Die höhere Spitzengeschwindigkeit des C1 200 mit 112 km/h eröffnet weitere Spielräume, etwa beim Überholen von Lkw. 

Apropos Autobahn. Der 176-ccm- Motor des C1 200 erweitert die Nutzungsmöglichkeiten des C1 Fahrzeugkonzeptes auf einem wichtigen Markt: In Italien dürfen nur motorisierte Zweiräder mit mehr als 150 ccm auf der Autobahn fahren. Der C1 200 erfüllt nun diese Bedingung.

Wenig Mehraufwand.

Der Preis für den erhöhten Fahrspaß mit dem C1 200 hält sich 
in Grenzen. Er liegt 4.000 ATS über dem der entsprechenden 
C1 Variante. Der Kraftstoffverbrauch bei Tempo 90 steigt lediglich von 2,9 auf 3,2 l/100 km. 

Der C1 mit dem 125-ccm-Motor und einer Höchstleistung von 
15 PS ist ja bewusst auf die Führerscheinregelung in zahlreichen Ländern zugeschnitten, darauf, dass Inhaber von Autoführer-scheinen solche Fahrzeuge fahren dürfen, ohne einen Motorrad-führerschein erwerben zu müssen. In Deutschland gilt das zum Beispiel für Autofahrer, die ihren Führerschein vor dem 1. April 1980 erworben haben. Auch für Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren ist der C1 mit dem 125-ccm-Motor ein interessantes Angebot. 
Wird die Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt – was mit einer Änderung im Motormanagement durch den BMW Service leicht möglich ist – ergeben sich für die jungen Menschen frühe Fahrmöglichkeiten. 

Der C1 200 ist nun ein Angebot an die Inhaber von Motorrad-führerscheinen, für die keine Hubraum- oder Leistungsgrenze besteht. Mit den 176 ccm und 13 kW (18 PS) wurde die technische Basis ausgeschöpft, die dieser Motor bietet. 

Der BMW C1 200 kam am 10. März  2001 in den Handel. Verkauft wurde der C1 zuvor in Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Österreich, Belgien, der Schweiz und Großbritannien. Neu in der Palette der C1 Märkte sind ab 2001 die Niederlande, Portugal, die Türkei und Griechenland. In den neu hinzugekommenen Ländern dürfen C1 und C1 200 ohne Helm gefahren werden, wie bisher schon in den „alten“ C1 Ländern – mit Ausnahme von Großbritannien.

Für Behörden und Großkunden stehen C1 und C1 200 in der Farbe weiß zur Verfügung, die eine weitere optische Gestaltung erlaubt. 
So haben im Jahr 2000 zahlreiche Polizeidirektionen in mehreren deutschen Ländern den C1 in einer Polizei-Version, also in grün-weiß, geordert. Die Sonderlackierung für den C1 in den Farben des BMW WilliamsF1 Teams basiert ebenfalls auf der Lackierung in 
weiß und heisst williamsblau-metallic.

Gleiche Sicherheit.

Das Angebot an Sonderausstattung und Zubehör ist für den C1 200 das gleiche wie für den C1. Im ersten Verkaufsjahr des C1, also 2000, entschieden sich beispielsweise 70 Prozent der Käufer für die Sonderausstattung ABS und nutzten damit ein in dieser Klasse einzigartiges Feature zu mehr aktiver Sicherheit.

Das passive Sicherheitssystem des C1 200 ist ebenfalls das gleiche wie beim C1 und nach wie vor ohne Konkurrenz. Seit der Marktein-führung des C1 im Frühjahr 2000 hat das Sicherheitskonzept in den bekannt gewordenen Unfällen alle Erwartungen erfüllt. Es gab keinen Unfall, bei dem sich das Nichttragen eines Schutzhelmes als Nach-teil herausgestellt hätte. Auch Verletzungen an anderen Körperteilen fielen nach Aussagen von Beteiligten und Auswertern geringer aus als bei vergleichbaren Unfällen mit anderen Einspurfahrzeugen.

Das Sicherheitskonzept des BMW C1 und C1 200 besteht aus der Sicherheitszelle mit den Schulterbügeln und den auswechselbaren Deformationselementen, den zwei Sicherheitsgurten, einer Kopfstütze und einem Spezialsitz, der den Submarining Effekt 
(im Crashfall unter dem Beckengurt durchrutschen) verhindert, 
dem Crash-Deformations-Element über dem Vorderrad und dem BMW Telelever, einer Vorderradführung, die die Überschlagneigung eines Zweirades reduziert und zudem über Verformung Energie wandelt.

3.
Das Konzept.

Fahrzeugneuentwicklungen unserer Zeit sind in der Hauptsache die Weiterentwicklung bestehender Konzepte. Automobile und Motorräder werden komfortabler, umweltfreundlicher und glänzen mit jeder weiteren Generation durch ein zeitgemäßes Design. BMW hat wie keine andere Marke diesen allgemeinen Trend schon immer mit einer Eigenständigkeit ergänzt – der sogenannten Nischenpolitik. 

Mehr Sicherheit.

Dieser im Hause BMW gepflegte Drang nach neuen Lösungen war auch der ideelle Ausgangspunkt für den C1. Zunächst stand der einfache aber doch bis dato von niemanden praktizierte Versuch, motorisiertes Zweiradfahren sicherer zu machen. Diese, zuge-gebenermaßen, umständliche Formulierung „motorisiertes Zweiradfahren“ hat dabei einen tiefen Sinn. Denn es war von Anfang an klar, dass es nicht nur um ein sichereres Motorrad fahren gehen konnte. Es musste am Ende einer solchen Entwicklung etwas Neues herauskommen, etwas, das neben dem klassischen Motorradfahren stehen würde. Das Ziel war eine neue Art von Mobilität.

Neue Mobilität.

Die Überlegung war nun, ein Fahrzeug zu schaffen, das die Vorzüge eines motorisierten Zweirades (spezieller Fahrspaß eines Einspur-fahrzeuges, Wind um die Nase wehen lassen, geringer Platzbedarf beim Fahren und Parken, relativ geringe Anschaffungs- und Unterhaltskosten) mit den Vorzügen eines Automobils (Komfort, Sicherheit, Transportmöglichkeit) verband. Diese angestrebte Besonderheit musste sich sicht- und spürbar für den Fahrer eines solchen Fahrzeuges darstellen. Konkret hieß das: Fahren ohne Motorradschutzhelm und ohne Motorradschutzkleidung bei höherer Sicherheit. Auch ein gewisser Witterungsschutz stand im Konzept.

Diese Gedanken reiften in einer Zeit, in der gerade auch bei BMW über den Begriff Mobilität nachgedacht wurde. Es verfestigte sich die Überlegung, dass die mobile Zukunft nicht ohne Automobil auskommen wird, dass aber nicht alle Wünsche nach Mobilität mit dem Automobil zu erfüllen sind. Das gilt ganz besonders für das individuelle Mobilsein in der Stadt, in Ballungsräumen generell. Ein Fahrzeug zu entwickeln, das auf Grund seiner Wendigkeit beim 

Fahren und seines geringen Platzbedarfs beim Parken bestens für den Stadtverkehr geeignet ist und außerdem noch ein hohes Maß an Sicherheit bietet, wurde zu einer Herausforderung für die 90er Jahre.

Damit möglichst viele Menschen diese Art von Mobilität nutzen können, wurde von Anfang an eine entsprechende Motorisierung angedacht, wurden die Führerscheinbestimmungen in den europäischen Ländern berücksichtigt. Der Motor konnte maximal 125 cm³ haben und 11 kW (15 PS ) leisten. Das ist absolut gesehen gerade für ein Unternehmen wie BMW wenig Leistung. Relativ gesehen war es jedoch eine große Herausforderung, zumal man sich auch noch das Ziel stellte, einen Viertaktmotor mit geringem Schadstoffausstoß zu verwenden.

Das Konzept wurde 1992 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und auf der IAA ’99 stand der serienreife BMW C1, die Produktion begann im Herbst 1999 und seit April 2000 wird der C1 verkauft.

Nachdem mit dem C1 und seinem 125-ccm-Motor, der 11 kW 
(15 PS) leistet, ein Angebot auf dem Markt war, das auch von Kunden genutzt werden kann, die keinen Motorradführerschein besitzen, lag es nahe, dieses Angebot zu erweitern, eine stärkere Motorversion anzubieten. Ziel war es, die technische Basis voll auszuschöpfen, ohne eine prinzipielle Motoren- oder gar Fahrzeug-neuentwicklung vorzunehmen. Das Ergebnis ist der C1 200 mit einem 176-ccm-Motor, der nun 13 kW (18 PS) leistet, über ein Drehmoment von 17 Nm  verfügt und mit einem anderen Klangbild aufwartet. Der C1 200 kam im März 2001 auf den Markt.

4.
Die Entwicklung.

Es begann mit einem Ideenwettbewerb bei der BMW Technik GmbH im Jahre 1990. Diese BMW Tochter hat die Aufgabe, neue Ideen zu finden und zu erproben. Bernd Nurtsch, selbst begeisterter Motorradfahrer und Mitarbeiter dieser Ideenschmiede, hatte viel und gründlich über Unfälle nachgedacht, die er selbst oder seine Freunde erlebt hatten. 

Neues Projekt.

Dieses Nachdenken brachte ihn auf  den Projektvorschlag „Scooter“. Als Ziele einer solchen Entwicklung nannte er: Sicherheitskonzept mit Rückhaltesystem für den Fahrer, Fahren ohne Helm, gegenüber dem Motorrad generell verbesserter Unfallschutz, Schutz vor Witterungseinflüssen, hohe Fahrstabilität durch verbesserte Gewichtsverteilung, eine Ergonometrie für unterschiedlich große Fahrer und Eignung für den Stufenführerschein.

Der Projektvorschlag wurde am 18. Mai 1990 angenommen. 
Bernd Nurtsch untersuchte als erstes in einem Versuchsaufbau einen Sicherheitssitz auf einem Leiterrahmen. Detlef Helm, damals in der BMW Technik GmbH Spezialist für komplizierte Berechnungen,  lieferte mit seinem Rechenmodell einen wesentlichen Beitrag für eine Durchführbarkeitsstudie, die eine Rahmenträgerstruktur aus Aluminium-Strangpress-Profilen untersuchte.

Diese Durchführbarkeitsstudie wurde im Sommer 1991 in der 
BMW Technik GmbH intern präsentiert. Sie führte zum Projekt Z-14, einer ersten Vorausentwicklung und einem ersten Designmodell im Maßstab 1: 2,5. Am 16. März 1992 stellte die BMW Technik GmbH ihre Resultate der BMW Sparte Motorrad vor. Die Sparte Motorrad beschloss daraufhin, das Konzept im September 1992 unter dem Titel „Verkehrsträger der Zukunft“ auf der Internationalen Fahrrad- und Motorradausstellung (IFMA) in Köln zur Diskussion zu stellen.

Neue Anforderungen.

Die weitere Entwicklung des C1 Sicherheitskonzepts übernahm nun Heidi Osendorfer von der Abteilung Sicherheitsversuch in der 
BMW AG. Heidi Osendorfer verfügte über Erfahrungen aus dem Fahrversuch der Sparte Motorrad und hatte sich auch schon mit Crashversuchen von Automobilen befasst. Ihre Erfahrungen bildeten den Einstieg in die neuartige Aufgabenstellung beim C1. Die von BMW betriebene Unfallanalyse lieferte die Basis für die ersten C1 Crashtests, bei denen Sicherheitskomponenten und Dummies verwendet wurden, wie sie in den Automobil-Versuchen üblich sind. Die Ergebnisse waren vielversprechend, das Konzept überzeugte.

Um die zu untersuchenden komplexen Unfallkonfigurationen im Bereich von Motorrädern bzw. motorisierten Zweirädern nachstellen zu können, mussten zuerst einmal spezielle Dummies angefertigt werden. Es galt, andere Bewegungsabläufe und Verletzungskriterien als im Automobil zu bewerten, zum Beispiel die Möglichkeit des Beinbruchs oder dass die Hände an einen Lenker fassen und nicht an ein Lenkrad.

Die dafür notwendige Messtechnik wurde direkt in den Dummy verlegt. Parallel dazu entstanden spezielle Computersimulations-programme und ein Programm zur Erarbeitung einer international gültigen Norm, mit deren Hilfe die Sicherheitseinrichtungen an Motorrädern beurteilt werden können. Dazu mussten der spezielle Dummy mit der integrierten Messtechnik und die Versuchs-konfiguration definiert werden. Letztere wurde vom realen Unfallgeschehen abgeleitet, aber einschließlich der Computer-simulation auf die komplexere Situation beim Motorrad abgestimmt.

Neue Norm.

Auf Basis der erarbeiteten Motorrad-ISO-Norm wurden weitere Versuche mit dem speziellen Motorrad-Dummy durchgeführt, nun-mehr ohne Schutzhelm. Dabei zeigte sich, dass im angegurteten Zustand die Belastung des Halses ohne Helm geringer ist als mit Helm. 

Mit Blick auf die angestrebte Befreiung von der Helmtragepflicht wurden in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) zusätzliche Tests erarbeitet. So mussten die Schulterbügel neu entwickelt werden. Es entstand eine komplexe Konstruktion mit schraubbarem Schaumteil. Am 30. Mai 1998 erteilte das Bundes-verkehrsministerium dann die Genehmigung, den C1 ohne Schutz-helm fahren zu dürfen. Mit dem C1 erfüllte BMW die Anforderungen eines Kataloges zur Helmbefreiung, wie der TÜV bestätigt hatte.
Neues Design.

Eine Herausforderung ganz anderer Art stellte das Projekt C1 für die Designer von BMW dar. Da der C1 ein Fahrzeug werden sollte, das sowohl beim Motorrad wie auch beim Automobil Anleihen nahm, wurden sowohl Motorrad- als auch Automobildesigner einbezogen. Nach der ersten Modellstudie entstanden fünf unterschiedliche Designmodelle. Es wurde schnell klar, dass kaum Technik sichtbar bliebe, wohl aber ein Wind- und Wetterschutz, dazu die Sicherheits-gurte als deutlicher Hinweis auf das Sicherheitskonzept.

Völlig neue Wege mussten bei der Verwirklichung des Wind- und Wetterschutzes gegangen werden. Die BMW Motorraddesigner verfügten zwar über einen breiten Erfahrungsschatz bei der Gestaltung hochfunktioneller Tourer-Karosserien. Doch beim C1 hatte man es mit größeren Stirn- und Seitenflächen und zudem einem hohen Schwerpunkt des Fahrzeugs zu tun. In Windkanal-versuchen wurden Luft- und Wasserverlauf ermittelt und optimiert. Ein Ergebnis sind die Spiegelhalter und Lippen an den Fußgummiauflagen. 

Neue Technik.

Die Sparte Motorrad der BMW AG hatte bei der F 650 gute Erfahrungen mit Entwicklungspartnerschaften gemacht. Deshalb wurden solche Formen der Zusammenarbeit auch für den C1 angestrebt. Als Basis für den C1 Motor wählte BMW einen modernen Einzylinder-Viertaktmotor des Motorenherstellers Bombardier-Rotax. Dieser Motor trieb einen Motorroller an, gab seine Kraft über ein stufenloses Riemengetriebe, die sogenannte Variomatik, an das Hinterrad ab, bildete mit der Hinterradschwinge die im Rollerbau übliche Triebsatzschwinge.

BMW stellte sich das Ziel, diesen Motor stärker (höheres Gewicht des C1 und große Stirnfläche durch die Windschutzscheibe) und seine Abgase sauberer zu machen. Zylinderkopf, Zylinder und Kolben wurden von Motorenspezialisten von BMW neu entworfen. Auch Gehäuseteile erfuhren eine Neukonstruktion. Statt des bisherigen Vierventil-Zylinderkopfs mit einer obenliegenden Nockenwelle kam nun ein neuer dohc-Vierventiler mit engerem Ventilwinkel und Ventilbetätigung über Tassenstößel zum Einsatz. Das Verdichtungsverhältnis ließ sich durch den neu gestalteten Brennraum auf 13:1 erhöhen. Mit diesen Maßnahmen wurde das Entwicklungsziel von 11 kW (15 PS) erreicht. Sie werden bei 
9 250 min-1 erzielt. Die Drehmomentverbesserung auf 12 Nm bei 
6 500 min-1 fiel dabei noch eindrucksvoller aus.

Nachdem dieser Motor für Kunden entwickelt worden war, die ein motorisiertes Zweirad auch mit einem Pkw-Führerschein fahren dürfen, prüften die BMW Motorenentwickler in Zusammenarbeit mit den Technikern von Bombardier-Rotax, welches Potential dieser Motor für mehr Hubraum und mehr Leistung bietet. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass diese technische Basis gut für 176 ccm und 
ein Verdichtungsverhältnis von 11,5:1 ist. Daraus lässt sich eine Höchstleistung von 13 kW (18 PS) schöpfen, die bei 9 000 min-1 anfällt und dem C1 200 eine Höchstgeschwindigkeit von 112 km/h beschert.

Noch mehr Wert als auf die Erhöhung der Spitzenleistung wurde auf eine Steigerung des maximalen Drehmoments gelegt. Es beträgt bei diesem Motor 17 Nm und ist bei 6 500 min-1 verfügbar. 
Die Drehmomentkurve verläuft flacher als beim 125-ccm-Motor. 
Das Ergebnis ist eine deutlich bessere Beschleunigung. 
Sie liegt bei 3,9 s von 0 auf 50 km/h. 

Die ersten C1 Motoren bekamen ihr Kraftstoff-Luft-Gemisch noch über einen herkömmlichen Vergaser. Bald wurde klar, dass die hohen Ziele in puncto sauberer Abgase nur mit Hilfe eines geregelten Dreiwege-Katalysators zu erreichen wären. Und dazu brauchte man ein Einspritzkonzept.

Die Fachstelle für Leistungsentwicklung und Gemischaufbereitung in der Sparte Motorrad und die Elektronik-Entwicklung in der Automobilabteilung entwickelten die BMW Motor Steuerung und gaben ihr die Abkürzung BMS. Dahinter verbirgt sich ein elek-tronisches Motormanagement-System mit einer kombinierten Kennfeldsteuerung für Zündung, Kraftstoffeinspritzung, Lambda-Regelung und Leerlaufsteuerung. Das Steuergerät fertigt die Firma Hella.

Weiterentwicklungen wurden auch am Roller-Antriebssystem vorgenommen. So wurde die Fliehkraftkupplung verstärkt, und der Riemenantrieb bekam eine neue Belüftung.

Die Auspuffanlage musste dem geregelten Dreiwege-Katalysator angepasst werden. Sie sollte zudem dazu beitragen, dass der für Motorräder geforderte Grenzwert des Geräuschpegels von 80 dB deutlich unterschritten werden konnte. 77 dB, das entspricht der halben Lautstärke, waren das Ziel. Der Preis für diese umwelt-freundlichen Weiterentwicklungen: Der Schalldämpfer ist schwerer geworden, wiegt nun 7 kg.

Neue Partner.

Nach Jahren der Konzeptentwicklung in den Abteilungen Sicherheitsversuch, Design und Motorradentwicklung war 1996 ein Stand erreicht, der die Weiterführung des Projekts C1 zur Serien-produktion ermöglichte. Es stellte sich die Frage: Wer sollte den C1 als Fertigungspartner produzieren? Auf entsprechende Fragen italienischer Journalisten antwortete der damalige Vorstands-vorsitzende der BMW AG Bernd Pischetsrieder: „Der C1 wird in Italien gebaut. Wir suchen aber noch nach einem geeigneten Partner.“ Daraufhin ging ein Angebot der Firma Bertone S.p.A., Turin in München ein. Im Dezember 1996 kam es zu ersten Gesprächen. Am 4. September 1997 wurde der Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Alle Komponenten, zum Teil in vormontierter Form, werden nach Grugliasco bei Turin geliefert. In der Montage werden zunächst die Antriebseinheit, die Räder, die Vordergabel und weitere Teile mit dem Rahmen verbunden. Danach kommt es – wie im Automobilbau – zur „Hochzeit“, zur Verbindung mit der Karosserie. Wenn alle Teile montiert sind, kommt der C1 auf den Rollenprüfstand und wird schließlich verpackt. Wegen der außergewöhnlichen Abmessungen wurde speziell für den C1/C1 200 eine neue Verpackungsart, eine Schrumpffolie zum Schutz des Lackes, entwickelt. Jeweils 
13 C1/C1 200 auf einem Lkw treten die Reise nach Deutschland an. Von hier aus gehen C1/C1 200, C1/C1 200 Family’s Friend und C1/C1 200 Executive zu europäischen BMW Händlern.

5.
Der Fahrspaß.
Mit dem C1/C1 200 ist ein Fahrzeug entstanden, das dem BMW Slogan „Freude am Fahren“ eine neue Nuance verleiht. Freunde der Marke BMW lieben neben dem eleganten Design und dem hohen Sicherheitsniveau der Automobile und Motorräder insbesondere die Art und Weise der Kraftentfaltung. Dabei kann im normalen Straßenverkehr die Lust am Beschleunigen eher erfahren werden als die Freude über extrem hohe Geschwindigkeiten. Auch der Sound der BMW Motoren ist Teil dieser Freude am Fahren. Aber all diese Genüsse, die ein BMW Automobil zu geben vermag, sind nur sehr bedingt erlebbar, wenn der 328i oder 740d im Stadtstau steht oder am Ende einer Stadtfahrt keinen Parkplatz findet. 

Und selbst der BMW Motorradfahrer, der sich vielfach aus einem Stau herausmogeln kann, und der am Ende seiner Stadtfahrt mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Parkplatz für sein Zweirad findet, empfindet in der Stadt nur bedingte Fahrfreude. Die Motorrad-schutzkleidung und der Schutzhelm bringen ihn schnell ins Schwitzen, er muss sich nach der Fahrt aus seiner Spezialkleidung schälen, braucht zumindest eine Ablage für den Schutzhelm.

Genau hier setzt nun die spezielle Freude am Fahren mit dem 
C1/C1 200 in der Stadt und in Ballungsräumen ein. Der C1/C1 200 ist wendig und benötigt so wenig Platz wie ein Motorrad, muss aber nicht mit der speziellen Schutzkleidung gefahren werden. Beim C1/C1 200 sind die Schutzelemente im Fahrzeug integriert – wie im Auto. Der C1/C1 200 bietet einen gewissen Schutz vor den Unbilden der Natur. Und wer ein Topcase hinter der Sicherheitszelle montiert hat, kann dort einen mittelgroßen Einkauf unterbringen. 
All das macht Spaß.

Während der Autofahrer noch verzweifelt einen Parkplatz sucht, 
hat der C1/C1 200 Fahrer schon einen Platz im Café gefunden. 
Sein Fahrzeug parkt direkt vor dem Café, in einer offiziellen Parkzone oder auch auf dem Gehweg. Dort werden motorisierte Zweiräder 
in aller Regel geduldet, wenn sie so abgestellt sind, dass Fußgänger nicht augenscheinlich behindert werden. Augenmaß und ein Gefühl für die Situation ersetzen in solchen Fällen strikte Gesetzestexte 
und -auslegungen. 

Aber auch auf den Fahrspaß im engeren Sinne muss nicht verzichtet werden. Mit der Leistung bzw. dem Drehmoment des C1 Motors können zwar keine Pflastersteine herausgerissen werden. Aber Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit reichen durchaus, 
um im Stadtverkehr zügig voranzukommen. Hier ist das Vorwärts-kommen, egal ob mit Tempo 20 oder 50, schon ein Wert an sich, über den man sich freuen kann – im Vergleich zum Stehen mit dem Automobil im Stau. Und mit dem C1 200 fällt dieser Fahrspaß noch einen Tick höher aus. Auf Landstraßen und der Autobahn sind die höheren Leistungspotenzen des C1 200 öfter und deutlicher zu erleben als im zähen Stadtverkehr.  

Der C1/C1 200 Fahrer braucht sich nicht mit dem Schalten abzugeben, kann sich dank des Automatikgetriebes ganz dem Genuss des Dahinfahrens aussetzen. Das außergewöhnliche Design des C1/C1 200 führt zu einem hohen Aufmerksamkeitswert. Wer gern anderer Leute Augen auf sich gerichtet sieht, hat mit dem C1/C1 200 große Chancen, diese Art von Freude zu erleben.

Der C1 ist ein Fahrzeug für alle Altersgruppen. Mit seinen 125 cm³ und 15 PS darf er – begrenzt auf 80 km/h Spitze – schon von 16jährigen gefahren werden. Hier ist der Führerschein A1 gefragt. Ältere, die ihren Autoführerschein schon vor dem 1. April 1980 erworben haben, dürfen ohne jede weitere Fahrprüfung den C1 bewegen. In anderen Ländern gelten vergleichbare Regelungen. Also: Fahrspaß für die gesamte Familie.

Schließlich kommt beim C1 Fahrer Freude auf, wenn er an die Tankstelle fährt. Sparsame Fahrer werden dann feststellen, dass sie nicht mehr als 2,9 l/100 km verbraucht haben. Und wer es etwas zügiger hat angehen lassen, hat immer noch eine Drei vor dem Komma. Der leistungsstärkere C1 200 hat einen Normverbrauch 
von 3,2 l/100 km, kommt im praktischen Fahrbetrieb kaum über 
3,5 l/100 km. Und das im guten Gewissen, dass die geringe Abgasmenge auch noch so sauber ist, wie sie heute nur sauber 
sein kann. Dank des geregelten Dreiwege-Katalysators. 

6.
Die Varianten.   

C1 bezeichnet die neuartige Fahrzeugkategorie von BMW, 
die innovative Synthese aus motorisiertem Zweirad und Automobil. BMW C1/C1 200 ohne zusätzliche Bezeichnung sind die C1, 
die über alles Notwendige verfügen. Sie sind die Fahrzeuge für diejenigen Kunden, die alle Konzeptvorteile des C1 nutzen möchten, aber wenig Wert auf eine gehobene Ausstattung legen. 
BMW C1/C1 200 sind natürlich auch die Versionen, für die am wenigsten bezahlt werden muss, sie sprechen Jugendliche ebenso 
an wie Fahrzeugvermieter an Flughäfen und großen Bahnhöfen. 
C1/C1 200 in dieser Version sind vor allem „Nutzfahrzeuge“. Behörden und Großkunden können weiße BMW C1/C1 200 bekommen und auf dem Weiß Symbole und spezielle Schriftzüge anbringen. Davon haben schon zahlreiche Polizeidirektionen 
in mehreren deutschen Ländern Gebrauch gemacht und den C1 als Polizeifahrzeug in den Farben grün-weiß eingesetzt. Den C1 
gibt es auch in den Farben des BMW WilliamsF1 Teams in weiß 
und williamsblau-metallic. 

Die Versionen BMW C1/C1 200 Family’s Friend verraten schon durch ihren Namen die Zielgruppe. Diese C1 können der gute Freund für die gesamte Familie werden. Sie werden hauptsächlich im privaten Bereich genutzt und sind entsprechend gestaltet: 
bunt, ein bisschen flippig, damit sie auch die Teenager in der Familie schick finden können – wenn Mama und Papa die „Mäuse“ dafür rausrücken. Mit den BMW C1/C1 200 Family’s Friend geht es zum Einkaufen oder ins Fitness-Studio, wird zum Rendezvous oder in 
die Arbeit gefahren. Beim BMW C1/C1 200 Family’s Friend ist die Standardausstattung um ein großes Ablagefach in der vorderen Verkleidung und ein Stauraumbefestigungskit hinter der Sicherheits-zelle ergänzt.

BMW C1/C1 200 Executive. Auf ihnen fahren die Geschäftsfrau oder der Geschäftsmann in die Firma, der Manager ins Büro und der Versicherungsvertreter zu seinen Kunden. Die Executives werden auch vor Theatern und Ausstellungstempeln gesichtet. Die Aus-stattung umfasst ein Ablagefach, einen Handyhalter, eine 
Leseleuchte, das Stauraumbefestigungskit, Gepäcknetz und Gepäckreling.

7.
Die Technik.

Motor.

Herzstück eines Fahrzeuges und eines, das das weiß-blaue BMW Logo trägt im besonderen, ist der Motor – auch wenn er nur über 124,91 oder 176,22 ccm Hubraum verfügt. Warum BMW sich beim C1 mit diesen bescheidenen Räumen begnügt, wurde im Kapitel „Das Konzept“ ausführlich beschrieben.

Der Vierventil-Motor des C1 ist ein wassergekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, der von BMW auf der Basis eines Motors von Bombardier-Rotax neu entwickelt wurde. Er verfügt – wie kein anderer Motor in der 125- und 200-ccm-Klasse – serienmäßig 
über einen geregelten Dreiwege-Katalysator und eine digitale Motorelektronik. Dieses Motormanagement wurde unter dem Namen BMW Motorsteuerung (BMS-Compact) speziell für Einzylinder-Motoren neu entwickelt. Die Mikroelektronik im äußerst kompakten Gehäuse des Steuergerätes regelt für alle Betriebszustände des Motors den optimalen Zündzeitpunkt und die Einspritzmenge.

Der Motor des C1 erhielt mit 13 :1 ein hohes Verdichtungs-verhältnis. Damit wird ein hoher Wirkungsgrad bei geringem Kraftstoffverbrauch (2,9 l/100 km bei konstant 90 km/h) erzielt. 
Der auf bleifreien Superkraftstoff mit 95 ROZ ausgelegte Motor entwickelt sein maximales Drehmoment von 12 Nm bei 6 500 min-1. Die Höchstleistung von 11 kW (15 PS) fällt bei 9 250 min-1 an. 
Damit kann der C1 in 5,9 s von Null auf 50 km/h beschleunigt werden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 103 km/h.

Der Motor des C1 200 ist 11,5:1 verdichtet. Auch er benötigt bleifreien Superkraftstoff mit 95 ROZ. Davon verbraucht er bei konstant 90 km/h 3,2 l/100 km. Sein maximales Drehmoment 
von 17 Nm entwickelt dieser Motor ebenfalls bei 6 500 min-1. 
Die Höchstleistung von 13 kW (18 PS) wird bei 9 000 min-1 erzielt. Der C1 200 beschleunigt in 3,9 s von 0 auf 50 km/h und erzielt 
eine Höchstgeschwindigkeit von 112 km/h.

Triebsatzschwinge.

Sie vereint den Motor und seine Nebenaggregate mit dem Automatikgetriebe (Riemenantrieb), der Fliehkraftkupplung, dem Hinterradgetriebe und dem -antrieb sowie der Hinterradschwinge. Die Triebsatzschwinge (TSS) ist die für Motorroller typische Antriebseinheit, die zudem Fahrwerksaufgaben übernimmt.

Räder und Bereifung.

Die beiden Dreispeichen-Leichtmetallräder sind im Kokillenguss 
mit Gegendruckverfahren hergestellt. Das Vorderrad in der Größe 3,5´´ x 13´´ wiegt 4,8 kg und nimmt einen Reifen der Größe 
120/70-R13 auf. Das Hinterrad wiegt in der Größe 3,5´´ x 12´´ nur 
4,3 kg und trägt einen 140/70-R12-Reifen. Die beiden Doppel-Hump-Felgen „H2“ sind für schlauchlose Reifen geeignet. 
Die geringen ungefederten Massen der Räder tragen zur hohen 
Agilität des C1/C1 200 bei.

Vorder- und Hinterradbremse arbeiten mit Bremsscheiben, die 
über zwei Handhebel am Lenker betätigt werden. Die Bremsbeläge bestehen aus einem organischen astbestfreien Reibmaterial.

Als für ein motorisiertes Fahrzeug dieser Hubraumklassen einmalige Sonderausstattung bietet BMW ein Anti-Blockier-System (ABS) an. Damit setzt BMW beim C1/C1 200 fort, was bei den 
BMW Motorrädern begonnen wurde – die Pionierrolle für höchste aktive Sicherheit bei motorisierten Zweirädern. Fahrer von 
BMW Motorrädern kennen das ABS schon seit Jahren als 
Serien- oder Sonderausstattung. 

Für den BMW C1/C1 200 wurde ein leichteres ABS benötigt, das einen geringeren Platzbedarf und Stromverbrauch hat und zudem mit geringeren Kosten hergestellt werden kann. Ein solches für leichtere motorisierte Zweiräder geeignetes ABS hatte BMW gemeinsam mit dem Systemlieferanten Bosch Braking Systems jüngst für die neue BMW F 650 GS entwickelt. Mit seinen nur 2,1 kg ist es bestens im C1/C1 200 zu verwenden.

Rahmen und Fahrwerk.

Zentrales Bauteil des C1/C1 200 Fahrwerks ist der in Alu-Space-Frame-Technik gefertigte Rahmen. Seine hochfeste Konstruktion bietet für die Steifigkeit die besten Voraussetzungen zur Verbindung von Vorderrad- und Hinterradführung.

Das Vorderrad des C1/C1 200 wird von einem überarbeiteten Teleleversystem geführt. Diese einzigartige, bisher nur von BMW umgesetzte Vorderradführung hat sich seit 1993 in über 
200 000 BMW Motorrädern bestens bewährt und stellt inzwischen ein viel be- und geachtetes Konstruktionsmerkmal von BMW Motorrädern dar. Es war daher nur folgerichtig, dass auch der C1/C1 200 mit einem solchen System ausgestattet wurde.

Beim Teleleverprinzip werden Radführung einerseits sowie Federung und Dämpfung andererseits voneinander getrennt. Diese Kon-struktion führt zu besten Fahreigenschaften bei hohem Komfort. 
Sie verhindert insbesondere das Eintauchen des Vorderbaus beim Bremsen, erzielt also einen Anti-Dive-Effekt.

Das Hinterrad wird von der Triebsatzschwinge geführt. Sie ist schwingentkoppelt im Rahmen gelagert. Zwei Federbeine übernehmen Federung und Dämpfung.

Der Heckrahmen aus Stahl ist am Hauptrahmen verschraubt. 
Er nimmt den Soziussitz oder das Gepäcksystem auf.

Karosserie.

Der C1/C1 200 wird optisch durch den Sicherheitsrahmen und die vordere Kotflügelverkleidung für einen maximalen Wetterschutz im Bereich der Beine geprägt. Der Rahmen nimmt im vorderen Teil eine Windschutzscheibe aus Verbundglas auf, die bis über den Kopf 
des Fahrers gezogen ist. Der Windschutzscheibe schließt sich nach oben ein Sonnendach an. Damit entsteht zusammen mit der Kotflügel- und Seitenverkleidung ein beachtliches Maß an Wind- 
und Wetterschutz. Der Fahrer bleibt von unten trocken, bekommt auch nicht direkt den Fahrtwind oder Regen auf Gesicht und Oberkörper. Trotzdem muss er nicht auf das Gefühl verzichten, 
auf einem offenen Fahrzeug zu fahren. Der sprichwörtliche Wind weht ihm indirekt trotzdem um die Nase. 

Wenig geschützt ist er vor seitlichen Einflüssen. Wenn der Wind etwa den Regen von links oder rechts an den C1/C1 200 treibt, dann sind nasse Jackenärmel nicht zu vermeiden.

Die Sicht durch die Windschutzscheibe bleibt dank eines Scheiben-wischers mit Wisch-Wasch-Automatik auch bei Regen frei. 
Der Scheibenwischer wischt parallel und arbeitet im Intervall- oder Dauerbetrieb. Bei Fahrzeugstillstand wird automatisch auf Intervallbetrieb umgeschaltet. Zwei Rückspiegel sorgen für Sicht nach hinten.

Die vordere Kotflügelverkleidung besteht aus hochflexiblem Polyurethane, die übrigen lackierten Verkleidungsteile aus hochfestem leichtem ABS (Acryl-Butadien-Styrol)-Kunststoff. 
Die unlackierten Verkleidungsteile sind aus Polypropylen gefertigt.

Unter dem abschließbaren Fahrersitz ist der Tankstutzen angeordnet, und unter der leicht abnehmbaren Scheinwerfer-verkleidung gelangt man zur Einfüllöffnung für den Scheibenwaschbehälter. 

Das Rahmenheckteil des C1/C1 200 kann verschiedene Funktionen wahrnehmen. In seiner Grundversion ist es mit Verzurrösen zum Befestigen kleinerer Gegenstände ausgestattet. Über ein Trägersystem lassen sich Transportbehälter oder ein Beifahrersitz montieren (siehe dazu Kapitel „Das Zubehör“).

Fahrerplatz.

Im Blickpunkt des Fahrers liegt die Armaturentafel mit dem 
Kombi-Instrument. Es enthält den elektronischen Tachometer, 
die umschaltbare LCD-Anzeige (Zeituhr, Wegstrecken- oder Tageswegstreckenanzeige), die Gurtwarnleuchte, die Tankanzeige (ab 2,5 l Tankinhalt leuchtet die Tankreserveleuchte auf), Blinkeranzeigen links und rechts, Anzeigen für Öldruck, Motor-temperatur und Fernlicht sowie eine zweifache ABS-Kontrolle, 
wenn der C1/C1 200 mit ABS ausgestattet ist.

Die rechte Lenkerhälfte ist mit dem Gasdrehgriff, dem Handhebel für die  Vorderradbremse, dem Anlasserschalter, dem Not-Ausschalter, dem Scheibenwischerschalter für Intervall- oder Dauerbetrieb sowie dem Schalter für die Wisch-/Waschautomatik bestückt.

An der linken Lenkerhälfte findet der Fahrer den Handhebel für die Hinterradbremse, den Blinkerschalter links/rechts/Rückstellen, Hupe und Lichthupe sowie den Schalter für das Fernlicht. 

Zündschloss und Lichtschalter sind im Armaturenbrett untergebracht.

Unterhalb des Lenkkopfes wartet der C1/C1 200 mit zwei Eigen-heiten auf, die bei anderen motorisierten Zweirädern unbekannt sind. Da ist zum einen eine feste Schlaufe zum gleichzeitigen Lösen der beiden Gurtschlösser über einen Seilzug. Diese mögliche Art der Gurtentriegelung hat sowohl Komfort- als auch Sicherheitscharakter.

Zum anderen kann mit zwei Hebeln die Abstellhilfe (gemeinhin als Ständer bezeichnet) betätigt werden, ohne dass der Fahrer dabei ab- oder aussteigen muss.

Fahrzeugelektrik.

Ein 400 W Drehstromgenerator versorgt den C1/C1 200 mit elektrischer Energie. Sie wird in einer Batterie mit 14 Ah gespeichert. Wenn die Bordspannung unter 12 V fällt, erhöht der in die BMS integrierte Ladebilanzmanager die Leerlaufdrehzahl um rund 
200 U/min.

Angelassen wird der C1/C1 200 Motor mit einem Permanent-magnet-Motor, der 600 W leistet. 

Für Abblend- und Fernlicht sorgt eine H4-Lampe, die in einem Klarglasscheinwerfer in Freiformflächentechnik eingebaut ist. 
Das Gehäuse besteht aus Polyamid mit aufgedampftem Reflektor und das Scheinwerferglas aus Polycarbonat. Die Leuchtweite 
des Scheinwerfers kann mit einer Verstellschraube reguliert werden.

8.
Die Sicherheit.

Was dem C1/C1 200 die Eigenständigkeit als ein motorisiertes Zweirad zwischen Motorrad und Automobil verleiht, ist vor allem sein einzigartiges Sicherheitskonzept. Es stand als Idee am Anfang der C1 Entwicklung (siehe dazu Kapitel „Die Entwicklung“) und hat mit Beginn der Serienproduktion alle gesteckten Ziele erreicht. 
Das überzeugende Sicherheitskonzept führte bereits 1998 in Deutschland zu einer Befreiung von der Helmtragepflicht. Inzwischen haben weitere Länder wie Spanien, Frankreich, Italien, Belgien, Österreich, Portugal, Griechenland, die Schweiz, Türkei und Niederlande nachgezogen. 

Das Sicherheitskonzept des C1/C1 200 umfasst im wesentlichen fünf Komponenten:

– Crash-Deformations-Element oberhalb des Vorderrades
– BMW Telelever als zusätzliche energieabsorbierende Baugruppe
– Hauptrahmen als Sicherheitszelle für den Fahrer
– Spezialsitz mit Kopfstütze
– Zwei Sicherheitsgurte.

Deformationselement.

Es ist unter dem Kotflügel des Vorderrades angebracht und besteht aus Polypropylen-Hartschaum. Dieses Hartschaumteil ist so am Rahmen befestigt, dass die Aufprallenergie auf Höhe des Fahrzeug-schwerpunktes in den Rahmen eingeleitet wird. Damit kann ein Überschlag nach vorn verhindert werden. Bei einem Aufprall des C1/C1 200 zum Beispiel auf einen Pkw wird ein Teil der Energie in Verformung umgesetzt. Der angeschnallte Fahrer in der Sicherheits-zelle hat eine große Chance, den Unfall relativ unverletzt 
zu überstehen.

Telelever.

Diese Vorderradführung verleiht dem C1/C1 200 nicht nur her-vorragende Fahreigenschaften, also aktive Sicherheit. Sie spielt auch als Teil der passiven Sicherheit eine bedeutende Rolle. Die Gleitrohre sind mit einer Sollbruchstelle versehen. Der Längslenker ist so am Rahmen befestigt, dass es bei einem Aufprall zu einer genau definierten Kraftaufteilung und -einleitung in den Haupt-rahmen kommt. Schließlich unterdrückt das Telelever-System mit seiner Anti-Dive-Wirkung die Neigung des Zweirades zum Überschlag.

Sicherheitszelle.

Der Fahrzeugrahmen des C1/C1 200 ist als Sicherheitszelle ausgelegt. Er besteht aus gezogenen Aluminium-Strangpress-Profilen. Der Dachrahmen als Überrollbügel ist über Klemmver-bindungen mit dem Hauptrahmen verbunden. Die seitlichen Schulterbügel sind am Hauptrahmen verschraubt. Zwei aus-wechselbare Deformationselemente sorgen für einen Sicherheits-abstand von 70 mm zwischen Kopf und Schultern einerseits und 
der Straße andererseits, wenn der C1 auf die Seite fällt.

Im Fußbereich sind stabile Halteplatten für die Seitenverkleidung angeschweißt, die auch bei einem seitlichen Aufprall einen gewissen Schutz für die Beine bieten. Der Innenbereich des Dachrahmens und die Lenkerverkleidung sind mit Hartschaum gepolstert, um das Verletzungsrisiko zu mindern.

Spezialsitz.

Der ergonomisch gestaltete und komfortable Spezialsitz des 
C1/C1 200 ist als Wanne ausgelegt. Im eigentlichen Sitzbereich ist er komfortabel weich, wie man es von einem Sitz erwartet. Im vorderen Bereich ist er dagegen mit einem energieabsorbierenden Schaumpolster verstärkt. Es sorgt durch Form und Härte dafür, 
dass der Fahrer bei einem Frontaufprall-Unfall nicht unter dem Beckengurt hindurch rutschen kann (Submarining). 

Das sichere Sitzen wird durch eine Kopfstütze ergänzt, die in Verbindung mit der Rückenlehne sowohl bei einem Front- als auch bei einem Heckaufprall ein Überstrecken des Halses verhindert.

Sicherheitsgurte.

Zu den für ein motorisiertes Zweirad ungewöhnlichsten Teilen gehören die beiden Sicherheitsgurte des C1/C1 200. Das Gurtsystem besteht aus einem Dreipunkt-Automatik-Gurt auf der linken und einem Zweipunkt-Automatik-Gurt auf der rechten Seite. Die beiden Gurte werden über Kreuz angelegt und verhindern damit ein seitliches Herausdrehen des Fahrers. Die beiden Gurtschlösser liegen griffgünstig neben dem Sitz. Zum bequemen Abschnallen beider Gurte gleichzeitig kann eine zentrale Entriegelung am Lenker genutzt werden. 

Da das aufwendige Sicherheitskonzept des C1/C1 200 unwirksam bleibt, wenn der Fahrer nicht angeschnallt ist, wurde eine Anfahr-sperre entwickelt, die sich nur löst, wenn beide Gurte angelegt sind. Ansonsten erreicht der Motor nicht die nötige Startdrehzahl für das automatische Getriebe.

9.
Das Zubehör.

Wenngleich BMW C1/C1 200 Family’s Friend und BMW C1/C1 200 Executive durch ihre gegenüber dem BMW C1/C1 200 erweiterte Ausstattung einen höheren Gebrauchswert bieten und optisch stärker in Erscheinung treten, bleibt noch genügend Spielraum, 
um mit Sonderzubehör die Freude am und mit dem C1/C1 200 weiter zu erhöhen.

Besser Verstauen.

Wenn der C1/C1 200, gleich in welcher Version, zum Einkauf im Supermarkt oder im Getränkehandel benutzt wird, dann empfiehlt sich die Montage eines Topcase mit 70 l Inhalt hinter der Sicherheitszelle. 

Alternativ zum Topcase kann eine Gepäckreling montiert werden. Auf ihr lässt sich zum Beispiel der C1-Alu-Koffer, der den Manager oder die Versicherungsvertreterin auf dem Weg ins Büro begleitet, wunderbar befestigen.

Für die Ablage kleinerer Utensilien, vom Schlüsselbund bis zum Feuerzeug, von einer kleinen Handtasche bis zu einem Stadtplan, sind Ablagefächer in der vorderen Verkleidung, in der Instrumen-tentafel, und Gepäcknetze im Schienbeinbereich der vorderen Verkleidung zu haben. Das größere der beiden Ablagefächer eignet sich zudem zur Aufnahme von Audioabspielgeräten, also eines Walkman oder eines Discman.

Besser Hören.

Solche Geräte im C1/C1 200 mitzunehmen lohnt sich allerdings nur, wenn das Fun-Audio-System geordert wurde. Der Ton kommt aus zwei Aktiv-Lautsprechern mit einer 100-mm-Alu-Membran. Sie sind in Kopfnähe angebracht.

Besser Schweigen.

Der moderne Mensch möchte aber unterwegs nicht nur Musik hören, er hat meist auch ein Handy dabei. Wohin damit? In die Handyhalterung des C1/C1 200. Sie kann alle handelsüblichen Mobiltelefone aufnehmen. 

Besser Informiertsein.

Wen es nach zusätzlichen Informationen während und nach der Fahrt drängt, der greife zum Bordcomputer. An ihm können die Funktionen Zeit, Weg und Durchschnittsgeschwindigkeit abgerufen werden. Der Bordcomputer dient auch als Stoppuhr und als Wecker. 

Besser Lesen.

Ebenfalls weniger für den Gebrauch während der Fahrt als für das Suchen in Stadtplänen im Stand und im Dunkeln eignet sich eine Leselampe im Dach der Sicherheitszelle. 

Besser Schützen.

Mit der Warnblink- und Diebstahlwarnanlage kann das ohnehin schon umfangreiche Sicherheitspaket des C1/C1 200 noch einmal erweitert werden.

Besser Heizen.

Das Heizpaket bietet eine warme Sitzbank und heizbare Handgriffe. Wärme gibt es entweder an den Griffen und in der Sitzbank gleichzeitig oder nur an den Griffen.

Besser Kühlen.

Auch für das Gegenteil ist gesorgt. Wem der normale Frischluft-durchsatz hinter der Windschutzscheibe und unter dem Dach der Sicherheitszelle zu gering ist, der greift zum Hardtop. Es kann sowohl als Hubdach mit Frontwind-Anströmung genutzt als auch komplett herausgenommen werden.  

10.
Die Fahrerausstattung.

BMW bietet eine C1 Fahrerausstattung an, die vor allem ein Mehr von Freude am Fahren bringen soll und den Witterungsschutz verbessert. Die C1 Bekleidungskollektion ist großzügig geschnitten und bietet maximale Bewegungsfreiheit. So sind beispielsweise 
die C1 Jacken so geschnitten, dass die Sicherheitsgurte nicht auf den Jackentaschen liegen, sondern der Fahrer auch mühelos in 
die Taschen greifen kann, wenn er angeschnallt ist.

Ein zweiteiliger Regenanzug aus schwarzem Nylon ist wasserab-weisend beschichtet und mit Reflexbändern versehen. Gamaschen sind als Schutz gegen Nässe und Schmutz gedacht. Mit Hand-schuhen, Mütze oder Stirnband trotzt der C1 Fahrer kühler Witterung und Wind. Jacken und Westen zeichnen sich durch hochwertige Materialien, ein spezielles Design und pfiffige Extras aus. Schlüpft man beispielsweise mit abgespreizten Daumen durch die Ärmel der kurzen Jacke hindurch, verwandeln sich die Bündchen in fingerlose Handschuhe. Die kurze Jacke wartet mit einem Material auf, das einer Klimaanlage gleicht. Es speichert die abgegebene Körperwärme und gibt sie bei Bedarf wieder ab.

Die C1 Wechselbrille hat das Zeug, zu einem Kultobjekt zu werden. Je nach Witterung wählt der Fahrer dunkel getöntes oder orangefarbenes Glas.

Alle Modelle der C1 Fahrerausstattung lassen sich miteinander kombinieren. Ein roter Faden – im wahren Sinne des Wortes – durchzieht die Kollektion. Immer wieder blitzt das C1 Rot auf –
als rotes C1 Band im Seitenschlitz eines Shirts, als rote Grifflasche an Reiß- oder Klettverschlüssen oder als roter Abschluss an den Jacken-Innenkanten.

11.  Die Farben 
des Modelljahres 2002.

	
	Farbe
	Sitzbank
	

	C1/C1 200
	jade uni
	blau
	

	
	rot uni
	schwarz
	

	C1/C1 200 Family’s Friend
	silber-metallic/rot uni
	gelb
	

	
	silber-metallic/graphit-metallic/

ginstergelb uni
	gelb
	

	C1/C1 200 Executive
	graphit-metallic
	sattelbraun
	

	
	silber-metallic
	schwarz
	

	
	williamsblau-metallic
	schwarz
	


12.
 Die Technischen Daten.
Technische Daten BMW C1.
	
	
	C1
	C1 200
	
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Hubraum
	cm3
	125
	176
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	56,4 x 50
	62,0x58,4
	
	

	Leistung
	kW/PS
	11/15
	13/18
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	9250
	9000
	
	

	Drehmoment
	Nm
	12
	17
	
	

	bei Drehzahl
	min-1
	6500
	6500
	
	

	Kühlung
	
	Wasser
	
	
	

	Zylinderzahl
	
	eins, 4-Takt/ geregelter Kat.
	
	
	

	Verdichtung/Kraftstoff
	
	13,0 :1/ 
Super bleifrei, 95 ROZ
	11,5:1/

Super bleifrei, 95 ROZ
	
	

	Ventil/Gassteuerung
	
	DOHC
	
	
	

	Ventile pro Zylinder
	
	4
	
	
	

	Ø Ein-/Auslass
	mm
	21,2/19,0
	
	
	

	Gemischaufbereitung
	
	BMS
	
	
	

	Zahl/Durchlass Ø
	mm
	1/28
	
	
	

	Serviceintervall
	km
	7.500
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Elektrische Anlage
	
	
	
	
	

	Zündung
	
	BMS
	
	
	

	Lichtmaschine
	W
	400
	
	
	

	Batterie
	V/Ah
	12/14
	
	
	

	Scheinwerfer (H4)
	W
	60/55
	
	
	

	Starter
	kW
	0,6
	
	
	

	Kraftübertragung Getriebe
	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	Automatik
	
	
	

	Sekundärantrieb
	
	Riemengetriebe
	
	
	

	Hinterradantrieb
	
	zweistufiges Stirnradvorgelege
	
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Rahmenbauart
	
	Alu-Space-Frame
	
	
	

	Aufhängung
	vorn
	Telelever
	
	
	

	
	hinten
	Triebsatzschwinge
	
	
	

	Federweg vorn/hinten
	mm
	75/85
	
	
	

	Nachlauf
	mm
	113
	
	
	

	Radstand
	mm
	1488
	
	
	

	Bremsen
	
	
	
	
	

	
vorne, Bremsscheibe
	mm
	Ø 220
	
	
	

	
hinten, Bremsscheibe
	mm
	Ø 220
	
	
	

	
Sonderausstattung
	
	ABS
	
	
	

	Räder
	vorn
	3,5 J x 13
	
	
	

	
	hinten
	3,5 J x 12
	
	
	

	Reifen
	vorn
	120/70 – 13
	
	
	

	
	hinten
	140/70 – 12
	
	
	

	Maße und Gewichte
	
	
	
	
	

	Fahrzeuglänge
	mm
	2.075
	
	
	

	Fahrzeugbreite (ohne Spiegel)
	mm
	850
	
	
	

	Fahrzeugbreite (mit Spiegeln)
	mm
	1026
	
	
	

	Fahrzeughöhe
	mm
	1766
	
	
	

	Sitzhöhe
	mm
	701
	
	
	

	Bodenfreiheit
	mm
	180
	
	
	

	DIN Leergewicht
	kg
	185
	
	
	

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	360
	
	
	

	Tankinhalt
	l
	9,7
	
	
	

	Fahrdaten
	
	
	
	
	

	Kraftstoffverbrauch 90 km/h
	l/100 km
	2,9
	3,2
	
	

	theor. Reichweite
	km
	>250
	
	
	

	Beschleunigung 0–50 km/h
	s
	5,9
	3,9
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	103
	112
	
	

	CO2-Ausstoß
	g/km
	64
	66
	
	

	Zuladung
	
	
	
	
	

	Soziussitz
	kg
	85
	
	
	

	Gepäckbrücke
	kg
	30
	
	
	

	Topcase
	kg
	20
	
	
	

	Aktenkoffer
	kg
	5
	
	
	

	Sicherheitselemente
	
	
	
	
	

	Crash-Deformations-Element
	
	
	
	

	Hauptrahmen
	
	
	
	

	Spezialsitz
	
	
	

	Kopfstütze
	
	
	

	2 Sicherheitsgurte (3-Punkt- und 2-Punkt-)
	
	






































� EMBED Word.Picture.8  ���

















_1035989769.doc


0







10







20







30







40







50







60







70







80







2000







3000







4000







5000







6000







7000







8000







9000







Drehzahl [min-1]















Leistung [kW]







70







80







90







100







110







120







130







140







150







Drehmoment [Nm]















100 Nm bei 5500 min-1



























70 kW/95 PS bei 7250 min-1
















