Technische Daten BMW Z4 M Roadster.


	Karosserie
	
	Z4 M Roadster

	
	
	

	Anzahl Türen/Sitzplätze
	
	2/2 
	
	
	

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4 113/1781/1302
	
	
	

	Radstand
	mm
	2 497
	
	
	

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1486/1516
	
	
	

	Wendekreis
	m
	10,5
	
	
	

	Tankinhalt
	ca. l
	55
	
	
	

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	10,7
	
	
	

	Motoröl
	l
	7,2
	
	
	

	Getriebeöl
	l
	1,6
	
	
	

	Hinterachsgetriebeöl
	l
	1,2


	
	
	

	Leergewicht nach EU1
	kg
	1485
	
	
	

	Zuladung nach DIN
	kg
	295
	
	
	

	Zul. Gesamtgewicht nach DIN
	kg
	1705
	
	
	

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	840/910
	
	
	

	Zul. Anhängelast 
	
	
	
	
	

	gebremst (12%)/ungebremst
	kg
	–
	
	
	

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	–
	
	
	

	Kofferrauminhalt nach VDA
	l
	200/220
	
	
	

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,38 x 1,91
	
	
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile
	
	R/6/4
	
	
	

	Motorsteuerung
	
	MSS70
	
	
	

	Hubraum
	cm³
	3 246
	
	
	

	Bohrung/Hub
	mm
	87/91
	
	
	

	Verdichtung
	:1
	11,5 
	
	
	

	Kraftstoff
	ROZ
	95–98
	
	
	

	Leistung
	kW
	252
	
	
	

	bei Drehzahl
	min–1
	7 900
	
	
	

	Drehmoment
	Nm
	365
	
	
	

	bei Drehzahl
	min–1
	4 900
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	70/Gepäckraum rechts
	
	
	

	Lichtmaschine
	A/W
	147/2 058
	
	
	

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Eingelenk-Federbeinachse mit Fachwerkquerlenker; starrem Kugelgelenk 

	
	
	als Führungsgelenk, Schubfeld, Zweirohr Gasdruck Federbein

	Hinterradaufhängung
	
	Zentral-Lenker-Achse mit getrennter Feder/Dämpfer Anordnung, 

	
	
	Zweirohr Gasdruck Dämpfer

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel, Compound Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	345,0 belüftet
	
	
	

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel, Compound Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	328,0 belüftet
	
	
	

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, CBC, DSC, DBC, variable M Differenzialsperre

	Lenkung
	
	Zahnstangenlenkung mit hydraulischer Unterstützung

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	15,4
	
	
	

	Getriebeart
	
	Manuelles Handschaltgetriebe Typ H                            HandschaltgetriebeH
	

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,35
	
	
	

	

II
	:1
	2,496
	
	
	

	                                
III
	:1
	1,665
	
	
	

	                                
IV
	:1
	1,23
	
	
	

	                                 
V
	:1
	1,000
	
	
	

	                                  
VI
	:1
	0,851
	
	
	

	                                   
R
	:1
	3,926
	
	
	

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,62
	
	
	

	Reifen vorne
	
	225/45 ZR18
	
	
	

	Reifen hinten
	
	255/40 ZR18
	
	
	

	Felgen vorne
	
	8,0J x 18 EH2 IS42 LM 
	
	
	

	Felgen hinten 
	
	9,0J x 18 EH2 IS30 LM  
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	5,6
	
	
	

	Literleistung
	kW/l
	77,6
	
	
	

	Beschleunigung      
0–100 km/h
	s
	5,0
	
	
	

	im 4./5. Gang        
80–120 km/h
	s
	5,0/6,5
	
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	2502
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	
	

	städtisch
	l/100 km
	18,2
	
	
	

	außerstädtisch
	l/100 km
	8,6
	
	
	

	insgesamt
	l/100 km
	12,1
	
	
	

	CO2 
	g/km
	292
	
	
	

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU4
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	KH/VK/TK
	Steht noch nicht fest
	
	
	




Gewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck.



2elektronisch abgeregelt.

