- Technische Daten BMW 3er Limousine.
316d, 318d, 320d

|  |  | BMW 316d Limousine | BMW 318d Limousine | BMW 320d Limousine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4531 / 1817 / 1421 | 4531 / 1817 / 1421 | 4531 / 1817 / 1421 |
| Radstand | mm | 2760 | 2760 | 2760 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1506 / 1535 | 1506 / 1535 | 1506 / 1535 |
| Bodenfreiheit |  | 144 | 144 | 144 |
| Wendekreis | m | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Tankinhalt | ca. l | 61 | 61 | 61 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 7,5 | 7,5 (7,9) | 7,5 (7,9) |
| Motoröl1) | l | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1400 / 1475 | 1430 / 1505 (1445 / 1520) | 1430 / 1505 (1445 / 1520) |
| Zuladung nach DIN | kg | 520 | 520 | 520 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 1920 | 1950 (1965) | 1950 (1965) |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 900 / 1080 | 925 / 1080 | 925 / 1080 |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | 1600 / 695 | 1600 / 745 | 1600 / 745 |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | 75 / 75 | 75 / 75 | 75 / 75 |
| Kofferraumvolumen | l | 460 | 460 | 460 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,27 x 2,17 | 0,27 x 2,17 | 0,27 x 2,17 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 4 / 4 | R / 4 / 4 | R / 4 / 4 |
| Motor-Technologie |  | Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie | Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie | Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie |
| Hubraum effektiv | cm³ | 1995 | 1995 | 1995 |
| Hub / Bohrung | mm | 90,0 / 84,0 | 90,0 / 84,0 | 90,0 / 84,0 |
| Verdichtung | :1 | 16,5 | 16,5 | 16,0 |
| Kraftstoff |  | Diesel | Diesel | Diesel |
| Leistung | kW/PS | 85 / 115 | 105 / 143 | 130 / 177 |
| bei Drehzahl | min–1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Drehmoment | Nm | 260 | 300 | 350 |
| bei Drehzahl | min–1 | 1750-2500 | 1750-2500 | 1750-3000 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 90 / Gepäckraum | 90 (80) / Gepäckraum | 90 (80) / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W | 180 / 2520 | 180 / 2520 | 180 / 2520 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Federbeinachse in Aluminium-Bauweise mit Vorlaufversatz, kleiner positiver Lenkrollradius, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung |  |  |
| Hinterradaufhängung |  | Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise |  |  |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |  |  |
| Durchmesser | mm | 292 x 22 / belüftet | 300 x 24 / belüftet | 312 x 24 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |  |  |
| Durchmesser | mm | 300 x 20 / belüftet | 300 x 20 / belüftet | 300 x 20 / belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC |  |  |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |  |  |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Servolenkung |  |  |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Reifen vorne/hinten |  | 205/55 R16 91H | 205/55 R16 91H | 205/55 R16 91V |
| Felgen vorne/hinten |  | 7J x 16 Stahl | 7J x 16 Stahl | 7J x 16 Stahl |

- Technische Daten BMW 3er Limousine.

|  |  | BMW 316d Limousine | BMW 318d Limousine |  |  | BMW 320d Limousine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |  |  |  |  |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online |  |  |  |  |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf |  |  |  |  |
| Getriebe |  |  |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetrie) |  |  |  |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,002 |  | 4,002 (4,171) | 5,140 (4,171) |  |
| II | :1 | 2,108 |  | 2,108 (2,340) | 2,830 (2,340) |  |
| III | :1 | 1,380 |  | 1,380 (1,521) | 1,804 (1,521) |  |
| IV | :1 | 1,000 |  | 1,000 (1,143) | 1,257 (1,143) |  |
| V | :1 | 0,780 |  | 0,780 (0,867) | 1,000 (0,867) |  |
| VI | :1 | 0,645 |  | 0,645 (0,691) | 0,831 (0,691) |  |
| R | :1 | 3,187 |  | 3,187 (3,403) | 4,638 (3,403) |  |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,071 |  | 3,071 (3,231) | 2,563 (3,154) |  |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 16,5 | 13,6 (13,8) |  |  | 11,0 (11,1) |
| Literleistung | kW/l | 42,6 | 52,6 |  |  | 65,2 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 10,9 | 9,3 (9,4) |  |  | 7,9 (8,0) |
| 0–1000 m | s | 32,2 | 30,4 (30,6) |  |  | 28,5 (28,6) |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | 9,5 / 13,1 (-) | 8,4 / 11,3 (-) |  |  | 6,6 / 8,4 (-) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 202 | 210 |  |  | 230 (228) |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung, Auto Start Stop Funktion und Schaltpunktanzeige (Handschalter), Reifen mit reduziertem Rollwiderstand, intelligenter Leichtbau, aktive Luftklappensteuerung, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Klimakompressor abkoppelbar |  |  |  |  |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |  |  |
| städtisch | l/100kmkm kkm km | 5,4 | 5,7 (7,3) |  |  | 6,0 (7,3) |
| außerstädtisch | l/100kmkm km | 4,0 | 4,1 (4,6) |  |  | 4,1 (4,6) |
| insgesamt | l/100kmkm km | 4,5 | 4,7 (5,6) |  |  | 4,8 (5,6) |
| CO2 | g/km | 118 | 123 (148) |  |  | 128 (148) |
| Emissionseinstufung |  | EU5 | EU5 |  |  | EU5 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  |  | 18 / 23 / 23 |  |  | 18 / 23 / 23 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1)  Öl-Wechselmenge