- Technische Daten BMW 3er Limousine.
318i, 320i

|  |  | BMW 318i Limousine |  | BMW 320i Limousine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 4 / 5 |  | 4 / 5 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4531 / 1817 / 1421 |  | 4531 / 1817 / 1421 |
| Radstand | mm | 2760 |  | 2760 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1506 / 1535 |  | 1506 / 1535 |
| Bodenfreiheit |  | 144 |  | 144 |
| Wendekreis | m | 11,0 |  | 11,0 |
| Tankinhalt | ca. l | 63 |  | 63 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 8,4 (9,2) |  | 8,4 (9,2) |
| Motoröl1) | l | 4,25 |  | 4,25 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1360 / 1435 (1390 / 1465) |  | 1370 / 1445 (1400 / 1475) |
| Zuladung nach DIN | kg | 520 |  | 520 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 1880 (1910) |  | 1890 (1920) |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 895 / 1060 |  | 895 / 1060 |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | 1250 (1400) / 695 |  | 1400 (1500) / 695 |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | 75 / 75 |  | 75 / 75 |
| Kofferraumvolumen | l | 460 |  | 460 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,26 x 2,17 |  | 0,26 x 2,17 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 4 / 4 |  | R / 4 / 4 |
| Motor-Technologie |  | Direkteinspritzung zweite Generation (High Precision Injection) mit Magerbetrieb |  | Direkteinspritzung zweite Generation (High Precision Injection) mit Magerbetrieb |
| Hubraum effektiv | cm³ | 1995 |  | 1995 |
| Hub / Bohrung | mm | 90,0 / 84,0 |  | 90,0 / 84,0 |
| Verdichtung | :1 | 12,0 |  | 12,0 |
| Kraftstoff |  | min ROZ 91 |  | min ROZ 91 |
| Leistung | kW/PS | 105 / 143 |  | 125 / 170 |
| bei Drehzahl | min–1 | 6000 |  | 6700 |
| Drehmoment | Nm | 190 |  | 210 |
| bei Drehzahl | min–1 | 4250 |  | 4250 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 90 (70) / Gepäckraum |  | 90 (70) / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W | 180 / 2520 |  | 180 / 2520 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Federbeinachse in Aluminium-Bauweise mit Vorlaufversatz, kleiner positiver Lenkrollradius, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung |  |  |
| Hinterradaufhängung |  | Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise |  |  |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |  |  |
| Durchmesser | mm | 300 x 24 / belüftet |  | 300 x 24 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |  |  |
| Durchmesser | mm | 300 x 20 / belüftet |  | 300 x 20 / belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC |  |  |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |  |  |
| Lenkung |  | Elektromechanische Servolenkung |  |  |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,0 |  | 16,0 |
| Reifen vorne/hinten |  | 205/55 R16 91H |  | 205/55 R16 91H |
| Felgen vorne/hinten |  | 7J x 16 Stahl |  | 7J x 16 Stahl |

- Technische Daten BMW 3er Limousine.

|  |  | BMW 318i Limousine |  |  |  | BMW 320i Limousine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |  |  |  |  |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online |  |  |  |  |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf |  |  |  |  |
| Getriebe |  |  |  |  |  |  |
| Getriebeart |  |  | 6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe) |  |  |  |
| Getriebeübersetzung I | :1 |  | 4,323 (4,171) |  | 4,323 (4,171) |  |
| II | :1 |  | 2,456 (2,340) |  | 2,456 (2,340) |  |
| III | :1 |  | 1,659 (1,521) |  | 1,659 (1,521) |  |
| IV | :1 |  | 1,230 (1,143) |  | 1,230 (1,143) |  |
| V | :1 |  | 1,000 (0,867) |  | 1,000 (0,867) |  |
| VI | :1 |  | 0.848 (0,691) |  | 0.848 (0,691) |  |
| R | :1 |  | 3,938 (3,403) |  | 3,938 (3,403) |  |
| Hinterachsübersetzung | :1 |  | 3,385 (3,909) |  | 3,455 (3,909) |  |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 13,0 (13,2) |  |  |  | 11,0 (11,2) |
| Literleistung | kW/l | 52,6 |  |  |  | 62,7 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 9,1 (9,9) |  |  |  | 8,2 (8,9) |
| 0–1000 m | s | 30,1 (30,7) |  |  |  | 28,9 (29,4) |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | 9,4 / 12,4 (-) |  |  |  | 8,3 / 11,0 (-) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 210 |  |  |  | 228 (226) |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung, elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion und Schaltpunktanzeige (Handschalter), bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand, intelligenter Leichtbau, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Klimakompressor abkoppelbar |  |  |  |  |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |  |  |
| städtisch | l/100kmkm kkm km | 8,1 (8,7) |  |  |  | 8,3 (9,3) |
| außerstädtisch | l/100kmkm km | 5,3 (5,4) |  |  |  | 5,3 |
| insgesamt | l/100kmkm km | 6,3 (6,6) |  |  |  | 6,4 (6,8) |
| CO2 | g/km | 146 (155) |  |  |  | 148 (159) |
| Emissionseinstufung |  | EU5 |  |  |  | EU5 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 16 / 20 / 21 |  |  |  | 16 / 20 / 21 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1)  Öl-Wechselmenge