- Technische Daten BMW 3er Limousine.
320d xDrive, 330d xDrive

|  |  | BMW 320d xDrive Limousine |  | BMW 330d xDrive Limousine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 4 / 5 |  | 4 / 5 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4531 / 1817 / 1421 |  | 4531 / 1817 / 1421 |
| Radstand | mm | 2760 |  | 2760 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1506 / 1535 |  | 1500 / 1529 |
| Bodenfreiheit |  | 140 |  | 140 |
| Wendekreis | m | 11,8 |  | 11,8 |
| Tankinhalt | ca. l | 61 |  | 61 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 7,5 (7,9) |  | 7,9 |
| Motoröl1) | l | 5,2 |  | 7,2 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1525 / 1600 (1540 / 1615) |  | 1635 / 1710 (1650 / 1725) |
| Zuladung nach DIN | kg | 520 |  | 520 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 2045 (2060) |  | 2155 (2170) |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 995 / 1105 |  | 1085 / 1125 |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | 1600 / 745 |  | 1800 / 750 |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | 75 / 75 |  | 75 / 75 |
| Kofferraumvolumen | l | 460 |  | 460 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,30 x 2,17 |  | 0,30 x 2,17 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 4 / 4 |  | R / 6 / 4 |
| Motor-Technologie |  | Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie |  | Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie |
| Hubraum effektiv | cm³ | 1995 |  | 2993 |
| Hub / Bohrung | mm | 90,0 / 84,0 |  | 90,0 / 84,0 |
| Verdichtung | :1 | 16,0 |  | 16,5 |
| Kraftstoff |  | Diesel |  | Diesel |
| Leistung | kW/PS | 130 / 177 |  | 180 / 245 |
| bei Drehzahl | min–1 | 4000 |  | 4000 |
| Drehmoment | Nm | 350 |  | 520 |
| bei Drehzahl | min–1 | 1750-3000 |  | 1750-3000 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 90 (80) / Gepäckraum |  | 90 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W | 180 / 2520 |  | 180 / 2520 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Federbeinachse in Aluminium-Bauweise mit Vorlaufversatz, kleiner positiver Lenkrollradius, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung |  |  |
| Hinterradaufhängung |  | Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise |  |  |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |  |  |
| Durchmesser | mm | 312 x 24 / belüftet |  | 348 x 30 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |  |  |
| Durchmesser | mm | 330 x 20 / belüftet |  | 336 x 22 / belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, BMW 330d zusätzlich mit Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich und Anfahrassistent, Vernetzung von DSC und Allradsystem xDrive im Integrated Chassis Management (ICM) |  |  |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |  |  |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Servolenkung |  |  |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 18,2 |  | 18,2 |
| Reifen vorne/hinten |  | 205/55 R16 91V |  | 225/45 R17 91W RSC |
| Felgen vorne/hinten |  | 7J x 16 LM |  | 8J x 17 LM |

- Technische Daten BMW 3er Limousine.

|  |  | BMW 320d xDrive Limousine |  |  |  | BMW 330d xDrive Limousine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |  |  |  |  |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online |  |  |  |  |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf |  |  |  |  |
| Getriebe |  |  |  |  |  |  |
| Getriebeart |  |  | 6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe) |  |  |  |
| Getriebeübersetzung I | :1 |  | 5,140 (4,171) |  | 5,080 (4,171) |  |
| II | :1 |  | 2,830 (2,340) |  | 2,804 (2,340) |  |
| III | :1 |  | 1,804 (1,521) |  | 1,783 (1,521) |  |
| IV | :1 |  | 1,257 (1,143) |  | 1,260 (1,143) |  |
| V | :1 |  | 1,000 (0,867) |  | 1,000 (0,867) |  |
| VI | :1 |  | 0,831 (0,691) |  | 0,835 (0,691) |  |
| R | :1 |  | 4,638 (3,403) |  | 4,607 (3,403) |  |
| Hinterachsübersetzung | :1 |  | 2,640 (3,154) |  | 2,471 (2,929) |  |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 11,7 (11,8) |  |  |  | 9,1 (9,2) |
| Literleistung | kW/l | 65,2 |  |  |  | 60,1 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 8,2 (8,3) |  |  |  | 5,9 (6,0) |
| 0–1000 m | s | 29,2 (29,3) |  |  |  | 26,1 (26,2) |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | 6,9 / 8,7 (-) |  |  |  | 5,1 / 6,5 (-) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 224 (222) |  |  |  | 247 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung, Auto Start Stop Funktion (BMW 320d Handschalter), Schaltpunktanzeige (Handschalter), bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, intelligenter Leichtbau, rollwiderstandsreduzierte Reifen, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Klimakompressor abkoppelbar |  |  |  |  |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |  |  |
| städtisch | l/100kmkm kkm km | 6,7 (7,9) |  |  |  | 8,3 (8,8) |
| außerstädtisch | l/100kmkm km | 4,6 (4,8) |  |  |  | 5,5 (5,7) |
| insgesamt | l/100kmkm km | 5,4 (5,9) |  |  |  | 6,5 (6,8) |
| CO2 | g/km | 143 (156) |  |  |  | 171 (178) |
| Emissionseinstufung |  | EU4 |  |  |  | EU5 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 18 / 23 / 23 |  |  |  | 19 / 23 / 27 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1)  Öl-Wechselmenge