- Technische Daten BMW 3er Limousine.
325i, 330i, 335i

|  |  | BMW 325i Limousine | BMW 330i Limousine |  | BMW 335i Limousine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 4 / 5 | 4 / 5 |  | 4 / 5 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4531 / 1817 / 1421 | 4531 / 1817 / 1421 |  | 4531 / 1817 / 1421 |
| Radstand | mm | 2760 | 2760 |  | 2760 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1506 / 1535 | 1500 / 1529 |  | 1500 / 1529 |
| Bodenfreiheit |  | 144 | 144 |  | 144 |
| Wendekreis | m | 11,0 | 11,0 |  | 11,0 |
| Tankinhalt | ca. l | 63 | 63 |  | 63 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 8,2 (8,5) | 8,2 (8,5) |  | 8,2 (8,5) |
| Motoröl1) | l | 6,5 | 6,5 |  | 6,5 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1430 / 1505 (1460 / 1535) | 1475 / 1550 (1490 / 1565) |  | 1535 / 1610 (1550 / 1625) |
| Zuladung nach DIN | kg | 520 | 520 |  | 520 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 1950 (1980) | 2000 (2015) |  | 2055 (2070) |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 935 / 1080 | 950 / 1100) |  | 995 / 1110 |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | 1600 / 745 | 1700 / 750 |  | 1700 / 750 |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | 75 / 75 | 75 / 75 |  | 75 / 75 |
| Kofferraumvolumen | l | 460 | 460 |  | 450 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,27 x 2,17 | 0,27 x 2,17 |  | 0,30 x 2,17 |
| Motor |  |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 6 / 4 | R / 6 / 4 |  | R / 6 / 4 |
| Motor-Technologie |  | Direkteinspritzung zweite Generation (High Precision Injection) mit Magerbetrieb | Direkteinspritzung zweite Generation (High Precision Injection) mit Magerbetrieb |  | BMW Twin Turbo, Direkteinspritzung zweite Generation (High Precision Injection) |
| Hubraum effektiv | cm³ | 2996 | 2996 |  | 2979 |
| Hub / Bohrung | mm | 88,0 / 85,0 | 88,0 / 85,0 |  | 89,6 / 84,0 |
| Verdichtung | :1 | 12,0 | 12,0 |  | 10,2 |
| Kraftstoff |  | min ROZ 91 | min ROZ 91 |  | min ROZ 95 |
| Leistung | kW/PS | 160 / 218 | 200 / 272 |  | 225 / 306 |
| bei Drehzahl | min–1 | 6100 | 6700 |  | 5800 |
| Drehmoment | Nm | 270 | 320 |  | 400 |
| bei Drehzahl | min–1 | 2400-4200 | 2750-3000 |  | 1300-5000 |
| Elektrik |  |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 80 / Gepäckraum | 80 / Gepäckraum |  | 80 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W | 155 / 2170 (180 / 2520) | 155 / 2170 (180 / 2520) |  | 180 / 2520 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |  |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Federbeinachse in Aluminium-Bauweise mit Vorlaufversatz, kleiner positiver Lenkrollradius, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung |  |  |  |
| Hinterradaufhängung |  | Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise |  |  |  |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |  |  |  |
| Durchmesser | mm | 312 x 24 / belüftet | 348 x 30 / belüftet |  | 348 x 30 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |  |  |  |
| Durchmesser | mm | 300 x 20 / belüftet | 336 x 22 / belüftet |  | 336 x 22 / belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent |  |  |  |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |  |  |  |
| Lenkung |  | Elektromechanische Servolenkung |  | Zahnstangen-Servolenkung |  |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,0 | 16,0 |  | 16,0 |
| Reifen vorne/hinten |  | 205/55 R16 91W | 225/45 R17 91W RSC |  | 225/45 R17 91W RSC |
| Felgen vorne/hinten |  | 7J x 16 LM | 8J x 17 LM |  | 8J x 17 LM |

- Technische Daten BMW 3er Limousine.

|  |  | BMW 325i Limousine |  | BMW 330i Limousine | BMW 335i Limousine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |  |  |  |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online |  |  |  |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf |  |  |  |
| Getriebe |  |  |  |  |  |
| Getriebeart |  |  | 6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe) |  |  |
| Getriebeübersetzung I | :1 |  | 4,323 (4,171) | 4,350 (4,171) | 4,055 (4,171) |
| II | :1 |  | 2,456 (2,340) | 2,496 (2,340) | 2,396 (2,340) |
| III | :1 |  | 1,659 (1,521) | 1,665 (1,521) | 1,582 (1,521) |
| IV | :1 |  | 1,230 (1,143) | 1,230 (1,143) | 1,192 (1,143) |
| V | :1 |  | 1,000 (0,867) | 1,000 (0,867) | 1,000 (0,867) |
| VI | :1 |  | 0.848 (0,691) | 0.851 (0,691) | 0,872 (0,691) |
| R | :1 |  | 3,938 (3,403) | 3,926 (3,403) | 3,677 (3,403) |
| Hinterachsübersetzung | :1 |  | 3,071 (3,462) | 3,154 (3,636) | 3,077 (3,462) |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 8,9 (9,1) |  | 7,4 (7,5) | 6,8 (6,9) |
| Literleistung | kW/l | 53,4 |  | 66,8 | 75,5 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 6,7 (7,1) |  | 6,1 (6,3) | 5,6 (5,8) |
| 0–1000 m | s | 26,7 (27,2) |  | 25,5 (25,7) | 24,6 (24,7) |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | 7,3 / 9,1 (-) |  | 6,2 / 7,7 (-) | 5,3 / 6,3 (-) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 (248) |  | 250 | 250 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung, Schaltpunktanzeige (Handschalter), bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, intelligenter Leichtbau, elektromechanische Servolenkung (BMW 325i und BMW 330i), rollwiderstandsreduzierte Reifen, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Klimakompressor abkoppelbar |  |  |  |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |  |
| städtisch | l/100kmkm kkm km | 9,8 (10,0) |  | 10,0 (10,2) | 13,2 (13,1) |
| außerstädtisch | l/100kmkm km | 5,7 (5,9) |  | 5,9 (5,9) | 6,7 (6,9) |
| insgesamt | l/100kmkm km | 7,2 (7,4) |  | 7,4 (7,5) | 9,1 (9,2) |
| CO2 | g/km | 168 (174) |  | 173 (175) | 218 (221) |
| Emissionseinstufung |  | EU5 |  | EU5 | EU4 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 16 / 21 / 21 |  | 16 / 22 / 21 | 19 / 23 / 24 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1)  Öl-Wechselmenge