[image: image1.png]


BMW
Media

11/2009
strona 1
BMW
Media

11/2009
strona 86

Nowe BMW serii 5 Limuzyna.
Spis treści.

1.
Idealna symbioza estetyki i dynamicznych osiągów.
Nowe BMW serii 5 Limuzyna. 
 2

2.
W skrócie. 
 5

3.
Stylistyka:

niekwestionowana elegancja i sportowa estetyka. 
 11

4.
Wrażenia jezdne:

nieprzeciętna dynamika, bezkompromisowe osiągi. 
 16

5.
BMW EfficientDynamics w nowym BMW serii 5:

dla jeszcze większej radości z jazdy. 
 29

6.
BMW ConnectedDrive w nowym BMW serii 5:

lepsze osiągi, większe bezpieczeństwo i komfort 

dzięki inteligentnej sieci. 
 36
7.
Karoseria i systemy bezpieczeństwa:
wysoki poziom sztywności dzięki zastosowaniu 
inteligentnej technologii lekkiej 
 50
8.
Historia BMW serii 5:
pięć razy z rzędu. 
 55

9.
Proces produkcyjny:

doskonała jakość, wydajność i nowoczesność. 
 62

10.
Dane techniczne. 
 67

11.
Wykres mocy i momentu obrotowego.
 73

12.
Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne. 
 80
[image: image2.png]ool

800

750

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

54U

320

300

280

260

\ 240

\ 200

\ 180

160

140

120

100

80

60

40

20

1000 2000 2000 4000 =000 &000 7000 2000



1.
Idealna symbioza estetyki i dynamicznych osiągów.
Nowe BMW serii 5 Limuzyna.

Światowa premiera nowego BMW serii 5 Limuzyna jest kolejnym świadectwem połączenia estetycznej stylistyki i nadzwyczajnej radości z jazdy w segmencie pojazdów wyższej klasy średniej. Poprzez sportowy i elegancki wygląd, typową dla marki BMW dynamikę jazdy, wyjątkową oszczędność oraz nowatorskie funkcje komfortu i bezpieczeństwa szósta generacja tej serii podkreśla pozycję firmy BMW jako czołowego producenta luksusowych pojazdów w całym procesie rozwoju.

Stylistyka: charyzmatyczne, sportowe, eleganckie.

Oprócz dużego rozstawu osi, dłuższej i smuklejszej maski silnika oraz krótszych zwisów z przodu, kolejną zmianą jest przesunięta w tył kabina pasażerska oraz niska, wydłużona linia dachu, dzięki którym nowe BMW serii 5 Limuzyna wyróżnia się wśród konkurencji.

Wygląd pojazdu cechują przede wszystkim idealne proporcje. Typowe cechy BMW zawarte są w strukturze maski silnika oraz w pionowej konstrukcji grilla atrapy chłodnicy, a także w stylowych i eleganckich liniach bocznych ciągnących się aż po muskularny tył.

We wnętrzu panuje nowoczesna funkcjonalność w połączeniu z doskonałą atmosferą, niepowtarzalnym stylem i dbałością o potrzeby kierowcy w strukturze kokpitu, co zapewnia wyjątkowe wrażenia jezdne. 

Wrażenia jezdne: nadzwyczajna dynamika i komfort jazdy.

Najbardziej zaawansowane technologie układu napędowego i jezdnego gwarantują sportowe osiągi w połączeniu z jeszcze wyższym poziomem komfortu. Jednocześnie opcjonalny układ kontroli dynamiki jazdy pozwala dostosować ustawienia zawieszenia do indywidualnych preferencji. Nowe BMW serii 5 Limuzyna wyposażone jest w układ Adaptive Drive obejmujący układ dynamicznej kontroli amortyzatorów oraz dynamicznej kontroli stabilności, a także zintegrowany aktywny układ kierowniczy.

Nowe BMW serii 5 Limuzyna debiutuje z jednym silnikiem ośmiocylindrowym oraz trzema sześciocylindrowymi silnikami benzynowymi, a także z dwiema sześciocylindrowymi jednostkami wysokoprężnymi. Paletę silników uzupełnia czterocylindrowa jednostka z turbodoładowaniem, z aluminiową skrzynią korbową i układem bezpośredniego wtrysku. BMW 520d o maksymalnej mocy 135 kW/184 KM, wyposażone standardowo w funkcję automatycznego włączania i wyłączania silnika, ustanawia nowe standardy w swym segmencie pojazdów. Średnie zużycie paliwa w cyklu pomiarowym UE (Euro 5) wynosi 5,0 l na 100 km, a emisja CO2 132 g na kilometr (dane tymczasowe).

Najwyższą wersją silnika jest jednostka ośmiocylindrowa z układem TwinPower Turbo i bezpośrednim wtryskiem paliwa (High Precision Injection) w BMW 550i, rozwijająca maksymalną moc 300 kW/407 KM. 

Montowany w BMW 535i sześciocylindrowy silnik rzędowy z układem BMW TwinPower Turbo, High Precision Injection i VALVETRONIC dostarcza 225 kW/306 KM mocy, natomiast dwa sześciocylindrowe silniki rzędowe wyposażone w układ High Precision Injection i pracujące z tzw. ubogą mieszanką rozwijają 190 kW/258 KM w BMW 528i i 150 kW/204 KM w BMW 523i.

Zaawansowane technologicznie sześciocylindrowe rzędowe silniki wysokoprężne pozwalają BMW 530d uzyskiwać maksymalnie 180 kW/245 KM, a BMW 525d równie imponujące 150 kW/204 KM mocy. Wyposażone w opcjonalną technologię BMW BluePerformance BMW 530d jest zgodne z wymogami normy emisji Euro 6. Nie trzeba też chyba wspominać, że wszystkie wersje nowego BMW serii 5 Limuzyna spełniają wymagania europejskiej normy emisji spalin Euro 5.

BMW EfficientDynamics: BMW serii 5 umacnia czołową pozycję.

Wszystkie wersje nowego BMW serii 5 Limuzyna dostępne są opcjonalnie z nową ośmiobiegową przekładnią automatyczną BMW. BMW 550i wyposażone jest standardowo w zoptymalizowaną pod kątem wydajności skrzynię automatyczną oraz w unowocześniony dla wszystkich modeli układ EPS – elektryczne wspomaganie kierownicy.

Standardowe rozwiązania z zakresu BMW EfficientDynamics obejmują w zależności od modelu: odzysk energii hamowania Brake Energy Regeneration, wskaźnik zmiany biegów, aktywne sterowanie klapami powietrza czy sterowanie agregatami pomocniczymi, jak np. odłączaną sprężarką klimatyzacji, w zależności od faktycznego zapotrzebowania. W konstrukcji drzwi, maski silnika, przednich ścian bocznych i elementów zawieszenia zastosowano inteligentną technologię lekką na bazie aluminium.

Innowacyjne systemy wspomagania w BMW ConnectedDrive.

Systemy wspomagania kierowcy, oferowane po raz pierwszy w ramach BMW ConnectedDrive, obejmują asystenta parkowania, funkcję Surround View, ostrzeganie o kolizji z aktywacją hamulców, a także tempomat aktywny, funkcję Stop & Go oraz nową funkcję Speed Limit Device. Dostępne są ponadto takie funkcje jak ostrzeganie przy zmianie pasa ruchu, ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu, Speed Limit Info, wyświetlacz Head-Up, BMW Night Vision z rozpoznawaniem osób oraz kamera cofania.

Połączony z BMW serii 7 proces rozwoju i produkcji.

Światowa premiera nowego BMW serii 5 Limuzyna otwiera nowy rozdział w historii sukcesu firmy. W ciągu pięciu generacji modelowych sprzedaż światowa BMW serii 5 wyniosła ponad 5,5 miliona egzemplarzy. Obecny model oparty jest na całkowicie nowej koncepcji pojazdu zastosowanej również w luksusowych limuzynach serii 7. 

Połączona produkcja BMW serii 5 Limuzyna oraz BMW serii 7 w zakładach BMW w Dingolfing, a także wszechstronne zastosowanie wspólnych podzespołów, zapewnia wydajność i doskonałą jakość procesu produkcyjnego w oparciu o najwyższe standardy rynkowe.

[image: image3.png]ool

500

450

400

350

300

250

200

1000

2000

2000

4000

=000

&000

7000

2000

20U

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20



2.
W skrócie.

•  Światowa premiera nowego BMW serii 5 Limuzyna jest wyrazem sportowej, a zarazem eleganckiej, innowacyjnej, a jednocześnie skoncentrowanej na potrzebach kierowcy koncepcji pojazdu. Szósta generacja niezwykle udanego czterodrzwiowego BMW wyróżnia się nowoczesną estetyką, zapewnia typową dla BMW radość z jazdy oraz oferuje niespotykany jak dotąd poziom wydajności wśród samochodów wyższej klasy średniej.

Luksusowy charakter tej wyjątkowej limuzyny wyraża się w licznych opcjach i technologiach, wcześniej przeznaczonych dla klasy najwyższej. Poprzez ogólne połączenie cech nowe BMW serii 5 Limuzyna jest odzwierciedleniem doskonałych kompetencji firmy BMW w tworzeniu samochodów klasy premium.
•
Wyrafinowana estetyka i dynamiczny wygląd nowego BMW serii 5 Limuzyna to efekt idealnych proporcji. Oprócz długiego rozstawu osi, dłuższej i smuklejszej maski silnika oraz krótszych zwisów z przodu nowe BMW serii 5 Limuzyna wyróżnia się wśród konkurencji przesuniętą w tył kabiną pasażerską oraz niską, wydłużoną linią dachu. 


Charyzmatyczny wygląd części przedniej z pochylonym grillem atrapy chłodnicy, eleganckie linie boczne i muskularny tył tworzą typową dla BMW stylistykę nadającą pojazdowi wyjątkowo stylowy wygląd. 

•
We wnętrzu panuje poczucie przestrzeni i harmonii dzięki połączeniu poziomych powierzchni i ekscytujących linii. Przejrzysta struktura kokpitu podkreśla dbałość o potrzeby kierowcy, podczas gdy stylową, nowoczesną stylistykę cechuje dobór wysokogatunkowych materiałów i gustownie zestawionych kombinacji kolorystycznych odzwierciedlających indywidualne preferencje kierowcy. 

•
Czerpiąc korzyści z zastosowania standardowych rozwiązań z zakresu BMW EfficientDynamics, nowe BMW serii 5 Limuzyna podkreśla czołową pozycję firmy BMW również pod względem wydajności. Wszystkie jednostki napędowe spełniają wymogi normy emisji spalin Euro 5, natomiast nowe BMW 530d, wyposażone w opcjonalną technologię BMW BluePerformance, jest zgodne z normą Euro 6. W aluminiowej konstrukcji elementów układu jezdnego, a także maski silnika, przednich ścian bocznych i drzwi, zastosowano inteligentną technologię lekką.

•
Nowe BMW serii 5 Limuzyna debiutuje z jednym silnikiem ośmiocylindrowym oraz trzema sześciocylindrowymi silnikami benzynowymi, a także z dwoma sześciocylindrowymi jednostkami wysokoprężnymi. Najwyższy model BMW 550i wyposażony jest w silnik ośmiocylindrowy V8 z technologią BMW TwinPower Turbo oraz High Precision Injection (300 kW/407 KM). Dostępny jest ponadto pierwszy na świecie sześciocylindrowy rzędowy silnik benzynowy z układem BMW TwinPower Turbo, High Precision Injection i VALVETRONIC (o mocy 225 kW/306 KM), montowany w BMW 535i, a także dwa sześciocylindrowe silniki rzędowe wyposażone w układ High Precision Injection i pracujące z tzw. ubogą mieszanką dla modeli BMW 528i (190 kW/258 KM) oraz BMW 523i (150 kW/204 KM). 

•
Najnowsza generacja sześciocylindrowych rzędowych silników wysokoprężnych z aluminiową skrzynią korbową i technologią Common Rail pozwala BMW 530d uzyskiwać moc maksymalną 180 kW/245 KM, a BMW 525d równie imponujące 150 kW/204 KM. Dzięki poszerzeniu palety modelowej w najbliższej przyszłości nowe BMW 520d będzie wyposażone w zmodernizowany czterocylindrowy silnik wysokoprężny o mocy 135 kW/184 KM, a także standardowo w takie funkcje, jak np. funkcja automatycznego włączania i wyłączania silnika. Ze średnim zużyciem paliwa w cyklu pomiarowym UE 5,0 l na 100 km i emisją CO2 132 g na kilometr jednostka ta ustanawia nowe standardy w swym segmencie mocy.

•
Ośmiobiegowa skrzynia automatyczna montowana jest opcjonalnie we wszystkich wersjach modelowych BMW serii 5, a standardowo w BMW 550i. Jako opcja dostępna jest ponadto sportowa automatyczna skrzynia biegów obsługiwana dźwigienkami przy kierownicy. Dzięki nowoczesnej konfiguracji przełożeń i wyjątkowemu poziomowi wydajności przy niewielkiej masie ta zaawansowana skrzynia biegów zapewnia komfort zmiany biegów, dynamiczne osiągi i oszczędność paliwa najwyższego kalibru.

•
Dwuprzegubowa oś przednia i zespolona oś tylna V gwarantują nadzwyczajny komfort i dynamikę jezdną. Większy poziom wydajności zapewnia EPS – elektryczne wspomaganie kierownicy z funkcją Servotronic uwzględnioną po raz pierwszy w standardzie BMW serii 5. Z kolei opcjonalny zintegrowany aktywny układ kierowniczy poszerza aktywny skręt przednich kół (2,5o) o kontrolowany skręt kół tylnych.

•
Jeżeli chodzi o dynamikę jezdną, nowe BMW serii 5 Limuzyna oferuje jeszcze lepsze właściwości dynamiczne przy znacznej poprawie komfortu jazdy. Pod względem zwinności pojazd dorównuje standardom ustanowionym przez BMW serii 3, natomiast pod względem osiągów – luksusowej limuzynie serii 7. Wszystkie ustawienia pojazdu można indywidualnie dostosować w układzie dynamicznej kontroli jazdy obejmującym układ dynamicznej kontroli amortyzatorów oraz dynamicznej kontroli stabilności, a także zintegrowany aktywny układ kierowniczy. 

•
Przejrzyste rozmieszczenie 
wskaźników i elementów obsługi ułatwia kierowcy proste i intuicyjne wykorzystanie wszystkich funkcji, przyczyniając się do zwiększenia radości z jazdy i stworzenia wyrafinowanej atmosfery we wnętrzu nowego BMW serii 5. Kokpit zorientowany na kierowcę, z wyjątkowym wyświetlaczem wykonanym w nowoczesnej technologii czarnych paneli, kierownica wielofunkcyjna z rozszerzoną paletą funkcji, dwie funkcjonalne kolumny kierownicy, a także rozdział funkcji jezdnych i komfortowych zapewnia niespotykane dotąd wrażenia z jazdy. Element wyposażenia dodatkowego, wyświetlacz Head-Up, został po raz kolejny zoptymalizowany pod względem prezentacji informacji oraz rozdzielczości i rozmiaru przedstawianego obrazu. 

•
Nowe BMW serii 5 Limuzyna wyposażone jest standardowo w najnowszą generację systemu obsługi BMW iDrive, który aktywuje i steruje wszystkimi funkcjami telekomunikacyjnymi, rozrywkowymi i nawigacyjnymi za pomocą kontrolera na konsoli środkowej oraz wyświetlacza o przekątnej 10,2- lub 7” na desce rozdzielczej. 

•
BMW ConnectedDrive oferuje innowacyjne systemy zapewniające bezpieczeństwo, komfort i dostęp do informacji podczas jazdy. Nowe BMW serii 5 po raz pierwszy oferowane jest z asystentem parkowania, ostrzeganiem przed najechaniem z aktywacją hamulców w połączeniu z tempomatem aktywnym z funkcją Stop & Go, funkcją Surround View oraz nową funkcją Speed Limit Device. Dostępne są ponadto takie funkcje, jak ostrzeganie przy zmianie pasa ruchu, ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu, Speed Limit Info, asystent świateł drogowych, BMW Night Vision z rozpoznawaniem osób, czujniki parkowania oraz kamera cofania. BMW ConnectedDrive oferuje również funkcję BMW Online, BMW Assist, BMW TeleServices, a także opcję korzystania z Internetu w samochodzie.

•
Większą zwinność i bezpieczeństwo zapewnia wyjątkowo sztywna konstrukcja karoserii nowego BMW serii 5 Limuzyna. Efekt ten uzyskano dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu stali o wysokiej i bardzo wysokiej wytrzymałości wpływającej na większą stabilność całej konstrukcji karoserii (o ok. 55 procent w stosunku do poprzedniego modelu) przy jednoczesnym zredukowaniu ogólnej masy pojazdu.

•

Funkcje standardowe obejmują automatyczne trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, przednie i boczne poduszki powietrzne, kurtyny chroniące głowę oraz zagłówki na przednich siedzeniach aktywujące się zależnie od uderzenia, a także opony typu Runflat z sygnalizacją uszkodzenia i bezpieczną dla pieszych konstrukcję maski silnika. W wyposażeniu standardowym dostępne są również reflektory z pierścieniami świateł dziennych, lampy przeciwmgielne, dwustopniowe światła stop oraz tempomat z funkcją aktywacji hamulców, natomiast w wyposażeniu opcjonalnym – reflektory biksenonowe, reflektory adaptacyjne ze zmiennym rozdziałem światła i funkcją doświetlania zakrętów oraz udoskonalona funkcja wzywania pomocy, która lokalizuje pojazd za pomocą BMW ConnectedDrive.

•
Paleta funkcji standardowych oferowanych w BMW serii 5 obejmuje funkcję dostępu komfortowego, która pozwala na otwieranie i zamykanie auta bez potrzeby stosowania kluczyka, radio BMW Professional z odtwarzaczem CD oraz portem AUX-In i sześcioma głośnikami, automatyczną klimatyzację z oddzielną regulacją temperatury i nawiewu powietrza po stronie kierowcy i przedniego pasażera, a także zintegrowaną instrukcję obsługi pojazdu. W skład opcji komfortowych wchodzi ponadto dostęp komfortowy, wtyk USB, wielokanałowy system audio, systemy rozrywki dla tylnych siedzeń, czterostrefowa klimatyzacja automatyczna, fotele aktywne, system domykania drzwi, wyprofilowane i zoptymalizowane pod względem stylistyki i tłumienia hałasu okno dachowe oraz hak holowniczy z elektrycznie chowaną głowicą.

•

Silniki:
BMW 550i

Silnik benzynowy BMW V8 z układem Twin Turbo i bezpośrednim wtryskiem paliwa (High Precision Injection) 

Pojemność: 4395 cm3, 
moc maksymalna: 300 kW/407 KM przy 5500 – 6400 obr/min. 

Maks. moment obrotowy: 600 Nm przy 1750 – 4500 obr/min. 

Przyspieszenie: 0 – 100 km/h w 5,0 sekundy

Prędkość maksymalna: 250 km/h

Średnie zużycie paliwa wg UE: 

10,4 l/100 km

Emisja CO2 wg UE: 243 g/km, 

zgodność z europejską normą emisji spalin Euro 5.









BMW 535i

Sześciocylindrowy rzędowy silnik benzynowy z układem TwinPower Turbo, układem bezpośredniego wtrysku High Precision Injection i VALVETRONIC 

Pojemność: 2979 cm3, 
moc maksymalna: 225 kW/306 KM przy 5800 obr/min.

Maks. moment obrotowy: 400 Nm przy 1200 – 5000 obr/min.

Przyspieszenie: 0 – 100 km/h w 6,0 sekundy

(skrzynia automatyczna: 6,1 s) 

Prędkość maksymalna: 250 km/h 

Średnie zużycie paliwa wg UE:

8,5 l/100 km (skrzynia automatyczna: 8,4 l)

Emisja CO2 wg UE: 199 g/km 

(skrzynia automatyczna: 195 g), 

zgodność z europejską normą emisji spalin Euro 5.


BMW 528i

Sześciocylindrowy rzędowy silnik benzynowy pracujący z tzw. ubogą mieszanką, z układem High Precision Injection 

Pojemność: 2996 cm3, 
moc maksymalna: 190 kW/258 KM przy 6600 obr/min.

Maks. moment obrotowy: 310 Nm przy 2600 – 5000 obr/min.

Przyspieszenie: 0 – 100 km/h w 6,6 sekundy

(skrzynia automatyczna: 6,7 s) 

Prędkość maksymalna: 250 km/h 

Średnie zużycie paliwa wg UE: 

7,8 l/100 km (skrzynia automatyczna: 7,6 l) 

Emisja CO2 wg UE: 182 g/km 

(skrzynia automatyczna: 178 g/km), 

zgodność z europejską normą emisji spalin Euro 5.


BMW 523i

Sześciocylindrowy rzędowy silnik benzynowy pracujący z tzw. ubogą mieszanką, z układem High Precision Injection 

Pojemność: 2996 cm3, 
moc maksymalna: 150 kW/204 KM przy 6100 obr/min.

Maks. moment obrotowy: 270 Nm przy 1500 – 4250 obr/min. 

Przyspieszenie: 0 – 100 km/h w 7,9 sekundy

Prędkość maksymalna: 238 km/h (skrzynia automatyczna 234 km/h) 

Średnie zużycie paliwa wg UE: 

7,6 l/100 km

Emisja CO2 wg UE: 177 g/km, 

zgodność z europejską normą emisji spalin Euro 5.



BMW 530d

Sześciocylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny z aluminiową skrzynią korbową, turbosprężarką ze zmienną geometrią turbiny i układem Common Rail z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi, 
maks. ciśnienie wtrysku: 1800 bar

Pojemność: 2996 cm3, 
moc maksymalna: 180 kW/245 KM przy 4000 obr/min.

Maks. moment obrotowy: 540 Nm przy 1750 – 3000 obr/min. 

Przyspieszenie: 0 – 100 km/h w 6,3 sekundy

Prędkość maksymalna: 250 km/h
średnie zużycie paliwa wg UE: 6,3 l/100 km 

(skrzynia automatyczna: 6,2 l) 

Emisja CO2 wg UE: 

166 g/km (automatyczna skrzynia biegów 162 g/km), zgodność z normą emisji spalin Euro 5.

BMW 525d

Sześciocylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny z aluminiową skrzynią korbową, turbosprężarką ze zmienną geometrią turbiny i układem Common Rail z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi, 
maks. ciśnienie wtrysku: 1600 bar

Pojemność: 2993 cm3, 
moc maksymalna: 150 kW/204 KM przy 4000 obr/min.

Maks. moment obrotowy: 450 Nm przy 1750 – 2500 obr/min. 

Przyspieszenie: 0 – 100 km/h w 7,2 sekundy

Prędkość maksymalna: 236 km/h 

Średnie zużycie paliwa wg UE: 6,2 l/100 km 

(skrzynia automatyczna: 6,1 l) 

Emisja CO2 wg UE: 

162 g/km (skrzynia automatyczna: 161 g/km), 

zgodność z europejską normą emisji spalin Euro 5.


BMW 520d

Sześciocylindrowy silnik wysokoprężny z aluminiową skrzynią korbową, turbosprężarką ze zmienną geometrią turbiny i układem Common Rail z wtryskiwaczami z zaworami elektromagnetycznymi, 
maks. ciśnienie wtrysku: 1800 bar 

Pojemność: 1995 cm3, 
moc maksymalna: 135 kW/184 KM przy 4000 obr/min.

Maks. moment obrotowy: 380 Nm przy 1900 – 2750 obr/min.

Przyspieszenie: 0 – 100 km/h w 8,1 sekundy (dane tymczasowe), 

Prędkość maksymalna: 227 km/h (skrzynia automatyczna: 225 km/h (dane tymczasowe)

Średnie zużycie paliwa wg UE: 5,0 l/100 km 
(skrzynia automatyczna: 5,2 l)

Emisja CO2 wg UE: 132 g/km (skrzynia automatyczna: 137 g/km) (dane tymczasowe), 

zgodność z europejską normą emisji spalin Euro 5.

[image: image4.png]Luu

475

450

425

400

375

350

325

300

275

250

225

200

175

150

100 /
75

50

25

0 1000 2000 2000 4000 =000 &000 7000

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

2000



3.
Stylistyka:
niekwestionowana elegancja i sportowa estetyka.

•
Idealna równowaga dynamicznych proporcji.

•
Charyzmatyczny front, eleganckie boki, 
atletyczny tył.
•
Nowoczesna stylistyka wnętrza zorientowana na potrzeby kierowcy.
Pod względem stylistycznym nowe BMW serii 5 Limuzyna oferuje wszystkie atrakcyjne cechy czterodrzwiowego pojazdu wyższej klasy średniej, wzbogacone o niespotykaną dla tego segmentu charakterystykę BMW. Charyzmatyczny wygląd i stylowa elegancja podkreślają luksusową jakość pojazdu oraz wyjątkowy komfort jazdy.

Sportowe właściwości jezdne nowego BMW serii 5 wyrażone są w dynamicznych liniach i muskularnej sylwetce. Wyważoną prezencją nowe BMW serii 5 Limuzyna wyróżnia się spośród innych pojazdów, w przekonujący sposób demonstrując zdolność do zapewniania typowej dla marki radości z jazdy.

Dynamiczne proporcje nowego BMW serii 5 Limuzyna wynikają w szczególności z długiej maski silnika, szerokiego rozstawu osi, krótkich zwisów i linii dachu przypominającej coupé. Wyraziste linie, zbiegające się lekko na przedzie i tworzące kształt klina, podkreślają sportowe ambicje pojazdu, natomiast tak typowe dla BMW załamanie w dole słupka C w szczególny sposób interpretuje jego dynamiczny charakter. 

Idealne proporcje całej sylwetki wskazują na bardzo równomierny rozkład masy we wszystkich wersjach modelowych. Mierzące 2968 milimetrów, nowe BMW serii 5 posiada najdłuższy rozstaw osi w swej klasie. Płynne linie przodu, boków i tyłu pojazdu łączą się w harmonijną całość, akcentując muskularną koncepcję stylistyczną.

Wyrzeźbione powierzchnie nadwozia tworzą zrównoważone i stonowane wrażenie. Przy bardziej wnikliwym spojrzeniu widać subtelną grę światła i cieni podkreślającą trójwymiarowy charakter wklęsłych i wypukłych elementów karoserii. Wyrafinowane detale, takie jak chromowane akcenty stylistyczne kierunkowskazów czy klamek drzwi wtopionych w linię boczną, są wyrazem luksusowej jakości BMW serii 5 Limuzyna.

Charyzmatyczny wygląd: wyrazistość, zdecydowanie i dynamizm.

Typowe dla marki cechy stylistyczne przodu BMW serii 5 Limuzyna zyskały nową interpretację, podkreślającą sportowy i reprezentatywny charakter pojazdu. Pionowy, lub – w zależności od perspektywy – pochylony grill atrapy chłodnicy odzwierciedla dynamiczne właściwości pojazdu, a wraz z masywnymi nadkolami nadaje przedniej części limuzyny charyzmatyczny wygląd.

Cztery charakterystyczne linie ciągnące się w dół silnika aż po grill atrapy chłodnicy dzielą maskę silnika na indywidualne części. Dwie linie środkowe łączą się tuż nad grillem, otaczając logo BMW. Kolejną, sportową cechą są skierowane mocno na zewnątrz światła przeciwmgielne umieszczone tuż nad szerokim wlotem powietrza przeciętym dwiema poziomymi listwami. Listwy te, przechodzące z części dolnej w grill, scalają środkową część wlotu powietrza i poszerzają optycznie front auta, prowadząc wzrok na nadkola.

Wrażenie to potęgują nachylone pod wyraźnym kątem i skierowane mocno w bok zespoły reflektorów. Podwójne, okrągłe reflektory ścięte w typowym stylu BMW poziomą osłoną na górnej krawędzi nadają limuzynie skupiony wygląd.

W połączeniu z opcjonalnymi reflektorami ksenonowymi światła do jazdy w dzień obejmują charakterystyczne diodowe pierścienie świetlne. 
Także wysunięte daleko na zewnątrz kierunkowskazy wykonane są w technologii diodowej. Dodatkowym akcentem jest lampka diodowa w górnej części reflektorów.

Widok z boku: typowa równowaga elegancji i sportowych ambicji. 

Pod względem właściwości jezdnych nowe BMW serii 5 stanowi połączenie zwinności i niezwykłego komfortu. Stylistyka pojazdu, a zwłaszcza części bocznych, jest z kolei uzewnętrznieniem idealnej równowagi atletyzmu i elegancji.  

Linia boczna, ciągnąca się wzdłuż całego pojazdu na poziomie klamek drzwi, lekko zarysowana powierzchnia boków oraz wydłużona, przypominająca coupé linia dachu i powierzchni okien nadaje przeszklonej części kabiny pasażerskiej lekkości i smukłości.

Linie te przeplatają się z powierzchniami wklęsłymi, ożywiając nadwozie sportową grą świateł i cieni. Z kolei mocno zarysowane tylne nadkola nawiązują do typowego dla tego rodzaju pojazdów napędu na tylną oś.

Dynamiczne linie limuzyny podkreśla kompaktowe załamanie w dole słupka C. Ta nowa interpretacja klasycznego załamania linii tylnych okien bocznych, o najmniejszym promieniu wśród limuzyn BMW, wydłuża sylwetkę pojazdu i czyni kabinę pasażerską lżejszą i niższą.

Muskularny wygląd tyłu podkreślający sportowy charakter pojazdu.

Biegnąca równolegle do linii progów linia boczna wznosi się dynamicznie od przednich nadkoli aż po tylne światła, tworząc elegancki i dynamiczny wygląd bocznej części pojazdu. Uzyskane w ten sposób wyraziste kształty pozwalają na spójne połączenie części bocznych z tyłem pojazdu.

Linie boczne nikną w konturach kloszy tylnych lamp, aby połączyć się nad tablicą rejestracyjną.

Uwagę przykuwa także tył nowego BMW serii 5 Limuzyna, dzięki rozpoznawalnemu wcięciu pomiędzy charakterystyczną linią a nadkolami. Z kolei poszerzone nadkola oraz poziome przetłoczenie podkreślają mocną sylwetkę limuzyny i szeroki rozstaw kół.

Pozioma struktura lamp tylnych w typowym dla BMW kształcie „L” wzmacnia to wrażenie także nocą. Trzy rzędy diod LED tworzą jednolite powierzchnie świetlne. Podobnie kierunkowskazy i światła stop utrzymane są w technologii diodowej.

Charakterystyczny tył z nowatorską technologią oświetlenia.

Dzięki innowacyjnej technologii świetlnej tak przód nowego BMW serii 5 Limuzyna, jak i jego tył nabiera wyrazistego wyglądu także nocą. Wyrazisty kształt i przejrzysta sygnalizacja za pomocą reflektorów i świateł tylnych czynią BMW serii 5 Limuzyna rozpoznawalnym nawet z dużej odległości.

Diodowe pierścienie świetlne w podwójnych okrągłych reflektorach akcentują typową dla marki prezencję przodu pojazdu, w jeszcze bardziej znakomitym stylu. Szerokość i sportowy charakter tyłu pojazdu podkreślają poziome rzędy świateł. Technologia LED zapewnia oryginalny wygląd nowej limuzyny serii 5 i optymalne oświetlenie nawierzchni.

Wnętrze: nowoczesny styl i klasyczna orientacja na potrzeby kierowcy.

Stylistyka wnętrza wyraża aktywny charakter i komfortowe funkcje BMW serii 5 Limuzyna, a połączenie innowacyjnych funkcji i eleganckiego wnętrza tworzy wrażenie nowoczesnego stylu. Struktura kokpitu wznosi się lekko ku kierowcy (pod kątem ok. 7o), natomiast konsola środkowa zachęca do intuicyjnej interakcji z pojazdem, co jest wyrazem typowego dla marki zorientowania na kierowcę.

Obecnie przyciski wielofunkcyjne na całkowicie nowej kierownicy służą również do obsługi tempomatu. Wszystkie przyciski i elementy obsługi, a także wyświetlacze zestawu wskaźników wykonane w technologii Black Panel, zostały rozmieszczone w przejrzysty sposób w celu zapewnienia optymalnej czytelności. Istotne informacje i funkcje obsługi znajdują się bezpośrednio po stronie kierowcy, natomiast wszystkie wyświetlacze, elementy obsługi i przełączniki sterujące funkcjami komfortu zostały umieszczone pośrodku deski rozdzielczej. Standardowy monitor systemu obsługi iDrive o przekątnej 10,2 cala został harmonijnie zintegrowany w zestawie wskaźników.

Poziomy podział deski rozdzielczej podkreślający poczucie przestrzeni ciągnie się przez boczki drzwi aż po tył pojazdu, dzięki czemu pasażerowie mogą doświadczać niezapomnianych wrażeń jezdnych w harmonijnym otoczeniu. Listwa wewnętrzna przechodząca przez całą szerokość deski rozdzielczej i boczków drzwi, dostępna w różnej kombinacji wykończenia, nadaje krawędzi listwy wykończonej perłowym chromem wyjątkowej elegancji. Płynne przejście z deski rozdzielczej w boczki drzwi jest kolejnym intrygującym akcentem stylistycznym.

Mnóstwo przestrzeni bagażowej, materiały wykończeniowe najwyższej jakości oraz atrakcyjne kombinacje kolorystyczne.

W celu podniesienia komfortu w BMW serii 5 Limuzyna uwzględniono liczne, ergonomicznie rozmieszczone schowki, kieszenie i uchwyty na napoje. Oprócz obszernego schowka na rękawiczki, składany schowek na desce rozdzielczej po stronie kierowcy pomieści różne drobiazgi.

Konsola środkowa występuje w dwóch wersjach: w samochodach z manualną skrzynią biegów konsola podzielona jest na dwie części – czarna powierzchnia otacza dźwignię zmiany biegów oraz przyciski opcjonalnego układu dynamicznej kontroli jazdy skierowanego na kierowcę. W schowku pomiędzy dźwignią zmiany biegów a przełącznikami układu klimatyzacji z łatwością zmieści się kluczyk do pojazdu.

Z kolei w modelach wyposażonych w przekładnię automatyczną konsola środkowa tworzy jednolitą, elegancką powierzchnię. W przestrzeni pomiędzy elektronicznym przełącznikiem biegów a panelem obsługi klimatyzacji umieszczono dwa uchwyty na napoje oraz schowek na klucze, a także dodatkowy schowek za kontrolerem iDrive (posiadający dodatkowy uchwyt na napoje w modelach ze skrzynią manualną). Drugi uchwyt na napoje w modelach z przekładnią automatyczną znajduje się wówczas w schowku pod podłokietnikiem.

Podłokietnik na konsoli środkowej otwiera się płynnie i dogodnie na dwie strony, odsłaniając wejścia USB, Aux-In i zasilania, jak i praktyczny schowek.

Wysokogatunkowe materiały i wysokiej jakości elementy wykończeniowe podkreślają luksusową atmosferę we wnętrzu nowego BMW serii 5 Limuzyna. Bogata gama barw i wersji tapicerki zapewnia liczne możliwości indywidualizacji pojazdu. Widoczne szwy na skórzanych fotelach, klamkach drzwi i panelach dodatkowo akcentują płynne linie wnętrza.

Nowy model BMW serii 5 Limuzyna oferowany będzie w siedmiu kolorach karoserii. Trzy warianty tapicerki w pięciu wersjach kolorystycznych, trzy kolory wnętrza i pięć wariantów listew wewnętrznych daje wiele możliwości dostosowania samochodu do własnych preferencji.

[image: image5.png]4uu

350

300

250

200

150

100

50

16U

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

1000

2000

2000

4000

=000

&000

7000

2000



4.
Wrażenia jezdne:
nieprzeciętna dynamika, bezkompromisowe osiągi.

•
Szeroka gama silników: cztery silniki benzynowe i trzy silniki wysokoprężne o zakresie osiągów od 135 kW/184 KM do 300 kW/407 KM.
•
Zaawansowana technologia zawieszenia w wyposażeniu standardowym, 
układ dynamicznej kontroli amortyzatorów i stabilizacja przechyłów bocznych w wyposażeniu dodatkowym.
•
Unikat w segmencie: zintegrowany aktywny układ kierowniczy i Dynamic Drive.
Nowe BMW serii 5 Limuzyna gwarantuje czystą radość z jazdy w doskonałym stylu, ustanawiając nowe standardy przy jednoczesnym zachowaniu filozofii marki. Limuzyna umacnia swą pozycję najbardziej sportowego samochodu tej klasy, oferując w stosunku do poprzedniego modelu znacznie wyższy komfort jazdy dzięki zastosowaniu najbardziej zaawansowanej technologii układu napędowego i jezdnego.
Gama silników montowanych w nowym BMW serii 5 Limuzyna obejmuje dynamiczne silniki benzynowe i wysokoprężne, począwszy od najwyższej jednostki benzynowej V8 o mocy 300 kW/407 KM, poprzez silniki sześciocylindrowe rzędowe o mocy od 150 kW/204 KM do 225 kW/306 KM, a skończywszy na czterocylindrowym silniku wysokoprężnym rozwijającym 135 kW/184 KM mocy.
W zawieszeniu zastosowano kombinację dwuprzegubowej osi przedniej i zespolonej osi tylnej V gwarantującą nadzwyczajny komfort i dynamikę jezdną oraz zwiększającą stabilność pojazdu.
Opcjonalny układ dynamicznej kontroli jazdy zmienia ustawienia pojazdu zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Nowe BMW serii 5 Limuzyna może być również wyposażone w układ dynamicznej kontroli amortyzatorów, elektronicznie sterowany układ stabilizujący Dynamic Drive, a także zintegrowany aktywny układ kierowniczy, stanowiący kolejną nowość w tej klasie pojazdów.
Największy silnik: silnik benzynowy V8 z układem TwinPower Turbo.

Najwyższą wersją silnika nowego BMW serii 5 Limuzyna jest jednostka V8 pozwalająca uzyskać imponujące osiągi oraz równie doskonałe poziomy wydajności. Silnik o pojemności 4,4 litra, z układem Twin Turbo i bezpośrednim wtryskiem paliwa (High Precision Injection) rozwija maksymalną moc 300 kW/407 KM w zakresie 5500–6400 obr/min.
Maksymalny moment obrotowy wynosi 600 Nm od 1750 do 4500 obr/min.

Silnik V8 w nowym BMW 550i to pierwszy silnik benzynowy na świecie z turbosprężarkami i katalizatorami umieszczonymi pomiędzy dwoma rzędami cylindrów. Jest on jednocześnie najbardziej wydajną jednostką napędową w swej klasie. Mniejsze odległości pomiędzy turbosprężarką a kolektorem dolotowym oraz zastosowanie chłodzonych wodą chłodnic powietrza doładowującego pozwoliły na uzyskanie niezwykle spontanicznych i bezpośrednich reakcji silnika V8.
W pełni aluminiowa jednostka napędowa zachwyca doskonałą reakcją na pedał gazu i płynnym rozwojem mocy w całym zakresie obrotów. BMW 550i przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,0 sekundy, ale również przy wyższych prędkościach zapewnia dostateczną ilość mocy napędowej. 
Prędkość maksymalna 250 km/h ograniczona jest elektronicznie. Średnie zużycie paliwa BMW 550i w cyklu pomiarowym UE wynosi 10,4 l na 100 km, natomiast emisja CO2 – 243 g na kilometr. 
Sześciocylindrowe silniki benzynowe: nowe standardy wysokich osiągów, płynności, wydajności i nowoczesności.

Nowoczesne sześciocylindrowe rzędowe silniki benzynowe gwarantują nieustanną radość z jazdy BMW serii 5 Limuzyna. Jednostki napędowe montowane w BMW 535i, BMW 528i oraz BMW 523i stanowią połączenie dynamicznej mocy i osiągów, wyjątkowej kultury pracy oraz niezwykłej wydajności. 

Najmocniejszy silnik sześciocylindrowy o mocy 225 kW/306 KM potwierdza sportowy charakter BMW serii 5 Limuzyna i dowodzi efektywności konstruktorów silników BMW. Trzylitrowy silnik sześciocylindrowy w BMW 535i jest pierwszym silnikiem, w którym po raz pierwszy zastosowano kombinację układów turbodoładowania BMW TwinPower Turbo, bezpośredniego wtrysku High Precision Injection oraz płynnej regulacji skoku zaworów VALVETRONIC. Połączenie zoptymalizowanej technologii VALVETRONIC oraz układu turbodoładowania działającego w oparciu o zasadę podwójnego doładowania pozwalającego rozdzielić zawory trzech cylindrów tak po stronie kolektora wydechowego, jak i turbosprężarki, zapewnia imponujące reakcje silnika.

Silnik rozwija moc maksymalną 400 Nm w zakresie 1200- 5000 obr/min, osiągając najwyższy poziom mocy przy 5800 obr/min. Przy zastosowaniu udoskonalonego układu High Precision Injection zapewnia to niespotykaną w tej klasie pojazdów równowagę oszczędności zużycia paliwa i osiągów. 

Nowe BMW 535i przyspiesza do 100 km/h w jedyne 6,0 s i osiąga prędkość maksymalną (ograniczoną elektronicznie) 250 km/h. Średnie zużycie paliwa w cyklu pomiarowym UE wynosi 8,5 l na 100 km, a emisja CO2 199 g na kilometr.


Sześciocylindrowe silniki w modelach BMW 528i oraz 523i wyposażone są w jeszcze bardziej zaawansowaną wersję układu bezpośredniego wtrysku, przyczyniającą się do znacznego zwiększenia wydajności. Te trzylitrowe, bezsprężarkowe silniki uzyskują bezpośrednią dawkę ubogiej mieszanki o mniejszej zawartości benzyny wtryskiwanej w wydajny sposób w szerokim zakresie obrotów i obciążeń. Pozwala to na połączenie wysokoobrotowej charakterystyki oraz typowego dla silników sześciocylindrowych, liniowego generowania mocy z wyjątkowo niskim poziomem zużycia paliwa i emisji spalin.

W nowym BMW 528i technologia ta zapewnia moc maksymalną 190 kW/258 KM przy 6600 obr/min oraz maksymalny moment obrotowy 310 Nm przy 2600 – 5000 obr/min. Nowe BMW 528i przyspiesza do 100 km/h w jedyne 6,6 s i osiąga prędkość maksymalną (ograniczoną elektronicznie) 250 km/h. Sportowe osiągi idą w parze z niewielkim zużyciem paliwa rzędu 7,8 l na 100 km i emisją CO2 na poziomie 182 gramów na kilometr.

Silnik montowany w nowym BMW 523i rozwija moc maksymalną 150 kW/204 KM przy 6100 obr/min oraz maksymalny moment obrotowy 270 Nm przy 1500 – 4250 obr/min. Limuzyna przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,9 sekundy i osiąga maksymalną prędkość 238 km/h. Średnie zużycie paliwa nowego BMW 523i w cyklu pomiarowym UE wynosi 7,6 l na 100 km, natomiast emisja CO2 – 177 g na kilometr.

Sześciocylindrowe silniki wysokoprężne: imponujący moment obrotowy oraz technologia BMW BluePerformance w celu spełnienia wymogów normy emisji Euro 6.

Reprezentująca całkowicie nową generację sześciocylindrowych rzędowych silników wysokoprężnych, jednostka trzylitrowa w BMW 530d cechuje się generowaniem jeszcze więcej mocy napędowej, większą płynnością i znaczną wydajnością. Uzyskanie typowych dla silników Diesla BMW cech zapewnia wykorzystanie w pełni aluminiowej skrzyni korbowej, najnowocześniejszej turbosprężarki i technologii Common Rail najnowszej generacji. Unowocześnione piezowtryskiwacze układu Common Rail wtryskują olej napędowy pod ciśnieniem 1800 barów. 

Wtryskiwacze umieszczone centralnie w komorze spalania i zawory w układzie pionowym utrzymują płynny i równomierny proces spalania, a jednocześnie przyczyniają się do znacznego zredukowania zużycia paliwa.
Nowa sześciocylindrowa jednostka wysokoprężna rozwija moc maksymalną 180 kW/245 KM przy 4000 obr/min oraz maksymalny moment obrotowy 540 Nm przy 1750 – 3000 obr/min. Nowe BMW 530d przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,3 sekundy i osiąga maksymalną prędkość 250 km/h. Zużycie paliwa w cyklu pomiarowym UE sięga tu 6,3 l na 100 km, natomiast emisja CO2 utrzymana jest na poziomie 166 gramów na kilometr. 

Podstawowa konfiguracja BMW 530d – podobnie jak inne wersje nowej limuzyny serii 5 – spełnia wymogi normy emisji Euro 5. Wyposażone w opcjonalną technologię BMW BluePerformance dostępną w tym modelu w połączeniu z automatyczną przekładnią, nowe BMW 530d oferuje jeszcze lepszą emisję w zakresie silnika wysokoprężnego. Filtr cząstek stałych umieszczony jest w jednej obudowie z katalizatorem utleniającym, współdziałając z katalizatorem magazynującym tlenki azotu w celu obniżenia emisji NOX. 

Ta zaawansowana technologia zużycia gazów spalinowych w nowym BMW 530d spełnia wymogi normy Euro 6 mającej obowiązywać od 2014 r. Podobnie jak filtr cząstek stałych, katalizator NOX pracuje bez zakłóceń i nie wymaga obsługi przez cały okres trwałości użytkowej pojazdu. Także nowe BMW 525d jest wyposażone w trzylitrowy, sześciocylindrowy silnik rzędowy najnowszej generacji. W pełni aluminiowy silnik rozwija maksymalną moc rzędu 150 kW/204 KM przy 4000 obr/min i moment obrotowy 450 Nm w zakresie 1750 – 2500 obr/min.
Z takim poziomem mocy i momentu obrotowego nowe BMW 525d przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,2 sekundy i osiąga maksymalną prędkość 236 km/h. Średnie zużycie paliwa w cyklu pomiarowym UE wynosi 6,2 l na 100 km, a emisja CO2 zaledwie 162 g na kilometr. Dzięki takim wartościom model ten ustanawia nowe standardy wydajności.
Czterocylindrowy silnik wysokoprężny: większa moc, umocnienie wiodącej pozycji pod względem wydajności.

Ofertę silników montowanych w nowym BMW serii 5 uzupełnia unowocześniona jednostka wysokoprężna z turbodoładowaniem bijąca rekordy wydajności w tym segmencie rynkowym. Czterocylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 2 litrów w BMW 520d łączy wykorzystanie w pełni aluminiowej skrzyni korbowej, najnowocześniejszej turbosprężarki o zmiennej geometrii turbiny i technologii Common Rail najnowszej generacji. Zapewniona w ten sposób większa moc i wydajność w stosunku do poprzedniego modelu wynika z konsekwentnej optymalizacji komór spalania, układu doładowującego oraz głowicy cylindrów, a także z nowego rozmieszczenia agregatów pomocniczych przyczyniającego się do zmniejszenia sił tarciowych do niespotykanie niskiego poziomu.
Zoptymalizowany pod kątem termodynamicznym układ doładowujący w czterocylindrowym Dieslu gwarantuje odpowiedni przypływ mocy przy każdej prędkości i obciążeniu. Silniczek elektryczny z niezwykłą precyzją dostosowuje łopatki turbiny do aktualnej pracy silnika, tak aby umożliwić idealną reakcję silnika już przy niskich prędkościach obrotowych oraz wysoką moc przy pełnym obciążeniu. Układ wtryskowy z zaworami elektromagnetycznymi działającymi pod ciśnieniem dochodzącym do 1800 bar zapewnia precyzyjne spalanie i efektywne wykorzystanie paliwa.
Maksymalna moc tej jednostki została zwiększona o 5 kW i wynosi 135 kW/184 KM przy 4000 obr/min. Większy o 30 Nm moment obrotowy (380 KM) osiągany jest w zakresie 1900 – 2750 obr/min.
Nowe BMW 520d przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,1 sekundy i osiąga maksymalną prędkość 227 km/h (dane tymczasowe). Średnie zużycie paliwa w cyklu pomiarowym UE wynosi 5,0 l na 100 km, a emisja CO2 zaledwie 132 g na kilometr (dane tymczasowe). Dzięki takim wartościom BMW 520d cechuje się niespotykaną wręcz wydajnością.

Zoptymalizowana skrzynia sześciobiegowa z układem smarowania z suchą miską w wyposażeniu standardowym.

Innowacyjna technologia przenoszenia siły napędowej silnika na tylne koła gwarantuje większą dynamikę i wydajność nowej limuzyny serii 5. Aby zapobiec stratom hydraulicznym, w BMW 535i, BMW 525d oraz BMW 520d zastosowano układ smarowania z suchą miską olejową pracujący bez dodatkowego zbiornika oleju. 

Podobnie nowe modele BMW 530d, BMW 528i oraz BMW 523i dostępne są z nową wersją sześciobiegowej, zoptymalizowanej pod kątem wydajności przekładni manualnej. Udoskonalona dla wszystkich modeli dźwignia zmiany biegów oraz unowocześnione dźwigienki zapewniają płynną i precyzyjną zmianę przełożeń, wydobywając typowe dla BMW, sportowe właściwości przekładni manualnej.
Więcej nowości dla wyjątkowej wydajności: 8-biegowa skrzynia automatyczna.

BMW 550i wyposażone jest standardowo w ośmiobiegową skrzynię automatyczną oferowaną dotąd jedynie w dwunastocylindrowej limuzynie BMW 760i. Na życzenie przekładnię tę zamówić można również dla innych wersji nowej limuzyny serii 5. Wyposażenie BMW 520d w tę przekładnię czyni je pierwszym na świecie pojazdem z silnikiem czterocylindrowym i ośmiobiegową przekładnią automatyczną.
Dzięki nowoczesnej konfiguracji przełożeń ta zaawansowana skrzynia biegów zapewnia komfort zmiany biegów, dynamiczne osiągi i oszczędność paliwa najwyższego kalibru, nieporównywalne z konkurencyjnymi przekładniami automatycznymi i dwusprzęgłowymi.
Kolejną opcją w BMW serii 5 Limuzyna jest sportowa wersja ośmiobiegowej automatycznej skrzyni biegów umożliwiająca przełączanie biegów za pomocą dźwigienek umieszczonych na kierownicy. Obsługa odbywa się zgodnie z zasadą zastosowaną w pojazdach serii M: pociągnięcie prawej dźwigienki powoduje przełączenie na wyższy bieg, pociągnięcie lewej dźwigienki – redukcję biegu. Dodatkowo sportowa skrzynia automatyczna wyposażona jest w specjalną dźwignię zmiany biegów na konsoli środkowej.
Ośmiobiegowa skrzynia automatyczna wyróżnia się innowacyjną konfiguracją przełożeń. Wybór ośmiu biegów do jazdy w przód oraz biegu wstecznego zapewniają cztery proste przekładnie planetarne oraz pięć zespołów przełożeń. Nowatorskie zestawienie tych elementów w pierwszej na świecie ośmiobiegowej skrzyni automatycznej pozwala na stosowanie jedynie dwóch z pięciu sprzęgieł dla poszczególnych biegów, co z kolei prowadzi do obniżenia strat powstałych na skutek tarcia.
Zastosowanie dodatkowych biegów pozwala na ciaśniejsze stopniowanie przełożeń pomimo większej rozpiętości pomiędzy najniższym a najwyższym biegiem. Płynne stopniowanie biegów oraz krótkie czasy reakcji i przełączeń zapewniają stały wzrost mocy silnika przy przyspieszaniu. W stosunku do sześciobiegowych przekładni automatycznych nowa skrzynia podnosi nie tylko komfort, ale i dynamikę jazdy.
Kolejną zaletą skrzyni automatycznej jest konieczność otwarcia tylko jednego sprzęgła przy zmianie biegów. Dzięki bezpośredniemu wybieraniu docelowego biegu przełączanie biegów o więcej niż jedno przełożenie nie wymaga tu dodatkowego czasu.
Redukowanie z ósmego do drugiego biegu przy spontanicznym przyspieszaniu odbywa się równie bezpośrednio, przy użyciu tylko jednego sprzęgła. 
Zaawansowany układ jezdny dla zwiększenia zwinności i komfortu jazdy.

Zaawansowana technicznie konstrukcja układu jezdnego nowej limuzyny serii 5 łączy sportowe właściwości jezdne z jeszcze większym komfortem. Dwuprzegubowa oś przednia z aluminium przyczynia się do bardzo precyzyjnego prowadzenia i amortyzacji kół, co z kolei jest warunkiem znacznego podniesienia komfortu jazdy. Odporne na działanie sił poprzecznych amortyzatory niezwykle płynnie i precyzyjnie wychwytują wszelkie nierówności na drodze. Odpowiednia kinematyka osi przedniej zapewnia optymalne dostosowanie pochylenia kół przednich względem jezdni, a przez to doskonałą przyczepność opon, co pozwala na wyższe przyspieszenia poprzeczne i nawet przy wyjątkowo sztywnym ustawieniu zawieszenia nie wpływa na komfort jazdy.

Negatywny wpływ nierówności nie dociera do kierownicy, a pojazd prowadzi się płynnie i komfortowo nawet w najbardziej dynamicznych warunkach.
Nowa zespolona oś tylna V wykonana jest prawie całkowicie z aluminium, co gwarantuje doskonałą dynamikę i najwyższy komfort jazdy. Zamocowanie kół, rama pomocnicza osi oraz cztery wahacze przyjmują siły napędowe i dynamiczne działające na zawieszenie kół. Innowacyjna elastokinematyka wahaczy pozwala na bezpośrednie odprowadzanie sił wzdłużnych w tył pojazdu, co z kolei umożliwia rozdział sił dynamicznych i napędowych działających na gumowe zamocowania wahaczy. Oddzielając układ jezdny od jezdni i układu napędowego, oś tylna pozwala zachować zarówno optymalny komfort jazdy, jak i niski poziom hałasu.
W nowym BMW serii 5 Limuzyna kombinacja dwuprzegubowej osi przedniej i zespolonej osi tylnej V tworzy równoległą do jezdni oś przechyłu. Wydajne współdziałanie przedniej i tylnej osi daje optymalne warunki dla harmonijnych właściwości jezdnych i trakcyjnych oraz pozwala na stabilne pokonywanie zakrętów.
Adaptive Drive: większa dynamika i wyjątkowy komfort jazdy.

Opcjonalnie nowe BMW serii 5 Limuzyna może być wyposażone w układ Adaptive Drive obejmujący układ dynamicznej kontroli amortyzatorów oraz dynamicznej kontroli jazdy ze stabilizacją przechyłów bocznych. Całkowicie nowe amortyzatory dostosowują się zarówno do warunków drogowych, jak i stylu jazdy kierowcy w celu zapobiegania niepożądanym ruchom pojazdu wynikającym z nierówności nawierzchni bądź dużego przyspieszenia poprzecznego.
BMW jest pierwszym producentem pojazdów na świecie stosującym system amortyzatorów pozwalający na stałe i niezależne od siebie dopasowanie dobicia i odbicia koła, przedstawione po raz pierwszy w BMW serii 7. Pozwala to na uzyskanie sztywnego zawieszenia w połączeniu z komfortową reakcją pojazdu na nierówności na drodze. Ustawienie amortyzatorów (komfortowe, zwykłe lub sportowe) reguluje się za pomocą układu Dynamic Drive Control.
Układ redukcji przechyłów Dynamic Drive zmniejsza przechyły nadwozia w zakrętach i przy nagłej zmianie kierunku jazdy. W zależności od sytuacji czujniki rozpoznają skłonność pojazdu do rozkołysania się i sterują silniczkami stabilizatorów przedniej i tylnej osi w celu zachowania stabilności pojazdu. Zmienny rozdział sił napędowych pomiędzy osie pozwala na dostosowanie zachowania i obciążenia pojazdu do danych warunków jezdnych, zgodnie z wybranym ustawieniem zawieszenia.
Układ dynamicznej kontroli amortyzatorów dostępny jest w wyposażeniu dodatkowym BMW 520d, BMW 525d, BMW 523i oraz BMW 528i.
Precyzyjne i wydajne: elektryczne wspomaganie kierownicy EPS debiutujące w BMW serii 5.

Nowe BMW serii 5 Limuzyna to pierwszy samochód w segmencie dostępny z opcją elektrycznego wspomagania kierownicy EPS. Ten innowacyjny układ kierowniczy zwiększa komfort i precyzję prowadzenia, zapewniając jednocześnie maksimum wsparcia za kierownicą. Kolejną zaletą jest wykorzystywanie silniczka elektrycznego zamiast konwencjonalnego systemu mechaniczno-hydraulicznego, przy czym działanie silniczka zależne jest od aktualnych potrzeb. 
Układ ten nie pobiera zatem żadnej energii podczas jazdy prosto oraz podczas zakrętów niewymagających poruszania kierownicą.
Płynna i harmonijna konfiguracja układu kierowniczego z typową dla marki reakcją gwarantuje niezrównaną precyzję kierowniczą. W trybie sportowym układu dynamicznej kontroli jazdy i przy wyłączonym układzie DSC stopień wspomagania układu kierowniczego zostaje zwiększony odpowiednio do stylu jazdy.
EPS kontroluje reakcje układu kierowniczego z niezwykłą precyzją. W nowej limuzynie serii 5 układ EPS dostępny będzie standardowo z funkcją Servotronic regulującą wspomaganie w zależności od prędkości jazdy. Oznacza to, że do parkowania wystarczy tylko lekko skręcić kierownicę, więc nie wymaga ono już tak wielkiego wysiłku. Natomiast przy większych prędkościach przełożenie układu kierowniczego staje się mniej bezpośrednie, co zapewnia lepszy kontakt pojazdu z drogą i większą stabilność kierunkową. 

Dzięki układowi EPS negatywny wpływ nierówności nawierzchni czy niewyważenia kół nie jest wyczuwalny na kierownicy. Poprzez odpowiednią ewaluację sygnałów jezdnych układ kierowniczy gwarantuje nieustannie precyzyjne wyczucie drogi, co jest szczególnie przydatne podczas dynamicznej jazdy.
Zintegrowany aktywny układ kierowniczy: większa zwinność z mieście, większy komfort podczas szybkiej zmiany pasa ruchu.

Opcjonalny zintegrowany aktywny układ kierowniczy jest kolejną nowością dostępną w nowym BMW serii 5 Limuzyna w segmencie pojazdów wyższej klasy średniej. 
Zintegrowany aktywny układ kierowniczy (IAS) łączy dostępny w poprzednim modelu aktywny układ kierowniczy dla przednich kół z układem kontroli kół tylnych, sterując kątem skrętu kół przednich i tylnych po raz pierwszy za pomocą silniczków elektrycznych.
Układ dostosowuje moment skrętu do prędkości pojazdu za pomocą funkcji Servotronic, podczas gdy dodatkowa przekładnia przedniej osi reguluje kąt skrętu przednich kół w zależności od prędkości jazdy. Dodatkowo, zintegrowany aktywny układ kierowniczy dostosowuje kąt skrętu tylnych kół poprzez przekładnię wrzecionową i koncentrycznie umieszczony silniczek.
Zintegrowany aktywny układ kierowniczy dostosowuje wymagany kąt skrętu przednich i tylnych kół za pomocą silniczka elektrycznego wykorzystującego zgromadzone przez czujniki dane dotyczące prędkości obrotowych kół, kąta skrętu kierownicy, prędkości kątowej i przyspieszenia poprzecznego, zapewniając optymalną pracę układu kierowniczego w każdej sytuacji.
Aktywny układ kierowniczy dla przednich kół ułatwia manewrowanie pojazdem przy ograniczeniu zbędnych ruchów kierownicą. Przy większej prędkości taki sam ruch kierownicy powoduje mniejszy skręt kół w celu zapewnienia optymalnej precyzji kierowniczej w zakrętach. Przy prędkościach nieprzekraczających 60 km/h zintegrowany aktywny układ kierowniczy reguluje kąt skrętu kół tylnych o ok. 2.5o w kierunku odwrotnym do kąta skrętu kół przednich, zwiększając zwinność i możliwości manewrowania pojazdem w ruchu miejskim i na krętych górskich drogach.
Zmniejsza to skręt kół z lewej do prawej o ok. 0,5 m oraz nakład sił potrzebny kierowcy do wykonania skrętu, co znacznie poprawia komfort jazdy.
Przy większych prędkościach zintegrowany aktywny układ kierowniczy BMW serii 5 Limuzyna gwarantuje doskonałe panowanie nad pojazdem, zwłaszcza podczas zmiany pasa ruchu lub skręcania. Koła tylne skręcają wówczas w tym samym kierunku, co koła przednie. Podczas skręcania w dynamicznych warunkach jezdnych samochód osiąga wysoki poziom dynamiki poprzecznej, co nie wpływa jednak na zwiększenie przyspieszenia odchylenia. Oddzielenie tych dwóch czynników przyczynia się do uzyskania znacznego podwyższenia komfortu jazdy.
Dynamic Drive Control: idealne zestrojenie w każdej sytuacji.

Nowe BMW serii 5 Limuzyna ustanawia nowe standardy w segmencie pojazdów wyższej klasy średniej tak pod względem dynamiki, jak i komfortu jazdy. Zalety zastosowania standardowej konfiguracji zawieszenia widoczne są nie tylko w dynamice jezdnej, ale również w komforcie jezdnym. W zależności od warunków i stylu jazdy wybrać można zarówno sportowe, jak i komfortowe ustawienie nowej limuzyny. 

Umożliwia to układ dynamicznej kontroli jazdy, który w połączeniu z opcjonalną sportową skrzynią automatyczną, zintegrowanym aktywnym układem kierowniczym i układem dynamicznej kontroli amortyzatorów lub – odpowiednio – układem Adaptive Drive wchodzi w skład wyposażenia standardowego BMW serii 5 Limuzyna.
Układ dynamicznej kontroli jazdy (DDC) przełącza dostrojenie progresji pedału gazu, reakcji silnika, charakterystyki pracy układu wspomagania kierownicy, progu aktywacji układu DSC oraz dynamiki zmiany biegów opcjonalnej ośmiobiegowej przekładni automatycznej czy układu dynamicznej kontroli amortyzatorów. 
Za pomocą odpowiedniego przycisku umieszczonego na konsoli środkowej zmienić można ustawienia pojazdu w trybach ZWYKŁYM, SPORTOWYM czy SPORTOWYM +. Wraz z układem dynamicznej kontroli amortyzatorów czy Adaptive Drive tryb KOMFORTOWY zapewnia wyjątkowo komfortowe wrażenia jezdne.
Umożliwia to aktywację odpowiednich ustawień skonfigurowanych na podstawie idealnego zestawienia komponentów napędu i układu jezdnego. Różnice pomiędzy poszczególnymi trybami widoczne są zwłaszcza na drodze. Na przykład tryb SPORTOWY oferuje optymalne przełożenie układu kierowniczego oraz spontaniczne, bezpośrednie reakcje na pedał gazu. Ponadto układ DDC pozwala na dostosowanie trybu SPORTOWEGO do indywidualnych preferencji.
Za pomocą systemu obsługi iDrive wybrać można normalne lub sportowe ustawienie komponentów napędu i układu jezdnego. Umożliwia to zachowanie bardziej sportowego ustawienia układu napędowego nawet wówczas, gdy warunki drogowe to wykluczają.
Za pomocą kolejnego przycisku w formie piktogramu symbolizującego ograniczenie stabilności wybrać można odpowiednie ustawienie układu DSC, np. specjalny tryb trakcyjny ułatwiający ruszanie na piasku lub miękkim śniegu. Możliwość tę zapewnia tryb dynamicznej kontroli trakcji (DTC), specjalny tryb układu DSC gwarantujący większą stabilizację jazdy. W trybie SPORTOWYM+ uaktywnić można funkcję DTC układu DSC, która pozwala na zwiększony poślizg kół napędowych dopuszczający wykonywanie kontrolowanego dryftu na zakrętach.
Aby wyłączyć systemy stabilizujące, wystarczy tylko dłużej przytrzymać dodatkowy przycisk. W trybie DSC-Off aktywowana jest funkcja elektronicznej blokady dyferencjału za pomocą tylnych hamulców w celu zapewnienia sportowego i ambitnego stylu jazdy, np. podczas przyspieszania przy wychodzeniu z ostrego zakrętu. 

Aby zagwarantować optymalną przyczepność, układ wyhamowuje buksujące koło napędowe podczas wychodzenia z zakrętu, pozwalając drugiemu kołu zachować całą moc napędową.
Lekki układ hamulcowy: wolny od przegrzania, precyzyjny i komfortowy. 

Niezawodne, wolne od efektu przegrzania hamulce działające w dogodny i precyzyjny sposób podnoszą dynamiczne właściwości nowej limuzyny BMW serii 5. 


Nowe BMW serii 5 Limuzyna wyposażone jest w hamulce tarczowe typu pływającego (wentylowane), z powierzchnią cierną przymocowaną do aluminiowego korpusu, zgodnie z koncepcją zastosowaną przez firmę BMW i przejmowaną obecnie przez producentów innych marek w celu obniżenia mas nieresorowanych.
W zależności od wersji silnika zastosowano tarcze hamulcowe o średnicy 374 mm. Poza większymi hamulcami nowa limuzyna wyposażona jest standardowo także w większe koła. Wszystkie warianty modelowe dostępne są z obręczami ze stopów lekkich mierzącymi 18 cali w BMW 550i i 17 cali w pozostałych modelach. Dla najwyższego modelu przeznaczono opony o wymiarach 245/45 R 18, natomiast dla innych pojazdów tej serii 225/55 R 17. 

Skuteczność hamulców podnoszą dodatkowo innowacyjne funkcje układu dynamicznej kontroli stabilności DSC. Oprócz stabilizacji auta układ DSC ma więc szereg innych funkcji zapewniających bezpieczną i dynamiczną jazdę. Obejmują one układ zapobiegający blokadzie hamulców (ABS), układ stabilizacji toru jazdy (ASC), funkcję stabilizacji przyczepy (TSC) oraz układ dynamicznej kontroli hamowania (DBC) zwiększający w razie potrzeby ciśnienie hamowania w celu uzyskania krótszej drogi hamowania przy mocniejszym naciśnięciu pedału hamulca. Układ stale gwarantuje optymalne hamowanie, kompensując spadek skuteczności hamulców spowodowany ich silnym rozgrzaniem. 
Z kolei suszenie tarcz hamulcowych przy wilgotnej nawierzchni służy poprawie reakcji hamulca roboczego, a funkcja gotowości hamulców przybliża w przypadku szybkiego zdjęcia nogi z gazu okładziny hamulcowe do tarcz hamulcowych. Dodatkowo, asystent ruszania ułatwia ruszanie pod górkę. 

Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold.
W nowym BMW serii 5 Limuzyna elektromechaniczny hamulec postojowy włączyć można odpowiednim przyciskiem na konsoli środkowej. Aby zwolnić hamulec, wystarczy tylko ponownie nacisnąć ten sam przycisk, równocześnie naciskając pedał hamulca. Dzięki temu można uniknąć niezamierzonego zwolnienia hamulca przy wyłączonym zapłonie. Podczas jazdy dłuższe naciśnięcie przycisku hamulca postojowego aktywuje funkcję hamowania awaryjnego układu ABS. 

Jedną z funkcji elektromechanicznego hamulca postojowego jest funkcja Auto Hold poprawiająca komfort jazdy w warunkach ciągłego przyspieszania i zwalniania. Natychmiast po zatrzymaniu – również na wzniesieniu – funkcja Auto Hold automatycznie utrzymuje pojazd w miejscu poprzez aktywację hamulców aż do momentu ponownego wciśnięcia pedału gazu przez kierowcę. Podczas postoju kierowca nie musi zatem trzymać nogi na pedale hamulca.
Funkcja Auto Hold jest włączana i wyłączana za pomocą oddzielnego przycisku na konsoli środkowej. 

Inteligentna kontrola dynamiki jezdnej: system Integrated Chassis Management i technologia FlexRay. 

Większą dynamikę jezdną w nowym BMW serii 5 Limuzyna zapewniają odpowiednie systemy połączone ze sobą w systemie zwanym Integrated Chassis Management (ICM). Ten zaawansowany elektroniczny układ sterujący, nadzorujący zachowanie pojazdu poprzez ocenę sygnałów dostarczanych przez liczne czujniki, natychmiast mobilizuje odpowiednie funkcje napędu i układu jezdnego, przyczyniając się do zachowania maksymalnej stabilności i nadzwyczajnych osiągów pojazdu. Nawet w przypadku nagłej zmiany warunków jezdnych – np. na nawierzchni o zmiennej przyczepności, podczas nagłej zmiany kierunku jazdy, przyspieszania lub hamowania – ICM reaguje, ingerując w układ DSC, układ dynamicznej kontroli amortyzatorów oraz w opcjonalny zintegrowany aktywny układ kierowniczy i Dynamic Drive. 

W celu zapewnienia szybkiej i niezawodnej koordynacji układu jezdnego i napędowego zastosowano system szybkiej transmisji danych FlexRay. System przystosowany do produkcji seryjnej przez konsorcjum projektowe ze znacznym udziałem BMW wyróżnia się niespotykaną dotąd zdolnością przesyłową. Przesył danych jest tu 20-krotnie większy niż w systemach konwencjonalnych. Natomiast firma BMW jest pierwszym producentem pojazdów na świecie, który wykorzystuje technologię FlexRay w samochodach produkowanych seryjnie. 

[image: image6.png]ool

800

750

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

1000

2000

2000

4000

=000

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20



5.
BMW EfficientDynamics
w nowym BMW serii 5:
dla jeszcze większej radości z jazdy.

•
Standardowe funkcje zwiększające wydajność.
•
BMW 530d z technologią BMW BluePerformance zgodne z wymogami normy emisji Euro 6. 

•
BMW 520d z funkcją automatycznego włączania i wyłączania silnika i najniższym poziomem spalania i emisji CO2 w segmencie.
Nowe BMW serii 5 Limuzyna jest wyrazem nadzwyczajnej radości z jazdy w segmencie pojazdów wyższej klasy średniej. Wyposażone w zaawansowany układ jezdny oraz liczne funkcje komfortowe przeniesione z pojazdów wyższej klasy nowe BMW serii 5 jest idealnym samochodem dla aktywnych kierowców zainteresowanych zaawansowanymi środkami transportu. 

Poprzez ogólne połączenie cech nowa limuzyna jest odzwierciedleniem doskonałych kompetencji firmy BMW w tworzeniu samochodów klasy premium. Zastosowanie strategii rozwojowej BMW EfficientDynamics oraz licznych rozwiązań i technologii w nowym BMW serii 5 Limuzyna pozwala uzyskać doskonałą równowagę wydajności i radości z jazdy. Większa oszczędność paliwa, jak również wzorcowa emisja spalin przyczynia się zatem do doświadczania niezapomnianych wrażeń jezdnych w BMW serii 5.
Wszystkie jednostki napędowe dostępne w nowej limuzynie serii 5 zostały zaprojektowane zgodnie ze strategią BMW EfficientDynamics. Oszczędne silniki benzynowe i wysokoprężne, różne wersje przekładni o zwiększonej wydajności, lekka konstrukcja, udoskonalona aerodynamika oraz liczne funkcje poprawiające wydajność gwarantują niespotykanie niskie poziomy zużycia paliwa i emisji spalin w nowym BMW serii 5. Dzięki temu limuzyna BMW 520d umacnia swą pozycję najbardziej ekonomicznego samochodu tej klasy. W zestawieniu z przekładnią automatyczną BMW 530d może być nawet wyposażone w technologię BluePerformance, która czyni je czwartym modelem z palety pojazdów BMW spełniających normę emisji Euro 6 wchodzącą w życie w 2014 r.
Silniki benzynowe w nowym BMW serii 5: idealne połączenie nowości dla jeszcze większej wydajności.

Silniki benzynowe montowane w nowej limuzynie serii 5 gwarantują niespotykany jak dotąd dynamiczny rozwój mocy i wzorową kulturę pracy w połączeniu z doskonałą wydajnością. Ośmiocylindrowa jednostka napędowa w najwyższym modelu BMW 550i oraz trzy sześciocylindrowe silniki rzędowe wyposażone są w najnowsze technologie z zakresu BMW EfficientDynamics, których odpowiednia konfiguracja nadaje silnikom unikalną charakterystykę. 
Najważniejszą cechą wspólną wszystkich silników benzynowych jest zasilanie paliwem za pomocą układu bezpośredniego wtrysku 2. generacji. Zaletą układu wtryskowego znanego jako High Precision Injection jest centralne umieszczenie wtryskiwaczy piezoelektrycznych pomiędzy zaworami w bezpośredniej bliskości świecy zapłonowej, przez co można uzyskać wyjątkowo precyzyjny wtrysk paliwa, a jednocześnie znaczne korzyści również w codziennej eksploatacji. 

Wyjątkowo wydajna wersja układu High Precision Injection została zastosowana w silnikach sześciocylindrowych napędzających nowe BMW 528i oraz nowe BMW 523i, które cieszą się niezwykłą oszczędnością paliwa dzięki bezpośredniemu wtryskowi ubogiej mieszanki. W tzw. procesie wtrysku bezpośredniego w trybie warstwowym w komorze spalania wytwarzają się różne, przenikające się wzajemnie warstwy mieszanek paliwowo-powietrznych. Im większa odległość od świecy zapłonowej, tym mniejsza zawartość benzyny w mieszance. Bardzo bogata i łatwo zapalna warstwa mieszanki występuje tylko bezpośrednio w pobliżu świecy zapłonowej. Po jej zapłonie czystemu i równomiernemu spalaniu ulegają również uboższe warstwy bardziej odległe od świecy zapłonowej. 
W jednostce V8 w nowym BMW 550i oraz w sześciocylindrowym silniku rzędowym w nowym BMW 535i układ High Precision Injection został połączony z układem turbodoładowania. Technologia BMW TwinPower Turbo zapewnia moc i osiągi charakterystyczne dla większych silników bezsprężarkowych o wyższym poziomie zużycia paliwa i emisji spalin. 

Silnik V8 z BMW TwinPower Turbo i High Precision Injection jest jedynym silnikiem tego rodzaju wyposażonym w turbosprężarkę i katalizatory umieszczone w układzie V pomiędzy dwoma rzędami cylindrów. Jest on jednocześnie najbardziej wydajną jednostką napędową w swej klasie. W porównaniu z poprzednim modelem nowe BMW 550i oferuje o 30 kW więcej mocy przy oszczędności paliwa rzędu 5 procent.

Trzylitrowy silnik sześciocylindrowy w BMW 535i jest pierwszym silnikiem, w którym po raz pierwszy zastosowano kombinację układów turbodoładowania BMW TwinPower Turbo, bezpośredniego wtrysku High Precision Injection oraz płynnej regulacji skoku zaworów VALVETRONIC. Efektem takiego połączenia jest płynna regulacja skoku i czasu otwarcia zaworów na wlocie, co skutkuje zmniejszeniem zakłóceń przepływu powietrza przez przepustnicę w danym cyklu i optymalnym wykorzystaniem energii z paliwa. Kolejną korzyść stanowi lepsza reakcja silnika. 
Wyjątkowe cechy w tym względzie wykazuje nowe BMW 535i z silnikiem o mocy 225 kW/306 KM, które rozpędza się do 100 km/h w 6,0 s i pokonuje odległość 100 kilometrów, spalając zaledwie 8,5 litra oleju napędowego w cyklu pomiarowym UE. 

Nieustanny rozwój silników w kontekście strategii BMW EfficientDynamics wiąże się także z optymalizacją ich wagi. Jednostki napędowe montowane w nowym BMW 550i oraz nowym BMW 535i wykonane są głównie z aluminium, natomiast silniki sześciocylindrowe rzędowe w BMW 528i oraz BMW 523i wyposażone są w magnezowo-aluminiową skrzynią korbową lżejszą o 24 procent od bloku aluminiowego.
Optymalizacja masy silnika służy nie tylko zwiększeniu wydajności całego pojazdu, ale przekłada się na jego większą zwinność na drodze. Wszystkie wersje nowego BMW serii 5 Limuzyna charakteryzują się równomiernym rozkładem masy pomiędzy obie osie w stosunku 50:50. Napęd tylny i idealny rozkład masy na oś przednią i tylną to doskonałe warunki dla optymalnej dynamiki i właściwości jezdnych BMW serii 5 Limuzyna.
Mocne lekkie wydajne: silniki wysokoprężne najnowszej generacji.

Wysokoprężne wersje nowego BMW serii 5 Limuzyna również wykorzystują najbardziej zaawansowaną technologię napędową. Dzięki w pełni aluminiowej konstrukcji, układowi Common Rail najnowszej generacji oraz tubodoładowaniu cztero- i sześciocylindrowe silniki Diesla cechują się generowaniem jeszcze więcej mocy napędowej, większą płynnością i znaczną wydajnością.
BMW 530d i BMW 525d dostępne są z dwoma silnikami nowej generacji sześciocylindrowych rzędowych silników wysokoprężnych wyposażonych w liczne innowacje gwarantujące czyste i efektywne spalanie. Dalsza redukcja masy w porównaniu z poprzednim silnikiem pozwoliła zwiększyć wydajność i zwinność obu modeli.

Oba silniki o pojemności 3,0 l wyposażone są w układ turbodoładowania o zmiennej geometrii turbiny gwarantujący imponujący rozwój mocy i momentu obrotowego. Piezowtryskiwacze układu Common Rail najnowszej generacji wtryskują olej napędowy pod ciśnieniem 1800 barów w BMW 530d i 1600 barów w BMW 525d. 
Nie bez znaczenia jest mierzone według europejskiego cyklu pomiarowego obniżenie w stosunku do poprzednich modeli średniego zużycia paliwa o ok. 4 procent przy wzroście mocy o około 7 kW w BMW 530d i 5 kW w BMW 525d.
Opcjonalnie nowe BMW 530d z przekładnią automatyczną może być wyposażone w technologię BMW BluePerformance. Dzięki temu wyjątkowemu systemowi firma BMW po raz kolejny umacnia swą pozycję lidera pod względem zużycia gazów spalinowych poprzez znaczną redukcję emisji tlenku azotu (NOX).

W nowym BMW 530d z BMW BluePerformance standardowy filtr cząstek stałych umieszczony jest w jednej obudowie z katalizatorem utleniającym, współdziałając z katalizatorem NOX , który pracuje bez zakłóceń i nie wymaga obsługi przez cały okres trwałości użytkowej pojazdu. Taki system zużycia gazów spalinowych przyczynia się do obniżenia tlenku azotu w stopniu przewidzianym normą Euro 6 wprowadzaną w 2014 r.
Zmodyfikowany czterocylindrowy silnik wysokoprężny w nowym BMW 520d zapewnia jeszcze większą równowagę wysokich osiągów i zużycia paliwa. Ten dwulitrowy silnik z aluminium rozwija o 5 kW więcej mocy: 135 kW/184 KM, a także o 30 Nm więcej momentu obrotowego (380 Nm). Jednocześnie, średnie zużycie paliwa w cyklu pomiarowym UE wynosi 5,0 l na 100 km, a emisja CO2 zaledwie 132 g na kilometr (dane tymczasowe). Dzięki takim wartościom BMW 520d cechuje się niespotykaną wręcz wydajnością.
Premiera w BMW serii 5: funkcja automatycznego włączania i wyłączania silnika.

Nowe BMW 520d dostępne jest standardowo z funkcją automatycznego włączania i wyłączania silnika, która redukuje pracę silnika na biegu jałowym podczas postoju na skrzyżowaniach lub w korkach ulicznych. Dzięki tej funkcji silnik wyłącza się automatycznie, gdy tylko dźwignia zmiany biegów zostanie ustawiona w pozycji neutralnej, a kierowca zwolni pedał sprzęgła. W celu ponownego rozruchu silnika wystarczy nacisnąć pedał sprzęgła. Silnik zostanie wtedy automatycznie i bezzwłocznie włączony.
Wszystkie wersje BMW serii 5 Limuzyna z manualną skrzynią biegów wyposażone są standardowo we wskaźnik zmiany biegów. Strzałka wyświetlana w zestawie wskaźników wskazuje kierowcy idealny moment zmiany biegu. W celu oszczędnej jazdy elektroniczny sterownik silnika oblicza stosownie do warunków najbardziej optymalny moment zmiany biegu.

Odzysk energii hamowania z wyświetlaczem odzysku energii.

W wyposażeniu standardowym zastosowano układ Brake Energy Regeneration – inteligentne zarządzanie energią, które koncentruje wytwarzanie prądu dla sieci pokładowej w fazach hamowania silnikiem i hamulcami. Prowadzi to do zmniejszenia obciążenia silnika i zapewnia wydajne generowanie energii bez konieczności zużycia paliwa. W fazach ciągu silnika generator pozostaje najczęściej odłączony, w wyniku czego więcej energii napędowej zostaje przekształcone w typową dla marki BMW dynamikę jezdną.
W nowym BMW serii 5 Limuzyna zestaw wskaźników został wzbogacony o wyświetlacz odzysku energii. Ten graficzny wyświetlacz umieszczony obok wskaźnika aktualnego zużycia paliwa w dolnej części obrotomierza przedstawia wytwarzanie prądu dla sieci pokładowej w fazach hamowania silnikiem i hamulcami. Niebieska strzałka pojawia się w momencie przekazywania przez Brake Energy Regeneration energii wytworzonej bez stosowania paliwa do sieci pokładowej pojazdu.

Elektryczne wspomaganie kierownicy i sterowanie agregatami pomocniczymi zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem w celu zmniejszenia zużycia energii.

Elektryczne wspomaganie kierownicy i sterowanie agregatami pomocniczymi zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem gwarantuje znaczne zmniejszenie zużycia energii w pojeździe. Na przykład system sterowania pompą płynu chłodzącego odpowiednio do potrzeb zużywa znacznie mniej energii niż systemy konwencjonalne, pracujące stale na pełnych obrotach. Do optymalizacji zużycia energii przyczynia się również zastosowanie w BMW 528i, BMW 523i oraz BMW 535i ciśnieniowej pompy paliwowej, pompy systemu regulacji układu jezdnego sterowanej zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem oraz pompy olejowej regulowanej przepływowo.
Wydajność limuzyny serii 5 zwiększa ponadto nowy układ kierowniczy. Elektryczny serwomotor w elektrycznym wspomaganiu kierownicy EPS pobiera energię tylko wtedy, gdy wspomaganie kierownicy jest rzeczywiście niezbędne i pożądane. 
Rozwiązania te pozwalają zredukować ilość niezbędnej energii, przez co mniej energii pierwotnej może być przekształcane w prąd elektryczny przez alternator. Ponadto w nowych modelach BMW serii 5 Limuzyna utrata mocy powodowana działaniem sprężarki układu klimatyzacji jest znacznie ograniczona, ponieważ gdy tylko układ klimatyzacji przestaje działać, sprężarka zostaje natychmiast odłączona od napędu jednopaskowego w wyniku sprzężenia magnetycznego.
Redukcja strat wynikających z tarcia to główny cel wszystkich jednostek napędowych i agregatów pomocniczych. Wykorzystanie specjalnego, lekkiego oleju przekładniowego zmniejsza straty tarciowe w przekładni głównej oraz zapobiega stratom hydraulicznym przy ruszaniu.
Podobnie jak nowe BMW serii 7 nowa limuzyna serii 5 wyposażona jest w aluminiową przekładnię główną rozgrzewającą się znacznie szybciej i pozwalającą na zmniejszenie obciążeń termicznych działających na układ napędowy przy dużej prędkości.
Zmniejszenie oporu powietrza również przyczynia się do zredukowania zużycia paliwa, a funkcja automatycznej regulacji klap powietrza w atrapie chłodnicy większości modeli BMW serii 5 Limuzyna (oprócz BMW 550i) poprawia aerodynamikę samochodu. System sprawdza się zwłaszcza przy niskim zapotrzebowaniu pojazdu na powietrze chłodzące. Również wyjątkowo gładki spód pojazdu sprzyja lepszemu przepływowi powietrza.
Skuteczne przeniesienie napędu: skrzynia manualna z układem smarowania z suchą miską oraz ośmiobiegowa skrzynia automatyczna.

Nowe BMW serii 5 Limuzyna oferowane jest standardowo w wersji z sześciobiegową skrzynią manualną i opcjonalnie (standardowo w BMW 550i) z ośmiobiegową skrzynią automatyczną. 

Wszystkie skrzynie biegów cechują się jeszcze większą wydajnością, kompaktowymi wymiarami i niską masą. W nowej przekładni manualnej BMW 535i, BMW 525d oraz BMW 520d zastosowano układ smarowania z suchą miską olejową pracujący bez dodatkowego zbiornika oleju, a także zmodyfikowaną konfigurację przełożeń zapewniającą jeszcze większy komfort zmiany biegów i mniejsze straty spowodowane oporem. Z kolei kontrolowany przepływ oleju zapobiega stratom hydraulicznym doświadczanym zwykle w procesie dystrybucji większej ilości oleju.

Nowa ośmiobiegowa skrzynia automatyczna jest w pełni zgodna z zasadami strategii BMW EfficientDynamics i wyróżnia się innowacyjną, rozszerzoną o dodatkowe biegi konfiguracją przełożeń i jeszcze dokładniejszym stopniowaniem przełożeń, nie wpływającym jednak na rozmiar, masę i wydajność całego układu. Dzięki bezpośredniemu i szybkiemu wybieraniu docelowego biegu nowa ośmiobiegowa skrzynia automatyczna podnosi nie tylko komfort, ale i dynamikę jazdy limuzyną. Zminimalizowany poślizg przekładni przy ruszaniu, wyjątkowy poziom wydajności, niskie straty tarciowe przy otwarciu jedynie dwóch sprzęgieł, dłuższe przełożenie wyższych biegów oraz lepsze sterowanie układem przy małej prędkości pozwala na znaczne obniżenie zużycia paliwa w stosunku do poprzedniej wersji sześciobiegowej automatycznej skrzyni biegów.

Ale to nie wszystko: w połączeniu z ośmiobiegową przekładnią automatyczną modele wyposażone w silniki sześciocylindrowe oferują jeszcze niższe wartości zużycia paliwa i emisji CO2 niż odpowiednie wersje z manualną skrzynią biegów. I tak np. średnie zużycie paliwa nowego BMW 530d z manualną skrzynią biegów wynosi 6,3 l na 100 km w cyklu pomiarowym UE, natomiast średnie spalanie tego modelu wyposażonego w ośmiobiegową skrzynię automatyczną to 6,2 l na 100 km.

Inteligentna konstrukcja lekka dla większej oszczędności paliwa.

Odpowiedni wybór materiałów przyczynia się do optymalizacji masy nowego BMW serii 5 Limuzyna, co z kolei służy podniesieniu zwinności pojazdu i obniżeniu poziomów zużycia paliwa i emisji spalin.

Optymalizacja masy wiąże się ze zwiększeniem bezpieczeństwa pasywnego i jest efektem odpowiedniego wykorzystania stali wielofazowej i kształtowanej na gorąco o wysokiej i bardzo wysokiej wytrzymałości oraz zastosowania aluminium.
Obszerne wykorzystanie wielce wytrzymałej stali czyni kabinę pasażerską nowej limuzyny serii 5 sztywniejszą i stabilniejszą (o 55 procent w stosunku do poprzedniego modelu), a przez to bezpieczniejszą, bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów. 

Jakość lekkiej konstrukcji odzwierciedla doskonały stosunek sztywności karoserii do powierzchni przylegania i masy pojazdu.  Mocowanie, na którym opiera się oś przednia i amortyzator, wykonane jest w formie aluminiowego odlewu ciśnieniowego, co znacznie usztywnia przednią część BMW serii 5 Limuzyna i – poprzez niską masę – poprawia jego wyważenie.

Istotnym elementem redukującym masę pojazdu (o ok. 23 kg) są aluminiowe drzwi limuzyny serii 5. Przednie ściany boczne, maska silnika oraz liczne elementy przedniej i tylnej osi zostały również wykonane z wyjątkowo lekkiego metalu.
[image: image7.png]cuu

750

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

16U

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

1000

2000

2000

4000

=000



6.
BMW ConnectedDrive w nowym BMW serii 5:
lepsze osiągi, większe bezpieczeństwo i komfort dzięki inteligentnej sieci.

•
Wyjątkowe połączenie systemów wspomagania kierowcy i usług serwisowych.
•
Premiera światowa: asystent parkowania oraz funkcja Surround View. 
•
Dalsze rozwiązania: tempomat aktywny z funkcją Stop & Go i ostrzeganie przed najechaniem z aktywacją hamulców.
Oferujące szeroką paletę systemów wspomagania kierowcy i wyjątkowych usług standardowych lub opcjonalnych w ramach systemu BMW ConnectedDrive, nowe BMW serii 5 Limuzyna ustanawia nowe standardy dynamicznej, komfortowej i bezpiecznej jazdy. 

Paleta ta obejmuje liczne opcje zaprezentowane po raz pierwszy w nowym BMW serii 7, a obecnie wprowadzone również do wyższej klasy średniej.

Zakres usług, oferowanych w ramach BMW ConnectedDrive, został poszerzony o kolejne nowości debiutujące w limuzynie serii 5, takie jak asystent parkowania, funkcja Surround View, ostrzeganie o kolizji z aktywacją hamulców, a także tempomat aktywny z funkcją Stop & Go oraz funkcja Speed Limit Device.

Dostępny jest również bogaty zakres usług, takich jak komunikaty drogowe, funkcja wzywania pomocy, usługi informacyjne i biurowe, informacje o atrakcjach turystycznych i propozycjach spędzenia wolnego czasu, połączenie internetowe czy systemy wspomagania kierowcy. Zadaniem wszystkich tych funkcji jest zwiększenie komfortu, poprawa bezpieczeństwa oraz oferowanie dostępu do informacji w pojeździe.

W tym celu wymianę informacji pomiędzy kierowcą, samochodem i otoczeniem koordynuje inteligentny system BMW ConnectedDrive. Pokładowe systemy komfortu, informacji i bezpieczeństwa BMW zapewniają stałe i odpowiednie do sytuacji wsparcie w zakresie informacji i usług, takich jak wyświetlanie komunikatów drogowych, odbieranie i wysyłanie wiadomości e-mail, wzywanie pomocy, przeglądanie stron internetowych, oferowanie usług przez telefon czy wspomaganie kierowcy na podstawie danych zebranych przez kamerę i odpowiednie czujniki.
BMW ConnectedDrive w idealny sposób łączy wszystkie innowacje i technologie, które podnoszą komfort, bezpieczeństwo i intensywność czystej radości z jazdy, pozostawiając kierowcy kontrolę nad dostępem do informacji i obsługą pojazdu.

Dzięki systemowi BMW ConnectedDrive i innowacyjnym systemom wspomagania kierowca może stale doświadczać bardziej udoskonalonych, dynamicznych i bezpiecznych wrażeń jezdnych.

Innowacyjny asystent parkowania BMW: w pełni automatyczne prowadzenie pojazdu i optymalne wsparcie kierowcy dla większego komfortu jazdy.

Zakres usług związanych z komfortem i bezpieczeństwem zawarty w ramach systemu BMW ConnectedDrive został obecnie poszerzony o kolejną innowację: nowe BMW serii 5 Limuzyna jest jedynym samochodem dostępnym opcjonalnie z asystentem parkowania BMW – nowym systemem znacznie ułatwiającym parkowanie.
Asystent parkowania wspiera kierowcę już w momencie wyboru miejsca parkingowego. Przy prędkości nieprzekraczającej 35 km/h czujniki ultradźwiękowe wbudowane w podstawę kierunkowskazów nieustannie mierzą długość i szerokość ewentualnego miejsca parkingowego przy drodze lub na poboczu, wyszukując odpowiednie miejsce większe o ok. 1,2 m od pojazdu.
Gdy asystent parkowania jest wyłączony, proces pomiaru odbywa się w tle bez emitowania żadnych sygnałów. Natychmiast po zatrzymaniu i włączeniu wstecznego biegu na wyświetlaczu kontrolnym pojawia się odpowiedni symbol informujący kierowcę o dostępnym miejscu parkingowym. 

Po włączeniu systemu pokazywane są wszystkie dostępne po drodze miejsca parkingowe.
Asystenta parkowania uruchamia się jednym naciśnięciem kontrolera.
Od tego momentu zadanie kierowcy polega tylko na obsługiwaniu pedału gazu i hamulca, natomiast asystent parkowania przejmuje kontrolę nad kierownicą, wprowadzając pojazd w miejsce parkingowe. Następnie kierowca otrzymuje instrukcję dotyczącą procesu parkowania. 

Sygnały akustyczne i wizualne wysyłane przez czujniki parkowania (PDC) oraz dostępny po raz pierwszy system Surround View ostrzegają kierowcę przez innymi pojazdami lub przeszkodami pojawiającymi się przed lub za pojazdem w miejscu parkowania.
Innowacyjny system Surround View: doskonała widoczność podczas manewrowania.

Nowe BMW serii 5 Limuzyna wyposażone jest ponadto w kamerę cofania. Kolorowe obrazy o wysokiej rozdzielczości i optymalnej perspektywie przedstawiane są na monitorze pokładowym. W tym samym czasie interaktywne linie na obrazie pokazują optymalny kąt skrętu kierownicą i najmniejszą średnicę skrętu wymaganą podczas parkowania.
Kamera cofania sprawdza się zwłaszcza podczas holowania przyczepy. W celu ułatwienia doczepiania przyczepy kamera cofania dysponuje funkcją zoom. Umożliwia to proste dokowanie ciężkiej przyczepy do haka. Specjalne statyczne linie na obrazie pomagają prawidłowo ocenić odległość od innego pojazdu lub przedmiotu, natomiast interaktywna linia dokująca ustawiona pod takim kątem, jak kierownica, ułatwia cofanie w stronę haka przyczepy.
Zastosowana po raz pierwszy w nowym BMW serii 5 Limuzyna, funkcja Surround View zapewnia bardziej czytelny i pełniejszy obraz pojazdu i otoczenia. Dane dostarczane przez kamery Side View, kamerę cofania oraz czujniki parkowania, a także przez dwie kamery systemu Surround View wbudowane w lusterka boczne, przetwarzane są przez centralny komputer pokładowy, który przesyła obraz do wyświetlacza kontrolnego i pokazuje pojazd i otoczenie z lotu ptaka. Ułatwia to precyzyjne manewrowanie nawet w ciasnych miejscach.
Systemem uzupełniającym opcję Surround View jest funkcja Side View wspomagająca kierowcę w odpowiedniej sytuacji. System Side View obejmuje dwie dodatkowe kamery wbudowane w przedni zderzak umożliwiające obserwację pojazdów nadjeżdżających z boku. Uzyskany tym sposobem obraz – przedstawiany także na monitorze pokładowym – znacznie ułatwia manewrowanie, a ponadto zapewnia natychmiastowy przegląd warunków drogowych wokół pojazdu, np. podczas przejeżdżania przez wąską bramę lub podczas wyjeżdżania z parkingu.
Innowacyjna kombinacja: tempomat aktywny z funkcją Stop & Go i ostrzeganie przed najechaniem z aktywacją hamulców.
Nowe BMW serii 5 Limuzyna wyposażone jest standardowo w tempomat z funkcją hamowania. System wpływa na sterowanie silnikiem, wybór biegu i hamowanie, przez co utrzymuje określoną przez kierowcę prędkość jazdy. Na podstawie rejestrowanego stale przyspieszenia poprzecznego i wzdłużnego tempomat rozpoznaje możliwość ograniczenia bezpieczeństwa lub komfortu jazdy podczas pokonywania zakrętów i przeciwdziała temu, redukując prędkość jazdy. Ponadto tempomat z automatyczną funkcją hamowania w kontrolowany sposób wspomaga kierowcę podczas zjazdów z wzniesień, nawet w przypadku holowania przyczepy, wyhamowując pojazd w razie potrzeby. 

Jeszcze większym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu jest tempomat aktywny z funkcją Stop & Go. Ten zaawansowany układ zawiera funkcję automatycznej regulacji odstępu umożliwiającą zrelaksowaną jazdę w płynnym ruchu autostradowym lub pozamiejskim oraz podczas jazdy w korkach z minimalną prędkością. W przypadku zmniejszenia się odstępu od poprzedzającego pojazdu poniżej ustawionej wartości tempomat aktywny dostosowuje prędkość jazdy do warunków ruchu poprzez ingerencję w pracę napędu i zadziałanie hamulców. W razie potrzeby funkcja ta wyhamowuje pojazd i utrzymuje go w miejscu podczas postoju.
Maksymalne opóźnienie, jakie można uzyskać za pomocą tempomatu aktywnego z funkcją Stop & Go, to 4 m/s2, ograniczane przy większych prędkościach do 2,5 m/s2. Jeżeli konieczna jest ingerencja kierowcy, na przykład gdy poprzedzający pojazd hamuje nagle z dużą siłą, nadawany jest wzrokowy i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Następuje również obniżenie progu zadziałania asystenta hamowania i aktywowany jest układ DSC.
Kierowca odzyskuje kontrolę nad pojazdem, wymaganą po zatrzymaniu trwającym ponad trzy sekundy, poprzez krótkie naciśnięcie pedału gazu lub przycisku „Resume” (Powrót) na kierownicy wielofunkcyjnej. Innymi słowy – kierowca zachowuje pełną kontrolę nad pojazdem po naciśnięciu pedału gazu lub hamulca.
Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go dostępną przy prędkości 30 – 180 km/h wykorzystuje czujniki radarowe najnowszej generacji. Innowacyjny czujnik wbudowany w przedni błotnik nie wymaga regulacji i jest odporny na zanieczyszczenia z zewnątrz. Promień pomiaru na krótkich odległościach jest wystarczająco szeroki (do ok. 50 metrów), co pozwala na łatwe rozpoznanie pojazdów znajdujących się w danej odległości od pojazdu na sąsiednich pasach ruchu. Jeżeli na tym samym pasie ruchu pojawi się inny pojazd, tempomat aktywny z funkcją Stop & Go dostosowuje do niego prędkość limuzyny serii 5.
W zestawieniu z tempomatem aktywnym nowe BMW serii 5 Limuzyna dostępne jest po raz pierwszy z ostrzeganiem przed najechaniem oraz aktywacją hamulców. Oba systemy, zharmonizowane ze sobą i dopasowane pod względem funkcji, można aktywować w niezależny sposób.
Ostrzeganie przed najechaniem z funkcją aktywacji hamulców uruchamia alarm dwustopniowo. Pierwszym ostrzeżeniem jest komunikat optyczny przedstawiony w formie czerwonego symbolu pojazdu na zestawie wskaźników lub, opcjonalnie, na wyświetlaczu Head-Up, sugerujący zwiększenie odległości od poprzedzającego samochodu. Po pojawieniu się tego symbolu następuje obniżenie progu zadziałania asystenta hamowania i aktywowana jest funkcja gotowości hamulców układu DSC. Dzięki temu podczas nagłego hamowania awaryjnego skraca się okres potrzebny do wytworzenia ciśnienia hamowania, a tym samym droga hamowania, co zmniejsza ryzyko kolizji.
Funkcja ta nie działa w przypadku stosowania tempomatu aktywnego z funkcją Stop & Go, gdyż zaawansowany system tempomatu automatycznie utrzymuje i dostosowuje odpowiedni dystans do innych pojazdów.
Drugi etap procesu ostrzegania przed kolizją następuje w razie nieuchronnego zderzenia (= większe ryzyko), niezależnie od używania tempomatu aktywnego. Gdy wymagana jest szybka interwencja kierowcy, system wysyła precyzyjne ostrzeżenie optyczne i dźwiękowe. Dochodzi również do zadziałania hamulców i wyhamowania samochodu z maksymalnym opóźnieniem 3 m/s2 przez 1,2 s. Wraz z sygnałem migającym na zestawie wskaźników lub – odpowiednio – na wyświetlaczu Head-Up oraz ostrzeżeniem dźwiękowym pozwala to na natychmiastową reakcję. W przypadku konieczności awaryjnego użycia hamulców w gotowości stają również inne funkcje zapobiegające kolizji lub – w najgorszym przypadku – łagodzące jej skutki.
Funkcja ostrzegania o zmianie pasa ruchu z monitorowaniem pojazdów nadjeżdżających z tyłu. 

Dostępna w wyposażeniu dodatkowym nowego BMW serii 5 funkcja ostrzegania o zmianie pasa ruchu wspomaga kierowcę w sytuacjach krytycznych przy wyprzedzaniu. Dwa czujniki radarowe umieszczone z tyłu pojazdu monitorują warunki drogowe na sąsiednich pasach, obejmując obszar od martwego pola obok pojazdu do 60 metrów od pojazdu. Symbol trójkąta świecący stałym światłem w podstawie lusterka zewnętrznego informuje kierowcę o innym pojeździe znajdującym się w strefie krytycznej, umożliwiając mu podjęcie odpowiedniej reakcji. 

W przypadku zasygnalizowania przez kierowcę intencji zmiany pasa ruchu przez włączenie kierunkowskazu pojawi się sygnał ostrzegawczy w formie migającej diody. Kierowca otrzyma również dyskretne, ale wyraźne ostrzeżenie w postaci wibracji kierownicy. 

Funkcja rozpoznawania pasa ruchu: ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu w oparciu o dane z kamery, przydatne zwłaszcza nocą. 

Dostępna w wyposażeniu dodatkowym, funkcja rozpoznawania pasa ruchu rozpoznaje niezamierzoną chęć zjechania z danego pasa ruchu przy prędkości co najmniej 70 km/h. System ten składa się z kamery zainstalowanej na przedniej szybie w pobliżu wewnętrznego lusterka wstecznego, sterownika przetwarzającego dane i nadajnika sygnału. Dodatkowym sygnałem wysyłanym przez funkcję ostrzegania przed zjechaniem z pasa ruchu są wibracje na kierownicy. 

Funkcja rozpoznawania pasa ruchu działa w oparciu o analizę prędkości jazdy. Przy większej prędkości system reaguje natychmiast, gdy samochód wykazuje tendencję do zjechania z pasa ruchu. Jednak w przypadku sygnalizowania przez kierowcę intencji zmiany pasa ruchu lub kierunku jazdy przez włączenie kierunkowskazu sygnał ostrzegawczy nie jest wysyłany. 

Kamera funkcji rozpoznawania pasa ruchu rejestruje oznaczenia na drodze przynajmniej z jednej strony pojazdu, a sterownik systemu oblicza ich pozycję względem pojazdu. Kamera monitoruje otoczenie na obszarze 50 metrów, reagując odpowiednio również w zakrętach i na wąskich pasach ruchu. System ułatwia także jazdę nocą, po włączeniu reflektorów. 

Speed Limit Info i Speed Limit Device.

Kamera umieszczona w lusterku wstecznym pozwala na zainstalowanie kolejnego systemu wspomagania kierowcy: w zestawieniu z systemem nawigacyjnym Professional funkcja Speed Limit Info dostarcza informacji na temat ograniczeń prędkości na drodze obranej aktualnie przez kierowcę. W tym celu kamera nieustannie rejestruje znaki ograniczenia prędkości przy drodze oraz zmienne informacje ograniczenia prędkości wyświetlane nad autostradami i drogami szybkiego ruchu i porównuje je z danymi zapisanymi w systemie nawigacyjnym. W przypadku zmiany ograniczenia prędkości z powodów czasowych – np. podczas deszczu lub w wyniku robót drogowych – kamera rejestruje również dodatkowe znaki drogowe. 

Dozwolona prędkość prezentowana jest w formie symbolu na zestawie wskaźników lub, opcjonalnie, na wyświetlaczu Head-Up do momentu podniesienia ograniczenia lub zmiany limitu prędkości. 

Funkcja Speed Limit Info przydatna jest zwłaszcza na długich trasach – kierowca informowany jest na bieżąco o ograniczeniach prędkości, zatem nie musi stale zwracać uwagi na znaki drogowe. 

Nowe BMW serii 5 dostępne jest ponadto z nowym systemem Speed Limit Device ograniczającym prędkość pojazdu do ustawionej wcześniej wartości w zakresie 30 – 230 km/h. Speed Limit Device obsługuje się za pomocą przycisków umieszczonych na lewej dźwigience kierownicy. Chcąc zwiększyć prędkość pomimo włączenia funkcji ograniczenia prędkości, kierowca musi jedynie przez kilka sekund mocniej nacisnąć pedał gazu, aby zmienić zadaną prędkość. Po powróceniu do prędkości poniżej ustawionego limitu następuje ponowna aktywacja funkcji ograniczenia prędkości. 

Zaawansowana technologia oświetlenia z inteligentnym systemem kontroli.

W połączeniu z opcjonalnymi reflektorami biksenonowymi nowe BMW serii 5 Limuzyna może być wyposażone w reflektory adaptacyjne ze zmiennym rozdziałem światła, funkcją doświetlania zakrętów i kontrolą zasięgu reflektorów adaptacyjnych. 

Reflektory adaptacyjne gwarantują optymalne oświetlenie jezdni odpowiednio do jej przebiegu. Reflektory obracają się na podstawie kąta skrętu kierownicy, kąta odchylenia oraz aktualnej prędkości. 

Dzięki zintegrowanej z reflektorami funkcji świateł zakrętowych przy każdym skręcie strumień światła jednego z reflektorów kierowany jest na bok w celu doświetlenia jezdni w kierunku, w który skręca pojazd.
Kontrola zasięgu reflektorów adaptacyjnych uwzględnia kontury drogi, opuszczając lub podnosząc strumień światła podczas jazdy na wzniesieniach, w tunelach lub stromych podjazdach w celu maksymalnego oświetlenia drogi tak, aby nie oślepiać pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. 

Widoczność na prostej poprawia z kolei adaptacyjny rozdział oświetlenia, kolejna funkcja reflektorów adaptacyjnych. 
Ten innowacyjny układ sterujący zwiększa automatycznie w zależności od prędkości jazdy pole widzenia przez odpowiednie rozszerzenie strumienia światła. 

Dostępny na życzenie asystent świateł drogowych zapewnia dodatkowy komfort podczas jazdy nocą. Na podstawie aktualnych warunków drogowych system ten samoczynnie przełącza światła drogowe i mijania w celu maksymalnego oświetlenia drogi tak, aby nie oślepiać pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Kamera wbudowana w zamocowanie lusterka wstecznego rejestruje ruch pojazdów jadących w tym samym kierunku w odległości ok. 400 metrów oraz jadących z przeciwka do 1 000 metrów. Ponadto system automatycznie przełącza reflektory z pozycji świateł drogowych na światła mijania przy odpowiednim oświetleniu drogi. 

Większe bezpieczeństwo podczas jazdy w nocy: BMW Night Vision z rozpoznawaniem osób.

BMW jako pierwszy producent samochodów oferuje system Night Vision z funkcją rozpoznawania osób. Druga generacja systemu BMW Night Vision w BMW serii 5 wyznacza nowy standard zapobiegania wypadkom podczas jazdy nocą. Podstawowym elementem systemu jest umieszczona z przodu pojazdu kamera termograficzna przekazująca rzeczywiste obrazy umożliwiające rozpoznanie na wyświetlaczu kontrolnym ludzi, zwierząt i innych wytwarzających ciepło obiektów znajdujących się nawet poza zasięgiem reflektorów. 

Prezentację obrazu uzupełnia automatyczne wykrywanie osób znajdujących się na drodze lub na poboczu. W tym celu sterownik systemu analizuje dane wideo i wykorzystuje inteligentne algorytmy do wyszukiwania pieszych i rowerzystów znajdujących się potencjalnie na torze kolizji z pojazdem. 
W przypadku wykrycia zagrożenia względem indywidualnej osoby, system wysyła dodatkowe ostrzeżenie do kierowcy na monitorze pokładowym lub opcjonalnym wyświetlaczu Head-Up. Ostrzeganie ograniczone jest jedynie do osób znajdujących się na faktycznym torze kolizji z pojazdem, określonym na podstawie prędkości jazdy, kąta skrętu kół i przyspieszenia odchylenia. 
Innowacyjne usługi BMW ConnectedDrive.
Zakres usług dodatkowych oferowanych w nowym BMW serii 5 Limuzyna w ramach BMW ConnectedDrive jest naprawdę fascynujący. 

Zadaniem BMW ConnectedDrive jest dostarczanie odpowiednich informacji w celu zapewnienia maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa jazdy oraz dostępu do nowoczesnych systemów informacyjnych w pojeździe. Oferowany jest zatem szeroki zakres usług, takich jak komunikaty drogowe, funkcja wzywania pomocy, usługi informacyjne i biurowe, informacje o atrakcjach turystycznych i propozycjach spędzenia wolnego czasu, a także usługi internetowe. 

Dzięki usłudze BMW Assist dostępnej w ramach BMW ConnectedDrive kierowca może skorzystać z opcji podnoszących komfort przed, podczas i po podróży. BMW Assist obejmuje m. in. funkcję wzywania pomocy z automatyczną lokalizacją pozycji pojazdu, aktualne informacje o ruchu drogowym, serwis informacyjny czy interaktywny kanał komunikacyjny My Info z funkcją „Wyślij do pojazdu” (“Send to Car”). 

Z kolei usługi BMW TeleService umożliwiają automatyczne ustalenie wizyty serwisowej przez pokładowy system diagnostyczny Condition Based Service na podstawie danych dotyczących aktualnego zużycia części zamiennych, wysłanych telefonicznie do partnera serwisowego BMW. Ponadto nowe funkcje zdalnego sterowania systemu BMW ConnectedDrive pozwalają np. na blokowanie i odblokowywanie pojazdu oraz ustalenie pozycji pojazdu za pomocą centrum telefonicznego BMW z każdego zakątka świata. 

Na wszelki wypadek: funkcja wzywania pomocy informująca o aktualnej lokalizacji pojazdu.
Funkcja wzywania pomocy opcjonalnego systemu BMW Assist gwarantuje dostarczanie służbom ratowniczym szczegółów na temat kolizji i możliwych urazów. Informacje te dotrą do służ ratowniczych jeszcze przed wyjazdem na miejsce wypadku, dzięki czemu będą mogli przygotować odpowiedni sprzęt i wyposażenie medyczne.
Udoskonalona funkcja wzywania pomocy BMW przekazuje do centrum telefonicznego BMW wiele danych zgromadzonych przez liczne czujniki umieszczone w pojeździe, dotyczących rodzaju i intensywności kolizji oraz pozycji pojazdu, numeru telefonu przypisanego do pojazdu, numeru podwozia, jak również rodzaju i koloru pojazdu. Czujniki rejestrują ponadto zadziałanie wszystkich systemów bezpieczeństwa oraz zajęcie przednich foteli i zapięcie pasów bezpieczeństwa. Pozwalają również na rozróżnienie rodzaju i stopnia kolizji, np. kolizji przedniej, tylnej, bocznej lub złożonej.
Udoskonaloną funkcję wzywania pomocy można aktywować automatycznie lub ręcznie.
Przejrzysta struktura kokpitu.

W strukturze kokpitu nowego BMW serii 5 widać wyraźną orientację na potrzeby kierowcy. Funkcje jezdne zostały oddzielone od funkcji komfortowych. Stąd wszystkie wyświetlacze i elementy obsługi funkcji jezdnych znajdują się po stronie kierowcy, natomiast funkcje komfortowe umieszczono bliżej środka kabiny.

Odnosi się to zarówno do pozycji przycisków i dźwigni w kokpicie, jak i kierownicy wielofunkcyjnej BMW serii 5, na której oddzielono przyciski tempomatu i elementy systemu audio i telefonu. 

Oprócz poziomego rozmieszczenia funkcji jezdnych i komfortowych, układ wyświetlaczy w nowym BMW serii 5 Limuzyna gwarantuje łatwą i intuicyjną obsługę. Wszystkie wyświetlacze główne znajdują się w górnej części kokpitu, na wysokości oczu kierowcy. Z kolei umieszczone poniżej sterowniki są łatwo dostępne, a dzięki różnym rozmiarom, kształtom i powierzchniom są one wyraźnie rozróżnialne. Grupa przycisków tworzących centrum obsługi oświetlenia umieszczona jest obok przycisków służących do aktywowania różnych systemów wspomagania kierowcy w zależności od warunków jezdnych.
Silnik nowego BMW serii 5 Limuzyna można włączyć i wyłączyć za pomocą przycisku start/stop, gdy tylko system wykryje sygnał wysyłany przez znajdujący się w pojeździe zdalny kluczyk. Nie ma zatem potrzeby wkładania tradycyjnego kluczyka do stacyjki.
Kierunkowskazy i wycieraczki obsługiwane są przy użyciu klasycznych dźwigienek po obu stronach kierownicy, natomiast przyciski regulacji foteli umieszczone są ergonomicznie u góry po zewnętrznej stronie oparcia, a przyciski funkcji pamięci ustawień foteli w boczkach drzwi w zasięgu dłoni kierowcy i przedniego pasażera.
Nowe BMW serii 5 Limuzyna wyposażone jest w oddzielny zestaw przełączników do regulacji automatycznej klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji, umieszczony na konsoli środkowej poniżej systemu audio. Standardowa klimatyzacja automatyczna dostępna jest z oddzielną regulacją temperatury i nawiewu powietrza po stronie kierowcy i przedniego pasażera, dodatkową wentylacją, funkcją usuwania zaparowania i wykorzystaniem ciepła resztkowego. Opcjonalnie wybrać można udoskonaloną klimatyzację automatyczną z automatyczną recyrkulacją powietrza, kompensacją nasłonecznienia i regulacją temperatury i nawiewu powietrza dla kierowcy i przedniego pasażera. Kolejną opcją jest czterostrefowa klimatyzacja automatyczna z oddzielnymi nawiewami w słupku B i osobnym pokrętłem w tylnej części kabiny pasażerskiej.
Zestaw wskaźników w technologii Black Panel.

Zestaw wskaźników BMW serii 5 składa się z kolorowego wyświetlacza o wysokiej rozdzielczości, wykonanego w technologii Black Panel. Wyświetlacz obejmuje cztery okrągłe wskaźniki rozmieszczone na wzór samochodu sportowego oraz kontrolki i lampki ostrzegawcze prezentujące informacje na temat najważniejszych funkcji jezdnych. Wyświetlić można również informacje funkcji prowadzenia, a nawet sugestie dotyczące warunków jezdnych udostępniane przez jeden z opcjonalnych systemów nawigacyjnych.
Nieużywany wyświetlacz tworzy z otwartą do dołu chromowaną ramką jednolitą czarną powierzchnię, na której widoczne są stale wskazówki i podziałka okrągłych wskaźników oraz czerwone pole krytyczne obrotomierza. Informacje, takie jak chwilowe zużycie paliwa, zasięg bez tankowania, przebieg, pora dnia, temperatura zewnętrzna, komunikaty systemów wspomagania czy układu Check/Control, włączony bieg oraz wskaźnik zmiany biegów pokazywane są na szerokim 5,7-calowym wyświetlaczu w dolnej części deski rozdzielczej, widocznym po włączeniu systemu. Na ekranie rejestrowane są ponadto wszelkie zmiany trybu dynamicznej kontroli jazdy, systemu audio, telefonu czy funkcji nawigacyjnych. 

Wyświetlacz Head-Up: najważniejsze informacje bezpośrednio w polu widzenia kierowcy.

Opcjonalnie w nowym BMW serii 5 Limuzyna oferowany jest wyświetlacz Head-Up stworzony zgodnie z filozofią intuicyjnej obsługi i gwarantujący stały dostęp do odpowiednich informacji w kokpicie. Istotne informacje, takie jak np. aktualna prędkość jazdy, ostrzeżenia systemów wspomagania czy dane nawigacyjne prezentowane są dogodnie przez wyświetlacz Head-Up w bezpośrednim polu widzenia kierowcy na przedniej szybie. Zapewnia to komfortowy dostęp do wszelkich informacji, bez potrzeby odrywania wzroku od drogi.
Aby jasność projekcji była zawsze odpowiednia, czujnik światła stale mierzy oświetlenie zewnętrzne. Oprócz prędkości jazdy i ostrzeżeń z systemów wspomagania kierowca ma możliwość sprecyzowania zakresu informacji przedstawianych na przedniej szybie.
W zależności od wyposażenia pojazdu dodatkowe informacje obejmują dane funkcji prowadzenia oraz komunikaty systemu Speed Limit Info, Check/Control, a także raporty tempomatu aktywnego z funkcją Stop & Go, ostrzeżenia przed najechaniem czy ostrzeżenia o zmianie pasa ruchu.
Wybrane informacje wyświetlane są wyłącznie na włączonym wyświetlaczu Head-Up, lub jeżeli wyświetlacz jest wyłączony – na zestawie wskaźników.
Uwzględniając ilość i różnorodność systemów wspomagania kierowcy dostępnych w nowej limuzynie serii 5, zakres informacji prezentowanych na wyświetlaczu Head-Up osiąga niespotykany dotąd poziom perfekcji.
BMW iDrive z przyciskami ulubionych funkcji i bezpośredniego wyboru.

Nowoczesny system obsługi BMW iDrive w nowym BMW serii 5 Limuzyna służy do aktywacji i sterowania wszystkimi funkcjami rozrywkowymi, informacyjnymi, nawigacyjnymi i telekomunikacyjnymi, dostępnymi jako element wyposażenia standardowego lub opcjonalnego. Dogodny i intuicyjny wybór i aktywację funkcji umożliwia obracanie, przesuwanie i naciskanie kontrolera o pozycji zoptymalizowanej pod względem ergonomii. Rysunek kontrolera pokazany na monitorze pokładowym gwarantuje lepszą orientację po kolejnych etapach procesu obsługi.
Standardowy wyświetlacz 7-calowy lub opcjonalny wyświetlacz o przekątnej 10,2 cala w opcjonalnym systemie nawigacyjnym Professional jest umieszczony nieco wyżej pośrodku deski rozdzielczej, prawie w bezpośrednim polu widzenia kierowcy, zapewniając łatwą i bezpieczną obsługę funkcji pojazdu bez odrywania wzroku od drogi.
Bezpośredni wybór przycisków na kontrolerze gwarantuje dostęp do menu sterujących radiem, odtwarzaczem CD oraz funkcjami nawigacyjnymi i telekomunikacyjnymi. Przyciski bezpośredniego wyboru dopełniają trzy klawisze poleceń służące do aktywacji menu startowego, powrotu do ostatnio przeglądanego menu i dostępu do opcji dodatkowych. Możliwość zachowywania i wyboru radiostacji, celów nawigacyjnych, numerów telefonu i innych pozycji menu dostępnych za pomocą systemu iDrive zapewnia osiem przycisków z ulubionymi funkcjami umieszczonych na konsoli środkowej.
Kolejną nowością wprowadzoną w ramach systemu BMW iDrive jest dualne  sterowanie funkcjami za pomocą komunikatów głosowych i kontrolera. System pozwala bez problemu zmieniać sposób wykonywania poszczególnych funkcji, a nawet równoczesnego używania komunikatów głosowych i kontrolera. Ponadto funkcja sterowania głosem gwarantuje bezpośredni dostęp do plików muzycznych oraz głosowe wprowadzanie adresów. Odpowiedni układ poszczególnych pozycji pozwala na odczytanie miejsca docelowego, nazwy i numeru ulicy w jednym poleceniu.
System nawigacyjny Professional z twardym dyskiem.

Korzyści zastosowania systemu BMW iDrive widoczne są również przy wyposażeniu pojazdu w jeden z opcjonalnych systemów nawigacyjnych. Systemy nawigacyjne Business i Professional prowadzą kierowcę do punktu docelowego za pomocą mapy o większej rozdzielczości i strzałek na wyświetlaczu. Na przykład prezentacja mapy w formacie pełnego ekranu w systemie Professional zapewnia szczegółowy przegląd danego regionu. Mapy i poszczególne symbole prezentowane są w atrakcyjnej, trójwymiarowej grafice. Opcje prezentacji zostały również poszerzone o prezentację map topograficznych. Żądane miejsca postoju na trasie przejazdu przedstawiane są w formie rzeczywistych zdjęć z mapą poglądową ułatwiającą wybór danego celu podróży.
Opcjonalne okno pomocy oferuje dalsze widoki, informacje komputera pokładowego lub dane programu rozrywkowego niezależnie od prezentowanej mapy głównej. 
Specjalny widok mapy dostępny w menu zawierającym informacje o warunkach drogowych zapewnia informacje na temat zakorkowanych odcinków dróg, natomiast funkcja prowadzenia (High Guiding) z sugestiami dotyczącymi warunków jazdy przenosi specyficzne widoki mapy, takie jak np. zasady skrętu na skomplikowanych skrzyżowaniach, z monitora bezpośrednio do zestawu wskaźników i, opcjonalnie, do wyświetlacza Head-Up.
Kolejną funkcją oferowaną w ramach systemu BMW ConnectedDrive są trasy BMW. Trasę zaplanować można jeszcze w domu lub na własnym komputerze, ustalając jej przebieg wraz z liczbą miejsc postoju za pomocą nowej opcji internetowej i funkcji planowania trasy. Następnie wystarczy tylko pobrać wybraną trasę przejazdu przy użyciu systemu BMW Online lub przenośnej pamięci USB do samochodowego systemu nawigacyjnego, który następnie wyświetli wybraną trasę wraz z dodatkowymi informacjami na temat interesujących miejsc postoju. System nawigacyjny Professional dostępny jest z twardym dyskiem o pojemności 80 GB do przechowywania danych nawigacyjnych. Zainstalowany na stałe system służy m. in. do zarządzania prywatnymi kolekcjami muzycznymi poprzez przesyłanie plików z odtwarzaczy CD, MP3 lub przenośnych pamięci USB na twardy dysk o pojemności 12 GB. 

Oferowana w wyposażeniu dodatkowym, stacja na telefon komórkowy ze złączem Bluetooth zwiększa bezpieczeństwo i komfort wykonywania telefonów podczas jazdy przy użyciu systemu obsługi iDrive. System umożliwia również zintegrowanie telefonu Apple iPhone i innych inteligentnych telefonów oraz równoległe korzystanie z telefonu i funkcji muzycznych wbudowanych odtwarzaczy MP3.
System rozrywki dla pasażerów tylnych siedzeń zapewniający maksymalny komfort również podczas dłuższych podróży.

Nowe BMW serii 5 Limuzyna dostępne jest opcjonalnie z dwiema wersjami systemu rozrywki dla pasażerów tylnych siedzeń. Systemy obejmują odtwarzacz DVD i pilota, możliwość podłączenia zewnętrznych odtwarzaczy MP3, konsoli do gier oraz słuchawek, a także dwa uchylne wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości wbudowane w przednie fotele. Dzięki takiemu wyposażeniu pasażerowie mogą obsługiwać wszystkie urządzenia audio i wideo w samochodzie, w tym zmieniarkę DVD, a nawet oglądać telewizję podczas jazdy.
W tylnej części kabiny dostępne są wyświetlacze o przekątnej 8 cali w wersji standardowej oraz 9,2 cali w systemie rozrywki dla pasażerów tylnych siedzeń, który zapewnia ponadto indywidualny dostęp do systemu nawigacyjnego oraz do Internetu za pomocą systemu BMW ConnectedDrive. Kolejną opcją jest możliwość oddzielnego wykorzystywania wyświetlaczy systemu rozrywki dla tylnych siedzeń, która pozwala pasażerom podróżującym z tyłu na jednoczesną obsługę zupełnie innych funkcji. 

Unikat na skalę światową: zintegrowana instrukcja obsługi pojazdu.

Nowe BMW serii 5 Limuzyna wyposażone jest standardowo w unikalną na świecie zintegrowaną instrukcję obsługi pojazdu. Informacje dostępne poprzez system iDrive na temat funkcji kontrolnych prezentowane są w przejrzysty i zrozumiały sposób przy użyciu animacji, informacji głosowych i pokazów slajdów. 

Krótkie wiadomości tekstowe oraz interaktywna grafika czyni informacje bardziej przystępnymi.
[image: image8.png]cuu

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

12U

100

[/

50

25

1000 2000

2000 4000 =000



7.
Karoseria i systemy bezpieczeństwa:
wysoki poziom sztywności dzięki zastosowaniu 
inteligentnej technologii lekkiej.

•
Zwiększenie sztywności karoserii o 55 procent.
•
Odpowiednie zastosowanie wytrzymałej i wysokowytrzymałej stali; wykorzystanie aluminium w konstrukcji drzwi, maski silnika i podpór kolumn amortyzujących. 

•
Bezpieczna dla pieszych konstrukcja maski silnika.
W wyglądzie zewnętrznym nowego BMW serii 5 Limuzyna dominuje idealna równowaga estetyki i sportowych ambicji. Z kolei konstrukcja karoserii ustanawia nowe standardy pod względem solidności i inteligentnego wykorzystania lekkich materiałów służącego spełnieniu najsurowszych wymogów bezpieczeństwa pasywnego, a jednocześnie zoptymalizowaniu masy pojazdu w celu zwiększenia wydajności i dynamiki jezdnej.
Szeroka paleta zestrojonych ze sobą elementów bezpieczeństwa gwarantuje wysoki stopień ochrony pasażerów w razie kolizji. 

Koncepcja bezpieczeństwa nowego BMW serii 5 Limuzyna obejmuje również podstawowe innowacje technologiczne zmierzające do optymalizacji bezpieczeństwa pieszych na drodze. Pozwala to osiągnąć połączenie niezawodnej ochrony z typową dla BMW radością z jazdy. Nowa limuzyna uzyskuje oczywiście doskonałe wyniki we wszystkich światowych testach zderzeniowych.
Nowe BMW serii 5 Limuzyna posiada niezwykle sztywną kabinę pasażerską będącą efektem odpowiedniego wykorzystania stali wielofazowej i kształtowanej na gorąco o wysokiej i bardzo wysokiej wytrzymałości przy zachowaniu stosunkowo niskiej masy pojazdu. Nie bez znaczenia jest obniżenie średniego zużycia paliwa o ok. 55 procent w stosunku do poprzednika w celu zwiększenia tak bezpieczeństwa pasywnego, jak i dynamiki jezdnej. 



Po raz kolejny znacznym modyfikacjom poddany został aspekt jakościowy lekkiej konstrukcji, tj. stosunek sztywności nadwozia do powierzchni i masy pojazdu.
Aluminiowe drzwi redukujące masę pojazdu o 23 kg.

Oprócz aluminiowej maski silnika oraz podpór kolumn resorujących BMW serii 5 Limuzyna posiada również aluminiowe drzwi. Zastosowanie aluminium w konstrukcji drzwi skutkuje redukcją masy o ok. 23 kg w porównaniu z tradycyjną konstrukcją stalową.
Formowanie aluminium wymaga bardziej skomplikowanego procesu produkcyjnego niż np. stal. Nowa koncepcja strukturalna, zaprojektowana przez BMW, pozwala na wykorzystanie lekkiego aluminium w konstrukcji blach kabiny pasażerskiej przy zachowaniu typowych dla marki cech stylistycznych.
Najszerszy rozstaw osi w segmencie – idealne proporcje, równomierny rozkład masy pomiędzy osie, mnóstwo przestrzeni i maksymalne bezpieczeństwo pasażerów.
Nowe BMW serii 5 Limuzyna, reprezentujące wyższą klasę średnią, posiada rekordowo szeroki rozstaw osi, mierzący 2 968 milimetrów. Stwarza to podstawę do uzyskania idealnych proporcji wpływających na poprawę wyglądu i właściwości jezdnych pojazdu, a także na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pasażerów. Krótsze zwisy i wydłużony przód w stosunku do poprzedniego modelu, z silnikiem przesuniętym jeszcze dalej za przednią oś, gwarantują niemal idealny rozkład masy 50/50 we wszystkich wersjach modelowych nowego BMW serii 5 Limuzyna. Idealne proporcje pozwalają jednocześnie na wprowadzenie koncepcji bezpieczeństwa dla maksymalnej ochrony pasażerów, jak również licznych innowacji chroniących pieszych w razie kolizji.
W stosunku do poprzedniego modelu zmianie uległa również pozycja wszystkich foteli, dzięki czemu tylna część kabiny nowego BMW serii 5 Limuzyna zyskała dodatkowo 13 milimetrów miejsca na nogi. Pojemność bagażnika wynosi 520 litrów. Opcja całkowitego złożenia oparć foteli tylnych dostarcza jeszcze więcej możliwości transportowych. Oparcie tylnych foteli, dzielone w stosunku 40:60, dostępne jest z funkcją łatwego załadunku i, opcjonalnie, z rękawem na narty.
Wyprofilowane okno dachowe: więcej światła, bardziej harmonijna stylistyka.

Wyprofilowane okno dachowe zapewnia precyzyjny przepływ świeżego powietrza w kabinie pasażerskiej, jednocześnie czyniąc ją jaśniejszą i przestronniejszą. W nowym BMW serii 5 Limuzyna okno dachowe zostało zoptymalizowane pod względem wymiarów i funkcjonalności w stosunku do konwencjonalnego przeszklonego dachu. Mierzące 60 cm na 92 cm okno otwiera się na 39 centymetrów.
Kolejnym akcentem jest harmonijne połączenie szklanego panelu okna z karoserią pojazdu poprzez wyprofilowane przejście powierzchni szklanej w krawędź dachu.
Precyzyjny mechanizm dosuwania krawędzi szyby do uszczelki chroni kabinę przed hałasem spowodowanym zawirowaniami powietrza, również przy uchylonym dachu.
Wyprofilowanym oknem dachowym sterują dwa silniczki elektryczne oraz sterownik wbudowany w podsufitkę wraz z przyciskami oświetlenia wewnętrznego. Roleta dachowa, połączona harmonijnie z wnętrzem pojazdu, jest również sterowana elektrycznie.
Optymalne bezpieczeństwo pasażerów na wszystkich siedzeniach.

Aby spełnić dążenia firmy BMW do zagwarantowania wzorcowych standardów bezpieczeństwa biernego, BMW serii 5 Limuzyna wyposażone zostało w niezwykle wytrzymałe konstrukcje nośne. Strefy zgniotu oraz sprawne systemy bezpieczeństwa biernego są optymalnie wykorzystywane. Przy zderzeniu czołowym energia oddziałująca na pojazd jest kierowana po uprzednio precyzyjnie obliczonych torach w płycie podłogowej, ramach bocznych, przegrodzie czołowej oraz w dachu do obszarów deformacji, z dala od wnętrza kabiny pasażerskiej.
Wytrzymałe konstrukcje nośne tworzące te tory wykonane zostały głównie ze stali wielofazowej oraz nowej generacji stali kształtowanej na gorąco. Dodatkowy system zderzaków wokół przedniej osi odpowiednio rozkłada siły działające na przednią część pojazdu.
Specjalnie zaprojektowana struktura słupków B i progów, a także wzmocnienia drzwi i foteli redukują znacznie wgniecenia karoserii podczas kolizji bocznych. W razie dachowania strefę przeżycia dla pasażerów zapewnia kabina pasażerska o ekstremalnie wzmocnionych słupkach i poprzecznicach.
Standardowe wyposażenie nowego BMW serii 5 Limuzyna obejmuje obok poduszek przednich i biodrowo-piersiowych również boczne kurtyny chroniące głowę. Wszystkimi systemami bezpieczeństwa steruje centralny, elektroniczny układ bezpieczeństwa zapewniający efektywną reakcję poszczególnych elementów ochronnych odpowiednio do rodzaju i siły zderzenia. 
Z kolei zgodnie z lokalnymi przepisami przednie poduszki powietrzne dostępne są z generatorem gazu działającym jedno- lub dwustopniowo.
Pojazdy wyposażone są ponadto w automatyczne, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach. Pasy bezpieczeństwa wbudowane w fotele przednie posiadają dodatkowo ograniczniki siły naciągu i napinacze. Aby zredukować ryzyko obrażeń w razie uderzenia w tył pojazdu, przednie fotele wyposażone są w aktywne zagłówki. W razie kolizji sterowane elektronicznie zagłówki wysuwają się natychmiast, zmniejszając odstęp od głowy pasażera do 60 cm w kierunku poziomym i 40 cm w kierunku pionowym. Głowa pasażera znajduje się zatem bardzo blisko zagłówka jeszcze przed zadziałaniem sił zderzenia. Zwiększa to efekt stabilizujący zagłówków, redukując tym samym ryzyko urazów szyi.
Ponadto limuzyna dostępna jest standardowo z mocowaniami fotelików dziecięcych ISOFIX na siedzeniach z tyłu oraz możliwością wyłączenia poduszki powietrznej przedniego pasażera. Z kolei w bezpiecznej kolumnie kierownicy BMW serii 5 umieszczono element deformacyjny oraz obszerną przekładkę chroniącą kierowcę przed siłami zderzenia od strony silnika.
Bezpieczna dla pieszych konstrukcja maski silnika.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pieszych nowe BMW serii 5 Limuzyna posiada – w zależności od kraju – bezpieczną konstrukcję maski silnika, uginającą się podczas zderzenia z pieszym. Przy prędkości 20 – 55 km/h, gdy tylko czujniki umieszczone z przodu pojazdu wykryją kolizję z pieszym, następuje wyzwolenie mechanizmu pirotechnicznego podnoszącego maskę silnika o 30 mm z przodu i 50 mm z tyłu.
Gwarantuje to dodatkową strefę zgniotu pod maską silnika, pochłaniającą energię uderzenia i redukującą ryzyko obrażeń lub skutki kolizji. 

Optymalna widoczność: reflektory biksenonowe, światła diodowe do jazdy w dzień i reflektory adaptacyjne ze zmiennym rozdziałem światła.

Okrągłe podwójne reflektory w nowym BMW serii 5 Limuzyna zapewniają szczególnie jasne, intensywne oświetlenie drogi. Oznacza to znacznie lepszą widoczność w złych warunkach atmosferycznych lub po zmroku. W podstawowej konfiguracji diodowe pierścienie świetlne służą jako światła pozycyjne, tworząc charakterystyczne kręgi świetlne.
W wyposażeniu standardowym znajdą się też lampy przeciwmgielne oraz czujnik światła, który włącza światła mijania odpowiednio do panujących warunków świetlnych. Kolejnym elementem standardowym jest czujnik deszczu, który rozpoznaje opady deszczu i ich intensywność, automatycznie włączając wycieraczki.
Nowe BMW serii 5 Limuzyna wyposażone jest opcjonalnie w lampy biksenonowe, w których diodowe pierścienie świetlne działają dwufazowo: ściemnione do ok. 10 procent swej mocy, służą jako światła pozycyjne. Z kolei przy pełnej mocy pełnią funkcję świateł dziennych, dając typowy dla BMW wygląd przodu auta.
Wyrazisty efekty tylnych lamp nowego BMW serii 5 Limuzyna tworzą trójwymiarowe rzędy świateł o jednolitym oświetleniu. Tylne lampy, światła stop oraz kierunkowskazy wykonane są w technologii diodowej.
Aby uniknąć zderzenia tylnego, nowe BMW serii 5 Limuzyna jest ponadto wyposażone w system ostrzegania kierowców jadących z tyłu. 
System ten to adaptacyjne światła stop wprowadzone po raz pierwszy przez BMW: w przypadku bardzo nagłego manewru hamowania oraz przy zadziałaniu układu ABS zwiększa się intensywność światła stop. Jest to dla kolejnych pojazdów sygnał do nagłego hamowania. Kolejnym elementem jest automatyczne włączenie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania aż do zatrzymania pojazdu.
[image: image9.png]


8.
Historia BMW serii 5:
pięć razy z rzędu. 

•
1972: wprowadzenie BMW serii 5 po BMW serii New Range.
•
Ponad 5,5 miliona egzemplarzy wyprodukowanych w ciągu pięciu generacji BMW serii 5. 
•
Umocnienie pozycji najbardziej dynamicznego, aktywnego i innowacyjnego pojazdu w segmencie.
W ciągu pięciu generacji modelowych sprzedaż światowa BMW serii 5 wyniosła ponad 5,5 miliona egzemplarzy. Wraz z premierą nowego modelu BMW serii 5 Limuzyna wkracza w nowy rozdział historii sukcesu. 

Chociaż szósta generacja limuzyny nawiązuje do dziedzictwa poprzedników, jej korzenie sięgają o wiele dalej. Już w latach 60-tych koncern BMW stał się mocnym i rozpoznawalnym producentem sportowych, a zarazem eleganckich, dynamicznych i innowacyjnych technicznie, czterodrzwiowych limuzyn klasy średniej. Poprzez wprowadzenie czterodrzwiowej konstrukcji nadwozia limuzyny, silników montowanych wzdłużnie, tylnego napędu oraz zaawansowanego układu jezdnego BMW wyznaczyło klasyczne zasady, które są praktykowane i uznawane aż do dziś.
W tym właśnie czasie na rynku pojawia się BMW 1500, BMW 1800 i BMW 2000 serii „New Range” uznawanej jak dotąd za najbardziej udaną serię modelową BMW. Zaprezentowane w tych modelach kompetencje firmy w tworzeniu i produkcji limuzyn pozwoliły koncernowi BMW osiągnąć pozycję producenta nowoczesnych i wielce pożądanych pojazdów o indywidualnej charakterystyce.
Wprowadzenie w 1972 r. BMW serii 5 w następstwie serii New Range wiązało się nie tylko ze zmianą nazewnictwa, ale również z zapoczątkowaniem nowej ery stylistycznej. Numer „5” natychmiast stał się synonimem niepowtarzalnej radości z jazdy w tym segmencie. Od tamtej pory BMW serii 5 stanowi ucieleśnienie limuzyn, które poprzez swoją stylistykę oferują wyjątkową równowagę cech sportowych i eleganckich, odzwierciedlających niezwykłe połączenie dynamiki i komfortu jazdy dzięki zastosowaniu najbardziej zaawansowanej technologii układu napędowego i jezdnego. BMW serii 5 jest zatem wyrazem doskonałych kompetencji konstruktorskich monachijskiego koncernu.
1972: premiera BMW serii 5.

W 1972 r. na Salonie Samochodowym we Frankfurcie zaprezentowano BMW 520 i BMW 520i z czterocylindrowymi jednostkami napędowymi o mocy 115 i 130 KM – modele, które miały zastąpić starszą serię New Range. Przyjęto wówczas nową koncepcję nazewnictwa pojazdów stosowaną do dnia dzisiejszego. Cyfra „5” na początku oznaczała serię, natomiast dwie kolejne cyfry – pojemność silnika danego modelu. Jednocześnie oznaczenia modelowe przywodziły na myśl legendarne BMW z lat 50-tych, takie jak BMW 501 „Barokowy Aniołek” czy sportowe BMW 507.
Pierwsze BMW serii 5 wyróżniało się od samego początku wydłużonymi liniami, obszernymi szybami i obniżoną linią boczną. Typowe dla marki elementy stylistyczne: podwójne reflektory oraz załamanie u podstawy słupka C zyskały nową interpretację francuskiego stylisty Paula Bracqa tak pod względem stylu, jak i technologii, która stała się podstawą języka stylistycznego charakterystycznego dla lat 70-tych. Ponadto po raz pierwszy użyto komputerów do obliczenia stref zgniotu w pojeździe w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów.
Wprowadzenie BMW 525 w drugim roku produkcji zbiegło się z premierą pierwszego silnika sześciocylindrowego. Mocna i udoskonalona jednostka napędowa dostępna w tym modelu osiągała imponującą moc 145 KM. Dążenie do uzyskiwania dodatkowej mocy doprowadziło do poszerzenia gamy modelowej w kolejnych latach. Utworzona w 1972 r. firma BMW Motorsport GmbH wypuściła w 1980 r. wyjątkowo spektakularny model M535i z silnikiem sześciocylindrowym o mocy 160 kW/218 KM.
1981: druga generacja, pierwszy silnik wysokoprężny.

Dzięki sprzedaży ponad 700 000 egzemplarzy pierwsza generacja BMW serii 5 podwoiła sukces rynkowy serii New Range. Kolejny model, wprowadzony w 1982 r., był kontynuacją historii sukcesu, przy zachowaniu wierności zasadom stylistycznym akcentującym wyraziste linie i obszerne okna. 

Z uderzającą stylistyką części przedniej i tylnej nowe BMW serii 5 prezentowało się jeszcze dostojniej na drodze, pomimo zachowania niemal identycznych wymiarów zewnętrznych. Modyfikacje inżynieryjne i zastosowanie lekkiej technologii pozwoliło uzyskać więcej miejsca we wnętrzu, zoptymalizować masę pojazdu i poprawić bezpieczeństwo pasażerów. Nowa konstrukcja zawieszenia z osią przednią z podwójnymi przegubami oraz osią tylną z wahaczem skośnym znacznie zwiększyła komfort jazdy nowym modelem. Wprowadzono również nowoczesne systemy elektroniczne, począwszy od układu ABS poprzez komputer pokładowy, a skończywszy na elektronicznym wtrysku paliwa.
W momencie wchodzenia na rynek nowy model limuzyny oferowany był z bogatą paletą silników o mocy od 90 do 184 KM. W 1984 r. firma BMW Motorsport GmbH zaprezentowała wyjątkowo sportową wersję BMW M535i o mocy 218 KM, świadczącą o kreatywności firmy. W roku 1985 na Salonie Samochodowym we Frankfurcie firma Motorsport GmbH przedstawiła uosobienie sportowej limuzyny – BMW M5. Nowy model wyróżniał się nie tylko wyglądem zewnętrznym, ale również dynamiką jezdną dzięki licznym modyfikacjom zastosowanym pod maską. Auto napędzał sześciocylindrowy silnik rzędowy z czterema zaworami i sześcioma przepustnicami. Legendarne M1 rozwijało moc 286 KM, uzyskując przyspieszenie i osiągi oferowane jak dotąd tylko w najwyższej klasy samochodach sportowych.
W 1983 r. koncern BMW podejmuje decyzję o wejściu na rynek modeli wysokoprężnych, rewolucjonizując tę konkurencyjną sferę swoim BMW 524td. Aby zagwarantować typowe dla marki właściwości jezdne również w silniku Diesla, należało wyposażyć pojazd w mocny i dynamiczny silnik z turbodoładowaniem. Oczekiwania te spełniła jednostka sześciocylindrowa rzędowa o pojemności 2.4 l, rozwijająca moc 115 KM i pozwalająca BMW 524td uzyskiwać zarówno najlepsze osiągi w segmencie, jak i najwyższy standard oszczędności paliwa. Dzięki innowacyjnemu połączeniu niezwykłej mocy i wydajności silnik zyskał uznanie nawet wśród osób sceptycznie nastawionych do technologii wysokoprężnej.
Wejście na rynek modeli wysokoprężnych nie było jedynym sposobem na połączenie przez firmę BMW sportowych osiągów i doskonałej wydajności. Wprost przeciwnie – to właśnie wtedy koncern zakończył liczne badania i wprowadził innowacje służące rozwojowi wyjątkowo oszczędnych technologii i zmierzające do stosowania alternatywnych źródeł energii. Z biegiem czasu wiele z tych innowacji znalazło się w produkcji seryjnej, inne zapoczątkowały długoterminowe projekty badawcze. Jednym z przykładów jest samochód testowy z napędem wodorowym, stworzony na bazie pierwszej generacji BMW serii 5 i zaprezentowany już w 1976 r.
Oprócz modelu z turbodoładowaniem w produkcji seryjnej pojawiła się również szczególnie wydajna wersja benzynowa BMW serii 5: BMW 525e z silnikiem sześciocylindrowym zaprojektowanym w celu zapewnienia doskonałej trakcji i wydajności. Oznaczona grecką literą „eta” symbolizującą wydajność, jednostka napędowa o pojemności 2.7 l rozwijała moc maksymalną 125 kW przy 4250 obr/min oraz maksymalny moment obrotowy 240 Nm przy 3250 obr/min. Kolejnymi cechami przyczyniającymi się do osiągnięcia przez ten model niewiarygodnej wydajności były elektronika silnika, zoptymalizowana masa oraz pięciobiegowa przekładnia z funkcją biegu ekonomicznego.
Druga generacji BMW serii 5 zastąpiła wcześniejszą wersję po siedmiu latach produkcji. W tym czasie sprzedaż osiągnęła rekordową wartość 722 000 egzemplarzy.
1988: trzecia generacja BMW serii 5 – również w wersji Touring.

W 1984 r. BMW wprowadza technologię silników z katalizatorami – zaawansowaną technologię kontroli emisji spalin, która natychmiast znajduje zastosowanie w trzeciej generacji BMW serii 5. Pierwszymi modelami, dostępnymi w roku 1988, są BMW 520i, BMW 525i, BMW 530i, BMW 535i oraz BMW 524td – wszystkie z silnikami sześciocylindrowymi i elektronicznym wtryskiem paliwa. Modele te rozwijają moc od 115 do 211 KM. 
Dość wcześnie wprowadzono także nowe BMW M5 z mocą silnika 315 KM zwiększoną w 1992 r. do 340 KM.
W roku 1992 pojawiają się także dwa modele ośmiocylindrowe: BMW 530i oraz BMW 540i. Podstawowym modelem w 1993 r. było BMW 518i z czterocylindrową jednostką napędową. Jednocześnie modyfikacjom pod kątem zwiększenia mocy, momentu obrotowego i wydajności poddano silniki sześciocylindrowe z technologią czterozaworową i układem zmiennej regulacji faz rozrządu Vanos. 
Dzięki precyzyjnie określonym strefom zgniotu i sztywniejszej kabinie pasażerskiej trzecia generacja BMW serii 5 wyznaczyła nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa pasażerów. Opcjonalnie pojazdy można było wyposażyć w zaawansowany układ jezdny z elektronicznie regulowanymi amortyzatorami, a także w system Servotronic z układem wspomagania zależnym od prędkości jazdy.
Jako dopełnienie układu ABS pojawił się ponadto układ stabilizacji toru jazdy (ASC).
Pierwsze BMW serii 5 z elektronicznym układem napędu na cztery koła zostało wprowadzone w roku 1991. Koncepcja całkowicie zmiennego rozdziału siły napędu na obie osie, wraz z blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi, okazała się bardziej skuteczna niż inne dostępne dotąd napędy na cztery koła.
W porównaniu z poprzednią generacją BMW serii 5 trzeciej generacji było znacznie dłuższe i przestronniejsze dzięki zupełnie nowej stylistyce. Nowa limuzyna zaprojektowana pod przewodnictwem głównego stylisty Clausa Luthe’go stanowiła połączenie sportowej elegancji i płynnych linii z wyrazistym kształtem klina. Stylowy charakter został następnie przeniesiony do pierwszego BMW serii 5 Touring, zaprezentowanego w 1992 r. na Salonie Samochodowym we Frankfurcie. Nowy model cechował się całkowicie nowym wyglądem i innowacyjnymi rozwiązaniami zastosowanymi za słupkiem B.
Pomimo dużej przestrzeni we wnętrzu, tworzącej idealne pudło rezonansowe, hałas generowany przez nadwozie pozostawał na poziomie limuzyny dzięki zwróceniu szczególnej uwagi na izolację akustyczną.
BMW serii 5 Touring wyposażone było od początku w resorowanie pneumatyczne tylnej osi.
Model Touring był dostępny z większością silników montowanych w limuzynie oraz, opcjonalnie, z napędem na cztery koła. W 1992 r. paleta modelowa poszerzyła się o BMW M5 Touring, którego popularność potwierdziła słuszność koncepcji BMW zmierzającej do połączenia większej wartości praktycznej z atrakcyjną stylistyką: do roku 1996 sprzedano 125 000 egzemplarzy BMW serii 5 Touring, przy światowej sprzedaży trzeciej generacji BMW serii 5 wynoszącej 1,3 miliona egzemplarzy.
1995: czwarta generacja – po raz pierwszy z zawieszeniem ze stopu lekkiego.

Czwarta generacja BMW serii 5 zadebiutowała w 1995 r. na Salonie Samochodowym we Frankfurcie. Po raz kolejny udoskonaleniom poddany został aspekt stylistyczny, wyrażony poprzez połączenie cech sportowych i eleganckich. Cechą szczególną przodu były podwójne okrągłe reflektory umieszczone za przezroczystymi kloszami, do których w 2000 r. dodano typowe dla marki BMW pierścienie świetlne dla świateł pozycyjnych i dziennych.
Wnętrze tak limuzyny, jak i touringa wprowadzonego w 1997 r. charakteryzowało się jeszcze większą przestronnością. Wyposażone w takie opcje, jak kierownica wielofunkcyjna, system nawigacyjny, fotele aktywne i układ dynamicznej kontroli stabilności, BMW serii 5 było uznawane za wyjątkowo nowoczesnego przedstawiciela tego segmentu. W celu zwiększenia dynamiki i bezpieczeństwa jazdy znacznie podniesiono odporność karoserii na skręcanie. Czwarta generacja BMW serii 5 była pierwszym pojazdem seryjnym na świecie wykonanym prawie w całości ze stopu lekkiego. Nowe aluminiowe silniki również przyczyniały się do zredukowania ogólnej masy pojazdu.
Nowy model wszedł na rynek z sześciocylindrowymi silnikami rzędowymi o maksymalnej mocy od 150 do 193 KM. Innowacje techniczne pozwoliły silnikom benzynowym i wysokoprężnym uzyskiwać większą moc przy jednoczesnym obniżeniu zużycia paliwa. W 1996 r. wprowadzono dwa silniki V8, dzięki którym BMW M5 zadebiutowało w 1998 r. z najmocniejszą jak dotąd seryjną jednostką napędową BMW o mocy 294 kW/400 KM, wyposażoną m. in. w kontrolowany przepływ oleju oraz sterowane elektronicznie indywidualne przepustnice.
Czwarta generacja BMW serii 5 ustanowiła nowe rekordy sprzedaży, z wartością 1,47 miliona egzemplarzy sprzedanych do zakończenia produkcji w 2004 r.
2003: piąta generacja BMW serii 5 – postęp i wydajność.

Piąta generacja BMW serii 5 wyróżniała się od samego początku uderzającą stylistyką i wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zarówno limuzyna, jak i touring wprowadzony w 2004 r. po raz kolejny wyznaczyły nowe standardy pod względem bezpieczeństwa aktywnego, systemów wspomagania kierowcy i wydajności. Typowa dla BMW stylistyka o wklęsłych i wypukłych powierzchniach oraz płynnych liniach przechodzących z przedniej do tylnej części pojazdu nadała piątej edycji BMW serii 5 charakterystyczny wygląd. Z kolei we wnętrzu panował przejrzysty rozkład funkcji, ze szczególnym zaakcentowaniem standardowego systemu obsługi iDrive.
Aluminiowe silniki lub zestawienie magnezowo-aluminiowej skrzyni korbowej z lekkim przodem z aluminium przyczyniło się do bardziej równomiernego rozkładu masy między przodem a tyłem pojazdu. Kolejnym ważnym elementem była nowa zespolona oś tylna V wykonana prawie całkowicie z aluminium.
Wśród nowości znalazł się ponadto układ dynamicznej kontroli stabilności DSC, który wzbogacił zaawansowaną technologię układu jezdnego o liczne funkcje. Doskonałe właściwości uzyskano również poprzez wprowadzenie aktywnego układu kierowniczego i układu Adaptive Drive z układem elektronicznej regulacji amortyzatorów i stabilizacją przechyłów bocznych. Na uwagę zasługą także nowe rozwiązania z zakresu wspomagania kierowcy zastosowane w BMW serii 5, takie jak wyświetlacz Head-Up, system BMW Night Vision, aktywny tempomat z funkcją Stop & Go czy ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu.
Gama silników montowanych w BMW serii 5 poszerzyła się do sześciu silników benzynowych i czterech jednostek wysokoprężnych o mocy od 125 kW/170 KM w BMW 520i aż po 270 kW/367 KM w BMW 550i. Z kolei BMW M5 i BMW M5 Touring napędzane były 5-litrowym dynamicznym silnikiem V10 z indywidualnymi przepustnicami i dynamicznym przepływem oleju, o maksymalnej mocy 373 kW/507 KM.
W 2007 r. wszystkie wersje piątej generacji BMW serii 5 zostały standardowo doposażone w zależności od modelu w liczne rozwiązania z zakresu BMW EfficientDynamics. Wprowadzenie takich funkcji jak odzysk energii hamowania, wskaźnik zmiany biegów, aktywne sterowanie klapami powietrza oraz uruchamianie elementów pomocniczych wyłącznie na żądanie zapewniło wszystkim modelom doskonałą równowagę pomiędzy oszczędnością paliwa a wydajnością. Wyjątkowe standardy wydajności w wyższej klasie średniej ustanowiło BMW 520d ze średnim zużyciem paliwa w cyklu pomiarowym UE 5,1 l/100 km i rekordowo niską jak na jednostkę o mocy 130 kW/177 KM emisją CO2 rzędu 136 gramów na kilometr.
Dzięki uderzającej stylistyce, innowacyjnym technologiom i niespotykanej wydajności piąta generacja BMW serii 5 kontynuowała historię sukcesu tej serii modelowej. W latach 2005 – 2008 BMW serii 5 było najlepiej sprzedającym się pojazdem w swym segmencie. Sprzedaż tego modelu na rynkach na całym świecie osiągnęła do 2007 r. wartość ponad miliona egzemplarzy. Chwilę później, w styczniu 2008 r., z linii produkcyjnej w zakładzie BMW w Dingolfing zjechał pięciomilionowy egzemplarz BMW serii 5.
9.
Proces produkcyjny:
doskonała jakość, wydajność i nowoczesność.

•
Połączona produkcja BMW serii 5 Limuzyna oraz BMW serii 7 i BMW serii 5 Gran Turismo w zakładach BMW w Dingolfing.
•
Wydajny proces produkcyjny i wysokie standardy jakościowe poprzez wykorzystanie wspólnych podzespołów w konstrukcji kilku modeli.
•
Innowacyjna technologia produkcyjna w produkcji seryjnej.
Szósta generacja BMW serii 5 oparta jest na całkowicie nowej koncepcji pojazdu zastosowanej również w luksusowych limuzynach serii 7. Połączona produkcja BMW serii 5 Limuzyna, BMW serii 5 Gran Turismo oraz BMW serii 7 w zakładach BMW w Dingolfing, a także wszechstronne zastosowanie wspólnych podzespołów, zapewnia wydajność i doskonałą jakość procesu produkcyjnego w oparciu o najwyższe standardy rynkowe.
Od 1967 r. zakład produkcyjny BMW w Dingolfing w Dolnej Bawarii wchodzi w skład światowej sieci produkcyjnej BMW, obejmującej obecnie 24 zakłady w 13 krajach. W 1973 r. zakład produkcji podzespołów w Dingolfing został rozszerzony o produkcję pojazdów BMW zlokalizowaną w nowym zakładzie 2.4. 

Doskonałe standardy największego zakładu BMW na świecie potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia. W ciągu 40-letniej historii w fabryce w Dingolfing wyprodukowano ponad 7 milionów pojazdów BMW. Obecnie zakład zatrudnia ok. 19 000 pracowników, z których ponad 12 000 pracuje w zakładzie 2.4.
Historia BMW serii 5 jest mocno związana z zakładem BMW w Dingolfing. Tuż po rozpoczęciu produkcji pierwszej generacji modelowej w 1972 r. BMW serii 5 zostało przeniesione z zakładów BMW w Monachium do nowej fabryki w Dingolfing. Od tamtej pory wszystkie generacje BMW serii 5 konstruowane są w Dolnej Bawarii.
Zakład produkuje wszystkie wersje BMW serii 7, BMW serii 6, BMW serii 5 Gran Turismo, a teraz również BMW serii 5 Limuzyna. 

Produkcja BMW serii 5 stanowi największą część (ok. dwie trzecie) ogólnych możliwości produkcyjnych zakładu. Elastyczne wykorzystanie urządzeń pozwala na indywidualne ujęcie poszczególnych serii modelowych w ogólnej produkcji zakładu, co zapewnia konsekwentne rozplanowanie zasobów produkcyjnych oraz szybką dostawę pojazdów do klientów. Kolejną zaletą są oferowane w ten sposób liczne opcje zwiększające efektywność procesu produkcyjnego.
Większa wydajność i lepsza jakość dzięki wspólnej architekturze pojazdu oraz stosowaniu elementów modułowych.

BMW serii 7, BMW serii 5 Gran Turismo i BMW serii 5 Limuzyna posiadają wiele cech wspólnych i podlegają połączonym procesom rozwojowym i produkcyjnym. Wspólna architektura tych pojazdów, uzyskana w ujednoliconym procesie produkcyjnym, daje podstawy do stworzenia zintegrowanej produkcji pozwalającej na elastyczne dostosowanie się do potrzeb klienta.
System powiązań widoczny jest również w modułowej konstrukcji podzespołów, opartych na wspólnej koncepcji i stosowanych odpowiednio do danego modelu nowej limuzyny serii 5. Pod względem funkcji i jakości podzespoły te zachowują wysokie standardy stosowane w luksusowej limuzynie serii 7. Jednym z przykładów jest produkcja ram pomocniczych w obu seriach modelowych, z uwzględnieniem odpowiednich otworów mocujących dla osi danego modelu. Również fotele nowego BMW serii 5 Limuzyna, BMW serii 5 Gran Turismo oraz BMW serii 7 posiadają jednakową konstrukcję, a różnią się jedynie rodzajem szycia i zastosowanego materiału skórzanego.
Z kolei technologia układu klimatyzacji wymaga zastosowania różnych modułów, które są następnie montowane zgodnie z życzeniem klienta tak w BMW serii 5 Limuzyna, BMW serii 5 Gran Turismo i w BMW serii 7.
Stały postęp w procesie produkcji.

Zakład produkcji pojazdów BMW w Dingolfing działa w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu rozwoju nowoczesnych procesów produkcyjnych. Na uwagę zasługuje tutaj koncepcja procesów modułowych: oprócz stosowania wspólnych podzespołów w BMW serii 7, BMW serii 5 Limuzyna i BMW serii 5 Gran Turismo specjaliści ds. produkcji wykorzystują ustandaryzowane procesy produkcyjne do zapewnienia doskonałej jakości produkcji poszczególnych modeli na jednej linii oraz ustandaryzowanego planowania produkcji dla wszystkich modeli. Przykładem procesów modułowych może być montaż foteli pojazdu lub wsporników układu jezdnego czy proces produkcji karoserii w zakładzie produkcji karoserii.
Do rozwoju produkcji przyczynia się zwiększenie wartości linii produkcyjnej i systemów logistycznych. Celem firmy BMW jest zapewnienie przejrzystego przepływu poszczególnych części w jednolitym procesie od dostawcy aż do momentu zmontowania pojazdu.
Innowacyjne procesy produkcyjne w zakładzie produkcji karoserii.

Specjalnie na potrzeby produkcji kilku modeli stworzono innowacyjne technologie produkcyjne, takie jak np. produkcja aluminiowych drzwi przy wsparciu firmowego centrum rozwoju technologii aluminiowych w Dingolfing. Zdobyta podczas badań wiedza oraz stworzone dzięki temu innowacje przynoszą korzyści wszystkim markom grupy BMW.
Szerokie zastosowanie aluminium w elementach karoserii nowego BMW serii 5 Limuzyna jest dla ekspertów z Dingolfing sprawdzianem ich kompetencji. Nowa technologia przetwarzania aluminium, wypracowana w zakładach BMW w Dingolfing, pozwala na precyzyjne modelowanie wyrafinowanych cech stylistycznych, takich jak np. charakterystyczna linia bocznych drzwi. Dzięki obszernym strukturom nośnym płatów aluminium konstrukcja drzwi zyskuje wysoki poziom sztywności. Do łączenia poszczególnych elementów zakład wykorzystuje metody spawania laserowego czy łączenia strukturalnego.
Zakład produkcyjny BMW w Dingolfing stosuje ponadto innowacyjne procesy produkcji elementów ze stali. Inwestycja ok. 50 milionów euro w zakup dwóch nowych pras blach stalowych ma w przyszłości zapewnić wyjątkowy standard jakości elementów karoserii nowego BMW serii 5 Limuzyna.
BMW jest pierwszym producentem pojazdów na świecie stosującym technologię wytłaczania na zimno, w której ocynkowane blachy przechodzą z początku proces formowania na zimno, a następnie są podgrzewane do temperatury 900o C. Następnie elementy poddawane są kilkusekundowemu chłodzeniu wodą w prasie do ok. 70o C, co pozwala na ich maksymalne utwardzenie i uzyskanie trzykrotnie bądź czterokrotnie większej sztywności niż w przypadku blach kształtowanych w sposób tradycyjny.
Podobnie nowa ekspresowa prasa ProgDie gwarantuje dużą wydajność produkcji i wykorzystania energii. Jako jedna z największych tego typu pras na świecie prasa ProgDie łączy kilka etapów produkcji i pozwala na produkcję do 160 elementów w ciągu 40 skoków na minutę. Prasa ta umożliwia przeprowadzanie 21 procesów jednocześnie, począwszy od stemplowania stali poprzez różne fazy wydłużania aż po ostateczne prasowanie gniecionych elementów.
W produkcji przy użyciu prasy ProgDie poszczególne pasma materiału, wychodzące z cylindrów, są stale przepuszczane przez tłocznik. Zapewnia to wyjątkowo wydajne zużycie materiału i pozwala na obniżenie pobieranej energii. W porównaniu z konwencjonalnym procesem walcowania gwarantuje to oszczędność ok. 5 milionów kilowatogodzin energii rocznie.
Doskonała jakość od samego początku.

Aby spełnić surowe standardy jakościowe przy wprowadzaniu nowych modeli, takich jak BMW serii 5, firma BMW przeprowadza liczne testy i badania na pojazdach przedprodukcyjnych oraz stosuje tzw. metodę cubingu. Rok przed rozpoczęciem produkcji jakość i precyzja dopasowania ponad 800 części i modułów testowana jest na precyzyjnym modelu nadwozia. Do tego celu wykorzystywany jest model o masie ok. trzech ton, odlany z masywnego, odpornego na kurczenie aluminium o dokładności 0,1 milimetra na podstawie danych konstrukcyjnych prawdziwego pojazdu. W oparciu o zasadę pewnej powtarzalności, na modelu umieszcza się najpierw prototypy, a następnie pierwsze podzespoły różnych dostawców, aby sprawdzić dokładne wymiary i dopasowanie podzespołów i karoserii jeszcze przed rozpoczęciem produkcji.
Strategia modułowa promująca produkcję zorientowaną na klienta.

Stosowanie zaawansowanego, zorientowanego na klienta procesu produkcyjno-dystrybucyjnego (KOVP) daje firmie BMW pewność, że każdy zamówiony pojazd dotrze do klienta na czas i będzie wyprodukowany zgodnie z jego życzeniami i wymaganiami.
Do skuteczności KOVP przyczynia się elastyczna produkcja oparta nie tylko na rozwiniętym systemie logistycznym, ale również na najbardziej wydajnych procesach produkcyjnych. Korzyści wykorzystywania złożonych wcześniej modułów dostarczanych w całości na linię produkcyjną widoczne są zwłaszcza w procesach przeprowadzanych na linii montażowej. Na przykład przód pojazdu jest jednym modułem, który wymaga jedynie wprowadzenia ostatecznych modyfikacji na linii produkcyjnej.
Produkcja surowej karoserii dla różnych modeli przebiega zgodnie z indywidualnym porządkiem i w kombinacji odpowiedniej do danych dostarczonych przez dział zarządzania produkcją. W połączeniu z szybkim transportem modułów zapewnia to elastyczną, a przede wszystkim „szczupłą” produkcję pozwalającą ograniczyć przestrzeń magazynową do minimum i reagować szybko i skutecznie na żądania klientów, wprowadzając w razie potrzeby odpowiednie zmiany.
Odlewnia wolna od emisji

Nowe BMW serii 5 Limuzyna wyposażone jest w silniki benzynowe i wysokoprężne z głowicami cylindrów i skrzyniami korbowymi wyprodukowanymi w pierwszej na świecie odlewni o zerowej emisji resztek spalania, zlokalizowanej w Landshut, ok. 60 km na północny wschód od Monachium. Aby wyeliminować emisję w procesie odlewniczym, odlewnia stopów lekkich w zakładach BMW przekształca formę produkcji rdzeni piaskowych w procesie odlewów ciśnieniowych, zastępując spoiwa organiczne nieszkodliwymi dla środowiska naturalnego spoiwami nieorganicznymi. Dzięki temu poziom szkodliwej emisji zredukowany jest prawie do zera.

Wprowadzenie tej nowatorskiej metody produkcyjnej pozwala na obniżenie emisji pozostałości spalania w odlewni stopów lekkich o ok. 98 procent.

Proces produkcyjny o ultra niskiej emisji wdrażany jest obecnie w produkcji aluminiowych skrzyń korbowych i głowic cylindrów sześciocylindrowych silników wysokoprężnych BMW w zakładzie w Landshut. Stopniowo wprowadzany jest także proces nieorganicznej produkcji rdzeni piaskowych, który ma wkrótce znaleźć zastosowanie w całej palecie produkcyjnej odlewni stopów lekkich.

10.
Dane techniczne. 
BMW 523i Limuzyna, 
BMW 528i Limuzyna.
	
	
	BMW 523i
	
	BMW 528i

	
	
	
	
	

	Karoseria
	
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	
	4 / 5
	
	4 / 5

	Dł./szer./wys. (pojazd pusty)
	mm
	4899 / 1860 / 1464
	
	4899 / 1860 / 1464

	Rozstaw osi
	mm
	2968
	
	2968

	Rozstaw kół przednich/tylnych
	mm
	1600 / 1627
	
	1600 / 1627

	Prześwit
	mm
	141
	
	141

	Średnica skrętu
	m
	11.95
	
	11.95

	Pojemność zbiornika paliwa
	ok. l
	70
	
	70

	Układ chłodzenia i ogrzewanie
	l
	9.0
	
	9.0

	Olej silnikowy1)
	l
	6.5
	
	6.5

	Masa własna wg normy DIN/UE
	kg
	1625 / 1700

(1650 / 1725)


	
	1635 / 1710

(1655 / 1730)



	Ładowność wg DIN
	kg
	610
	
	610

	Dopuszczalna masa całkowita
	kg
	2235 (2260)
	
	2245 (2265)

	Dopuszczalne obciążenie osi przedniej/tylnej
	kg
	1070 / 1265
(1070 /1270)
	
	1070 / 1265
(1070 / 1270)

	Dop. masa przyczepy hamowanej (12%)/niehamowanej
	kg
	1900 / 750
(2000 / 750)


	
	2000 / 750



	Dopuszcz. obciążenie dachu/obciążenie haka
	kg
	100/90
	
	100/90

	Pojemność bagażnika
	l
	520
	
	520

	Opór powietrza
	cX x a 
	0,28 x 2,35
	
	0,28 x 2,35

	Silnik
	
	
	
	

	Typ/liczba cylindrów/zaworów 
	
	rzędowy/6/4
	
	rzędowy/6/4

	Technologia silnika
	
	bezpośredni wtrysk 
(High Precision Injection), praca z ubogą mieszanką 
	
	bezpośredni wtrysk 
(High Precision Injection), praca z ubogą mieszanką 

	Pojemność efektywna
	cm3
	2996
	
	2996

	Skok/średnica
	mm
	88,0 / 85,0
	
	88,0 / 85,0

	Stopień sprężania
	:1
	12,0
	
	12,0

	Paliwo
	
	min. L.O. 91
	
	min. L.O. 91

	Moc maksymalna
	kW/KM
	150 / 204
	
	190 / 258

	przy obrotach 
	obr/min
	6100
	
	6600

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	270/199
	
	310/228

	przy obrotach
	obr/min
	1500-4250
	
	2600-5000

	
	
	
	
	

	Instalacja elektryczna
	
	
	
	

	Akumulator/miejsce montażu
	Ah/–
	80 (90) / bagażnik
	
	80 (90) / bagażnik

	Alternator
	A/W 
	210 / 2940
	
	210 / 2940

	
	
	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo jazdy
	

	Zawieszenie przednie
	
	Oś z dwuprzegubową kolumną amortyzującą z wahaczami poprzecznymi i podłużnymi, z oddzielnym poziomem wahaczy dolnych; aluminiowa; mały promień zataczania; redukcja „nurkowania”

	Zawieszenie tylne
	
	Wielowahaczowa oś zespolona V w konstrukcji aluminiowej; z kompensacją efektu nurkowania przy ruszaniu i hamowaniu (regulacja poziomu nadwozia z resorowaniem pneumatycznym w wyposażeniu standardowym w wersji wydłużonej)

	Hamulce z przodu
	
	Hamulce tarczowe z zaciskami jednotłokowymi typu pływającego z korpusem aluminiowym

	Średnica
	mm
	330 x 24, wentylowane
	
	348 x 30, wentylowane

	Hamulce z tyłu
	
	Aluminiowe hamulce tarczowe typu pływającego z zaciskami jednotłokowymi

	Średnica
	mm
	330 x 20, wentylowane
	
	330 x 20, wentylowane

	Systemy stabilizacji jazdy
	  
	Standard: DSC z ABS i systemem dynamicznej kontroli trakcji DTC, kontrola hamowania na zakrętach CBC, układ dynamicznej regulacji hamulców DBC, suszenie tarcz hamulcowych, kompensacja efektu przegrzania, asystent ruszania; opcja: Adaptive Drive

	Systemy bezpieczeństwa
	  
	Standard: przednie i boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny chroniące głowę na przednich i tylnych siedzeniach, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły naciągu dla przednich siedzeń, zagłówki dla przednich foteli aktywujące się zależnie od uderzenia, czujniki kolizji, sygnalizacja przebicia opony

	Kierownica
	
	Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS) z funkcją Servotronic; opcja: Zintegrowany aktywny układ kierowniczy

	Całk. przełożenie układu kierowniczego
	:1
	17,1
	
	17,1

	Opony przód/tył
	
	225/55 R17 97W
	
	225/55 R17 97W

	Obręcze kół przód/tył
	
	8J x 17 stop lekki
	
	8J x 17 stop lekki


	
	
	BMW 523i 
	
	BMW 528i

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Opcjonalnie: BMW Assist z serwisem informacyjnym, funkcje zdalne i V-Info+, usługi BMW TeleService, integracja terminali mobilnych

	Infotainment
	
	Opcjonalnie: dostęp do Internetu, BMW Online z  usługą Parkinfo, National Info, usługą informacyjną Google, aktualnościami, prognozą pogody i trasami BMW

	Bezpieczeństwo
	
	Opcjonalnie: Reflektory adaptacyjne ze zmiennym rozdziałem światła i funkcją doświetlania zakrętów, asystent świateł drogowych, czujniki parkowania, kamera cofania, funkcja Surround View z Side View i Top View, BMW Night Vision z wykrywaniem poszczególnych osób, wyświetlacz Head-Up, asystent parkowania, ostrzeganie przed najechaniem z aktywacją hamulców w połączeniu z tempomatem aktywnym z funkcją Stop & Go, ostrzeganie o zmianie pasa ruchu, funkcja rozpoznawania pasa ruchu, Speed Limit Info, Speed Limit Device, automatyczna/udoskonalona funkcja wzywania pomocy 

	
	
	
	
	

	Przenoszenie napędu, przekładnia
	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	Sześciobiegowa skrzynia manualna (opcjonalnie ośmiobiegowa skrzynia automatyczna z funkcją Steptronic)

	Przełożenie biegu
I
	:1
	4,323 (4,714)
	
	3,498 (4,714)

	                                  
II
	:1
	2,456 (3,143)
	
	1,984 (3,143)

	                                  
III
	:1
	1,659 (2,106)
	
	1,313 (2,106)

	                                  
IV
	:1
	1,230 (1,667)
	
	1,000 (1,667)

	                                  
V
	:1
	1,000 (1,285)
	
	0,809 (1,285)

	                                   
VI
	:1
	0,848 (1,000)
	
	0,701 (1,000)

	                                   
VII
	:1
	– (0,839)
	
	– (0,839)

	                                   
VIII
	:1
	– (0,667)
	
	– (0,667)

	                                   
R
	:1
	3,938 (3,295)
	
	3,300 (3,295)

	Przekładnia główna
	:1
	3,231 (3,385)
	
	4,100 (3,385)

	
	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	
	

	Stosunek mocy do masy 
	kg/kW
	10,8 (11,0)
	
	8,6 (8,7)

	Pojemnościowy wskaźnik mocy
	kW/KM
	50,1/68,1
	
	63,4/86,2

	Przyspieszenie od 0 do 100 km/h
	s
	7,9 (8,2)
	
	6,6 (6,7)

	                   0–1000  m
	s
	28,5 (29,0)
	
	26,5 (26,6)

	na 4. biegu         80 -120 km/h 
	s
	9,0 (–)
	
	7,0 (–)

	Prędkość maksymalna
	km/h
	238 (234)
	
	250

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics, wyposażenie standardowe
	
	Brake Energy Regeneration z wyświetlaczem odzysku energii, wskaźnik zmiany biegów (w modelach z manualną skrzynią biegów), inteligentna konstrukcja lekka, sterowanie agregatami pomocniczymi w zależności od faktycznego zapotrzebowania, aktywne sterowanie klapami powietrza, elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS), odłączana sprężarka klimatyzacji, opony o zmniejszonym oporze toczenia

	
	
	
	
	

	Zużycie paliwa wg normy UE
	
	
	
	

	cykl miejski
	l/100 km
	10,5 (10,5)
	
	10,4 (10,4)

	cykl pozamiejski
	l/100 km
	5,9 (5,9)
	
	6,3 (6,0)

	średnie zużycie paliwa
	l/100 km
	7,6 (7,6)
	
	7,8 (7,6)

	Emisja CO2
	g/km
	177 (178)
	
	182 (178)

	Wartości emisji
	
	Euro 5  
	
	Euro 5  

	
	
	
	
	


 Dane techniczne ważne w Europie (ECE)/dane konieczne do rejestracji częściowo tylko w Niemczech (masy).

Liczby w nawiasach odnoszą się do modeli z automatyczną skrzynią biegów.

1)  Wymiana oleju

BMW 535i Limuzyna, 
BMW 550i Limuzyna.
	
	
	BMW 535i
	
	BMW 550i

	
	
	
	
	

	Karoseria
	
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	
	4 / 5
	
	4 / 5

	Dł./szer./wys. (pojazd pusty)
	mm
	4899 / 1860 / 1464
	
	4899 / 1860 / 1464

	Rozstaw osi
	mm
	2968
	
	2968

	Rozstaw kół przednich/tylnych
	mm
	1600 / 1627
	
	1600 / 1627

	Prześwit
	mm
	141
	
	141

	Średnica skrętu
	m
	11,95
	
	11,95

	Pojemność zbiornika paliwa
	ok. l
	70
	
	70

	Układ chłodzenia i ogrzewanie
	l
	9,3
	
	11,4

	Olej silnikowy1)
	l
	6,5
	
	8,5

	Masa własna wg normy DIN/UE
	kg
	1685 / 1760

(1700 / 1775)
	
	1830 / 1905



	Ładowność wg DIN
	kg
	610
	
	600

	Dopuszczalna masa całkowita
	kg
	2295 (2310)
	
	2430

	Dopuszczalne obciążenie osi przedniej/tylnej
	kg
	1100 / 1275
	
	1195 / 1310

	Dop. masa przyczepy hamowanej (12%)/niehamowanej
	kg
	2000 / 750


	
	2000 / 750



	Dopuszcz. obciążenie dachu/obciążenie haka
	kg
	100/90
	
	100/90

	Pojemność bagażnika
	l
	520
	
	520

	Opór powietrza
	cX x a 
	0,29 x 2,35
	
	0,30 x 2,35

	Silnik
	
	
	
	

	Typ/liczba cylindrów/zaworów 
	
	rzędowy/6/4
	
	V90 / 8 / 4

	Technologia silnika
	
	bezpośredni wtrysk 
(High Precision Injection), turbodoładowanie (TwinPower Turbo) oraz płynna regulacja zaworów  (VALVETRONIC)
	
	bezpośredni wtrysk 
(High Precision Injection), turbodoładowanie (TwinPower Turbo)

	Pojemność efektywna
	cm3
	2979
	
	4395

	Skok/średnica
	mm
	89,6 / 84,0
	
	88,3 / 89,0

	Stopień sprężania
	:1
	10,2
	
	10,0

	Paliwo
	
	min. L.O. 91
	
	min. L.O. 91

	Moc maksymalna
	kW/KM
	225 / 306
	
	300 / 407

	przy obrotach 
	obr/min
	5800
	
	5500-6400

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	400/295
	
	600/442

	przy obrotach
	obr/min
	1200-5000
	
	1750-4500

	
	
	
	
	

	Instalacja elektryczna
	
	
	
	

	Akumulator/miejsce montażu
	Ah/–
	80 (90) / bagażnik
	
	90 / bagażnik

	Alternator
	A/W 
	170 / 2380
	
	210 / 2940

	
	
	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo jazdy
	

	Zawieszenie przednie
	
	Oś z dwuprzegubową kolumną amortyzującą z wahaczami poprzecznymi i podłużnymi, z oddzielnym poziomem wahaczy dolnych; aluminiowa; mały promień zataczania; redukcja „nurkowania”

	Zawieszenie tylne
	
	Wielowahaczowa oś zespolona V w konstrukcji aluminiowej; z kompensacją efektu nurkowania przy ruszaniu i hamowaniu (regulacja poziomu nadwozia z resorowaniem pneumatycznym w wyposażeniu standardowym w wersji wydłużonej)

	Hamulce z przodu
	
	Hamulce tarczowe z zaciskami jednotłokowymi typu pływającego z korpusem aluminiowym

	Średnica
	mm
	348 x 36, wentylowane
	
	374 x 36, wentylowane

	Hamulce z tyłu
	
	Hamulce tarczowe typu pływającego z zaciskami jednotłokowymi

	Średnica
	mm
	345 x 24, wentylowane
	
	345 x 24, wentylowane

	Systemy stabilizacji jazdy
	  
	Standard: DSC z ABS i systemem dynamicznej kontroli trakcji DTC, kontrola hamowania na zakrętach CBC, układ dynamicznej regulacji hamulców DBC, suszenie tarcz hamulcowych, kompensacja efektu przegrzania, asystent ruszania; opcja: Adaptive Drive

	Systemy bezpieczeństwa
	  
	Standard: przednie i boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny chroniące głowę na przednich i tylnych siedzeniach, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły naciągu dla przednich siedzeń, zagłówki dla przednich foteli aktywujące się zależnie od uderzenia, czujniki kolizji, sygnalizacja przebicia opony

	Kierownica
	
	Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS) z funkcją Servotronic; opcja: Zintegrowany aktywny układ kierowniczy

	Całk. przełożenie układu kierowniczego
	:1
	17,1
	
	17,1

	Opony przód/tył
	
	225/55 R17 97W
	
	245/45 R18 96Y RSC

	Obręcze kół przód/tył
	
	8J x 17 stop lekki
	
	8J x 18 stop lekki


	
	
	BMW 535i 
	
	BMW 550i

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Opcjonalnie: BMW Assist z serwisem informacyjnym, funkcje zdalne i V-Info+, usługi BMW TeleService, integracja terminali mobilnych

	Infotainment
	
	Opcjonalnie: dostęp do Internetu, BMW Online z  usługą Parkinfo, National Info, usługą informacyjną Google, aktualnościami, prognozą pogody i trasami BMW

	Bezpieczeństwo
	
	Opcjonalnie: Reflektory adaptacyjne ze zmiennym rozdziałem światła i funkcją doświetlania zakrętów, asystent świateł drogowych, czujniki parkowania, kamera cofania, funkcja Surround View z Side View i Top View, BMW Night Vision z wykrywaniem poszczególnych osób, wyświetlacz Head-Up, asystent parkowania, ostrzeganie przed najechaniem z aktywacją hamulców w połączeniu z tempomatem aktywnym z funkcją Stop & Go, ostrzeganie o zmianie pasa ruchu, funkcja rozpoznawania pasa ruchu, Speed Limit Info, Speed Limit Device, automatyczna/udoskonalona funkcja wzywania pomocy 

	
	
	
	
	

	Przenoszenie napędu, przekładnia
	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	Sześciobiegowa skrzynia manualna (opcjonalnie: 8-biegowa przekładnia automatyczna z funkcją Steptronic)
	
	8-biegowa przekładnia automatyczna z funkcją Steptronic

	Przełożenie biegu
I
	:1
	4,110 (4,714)
	
	4,714

	                                  
II
	:1
	2,315 (3,143)
	
	3,143

	                                  
III
	:1
	1,542 (2,106)
	
	2,106

	                                  
IV
	:1
	1,179 (1,667)
	
	1,667

	                                  
V
	:1
	1,000 (1,285)
	
	1,285

	                                   
VI
	:1
	0,846 (1,000)
	
	1,000 

	                                   
VII
	:1
	– (0,839)
	
	0,839

	                                   
VIII
	:1
	– (0,667)
	
	0,667

	                                   
R
	:1
	3,727 (3,295)
	
	3,317

	Przekładnia główna
	:1
	3,231 (3,077)
	
	2,813

	
	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	
	

	Stosunek mocy do masy 

	kg/kW
	7,5 (7,6)
	
	6,1

	Pojemnościowy wskaźnik mocy
	kW/KM
	75,5/102,7
	
	68,3/92,9

	Przyspieszenie od 0 do 100 km/h
	s
	6,0 (6,1)
	
	5,0

	                      0–1000  m
	s
	25,2 (25,6)
	
	23,2

	na 4. biegu         80 -120 km/h 
	s
	5,9 (–)
	
	–

	Prędkość maksymalna
	km/h
	250
	
	250

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics, wyposażenie standardowe
	
	Brake Energy Regeneration z wyświetlaczem odzysku energii, wskaźnik zmiany biegów (w modelach z manualną skrzynią biegów), inteligentna konstrukcja lekka, sterowanie agregatami pomocniczymi w zależności od faktycznego zapotrzebowania, aktywne sterowanie klapami powietrza (BMW 535i), elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS), odłączana sprężarka klimatyzacji, opony o zmniejszonym oporze toczenia (BMW 535i)

	
	
	
	
	

	Zużycie paliwa wg normy UE
	
	
	
	

	cykl miejski
	l/100 km
	11,8 (11,9)
	
	15,4

	cykl pozamiejski
	l/100 km
	6,6 (6,4)
	
	7,5

	średnie zużycie paliwa
	l/100 km
	8,5 (8,4)
	
	10,4

	Emisja CO2
	g/km
	199 (195)
	
	243

	Wartości emisji
	
	Euro 5  
	
	Euro 5  

	
	
	
	
	


 Dane techniczne ważne w Europie (ECE)/dane konieczne do rejestracji częściowo tylko w Niemczech (masy).

Liczby w nawiasach odnoszą się do modeli z automatyczną skrzynią biegów.

1)  Wymiana oleju

BMW 520d Limuzyna, 
BMW 525d Limuzyna, 
BMW 530d Limuzyna.
	
	
	BMW 520d
	BMW 525d
	BMW 530d

	
	
	
	
	

	Karoseria
	
	
	
	

	Liczba drzwi/miejsc
	
	4 / 5
	4 / 5
	4 / 5

	Dł./szer./wys. (pojazd pusty)
	mm
	4899 / 1860 / 1464
	4899 / 1860 / 1464
	4899 / 1860 / 1464

	Rozstaw osi
	mm
	2968
	2968
	2968

	Rozstaw kół przednich/tylnych
	mm
	1600 / 1627
	1600 / 1627
	1600 / 1627

	Prześwit
	mm
	141
	141
	141

	Średnica skrętu
	m
	11,95
	11,95
	11,95

	Pojemność zbiornika paliwa
	ok. l
	70
	70
	70

	Układ chłodzenia i ogrzewanie
	l
	7,0
	8,0
	8,0

	Olej silnikowy1)
	l
	5,2
	7,2
	7,2

	Masa własna wg normy DIN/UE
	kg
	1640 / 1715

(1645 / 1720)
	1690 / 1765

(1705 / 1780)
	1715 / 1790
(1720 /1795)


	Ładowność wg DIN
	kg
	610
	610
	610

	Dopuszczalna masa całkowita
	kg
	2250 (2255)
	2300 (2315)
	2325 (2330)

	Dopuszczalne obciążenie osi przedniej/tylnej
	kg
	1060 / 1275
	1100 / 1280
(1100 / 1285)
	1125 / 1195

	Dop. masa przyczepy hamowanej (12%)/niehamowanej
	kg
	2000 / 750


	2000 / 750


	2000 / 750



	Dopuszcz. obciążenie dachu/obciążenie haka
	kg
	100/90
	100/90
	100/90

	Pojemność bagażnika
	l
	520
	520
	520

	Opór powietrza
	cX x a 
	0,28 x 2,35
	0,28 x 2,35
	0,28 x 2,35

	Silnik
	
	
	
	

	Typ/liczba cylindrów/zaworów 
	
	rzędowy/4/4
	rzędowy/6/4
	rzędowy/6/4

	Technologia silnika
	
	bezpośredni wtrysk paliwa Common Rail, turbodoładowanie ze zmienną geometrią turbiny
	bezpośredni wtrysk paliwa Common Rail, turbodoładowanie ze zmienną geometrią turbiny
	bezpośredni wtrysk paliwa Common Rail, turbodoładowanie ze zmienną geometrią turbiny

	Pojemność efektywna
	cm3
	1995
	2993
	2993

	Skok/średnica
	mm
	90,0 / 84,0
	90,0 / 84,0
	90,0 / 84,0

	Stopień sprężania
	:1
	16,5
	16,5
	16,5

	Paliwo
	
	olej napędowy
	olej napędowy
	olej napędowy

	Moc maksymalna
	kW/KM
	135 / 184
	150 / 204
	180 / 245

	przy obrotach 
	obr/min
	4000
	4000 (3750)
	4000

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	380/280
	450/332
	540/398

	przy obrotach
	obr/min
	1900-2750
	1750-2500
	1750-3000

	
	
	
	
	

	Instalacja elektryczna
	
	
	
	

	Akumulator/miejsce montażu
	Ah/–
	80 (90) / bagażnik
	90 / bagażnik
	90 / bagażnik

	Alternator
	A/W 
	180 / 2520
	180 / 2520
	180 / 2520

	
	
	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo jazdy
	

	Zawieszenie przednie
	
	Oś z dwuprzegubową kolumną amortyzującą z wahaczami poprzecznymi i podłużnymi, z oddzielnym poziomem wahaczy dolnych; aluminiowa; mały promień zataczania; redukcja „nurkowania”

	Zawieszenie tylne
	
	Wielowahaczowa oś zespolona V w konstrukcji aluminiowej; z kompensacją efektu nurkowania przy ruszaniu i hamowaniu (regulacja poziomu nadwozia z resorowaniem pneumatycznym w wyposażeniu standardowym w wersji wydłużonej)

	Hamulce z przodu
	
	Hamulce tarczowe z zaciskami jednotłokowymi typu pływającego z korpusem aluminiowym

	Średnica
	mm
	330 x 24, wentylowane
	330 x 24, wentylowane
	330 x 24, wentylowane

	Hamulce z tyłu
	
	Hamulce tarczowe typu pływającego z zaciskami jednotłokowymi

	Średnica
	mm
	330 x 20, wentylowane
	330 x 20, wentylowane
	330 x 20, wentylowane

	Systemy stabilizacji jazdy
	  
	Standard: DSC z ABS i systemem dynamicznej kontroli trakcji DTC, kontrola hamowania na zakrętach CBC, układ dynamicznej regulacji hamulców DBC, suszenie tarcz hamulcowych, kompensacja efektu przegrzania, asystent ruszania; opcja: Adaptive Drive

	Systemy bezpieczeństwa
	  
	Standard: przednie i boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny chroniące głowę na przednich i tylnych siedzeniach, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły naciągu dla przednich siedzeń, zagłówki dla przednich foteli aktywujące się zależnie od uderzenia, czujniki kolizji, sygnalizacja przebicia opony

	Kierownica
	
	Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS) z funkcją Servotronic; opcja: Zintegrowany aktywny układ kierowniczy

	Całk. przełożenie układu kierowniczego
	:1
	17,1
	17,1
	17,1

	Opony przód/tył
	
	225/55 R17 97W
	225/55 R17 97W
	225/55 R17 97W

	Obręcze kół przód/tył
	
	8J x 17 stop lekki
	8J x 17 stop lekki
	8J x 17 stop lekki


	
	
	BMW 520d
	BMW 525d
	BMW 530d

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Opcjonalnie: BMW Assist z serwisem informacyjnym, funkcje zdalne i V-Info+, usługi BMW TeleService, integracja terminali mobilnych

	Infotainment
	
	Opcjonalnie: dostęp do Internetu, BMW Online z  usługą Parkinfo, National Info, usługą informacyjną Google, aktualnościami, prognozą pogody i trasami BMW

	Bezpieczeństwo
	
	Opcjonalnie: Reflektory adaptacyjne ze zmiennym rozdziałem światła i funkcją doświetlania zakrętów, asystent świateł drogowych, czujniki parkowania, kamera cofania, funkcja Surround View z Side View i Top View, BMW Night Vision z wykrywaniem poszczególnych osób, wyświetlacz Head-Up, asystent parkowania, ostrzeganie przed najechaniem z aktywacją hamulców w połączeniu z tempomatem aktywnym z funkcją Stop & Go, ostrzeganie o zmianie pasa ruchu, funkcja rozpoznawania pasa ruchu, Speed Limit Info, Speed Limit Device, automatyczna/udoskonalona funkcja wzywania pomocy 

	
	
	
	
	

	Przenoszenie napędu, przekładnia
	
	
	
	

	Skrzynia biegów
	
	Sześciobiegowa skrzynia manualna (opcjonalnie: 8-biegowa przekładnia automatyczna z funkcją Steptronic)

	Przełożenie biegu
I
	:1
	4,110 (4,714)
	4,110 (4,714)
	5,080 (4,714)

	                                  
II
	:1
	2,248 (3,143)
	2,248 (3,143)
	2,804 (3,143)

	                                  
III
	:1
	1,403 (2,106)
	1,403 (2,106)
	1,783 (2,106)

	                                  
IV
	:1
	1,000 (1,667)
	1,000 (1,667)
	1,260 (1,667)

	                                  
V
	:1
	0,802 (1,285)
	0,802 (1,285)
	1,000 (1,285)

	                                   
VI
	:1
	0,659 (1,000)
	0,659 (1,000)
	0,835 (1,000)

	                                   
VII
	:1
	– (0,839)
	– (0,839)
	– (0,839)

	                                   
VIII
	:1
	– (0,667)
	– (0,667)
	– (0,667)

	                                   
R
	:1
	3,727 (3,295)
	3,727 (3,295)
	4,607 (3,317)

	Przekładnia główna
	:1
	3,385 (2,929)
	3,154 (2,471)
	2,563 (2,471)

	
	
	
	
	

	Osiągi
	
	
	
	

	Stosunek mocy do masy 
	kg/kW
	12,1 (12,2)
	11,3 (11,4)
	9,5 (9,6)

	Pojemnościowy wskaźnik mocy
	kW/KM
	67,7/92,1
	50,1/68,1
	60,1/81,7

	Przyspieszenie od 0 do 100 km/h
	s
	8,1 (8,1)2)
	7,2 (7,2)
	6,3 (6,3)

	                      0–1000  m
	s
	29,0 (29,0)2)
	27,7 (27,8)
	26,5 (26,5)

	na 4. biegu         80 -120 km/h 
	s
	6,9 (–)2)
	6,3 (–)
	5,0 (–)

	Prędkość maksymalna
	km/h
	227 (225)2)
	236 (236)
	250 (250)

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics, wyposażenie standardowe
	
	Brake Energy Regeneration z wyświetlaczem odzysku energii, funkcja automatycznego włączania i wyłączania silnika (BMW 520d z manualną skrzynią biegów), wskaźnik zmiany biegów (w modelach z manualną skrzynią biegów), inteligentna konstrukcja lekka, sterowanie agregatami pomocniczymi w zależności od faktycznego zapotrzebowania, aktywne sterowanie klapami powietrza, elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS), odłączana sprężarka klimatyzacji, opony o zmniejszonym oporze toczenia

	
	
	
	
	

	Zużycie paliwa wg normy UE
	
	
	
	

	cykl miejski
	l/100 km
	3)
	8,1 (7,8)
	8,0 (7,8)

	cykl pozamiejski
	l/100 km
	3)
	5,1 (5,1)
	5,3 (5,3)

	średnie zużycie paliwa
	l/100 km
	5,0 (5,2)2)
	6,2 (6,1)
	6,3 (6,2)

	Emisja CO2
	g/km
	132 (137)2)
	162 (161)
	166 (162)

	Wartości emisji
	
	Euro 5  
	Euro 5  
	Euro 54)  

	
	
	
	
	


Dane techniczne ważne w Europie (ECE)/dane konieczne do rejestracji częściowo tylko w Niemczech (masy).

Liczby w nawiasach odnoszą się do modeli z automatyczną skrzynią biegów.

1)  Wymiana oleju

2)  Dane tymczasowe

3)  Brak danych

4)  Euro 6 z opcjonalną technologią BMW BluePerformance

11.
Wykres mocy i momentu obrotowego.

BMW 550i Limuzyna








BMW 535i Limuzyna








BMW 528i Limuzyna








BMW 523i Limuzyna








BMW 530d Limuzyna








BMW 525d Limuzyna







BMW 520d Limuzyna








12.
Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne.


300 kW @ 5500-6400 min -1





600 Nm @ 1750-4500 min -1

















  0						                   1000                2000               3000               4000                5000                6000               7000               8000











225 kW @ 5800 min -1





400 Nm @ 1200-5000 min -1

















  0						                   1000                2000               3000               4000                5000                6000               7000               8000











190 kW @ 6600 min -1





310 Nm @ 2600-5000 min -1

















  0						                   1000               2000               3000               4000                5000               6000               7000               8000











150 kW @ 6100 min -1





270 Nm @ 1500-4250 min -1

















  0						                   1000               2000               3000               4000               5000               6000               7000               8000














180 kW @ 4000 min -1





540 Nm @ 1750-3000 min -1

















      0						                              1000                           2000                          3000                           4000                           5000 











150 kW @ 4000 min -1





450 Nm @ 1750-2500 min -1

















  0						                                  1000                              2000                             3000                             4000                              5000 











135 kW @ 4000 min -1





380 Nm @ 1750-2750 min -1

















  0						                                  1000                              2000                              3000                              4000                             5000 





Prędkość obrotowa silnika [min-1]








