12
BMW
Media

Information

12/2004
Page 16

[image: image1.png]


La nueva BMW R 1200 ST.
Índice.
1. 
Tecnología y características de la moto.
 3

2.
Gama de equipamiento y accesorios. 
 12

3.
Potencia y par motor. 
 14

4.
Datos  técnicos. 
 15

5.
Colores. 
 16

[image: image2.png]kW

=
Z

Output (to 95/1/EC)

90

80

70

00

50

40

30

20

10

160

Torque (to 95/1/EQG)

140

120

100

80

00

40

20

0

2000 3000 4000 5000

Engine speed [min]

6000

7000

8000

9000



1. Tecnología y características 
de la moto.

La R 1200 ST, la nueva moto de turismo con carácter deportivo de BMW Motorrad:  más atlética, potente y ligera.

La moto de turismo y deportiva por excelencia entre los modelos “boxer” de BMW se llama ahora R 1200 ST. La sucesora de la R 1150 RS es el tercer modelo de la nueva generación de motos con motor de cilindros opuestos tipo “boxer”, cuyo primer modelo, la R 1200 GS, se lanzó al mercado en la primavera de 2004. El conjunto propulsor y los innovadores elementos del chasis de la GS constituyeron la base para el desarrollo de la R 1200 ST. Las siglas ST significan Sport Turismo. La construcción de la R 1200 ST se basa en la R 1200 RT, presentada en el mes de diciembre de 2004. La ST desarrollada por los ingenieros de BMW, es una moto que en su nombre lleva  de forma justificada la denominación «Sport».

Con una potencia del16 por ciento superior (82 kW/110 CV) y con un peso inferior a 230 kilogramos, esta turismo deportiva es ideal para disfrutar de carreteras reviradas y, también, para viajar rápidamente.

La nueva R 1200 ST encontrará sus clientes entre los motoristas que desean viajar en moto, pero que tienen un estilo de conducción más bien deportivo. Las excelentes cualidades de conducción, emparejadas con una ergonomía confortable pero deportiva, permiten conducir largas distancias exigiendo a la moto un comportamiento ágil. La amplia gama de equipamiento opcional y 
de accesorios es capaz de satisfacer todas las exigencias de los clientes. Ello significa que la R 1200 ST establece un nuevo listón de referencia 
en el segmento, gracias a sus cualidades ruteras, su confort y su alto nivel 
de seguridad.

Resumen de las características esenciales de la nueva R 1200 ST:

•
Peso en orden de marcha: 229 kg. 
Peso en seco y sin maletas: 209 kg.

•
Motor  de dos cilindros contrapuestos refrigerado por aire, de 1.170 cc. 
Árbol contrarrotante de equilibrado de nueva regulación.

•
Más rendimiento: potencia de 81 kW (110 CV) y par motor máximo 
de 115 Nm.

•
Gestión electrónica BMS-K del motor, con doble encendido en cada culata y sensor de autodetonación.
•
Catalizador regulado de tres vías con dos sondas lambda.

•
Caja de cambios de seis velocidades con dentado helicoidal de los piñones.

•
Innovadora red de a bordo, con tecnología CAN-Bus.

•
Chasis multitubular extremadamente rígido y ligero.

•
Paralever de construcción ligera, con cardán optimizado en el peso; amortiguador WAD regulable.

•
Telelever extremadamente rígido, de reacciones confortables.

•
Nuevas llantas de fundición.

•
Frenos EVO con BMW Motorrad Integral ABS, versión integral parcial opcional.

•
Depósito de combustible de material sintético con capacidad de 21 litros aprovechables.

•
Cúpula regulable mecánicamente.

•
Manillar regulable en altura.

•
Dos variantes de asiento de dos plazas individuales, el del conductor regulable en altura entre 780 y 830 mm.

El motor: modificaciones para aumentar la potencia.

El nuevo motor “boxer” bicilíndrico de 1.170 cc y árbol de compensación, 
fue presentado por primera vez en la R 1200 GS y ahora se monta 
también en la R 1200 RT. Su construcción y sus características se describen detalladamente en la carpeta de prensa de la R 1200 GS.

Para su utilización en la moto turismo deportiva, la potencia del motor fue aumentada hasta 81 kW/110 CV (en Francia la moto se vende con una potencia de 74 kW/100 CV). Los motores de la R 1200 RT y de la R 1200 ST son idénticos.

Este incremento del rendimiento se logró principalmente al aumentar las revoluciones del motor en 500 r.p.m., y esto significa que el motor de 
la R 1200 ST alcanza las 7.500 r.p.m. Otras medidas destinadas a aumentar la potencia consistieron en el montaje de unos conductos 
de aspiración diferentes y de un nuevo sistema de escape y, además, la remodelación de los árboles de levas.

El sistema de gestión electrónica del motor BMS-K, presentado por primera vez en la R 1200 GS, incluye la detección de la  autodetonación y regulación 
de la mezcla individual por cilindro con dos sondas lambda, de forma que la turismo deportiva R 1200 ST dispone de la tecnología más avanzada de 
la nueva generación de los motores con dos cilindros contrapuestos. La electrónica del motor de última generación incluye, al igual que en el caso de la GS, una regulación automática del ralentí y del arranque en frío. La detección de autodetonación permite utilizar sin problema algunas gasolinas de menor calidad y de bajo octanaje como por ejemplo la ROZ 95 (el motor ha sido concebido para la utilización de gasolina de ROZ 98; con ROZ 95, la potencia es algo menor). 
La precisa adaptación de la mezcla en cada cilindro, la alta compresión y el sistema de doble encendido garantizan un menor consumo. 
La R 1200 ST consume 5,1 litros a los cien kilómetros a 120 km/h.

El catalizador de tres vías de avanzada tecnología, sistema utilizado ya desde hace varios años por BMW Motorrad, consigue que la R 1200 ST sea muy respetuosa con el medio ambiente.

La caja de cambios: conducción activa gracias a la corta relación 
de la sexta marcha.

La caja de cambios con piñones de dentado helicoidal, desarrollada especialmente para la R 1200 GS, pesa tan sólo 13 kilogramos y también se monta en la R 1200 ST. Con esta caja, el cambio de marchas es preciso, suave y de corto recorrido, pudiéndose mejorar esas cualidades al modificar algunos detalles.

La sexta velocidad tiene una relación corta, y permite un estilo de conducción más activo. Gracias a las relaciones óptimas de las seis velocidades, 
la R 1200 ST para el crono en impresionantes 3,5 segundos al acelerar de 
0 a 100 km/h.

El chasis: remodelación de un sistema de probada eficiencia.

El chasis de tubos de acero, que consta de una parte delantera y otra 
posterior, es extremadamente rígido y sólido. La R 1200 ST lleva la misma versión multitubular utilizada en la R 1200 GS, que permite reducir 
el peso y que incorpora el motor como elemento autoportante. Sin embargo, 
la estructura del bastidor de la ST exigió un nuevo diseño del chasis, 
basado en el de la R 1200 RT.

La parte delantera del chasis es de acero soldado y la parte posterior es de tubos de acero rectos, soldados entre sí. Al igual que en todas las motos 
con motor “boxer” bicilíndrico de cuatro válvulas por cilindro, la parte  anterior y la posterior del chasis  están unidas con extrema rigidez mediante pernos a la unidad compuesta por el motor y la caja de cambios y juntos, forman una estructura autoportante. El sistema de amortiguación de la rueda delantera Telelever, está anclado, como de costumbre, en el bloque del motor, mientras que el Paralever de la rueda posterior está fijado a la parte posterior del chasis.

Guiado y amortiguación Telelever de la rueda delantera: construcción rígida y ligera, proveniente de la R 1200 GS.

Al considerar que la R 1200 ST es una moto de carácter deportivo, la rigidez del sistema de guiado de la rueda delantera adquiere una gran importancia, 
ya que es una premisa para que la moto se conduzca con precisión, siempre informando al piloto sobre su estado dinámico. En el caso de la R 1200 ST, los expertos en chasis de BMW Motorrad optaron por el Telelever de la 
R 1200 GS con tubos de 41 mm de diámetro. Al igual que en el caso de 
la R 1200 GS, la geometría de este sistema que no precisa de mantenimiento alguno, ha sido concebida de tal modo que el hundimiento al frenar es 
casi nulo, un factor que contribuye a mejorar la estabilidad si se precisa frenar con la moto inclinada en curvas. El recorrido de la amortiguación delantera es 
de 110 milímetros.

Guiado y amortiguación de la rueda posterior: Evo-Paralever 
y amortiguador WAD.

El cardán de construcción ligera, combinado con el Evo-Paralever de 
BMW Motorrad es apenas un poco más pesado que una solución convencional con basculante y cadena de transmisión. Exceptuando las modificaciones necesarias para acoger los neumáticos más anchos, el sistema es igual al que se utiliza en la R 1200 GS, modelo en el que el nuevo sistema ya ha demostrado que se trata de un avance tecnológico significativo. Además, aunque pesa menos, el conjunto es más rígido en comparación 
con el que se utilizó en el modelo anterior.

Al colocar el tirante de reacción por encima del cardán, se consiguió una mayor distancia hasta el suelo. Esta solución pesa un diez por ciento menos que la estructura del modelo anterior y en consecuencia las masas no amortiguadas son menores. En estas condiciones, el conductor disfruta de una respuesta más sensible y de menos reacciones por cambios de carga.

El sistema de accionamiento de la rueda posterior resulta más dinámico por 
el tubo del eje con taladro de 50 milímetros de diámetro. Gracias a un llenado de lubricante de por vida, ya no es necesario efectuar el cambio de aceite.

La amortiguación posterior central, fijada al Paralever, es de tipo WAD 
(siglas en alemán por «amortiguación en función de la carrera»). Con ella, la amortiguación aumenta progresivamente en función del recorrido. 
De esta manera, la amortiguación reacciona de forma más sensible y de modo más confortable a las más mínimas irregularidades de la calzada, aunque dispone de suficientes reservas al conducir por carreteras en mal estado con surcos o superficies muy irregulares. Este sistema de amortiguación se 
utilizó por primera vez el año 2002 en la R 1150 GS Adventure. El recorrido 
de la amortiguación posterior es de 140 milímetros.

Llantas y neumáticos: llantas de fundición ligera de nuevo diseño 
de cinco radios.

Las nuevas llantas ligeras de fundición de aluminio de cuidado diseño fueron diseñadas especialmente para la R 1200 ST y la R 1200 RT. Tienen una estructura fácil de limpiar y, a la vez, sumamente rígida. La llanta delantera es de 3,5 x 17 pulgadas para neumáticos de 120/70 ZR17 y la posterior es de 
5,5 x 17 pulgadas para neumáticos de 180/55 ZR17.

Los eficientes frenos EVO con sistema integral parcial y ABS.

Los frenos integrales EVO con ABS de BMW Motorrad, de probada eficiencia, ofrecen un alto nivel de seguridad y pueden montarse opcionalmente. 
Tal como ya en el caso de la R 1200 RT, la nueva R 1200 ST puede llevar únicamente la versión de freno integral parcial con ABS, que permite una conducción más activa. La capacidad de frenada es óptima y siempre controlable, aplicando mínimas fuerzas en la maneta y en el pedal, de modo que el sistema de frenos es especialmente seguro en caso de tener que frenar 
en una situación de emergencia.

Los discos delanteros tienen un diámetro de 320 milímetros. Para reducir las masas suspendidas y conseguir una dosificación más precisa, el diámetro del disco del freno posterior es ahora más pequeño (265 milímetros en vez de los 276 milímetros del freno del modelo anterior).

Los conductor hidráulicos flexibles de los frenos con recubrimiento de tejido de acero y las pinzas más sólidas en comparación con las del modelo anterior, además de ser más ligeras, consiguen que el punto de presión de frenado sea estable y siempre igual.

La red de a bordo: más funciones con la tecnología CAN-Bus.

La nueva red de a bordo es más fiable, permite la incorporación de más funciones y, además, el cableado es menor. El «Single-Wire-System», que una moto BMW llevó por primera vez en la R 1200 GS, transmite todos los 
datos de relevancia a las unidades de control a través de una sola línea de 

transmisión de datos. Se trata, concretamente, de un sistema de doble 
línea. Utilizando la tecnología CAN-Bus (Control Area Network), todas las unidades de control y la unidad central de la electrónica de a bordo (ZFE, según las siglas en alemán) componen una red de transmisión permanente de datos entre todas las unidades. Además de conseguirse así una simplificación del mazo de cables, el sistema permite realizar amplios diagnósticos. Adicionalmente, ya no es necesario disponer de fusibles convencionales, 
ya que en caso de un fallo, el sistema desconecta automáticamente el componente afectado. Al volver a arrancar el motor, el sistema comprueba si el fallo persiste.

De la red provienen también todos los datos que se muestran en el cuadro de instrumentos que, en este caso, incluye una pantalla plana llamada «Info-Flatscreen». Para conectar de modo sencillo diversos accesorios electrónicos a la red de a bordo, puede adquirirse opcionalmente un enchufe especialmente concebido para ese fin.

El alternador de peso optimizado tiene una potencia de 720 W con 
60 amperios. La batería tiene un rendimiento de 14 amperios/hora y no precisa de mantenimiento alguno.

Inmovilizador electrónico de serie.

El moderno sistema de la red de a bordo lleva integrado un inmovilizador electrónico (EWS, según las siglas en alemán). Este sistema antirrobo es muy eficiente y, actualmente, es el método más seguro para evitar que alguien 
se lleve la moto sin autorización. La utilización del sistema por el conductor autorizado es sumamente sencilla: al retirar la llave de la puesta en marcha, el sistema EWS emite una señal a la unidad de control del motor para cortar la inyección de gasolina y desconectar el encendido. Al volver a introducir la llave y girarla, un “chip” incorporado en la llave compara sus datos con aquellos que están memorizados en la unidad de control del motor. La unidad de control conecta el sistema de encendido únicamente si coinciden los datos, de forma que sólo en estas circunstancias es posible poner en marcha el motor.

El cuadro de instrumentos: todo a la vista.

Un cuadro de instrumentos muy completo y de nuevo diseño, claramente estructurado y siempre en el campo visual del conductor, ofrece todas las informaciones de relevancia para que el conductor pueda controlarlas de modo seguro. El cuadro proviene de la R 1200 GS e incluye el velocímetro redondo y el cuentarrevoluciones ligeramente oval y, además, un display montado a la derecha del velocímetro. En él se indican siempre la temperatura del aceite lubricante del motor, el contenido del depósito de gasolina, la autonomía restante, la hora y la marcha que está puesta. Adicionalmente se pueden llamar informaciones sobre el kilometraje y el cuentakilómetros parcial.

El cuadro de instrumentos es completamente digital. Al igual que en 
el caso de la GS, el velocímetro y el cuentarrevoluciones son de cómo un reloj con manecilla, aunque las esferas tienen otro diseño. 

El faro: cristal claro con reflector de superficies seccionadas.

Con el fin de conseguir una iluminación óptima de la calzada, el faro 
principal tiene un reflector nuevo de superficies seccionadas con geometría optimizada. Los dos reflectores superpuestos y con bombillas H4 ( significa que la moto puede disponer de doble luz de cruce y doble luz alta), iluminan de modo óptimo la calzada y, además, le confieren a la ST una «personalidad» inconfundible.

Manillar regulable en altura, para conseguir la postura ideal.

Una característica especial de la R 1200 ST es que tiene semimanillares que pueden regularse en altura al modificar su posición en los elementos de montaje en las barras de dirección. La regulación abarca un recorrido de 25 mm, y pueden fijarse de tal modo que la postura del conductor sea cómoda. Ello significa que los semimanillares pueden montarse en la posición más baja para conseguir una postura más inclinada y deportiva y en la posición más alta para viajar más relajadamente. Junto a la posibilidad de regular la altura del asiento, se dispone de un conjunto que permite una adaptación perfecta a las preferencias de cada conductor.

Mandos y controles en los puños, igual que en la R 1200 GS.

La nueva moto lleva los ya conocidos mandos y controles en los puños, una solución que se estrenó con la R 1200 GS. Se puede variar el ángulo de 
las manetas del embrague y del freno. El circuito hidráulico del embrague lleva un llenado de por vida. También se mantuvo sin variación la disposición de los mandos de las luces intermitentes, típica de BMW. 

La carrocería: de carácter francamente deportivo, con nivel de confort apropiado.

La nueva Sport-Turismo tiene evidentes ambiciones deportivas, aunque ofrece un apropiado nivel de confort y su diseño resulta moderno e inconfundible. Sus claras líneas, las marcadas superficies y el perfecto acabado irradian gran calidad y perfección. El faro doble con sus perfiles bien marcados  confiere 
a la moto un aspecto muy propio y llamativo. El carenado de líneas arqueadas en sus dos partes claramente definidas, irradian ímpetu dinámico y ligereza. 
La combinación de diversos colores en el carenado y de la aleta delantera, subraya este efecto.

La R 1200 ST se ofrece en tres colores básicos: azul Sydney metalizado, rojo Piemonte metalizado y granito gris metalizado. La parte superior del carenado y el pasarruedas delantero tienen un color que contrasta con el resto 
de la moto. El cliente puede elegir para estas partes entre dos colores muy atractivos: magnesio Light metalizado o grafito Dark metalizado. 
Esta composición confiere a la moto un toque muy personal y el color de los asientos es siempre negro.

Si es de color azul Sydney metalizado, la moto resulta especialmente expresiva si lleva la parte superior del carenado y la aleta de color magnesio Light metalizado.

La variante de color rojo Piemonte metalizado con color de contraste grafito Dark metalizado subraya especialmente el carácter dinámico de esta moto, aunque siempre de modo armonioso. 

Con el color básico granito gris metalizado y el color de contraste magnesio Light metalizado, la R 1200 ST tiene un diseño muy moderno. 
Esta combinación de colores interpreta el color clásico, aunque con un 
efecto especial debido a la pintura metalizada. 

La cúpula de la R 1200 ST, que se puede regular manualmente en tres niveles, ofrece una protección óptima contra el viento y la lluvia y, además, consigue que los ruidos a la altura del casco sean mínimos. Desde su posición más baja, la cúpula se puede subir hasta dos posiciones fijas en dos pasos de 20 milímetros. De esta manera, la posición de la cúpula es siempre apropiada, sin importar la estatura del piloto.

Asientos y postura: una solución ergonómica que permite llegar al suelo con facilidad. 

El asiento de dos plazas nuevo y confortable de la R 1200 RT está dividido 
en dos partes y la que corresponde al conductor puede ajustarse manualmente en dos alturas (820 y 830 milímetros). Opcionalmente puede adquirirse un asiento más bajo, ajustable en alturas de 780 y 800 milímetros.

El «triángulo ergonómico» formado por los estribos, el asiento y el manillar, permite una conducción dinámica. El piloto y su acompañante disfrutan de un ángulo de flexión muy cómodo de las rodillas. La altura desde las entrepiernas hasta el suelo (una criterio aplicado por primera vez en la R 1200 GS) es óptima, ya que al mando de la R 1200 ST se llega al suelo sin dificultades, 
y facilita considerablemente las maniobras al mover la moto. 
Esta altura desde las entrepiernas hasta el suelo no solamente considera la altura absoluta del asiento del conductor, sino también su forma y su ancho.

Detalles del equipamiento:  caballete central y lateral.

El nuevo caballete lateral con interrupción del circuito de encendido, consigue que la moto quede fijamente parada sobre cualquier superficie y, además, 
es fácil de usar, ya que puede accionar cómodamente estando sentado. Además puede adquirirse un caballete central en calidad de equipo opcional. 

2. Gama de equipos y accesorios.

Equipos opcionales y accesorios.

Para personalizar aún más la moto, BMW Motorrad ofrece una amplia gama de equipamiento y accesorios opcionales, especialmente concebidos para la 
moto y para satisfacer las preferencias de los clientes. El equipamiento opcional se montan en fábrica, ya que su instalación está prevista en las líneas de fabricación de la planta berlinesa y los accesorios se montan en el taller del concesionario. Se sobreentiende que los accesorios opcionales pueden montarse posteriormente en cualquier momento.

Equipos opcionales.

•
BMW Motorrad Integral ABS (integral parcial).

•
Asiento del conductor más bajo.

•
Caballete central.

•
Alarma antirrobo.

•
Puños calentables.

•
Tubos de escape cromados.

•
Soporte posterior para equipaje.

Alarma antirrobo.

Si cambia la inclinación o si se producen sacudidas mientras la R 1200 ST está aparcada, la alarma antirrobo emite señales ópticas y acústicas. 
El sistema puede activarse y desactivarse mediante un mando a distancia 
o con la llave.

Accesorios.

•
“Topcase” pequeño.

•
Bolsa interior para el “topcase” pequeño.

•
Maletas laterales.

•
Bolsas interiores para las maletas laterales.

•
Bolsa tipo mochila sobre depósito.

•
Bolsa sobre depósito.

•
Caballete central.

•
Puños calefactables.

•
Protección para las tapas de las culatas .

•
Cable de conexión y elemento de fijación para el navegador II de 
 
BMW Motorrad.

•
Navegador II de BMW Motorrad.

•
Segundo enchufe.

•
“Kit” de herramientas ampliado.

•
Alarma antirrobo (también como equipo opcional).

•
Soporte posterior para equipaje (también como equipo opcional).

Portaequipajes posterior, “topcase” y maletas laterales.

La moto lleva de serie las barras de diseño nuevo para la sujeción de 
las maletas laterales. Estas barras armonizan muy bien con el diseño de la moto. El topcase y las maletas puede adquirirse como accesorios. 
Las maletas son iguales a las de la nueva R 1200 RT y  cuentan con el nuevo sistema de 4 cerrojos de alta calidad. Con este sistema, la tapas de las maletas encajan a la perfección y cierran herméticamente, evitando que entre el agua. Su volumen es, en ambos casos, de 32 litros. 
Las maletas son de material plástico negro y las tapas también son negras, a diferencia de las maletas de la R 1200 RT, que lleva tapas del color de la moto.

El asiento del acompañante ha sido diseñado de tal manera que permite 
el montaje opcional de un soporte para equipajes. El topcase se monta fácil y rápidamente. Su volumen es de 28 litros y es suficientemente grande para acoger un casco. 

Bolsa sobre depósito.

La parte central de la bolsa no permite la filtración de agua y tiene una capacidad de 13 litros, aunque puede ampliarse hasta 19 litros. Debajo del compartimiento para los mapas se encuentra un vano adicional para objetos pequeños como, por ejemplo, llaves, billetera, gafas de sol, etc. Una bolsa interior consigue fiablemente que el contenido siempre se mantenga seco y no es necesario utilizar un recubrimiento adicional al viajar mientras llueve. También el compartimiento para los mapas no permite la filtración
de agua.

Navegador II de BMW Motorrad.

Ya no es necesario descifrar los mapas al conducir. El conductor no tiene más que ingresar en el navegador una dirección, una ciudad, un lugar turístico 
o un punto determinado en su camino, y el navegador II de BMW Motorrad se encarga de guiarlo de modo fiable y sencillo hasta su destino, ofreciéndole indicaciones detalladas y claras. El navegador puede guiar al piloto de dos maneras: por la vía más rápida o por la vía más corta. La imagen en 
pantalla también admite varias alternativas, ya que puede elegirse entre la representación sólo del mapa, una combinación de mapa e indicaciones, 
la hoja de ruta y una brújula con indicación de la distancia hasta el destino y el punto cardinal en el que éste se encuentra. La función de «zoom» consigue que el piloto se oriente mejor al llegar a un cruce. Además, también es posible recibir las indicaciones por voz en nueve idiomas mediante un receptor integrado en el casco.

3. Potencia y par motor.

Datos técnicos.

R 1200 ST.

	
	
	
	

	Motor
	
	 
	

	Cilindrada
	cc
	1. 170
	

	Diámetro/Carrera
	mm
	101/73
	

	Potencia
	kW/CV
	81/110
	

	a revoluciones
	r.p.m. 
	7.500
	

	Par motor
	Nm
	115
	

	a revoluciones
	r.p.m.
	6.000
	

	Tipo
	
	Bóxer
	

	Cantidad de cilindros
	
	2
	

	Compresión/Combustible
	
	12:1/S Plus
	

	Control de válvulas/de inyección
	
	HC (high camshaft)
	

	Válvulas por cilindro
	
	4
	

	Ø de admisión/de escape
	mm
	36/31
	

	Preparación de la mezcla
	
	BMS-K
	

	
	
	
	

	Sistema eléctrico
	
	
	

	Alternador
	W
	720
	

	Batería
	V/Ah
	12/14 exenta de mantenimiento
	

	Faro
	W
	2xH7 
	

	Motor de arranque
	kW
	1,2
	

	
	
	
	

	Transmisión/Caja de cambios
	
	
	

	Embrague
	
	           Monodisco en seco, Ø 180 mm
	

	Caja de cambios
	
	             Caja de cambios de garras, de seis marchas
	

	Relación primaria
	
	1,882
	

	Relación de las marchas
I
	
	2,277
	

	
II
	
	1,583
	

	
III
	
	1,259
	

	
IV
	
	1,033
	

	
V
	
	0,903
	

	
VI
	 
	0,805
	

	Transmisión rueda posterior
	
	Cardán
	

	Relación 
	
	2,62
	

	
	
	
	

	Bastidor
	
	
	

	Chasis 
	
	    Multitubo de acero, motor autoportante
	

	Amortiguación delantera
	
	BMW Telelever
	

	Amortiguación trasera
	
	BMW Paralever
	

	Recorrido de amort. delante/detrás
	mm
	110/135
	

	Avance
	mm
	111,6
	

	Distancia entre ejes
	mm
	1. 502
	

	Ángulo del eje de la dirección
	°
	63
	

	Frenos
	Delante
	
                  Doble disco, Ø 320 mm
	

	
	Detrás
	                             Monodisco, Ø 265 mm  
	

	
	
	Opcional: BMW Motorrad integral parcial con ABS 
	

	Llantas
	
	De fundición
	

	
	Delante
	3,50 x 17
	

	
	Detrás
	5,50 x 17
	

	Neumáticos
	Delante
	120/70 ZR 17
	

	
	Detrás
	180/55 ZR 17
	

	
	
	
	

	Dimensiones y pesos
	
	
	

	Longitud total
	mm
	2.165
	

	Ancho total con espejos
	mm
	890
	

	Ancho del manillar sin espejos
	mm
	750
	

	Altura del asiento
	mm
	Serie: 830–806
	

	Peso en orden de marcha según DIN
	kg
	229
	

	Peso en seco
	kg
	205
	

	Peso total admisible
	kg
	460
	

	Capacidad del depósito
	l
	21
	

	
	
	
	

	Datos dinámicos
	
	
	

	Consumo de combustible
	
	
	

	90 km/h
	l/100 km
	3,7
	

	120 km/h
	l/100 km
	5,1
	

	
	
	
	

	Aceleración
	
	
	

	0–100 km/h
	s
	3,5
	

	0–1000 m
	s
	22,1
	

	Velocidad máxima
	km/h
	>200
	


5. Colores.
	
	Color
	Parte superior del carenado 
y pasarruedas delantero
	Asiento

	R 1200 ST
	Azul Sidney metalizado
	Magnesio Light metalizado o grafito oscuro metalizado
	Negro 

	
	Rojo Piemonte metalizado 
	Magnesio Light metalizado o grafito oscuro metalizado
	Negro

	
	Gris granito metalizado
	Magnesio Light metalizado o grafito oscuro metalizado
	Negro






































